Практическое занятие 3

Особенности организации и технологии рубок леса

# Основные понятия

Основной формой организации труда на лесосечных работах является комплексная бригада. Она выполняет основные и подготовительные работы. В ее состав входят: вальщик с помощником, тракторист, чокеровщик, обрезчик сучьев.

Освоение лесосеки начинается с организации территории лесосеки путем проведения подготовительных и вспомогательных работ.

В дальнейшем заготовка древесины осуществляется в процессе лесозаготовительных работ.

Древесина с лесосеки может вывозиться сортиментами, хлыстами, деревьями, в виде технологической щепы и частями деревьев.

Возможны следующие пять типов технологических процессов (ТП).

ТП 1-го типа. Предусматривается заготовка на лесосеке сортиментов и погрузка их на лесовозный транспорт. Основные недостатки – большая трудоемкость лесосечных работ и необходимость ежедневно доставлять значительное количество рабочих.

ТП 2-го типа. Заготавливаются хлысты, которые грузятся на лесовозный транспорт и доставляются на нижний склад. Используется только ликвидная часть стволовой древесины, что составляет более 65 % биомассы дерева.

ТП 3-го типа. Предусматривается заготовка на лесосеке деревьев и погрузка их на лесовозный транспорт. Он является наиболее ресурсосберегающим, так как используются все части дерева на нижних складах.

ТП 4-го типа. На лесосеке заготавливают из целых деревьев технологическую щепу и отгружают непосредственно потребителю. Такую технологию рекомендуется применять при разработке тонкомерных (0,13 м3) и низкотоварных насаждений, непригодных для выработки деловых лесоматериалов.

ТП 5-го типа. На лесосеке заготавливают части деревьев (сортименты и крону), грузят их на лесовозный транспорт для доставки на склад деревоперерабатывающего предприятия. При выгрузке части деревьев сортируют на 2 группы: деревья, пригодные для получения пиловочных бревен, балансов, и вершинные и другие части деревьев. Такая технология является малоотходной.

Возможны различные варианты перечисленных ТП.

Проведение лесосечных работ не допускается без утвержденной технологической карты.

Технологическая карта на разработку лесосеки – документ, вмещающий характеристику лесосеки, схему и порядок ее освоения, а также основные производственные показатели.

Задания

1 Ознакомиться  с технологической картой на разработку лесосеки.

2 Ознакомитьсяс технологическим комплексом машин на рубках леса.

Вопросы для самоконтроля

1 Что входит в состав подготовительных работ при отводе лесосек?

2 Как осуществляются основные лесосечные работы?

3 Какой тип технологического процесса является наиболее распространенным?

4 Как составляется технологическая карта на разработку лесосек?

Литература

1 Правила рубок леса в Республике Беларусь: ТКП 143 026-2006 (02080). – Минск: Минлесхоз РБ. – 2013. – 98 c.

2 Машины, механизмы и оборудование лесного хозяйства: справочник / В. Н. Винокуров [и др.]. – М.: МГУЛ, 2002. − С. 364−416.

3 Матвейко, А. П. Технология и машины лесосечных работ: уч. для ВУЗов / А.П. Матвейко, А. С. Федоренчик. −  Мн.: Технопринт, 2002. – 480 с.

4 Ражкоў, Л. М. Лесазнаўства i лесаводства. Практыкум: вучэб. дапаможнiк для студэнтаў спецыяльнасцей “Лясная гаспадарка”, “Садова-паркавае будаўнiцтва», «Лесаiнжынерная справа» / Л. М. Ражкоў, К. В. Лабоха. −  Мiнск: БДТУ, 2009. – 248 с.