Практическое занятие 15

Лесоводственные требования при рубках леса

# Основные понятия

Лесоводственные требования к технологическим процессам  рубок главного пользования регламентированы нормативно-техническими документами «Правилами рубок …», СТБ 1360, СТБ 1361 и др.

Лесоводственные требования включают:

– выбор способа рубок главного пользования с минимальным воздействием на окружающую среду и прилегающие территории;

– на каждую лесосеку составляют технологическую карту, в которой указываются способы рубки, очистки лесосеки и лесовосстановления,  количество и размещение подроста и молодняка, который необходимо сохранить, мероприятия по сохранению биоразнообразия;

– выбор типов лесосечных машин осуществляется в зависимости от несущей способности грунта, типа движителей, типа леса, объема трелюемого хлыста или сортимента;

– при разработке лесосек на труднодоступных участках лесного фонда со слабой несущей способностью грунта необходимо работы проводить преимущественно в зимний период, укреплять волоки путем укладки на них порубочных остатков, длину пасечных волоков устраивать не более 200 м;

– рубка деревьев на лесосеке разрешается только после проведения подготовительных работ, которые включают подготовку 50-метровых зон безопасности, уборку опасных деревьев, разметку магистральных и пасечных волоков;

– общая площадь трелевочных волоков и погрузочных площадок не должна составлять от общей площади лесосеки более: 25 % – при сплошных рубках без сохранения подроста при последующем искусственном лесовосстановлении и 20 % – при сплошных рубках с оставлением вырубки под естественное заращивание, а также при постепенных и выборочных рубках главного пользования;

– сохранность подроста на пасеках должна составлять не менее 60 % от количества, учтенного до рубки, при рубках в бесснежный период и 70 % при наличии снежного покрова высотой более 10 см;

– неокоренную, оставляемую на лето хвойную древесину, обрабатывают химикатами не позднее, чем за 10 дней с момента ее заготовки;

- учитывают степень ветроустойчивости прилегающих не вырубленных насаждений;

- на склонах более 15 градусов направление лесосеки сопоставляют с направлением горизонталей склона.

Назначение насаждений в рубку осуществляется в следующей последовательности:

- участки леса, требующие срочной рубки по состоянию (после пожаров, ветровалов, ветроломов, снеголомов и снеговалов, поврежденные болезнями и вредителями и т.д.), а также древостои,  вышедшие из подсочки с применением серной кислоты;

- недорубы прошлых лет;

- одноярусные низкополнотные (0,4 и ниже) и насаждения, вышедшие из подсочки по обычной технологии;

- малоценные в селекционном отношении насаждения;

- прочие спелые и перестойные.

Задания

1 Дайте оценку лесоводственным требованиям при сплошных рубках главного пользования.

2 Дайте оценку лесоводственным требованиям при несплошных рубках главного пользования.

Вопросы для самоконтроля

1 Перечислите лесоводственные требования при сплошных рубках главного пользования.

2 Перечислите лесоводственные требования при постепенных и выборочных рубках главного пользования.

Литература

1 ГОСТ 18486-87. Лесоводство. Термины и определения. – Введ. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.12.87 № 4445. – М.: Изд. стандартов, 1988. – 23 с.

2 Мелехов, И. С. Лесоводство: учебник для вузов  3-е изд., стер. / И. С. Мелехов/ М.: МГУЛ, 2007. – 324 с.

3 Ражкоў, Л. М. Лесазнаўства i лесаводства. Практыкум : вычэб. дапаможнiк для студэнтаў спецыяльнасцей «Лясная гаспадарка», «Садова-паркавае будаўнiцтва», «Лесаiнжынерная справа» / Л. М. Ражкоў, К. В. Лабоха. – Мiнск: БДТУ, 2009. – 248 с.

4 Технический кодекс установившейся практики. Правила рубок леса в Республике Беларусь: ТКП 143-2008(02080). – Введ. 01.01.2009. – Переиздание (сентябрь 2013 г.). – Минск: Минлесхоз РБ, 2013. – 94 с.