Тема 3.3 Полевые лесоустроительные работы: съемочные геодезические работы, контурное и лесотаксационное дешифрирование аэрофотоснимков,

Подготовка аэрофотоснимков и космических снимков к таксации. Коллективные тренировочные работы. Съемочные геодезические работы.

1 Съемочные геодезические работы.

2 Таксационные работы.

3 Нормативы для разделения квартала на выделы

4 Пробные площади, закладываемые при лесоустройстве, их назначение

## Съемочные геодезические работы

Геодезические работы выполняются в год полевых лесоустроительных работ, но предшествуют непосредственно таксационным работам.

Цели и задачи геодезических работ при лесоустройстве:

- определение границ устраиваемого объекта по юридически оформленным границам смежных землепользований и административных районов в соответствии с существующими геодезическими данными районного землеустройства;

- привязка лесных массивов к триангуляционной государственной сети,

- установление границ лесничеств,

- установление границ хозяйственных частей,

- установление границ лесосырьевых баз;

- разделение территории лесничества на планшеты;

- съемка планшетных рамок;

- составление картографических материалов.

Границы гослесфонда юридически устанавливаются районными отделами землеустройства. Спорные или неустановленные границы определяются землеустройством по договоренности с лесным предприятием. При незначительных изменениях в границах лесных предприятий за ревизионный период и отсутствии на них геоданных допускается опознание границ по аэрофотоснимкам и накладка их на планшеты графически без проведения геодезических работ.

При съемочно-геодезических работах во время лесоустройства используют:

- картографические материалы прежнего лесоустройства,

- материалы АФС последних лет,

- топографические карты,

- геоданные границ со смежными землепользователями,

- геодезическую съемку других ведомств.

До полевых лесоустроительных работ лесное предприятие уточняет территориальное размещение всех лесных контуров, составляющих устраиваемый объект, и разрешает все спорные вопросы с другими землепользователями.

В задачу геодезических работ при лесоустройстве входит восстановление границ лесных участков в соответствии с планово-геодезическими документами, подтверждающими узаконенность и правильность этих границ.

Если окружные границы устраиваемого лесхоза просматриваются на АФС и опознаны в натуре, проводится только расчистка заросших границ. При геодезическом восстановлении границы расчищаются в натуре не менее чем на 0,5 м с установкой межевых знаков, промером ходовых линий и разбивкой пикетажа в соответствии с ОСТ 56-44-80. Положения граничных линий и точек их поворота опознаются и фиксируются на аэрофотоснимках. Горизонтальные углы при съемке окружных границ и планшетных рамок измеряются с точностью не ниже 1', а при съемке внутренней ситуации – не ниже 10'. Длина линии замеряется с точностью до 0,1 м.

При промере линий в условиях волнистого рельефа учитывается проложение линий при угле наклона местности от 4° и более. Если данные промера расходятся с имеющимися геоданными более чем на 0,2 %, то промер повторяют в обратном направлении.

Во время инструментальной съемки ведется геодезический журнал. При отсутствии аэрофотоснимков при устройстве лесов по 1 и 2 разряду промеряют ходовые линии в полном объеме, при наличии аэрофотоснимков в натуре – только те линии, которые являются планшетными рамками. При устройстве лесов по 3 разряду обязательному промеру подлежат все ходовые линии.

Ходовые линии промеряют в пределах каждого квартала. Сквозной промер линии через несколько кварталов не допускается. При устройстве лесов по 1 разряду пикеты разбивают через 100 м, по 2 и 3 – через 200 м. Если аэрофотоснимки отсутствуют, при устройстве лесов по 2 разряду пикеты разбивают также через 100 метров. Чтобы точность промера отвечала требованиям действующей лесоустроительной инструкции, отклонения от контрольного промера не должны превышать при устройстве по 1 и 2 разрядам 1/500, а по 3 – 1/300 длины промеряемой линии.

На используемые во время промеров аэрофотоснимки наносятся ходовые линии, все опознанные точки, дороги и т.д. При устройстве лесов третьей группы в качестве основы для изготовления планшетов часто берут топографические карты, что требует привязки планшетных рамок к характерным, твердо опознанным ориентирам.

Если на аэрофотоснимках хорошо просматривается квартальная сеть, то при промерах пикетажный журнал можно не вести, а все записи делать на обратной стороне снимка.

Если за прошедший ревизионный период в состав лесохозяйственного предприятия приняты колхозные или совхозные леса, границы участков леса площадью до 60 га среди сельскохозяйственных угодий определяют по картографическим материалам внутрихозяйственного землеустройства и аэрофотоснимкам, устанавливают граничные хозяйственные столбы с северной и южной сторон контура.

При первичной организации территории или при изменении разряда лесоустройства прорубка квартальных просек осуществляется согласно составленному проекту, утвержденному первым лесоустроительным совещанием.

При прокладке таксационных визиров в квартале учитывают:

- разряд лесоустройства,

- степень разнообразия древостоев,

- сложность видового состава лесов,

- наличие естественных разграничительных линий,

- наличие аэрофотоснимков, их масштаб и качество.

При устройстве лесов первой и второй групп визиры прокладываются в основном в направлении, перпендикулярном длинным линиям просек. При прорубке визиров крупные деревья не удаляют, а обходят по новому заданному направлению и, поставив дополнительные вехи, продолжают ориентироваться по ним.

В местах пересечения квартальных просек между собой или с граничными линиями ставят столбы установленных размеров в соответствии с ОСТ 56-44-80. На квартальных столбах делают столько "щек", сколько кварталов соприкасается в одной точке углами. В местах пересечения визиров с квартальными просеками при устройстве лесов по 1 и 2 разряду на щеках визирных столбов указывают лишь номер визира, при устройстве лесов по 3 разряду дробью номер квартала (числитель) и номер визира (знаменатель).

Если в процессе лесоустройства выявлено несоответствие геодезических данных землеустройства данным натурных измерений, об этом информируются местные органы землеустройства. Все случаи несоответствия должны быть согласованы и внесены необходимые коррективы, которые оформляются актом.

В лесах третьей группы расчистку старой квартальной сети, визиров, границ, замену указательных и квартальных столбов ведут лесоустроительные партии, в лесах первой и второй групп – лесоустройство и лесхозы.

Основа планшетов может быть составлена по:

- фотопланам,

- фотосхемам,

- топографическим картам,

- геоданным лесоустройства,

- геоданным других ведомств,

- планшетам прошлого лесоустройства.

При наличии топографических карт в масштабе планшетов на последние с карт наносятся:

- дороги,

- реки,

- болота,

- угодья.

## Подготовка аэрофотоснимков

Все проведенные геодезические съемочные работы на аэрофотоснимках в пределах их рабочих площадей, отграниченных средними линиями продольных и поперечных перекрытий.

Хорошо видимые на снимках квартальные просеки отмечаются толстой пунктирной линией черной тушью, невидимые – прочерчиваются тонкой сплошной линией мягким черным карандашом.

Для каждого аэрофотоснимка устанавливается масштаб по двум взаимно перпендикулярным направлениям в центральной его части между хорошо опознанными точками с расстоянием не менее 4 см (при формате снимков 30 х 30 см). Численный масштаб аэрофотоснимка получают делением длины линии на местности на длину линии между двумя хорошо опознанными точками на аэроснимке.

На лицевой стороне снимка:

- синей или зеленой тушью отграничивается:

  - рабочая площадь,

  - прочерчиваются пунктирной или сплошной линией квартальные просеки;

- сплошной черной линией поднимаются:

  - невидимые границы,

  - невидимые визиры,

  - невидимые линии электропередач;

- пунктирной черной линией поднимаются:

  - видимые границы,

  - видимые визиры,

  - видимые линии электропередач;

- по всем промеренным линиям разбивается пикетаж с указанием арабскими цифрами четных пикетов и стрелкой направление промера;

- указываются номера кварталов на рабочей площади и смежные с ними за ее пределами;

- красной тушью отмечаются смежные землепользователи;

- проставляются номера смежных аэрофотоснимков;

- синей тушью отмываются:

  - реки,

  - ручьи,

  - канавы,

- жженой сиеной отмываются:

  - дороги,

  - тропы;

- карандашом отграничиваются защитные и запретные полосы.

При использовании спектрозональных аэрофотоснимков черную тушь заменяют на белую гуашь.

На обратной стороне фотоснимка в карандаше наносят:

- ту же информацию, что и на лицевой стороне,

- наименование лесхоза,

- наименование лесничества,

- твердо опознанные точки,

- два взаимно перпендикулярных масштаба,

- дату обработки снимка,

- подпись исполнителя.

При устройстве лесов по визирам без аэрофотоснимков составляют абрис на восковке в масштабе планшета по материалам промеров и пикетажного журнала для каждого квартала отдельно.

Подготовленный аэрофотоснимок или абрис техник передает для дальнейшего использования таксатору.

## Лесотаксационное дешифрирование аэрофотоснимков

Дешифрирование фотоснимков осуществляется до выхода в лес. Содержание и объем дешифровочных работ зависят от:

    - разряда лесоустройства,

    - технологии лесотаксационных работ,

    - сложности насаждений,

    - предъявляемых хозяйственных требований.

Для дешифрирования снимков лучше использовать сканирующие стереоприборы СД-4, ССЛ, М-27, стереопантометры с оптическим увеличением не менее 3,5 раза, снабженные параллаксометрами, палетками и измерительными линейками.

При дешифрировании снимков учитываются фотометрические, морфологические и ландшафтные признаки объектов:

- тон изображения,

- отражающая способность,

- форма и размер крон,

- структура полога древостоя,

- дешифровочные признаки не покрытых лесом лесных и нелесных категорий земель,

- закономерности чередования типов условий местопроизрастаний и типов леса.

Работы начинают с контурного дешифрирования, при котором квартал разграничивается на таксационные участки (Рис. 2). Выделяют:

- нелесные площади:

  - усадьбы,

  - сенокосы,

  - пашни,

  - болота,

  - дороги,

  - ручьи;

- лесные площади:

  - вырубки,

  - прогалины,

  - гари.

В последующем покрытую лесом площадь расчленяют на таксационные участки, однородные внутри себя и отличающиеся в пределах принятых нормативов от других. При контурном дешифрировании покрытой лесом площади в первую очередь квартал разделяют на крупные лесотаксационные выделы, объединяющие несколько насаждений с близкими характеристиками и невыраженными границами, т.е. формируют генерализованные выделы. При определении границ таких участков прежде всего учитывают ландшафтные признаки, зависящие от:

- геоморфологической структуры ландшафта,

- почвенно-грунтовых условий,

- закономерностей распространения типов лесорастительных условий.

Следующий этап – детализация контурного дешифрирования в соответствии с требованиями разряда лесоустройства к дробности выделов и различиям в таксационных характеристиках насаждений. Границы таксационных выделов обозначаются на снимках.

При таксационном дешифрировании насаждений на выделах:

- учитывают:

  - фотометрические признаки,

  - морфологические признаки,

  - ландшафтные признаки,

  - масштаб фотоснимков,

рис. . Классификация земель при разделении лесного массива на таксационные выделы

- определяют:

  - видовой состав лесов,

  - возраст,

  - класс бонитета,

  - тип леса,

  - среднюю высоту древостоя.

Нормативы точности таксационного дешифрирования:

- коэффициент видового состава древостоя дешифрируется с точностью ±1,5 единицы;

- возраст свыше 100 лет с точностью ±2 класса возраста;

- возраст до 100 лет с точностью ±1 класс возраста;

- средняя высота яруса при измерительном методе с точностью ±8%;

- средняя высота яруса при визуальной оценке с точностью ±15%;

- относительная полнота с точностью ±0,15 единицы полноты.

При дешифрировании видового состава древостоя учитывают:

- цвет,

- форму крон,

- строение полога.

Среднюю высоту древесного вида определяют по измеряемой разности продольных параллаксов.

Относительную полноту определяют глазомерно-стереоскопическим способом:

- по густоте стояния деревьев,

- по сомкнутости полога древостоя,

- по просматриваемости полога в глубину.

Средний диаметр древостоя при дешифрировании фотоснимков определяют на основании корреляционных уравнений по взаимосвязи с такими показателями, как:

- высота,

- полнота,

- диаметр кроны,

- сомкнутость полога.

Если сохранились таксационные описания и картографический материал прежнего лесоустройства, их используют при контурном и таксационном дешифрировании фотоснимков.

При натурной таксации леса границы таксационных выделов могут не совпадать с предварительно полученными при дешифрировании фотоснимков. Окончательное определение границ и таксационная характеристика насаждения выделов определяются таксатором в натуре.