Тема 3.4 Полевые лесоустроительные работы: натурная таксация леса, карточка таксации и ее заполнение

Таксационные работы. Нормативы для разделения квартала на таксационные участки. Глазомерный метод таксации. Глазомерно-измерительный метод таксации. Выборочно-измерительный или выборочно-перечислительный метод таксации. Перечислительный метод таксации. Аналитико-измерительное дешифрирование материалов аэросъемки или космической съемки. Карточка таксации и ее заполнение.

1 Методы таксации.

2 Аналитико-измерительное дешифрирование

3 Карточка таксации и ее заполнение

  - Полевые таксационные работы

Первичной лесоучетной единицей в лесном предприятии является квартал. В равнинных условиях кварталы имеют правильную геометрическую форму, так как при их создании прорубают просеки восток–запад и север–юг. В горных условиях форма кварталов неправлиьная, поскольку квартальными границами служат:

- вершины хребтов,

- тальвеги ущелий,

- горные реки,

- ручьи,

- дороги.

В общем объеме лесоустроительных работ лесотаксационные работы занимают важное место. Они сводятся к расчленению квартала на таксационные участки и их описанию.

Таксационный участок – первичная лесохозяйственная учетная единица, однородная по хозяйственному значению и таксационной характеристике. По этим признакам он отличается от смежных участков и требует проведения однородных хозяйственных мероприятий. Основанием для выделения самостоятельных таксационных участков служит различие в категориях земель и таксационной характеристике насаждения.

Минимальные размеры площади таксационного участка определяются организационно-техническими показателями разрядов лесоустройства (табл. 10).

Табл.  Основные организационно-технические показатели разряда лесоустройства

| Организационно-технический показатель | Разряд лесоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |
| Размер квартала, км | 0,5х0,5 | 1,0х0,5 | 1,0х1,0 | 1,0х1,0 | 2,0х1,0 | 2,0х2,0 | 4,0х2,0 |
| Площадь квартала, га | 25 | 50 | 100 | 100 | 200 | 400 | 800 |
| Размер среднего таксационного участка | 3-5 |  |  | 6-15 |  | 16-35 |  |
| Расстояние между ходовыми линиями: - с применением аэрофотоснимков - без применения аэрофотоснимков |  | 250 125 | 500 125 | 500 330 | 500 330 | 1000 500 | 1000 500 |
| Минимальный километраж таксационных ходов на 1000 га: - с применением аэрофотоснимков - без применения аэрофотоснимков |  | 60 90 | 60 90 | 45 50 | 45 45 | 17 25 | 14 23 |
| Минимальная площадь таксационного участка: - насаждения естественного происхождения - лесные культуры - спелый лес среди молодняков - молодняки среди спелых лесов - молодняки среди других категорий земель - непокрытые лесом земли - угодья - земли специального назначения - неиспользуемые земли |  | 1,0 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 |  |  | 3,0 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,1 0,1 1,0 | 5,0 0,6 3,0 3,0 3,0 3,0 0,6 3,0 3,0 |  |

Лесной фонд делится на лесные и нелесные площади. К лесным площадям относят земельные участки, предназначенные для выращивания леса. В свою очередь их делят на:

- покрытые лесом,

- не покрытые лесом и несомкнувшиеся лесные культуры,

- лесные плантации и питомники,

- покрытые лесом непродуктивные земли.

К покрытой лесом площади относятся:

- естественные и искусственно созданные молодняки с полнотой 0,4 и выше,

- насаждения других возрастных категорий с полнотой 0,3 и выше,

- закустаренные земли, на которых без проведения специальных работ не могут быть созданы насаждения,

- закустаренные земли, на которых организуются специализированные кустарниковые хозяйства.

Покрытая лесом площадь делится на таксационные участки по различию насаждений в:

- происхождении,

- форме,

- составе,

- возрасте,

- полноте,

- типе леса,

- классе бонитета,

- товарности,

- в среднем диаметре (для спелых).

При устройстве горных лесов, зеленых зон могут устанавливаться дополнительные признаки разделения земель на таксационные участки.

Не покрытые лесом земли – это:

- вырубки,

- лесосеки (отведенные и переданные по лесорубочным билетам в сплошную рубку на год производства полевых лесоустроительных работ),

- прогалины,

- пустыри,

- редины,

- гари,

- погибшие насаждения.

К нелесным площадям относят:

- пески,

- болота,

- скалы,

- гольцевые зоны,

- каменистые россыпи,

- безлесные крутые склоны,

- пашни,

- сенокосы,

- пастбища,

- выгоны,

- воды,

- лесные дороги,

- просеки,

- пожарные разрывы,

- трассы линий электропередач,

- усадьбы,

- сады,

- виноградники,

- торфоразработки.

По происхождению насаждения разделяют на:

- семенные естественного происхождения,

- порослевые естественного происхождения,

- лесные культуры, подразделяемые на:

  - сомкнувшиеся лесные культуры,

  - несомкнувшиеся лесные культуры (учитываются как отдельная категория лесных земель).

Таксация древостоев осуществляется по элементам леса с выделением ярусов растительности, а в пределах яруса леса – с выделением каждого поколения по составляющим древесным видам.

Условия выделения самостоятельных таксационных участков:

- разделяются одновозрастные и разновозрастные древостои;

- разница в коэффициенте состава на 2 и более единицы;

- наличие 10% особо ценных или дикоплодовых древесных видов;

- различие в группах возраста;

- разница в возрасте на один класс возраста;

- отличие на один класс товарности (для приспевающих, спелых и перестойных насаждений);

- разница в полноте основного яруса древостоя на 0,2 и более;

- отличие по продуктивности на один класс бонитета;

- различия по средней высоте основного элемента леса на 10% и более.

При таксации леса предусмотрены необходимые критерии точности определения таксационных показателей (табл. 11).

Табл.  Допустимые погрешности определения таксационных показателей (±) по разрядам лесоустройства и категориям насаждений

| Категория насаждений | Разряды лесоустройства | Средние для яруса |  | Средние для основного элемента леса |  | Количество подроста на 1 га, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | запас на 1 га, % | высота, % | коэффициент состава, ед. | диаметр, % |  |
| Все насаждения, назначаемые в предстоящем ревизионном периоде в рубки главного пользования | 1-2 | 10 | 7 | 1 | 10 | 20 |
|  | 3 | 10 | 8 | 1 | 10 | 25 |
| Насаждения, назначаемые в предстоящем ревизионном периоде в прореживание и проходные рубки | 1-3 | 15 | 8 | 1 | 10 | 25 |
| Молодняки, в которых назначены осветление, прочистка или реконструкция | 1-3 | 20 | 10 | 1,5 | 10 | – |
| Насаждения 4 класса бонитета и выше, в которых не запроектированы хозмероприятия | 1 | 15 | 8 | 1 | 10 | 25 |
|  | 2-3 | 20 | 10 | 1,5 | 12 | 30 |
| Малоценные и низкобонитетные насаждения, в которых не назначены хозмероприятия | 1-2 | 20 | 10 | 1,5 | 12 | 30 |
|  | 3 | 25 | 12 | 2 | 15 | 30 |

Таксация леса производится глазомерно-измерительным, глазомерным или дешифровочным методом, а также сочетанием наземной таксации с камеральным дешифрированием аэрофотоснимков.

Назначаемые в рубку главного пользования или лесовосстановительную рубку древостои таксируются глазомерно-измерительным методом.

При устройстве лесов по 1 разряду таксируются:

- глазомерно-измерительным методом – все древостои, за исключением молодняков,

- глазомерным методом – молодняки.

При устройстве лесов по 2 разряду таксируются:

- глазомеро-измерительным методом – отведенные в рубку древостои,

- глазомерным методом с частичным применением измерительных методов – остальные древостои.

При устройстве лесов по 3 разряду таксируются:

- глазомерно-измерительным методом – отведенные в рубку выходящие на ходовые линии насаждения,

- глазомерным методом остальные насаждения, выходящие на ходовые линии,

- дешифровочным методом – насаждения не выходящие на ходовые линии.

При таксации леса заполняется карточка таксации, в которую заносится вся информация о насаждении по каждому таксационному участку. Содержание карточки таксации обусловлено ОСТ 56–22–74 "Формы полевой документации. Карточка таксации".

Определены придержки, регламентирующие выделение яруса древесной растительности. Ярус выделяется при полноте от 0,3 и выше и при разнице в средних высотах ярусов не менее 20%.

Из выделенных ярусов древостоя один, имеющий наибольшее хозяйственное значение, признается основным.

Если разница в возрастах элементов леса в древостое достигает двух и более классов возраста и их невозможно разделить по ярусам, то такие древостои таксируются по поколениям.

Для каждого яруса указывается видовой состав по процентному содержанию запасов древесных видов. Сведения о видовом составе заносят в виде формулы с обозначением символами древесного вида и его доли участия в составе в целых единицах. Сумма коэффициентов состава равна 10 единиц (ед.). Если запас древесного вида в общем запасе доходит до 5%, его участие в формуле обозначается "+" (в карточку таксации "+" не записывается). В формуле на первое место ставят преобладающую породу.

Порода считается преобладающей, если она составляет наибольшую долю в общем запасе насаждения (яруса).

Главной породой в насаждении считается та, которая в конкретных условиях местопроизрастания наиболее отвечает целям хозяйства.

Главная порода считается преобладающей, если доля ее запаса в средневозрастных, приспевающих, спелых насаждениях составляет 5/10, для дуба, клена, ясеня, липы и других особо ценных древесных пород – 4/10 общего запаса насаждения (яруса).

При наличии в составе простого насаждения или яруса в сложных насаждениях нескольких хозяйственно ценных хвойных или твердолиственных пород древостой относится соответственно к хвойному или твердолиственному насаждению, если суммарный запас хвойных пород составляет не менее 5/10, а твердолиственных 4/10 общего запаса насаждения (яруса).

В молодняках преобладающей породой считается главная порода при доле ее участия во втором классе возраста на 1/10, а в первом классе возраста на 2/10 меньшей чем указано выше.

Главной породой в смешанных по составу насаждениях (ярусах) считается хвойная или твердолиственная порода, имеющая наибольший запас, а при равных запасах – большую хозяйственную ценность.

При наличии в составе простого насаждения или яруса в сложном древостое нескольких пород, часть которых по биологическим особенностям может быть объединена в группы (хвойные, твердолиственные, мягколиственные), главной породой считается преобладающая по запасу в группе (имеющая в этой группе наибольший запас), а при равновеликих запасах – большую хозяйственную ценность.

Хозяйственная ценность древесных видов определяется первым лесоустроительным совещанием.

При относительной одновозрастности средний возраст для древостоя может записываться в целом, а при разнице в возрастах в один класс и более указывается для каждого древесного вида.

Класс бонитета для основного элемента леса устанавливается по средним возрасту и высоте. Класс бонитета и тип леса увязываются с местной типологической схемой.

Относительную полноту для каждого яруса определяют глазомерно, измерительной или перечислительной таксацией.

Запас стволовой древесины находят по стандартным таблицам для каждого яруса древостоя. При устройстве леса по 1-2 разрядам запас учитываемой мертвой древесины должен составлять 5 м3 и более, а при устройстве по 3 разряду минимальный предел его устанавливается первым лесоустроительным совещанием.

На каждом таксационном участке описываются подрост, подлесок, напочвенный покров и почва.

При таксации лесных культур указывают год их создания и категорию земель, на которой они созданы. Несомкнувшиеся лесные культуры выделяют в отдельные таксационные участки.

При таксации не покрытых лесом площадей указывается, за счет чего или какого древостоя они образовались, а также степень возобновления.

Отведенные в рубку на перспективу, но не вырубленные на момент лесоустройства участки леса таксируются как лесосеки.

Записи в карточке таксации ведутся с определенной градацией (табл. 12).

Для приспевающих, спелых и перестойных древостоев в карточке таксации указывается класс товарности, определенный как по проценту деловых деревьев в древостое, так и по проценту выхода деловой древесины. Действующей лесоустроительной инструкцией установлены четыре класса товарности (табл. 13).

Таблица  Единицы измерения и градация определения значений таксационных параметров древостоев

| Параметры древостоя | Производственная таксация | Исследовательские работы |
| --- | --- | --- |
| Средняя высота до 5 м | 0,5 | 0,1 |
| Средняя высота более 5 м | 1,0 | 0,1 |
| Средний диаметр до 32 см | 2,0 | 0,1 |
| Средний диаметр более 32 см | 4,0 | 0,1 |
| Запас сырорастущего леса до 50 м3/га | 5,0 | 1,0 |
| Запас сырорастущего леса более 50 м3/га | 10,0 | 1,0 |
| Запас единичных деревьев, сухостоя и захламленности при 1-2 разряде лесоустройства | 5,0 | 1,0 |
| Запас единичных деревьев, сухостоя и захламленности при 3 разряде лесоустройства | 10,0 | 1,0 |
| Сумма площадей сечения древостоя, м2 | 0,5 | 0,1 |
| Коэффициент состава древостоя, % | 10 | 1 |
| Возраст до 10 лет | 1 год | 1 |
| Возраст от 11 до 100 лет | 5 лет | 1 |
| Возраст 101 год и более | 10 лет | 1 |
| Класс бонитета | 1 | 1 |
| Класс товарности | 1 | 1% выхода деловой древесины |
| Количество подроста на 1 га, тыс. шт. | 0,5 | 0,1 |

Таблица  Шкала разделения древостоев по классам товарности

| Класс товарности | Хвойные древостои, кроме лиственницы |  | Лиственные древостои и лиственница |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выход деловой древесины, % |  |  |  |
|  | по запасу | по количеству деловых деревьев | по запасу | по количеству деловых деревьев |
| Первый | 81 и > | 91 и > | 71 и > | 91 и > |
| Второй | 61 – 80 | 71 – 90 | 51 – 70 | 66 – 90 |
| Третий | до 60 | до 70 | 31 – 50 | 41 – 66 |
| Четвертый | – | – | до 30 | до 40 |

В отдельные таксационные участки выделяются насаждения, поврежденные болезнями и гнилями, с выходом деловой древесины 20% и менее.

Класс товарности, указанный для таксационного участка, учитывается при назначении в рубку древостоя и вписывается в "Ведомость главной рубки". При разделении назначаемого в рубку запаса древостоя на сортименты используются товарные таблицы соответствующего класса товарности, что позволяет объективно оценить качество сырья принятой годичной лесосеки.

При описании сенокосов и пастбищ указывается их состояние и качество, степень зарастания древесно-кустарниковой растительностью. В зависимости от качества они оцениваются как:

- хорошие,

- средние,

- плохие.

При таксации болот указываются их тип (верховое, переходное, низинное), тип растительности (осоковая, сфагновая, тростниковая), наличие клюквы и ее урожайность, характеристика древесно-кустарниковой растительности.

Описываются все проходящие через квартал дороги, указываются их назначение, тип.

При таксации леса составляется абрис на восковке (рис. 3) или на аэрофотоснимке (рис. 4, 5).

Каждый таксационный участок нумеруется. Нумерация участков производится только в целом для квартала (независимо от принадлежности его к категории защитности) арабскими цифрами последовательно с северо-западного угла квартала к юго-восточному.

При использовании глазомерно-измерительного метода натурная глазомерная таксация сочетается с закладкой реласкопических и круговых площадок (табл. 14). Размер площадок зависит от среднего диаметра и полноты древостоя (табл. 15). Средняя высота элемента леса определяется путем инструментального измерения высоты у 3–5 деревьев, близких к средним.

Таблица  Количество реласкопических и круговых площадок, закладываемых при глазомерно-измерительном методе таксации

| Площадь выдела, га | Полнота древостоя при точности определения запаса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ± 10 % |  |  | ± 15 % |  |  |
|  | 0,3–0,5 | 0,6–0,8 | 0,9–1,0 | 0,3–0,5 | 0,6–0,8 | 0,9–1,0 |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 6–7 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 8–10 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| 11–15 | 15 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| 16–20 | – | – | – | 10 | 8 | 6 |