ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

РАСЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО ИНДЕКСА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Цель работы – освоить методику расчета комплексного индекса загрязнения атмосферы.

Задачи работы:

- Изучить	методику	расчета	комплексного	индекса	загрязнения атмосферы.

- Рассчитать	комплексный индекс загрязнения атмосферы и дать прогноз дальнейшего загрязнения.

- Разработать	систему	рекомендаций	по	сохранению	и восстановлению качества атмосферы.

  - КОМПЛЕКСНЫЙ ИНДЕКС ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

    - Уровень загрязнения атмосферы

Уровень загрязнения атмосферы (ЗА) создается в результате поступления выбросов вредных веществ от всех источников на территории города и атмосферных процессов, влияющих на перенос и рассеивание этих веществ от источников загрязнения.

Атмосфера - единое целое, над городом она не подразделяется на отдельные изолированные объемы воздуха. Любая примесь, поступающая в атмосферу, обычно содержится в любой части города. Варьирует лишь величина ее концентрации в атмосфере.

Цель обработки и обобщения данных наблюдений с постов (станций) состоит в получении объективной информации об уровне загрязнения атмосферы и выявлении причин загрязнения, определении тенденции изменения уровня для разработки рекомендаций по его снижению и доведении информации до органов, принимающих решения, широкой общественности и населения. Обобщение выполняется на основании данных измерений разовых или среднесуточных концентраций вредных примесей, полученных на постах (станциях) государственной и ведомственной сети наблюдений.

При подготовке информативных документов учитываются сведения о выбросах вредных веществ в атмосферу конкретных городов и метеорологических условиях, определяющих перенос, рассеивание примесей, различные химические превращения и вымывание примесей из атмосферы осадками.

Результаты обобщения информации по территории, подведомственной УГМС (Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, территориальное подразделение Росгидромета), служат для создания Ежегодника УГМС. При этом выявляются:

- города с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы;

- источники	выбросов	вредных	веществ,	вносящих	наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы городов;

- примеси, содержание которых в атмосфере определяет уровень загрязнения атмосферы в городах.

Это достигается совместным анализом выбросов вредных веществ, характеристик загрязнения атмосферы и метеорологических факторов, определяющих перенос и рассеивание вредных веществ в атмосфере.

На основании обобщения материалов Ежегодников УГМС в ГУ ГГО создаются Ежегодник состояния загрязнения атмосферы в городах на территории России и другие информативные документы.

    - Индекс загрязнения атмосферы

Для суммарной оценки загрязнения атмосферы рассчитывается индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Уровни загрязнения, определяемые по различному набору примесей отдельно на одном - двух постах (станциях) по значениям ИЗА, не могут отражать реальную картину загрязнения атмосферы в городе. Люди в течение дня перемещаются из одной части города в другую и, следовательно, находятся под воздействием всего комплекса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу города. Поэтому для оценки суммарного загрязнения атмосферы в целом по городу используется вся информация об уровне загрязнения атмосферы в городе и рассчитывается комплексный ИЗА.

Показатель ИЗА используется не только, чтобы суммировать данные различных концентраций, измеренных в городе. Он применяется для изучения связи между уровнем загрязнения и заболеваемостью населения. Установлена зависимость между этими показателями и оказалось возможным связать значения ИЗА с числом заболеваний различными болезнями. На основе этих исследований установлены категории низкого, повышенного, высокого и очень высокого загрязнения воздуха. ИЗА, рассчитанный по формуле (1), показывает, какому уровню загрязнения атмосферы (в единицах ПДК диоксида серы) соответствуют фактически наблюдаемые концентрации пяти загрязняющих веществ в городской атмосфере, т.е. показывает, во сколько раз суммарный уровень загрязнения атмосферы превышает допустимое значение по рассматриваемой совокупности примесей в целом.

В соответствии с существующими методами оценки, уровень загрязнения атмосферы может быть:

- низким (Н), если ИЗА<5;

- повышенным (П) при 7<ИЗА≥5;

- высоким (В) при 14<ИЗА≥7;

- очень высоким (ОВ) если ИЗА≥14.

Так, класс «нормы» соответствует уровню загрязнения воздуха ниже среднего  по городам страны,	класс «риска» равен среднему уровню; класс

«кризиса» –	выше среднего уровня; класс «бедствия» – значительно выше среднего уровня (табл. 1).

Таблица 1 – Критерий оценки состояния загрязнения атмосферы по комплекс- ному индексу (ИЗА)

| Показатель состояния | Классы экологического состояния атмосферы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норма (Н) | риск (П) | кризис (В) | бедствие (ОВ) |
| Уровень загрязнения воздуха | менее 5 | 5–8 | 8–15 | более 15 |

  - МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОМПЛЕКСНОГО ИНДЕКСА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Комплексный	ИЗА(n),	учитывающий	n	загрязняющих	веществ, рассчитывается по формуле:

(1)

где qcp i – среднегодовая концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/м3;

ПДКc.c.i – его среднесуточная предельно допустимая концентрация, мкг/м3;

Ci	–	безразмерный	коэффициент,	позволяющий	привести	степень вредности i-ого загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы.

Значения Ci равны 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов опасности загрязняющего вещества. Диоксид серы относится по степени вредности к третьему классу опасности (Ci=1), к ней приводится вредность всех веществ.

Класс опасности - показатель, характеризующий степень опасности для человека веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Вещества делятся на следующие классы опасности:

- 1 класс - чрезвычайно опасные;

- класс - высоко опасные;

- класс - опасные;

- класс - умеренно опасные.

Чтобы значения ИЗА(n) были сравнимы для разных городов или за разные интервалы времени в одном городе, необходимо рассчитывать их для одинакового количества (m) загрязняющих веществ. Для этого по парциальным значениям Ii для отдельных примесей вначале составляется вариационный ряд, в   котором	ИЗА1 > ИЗА2 > ... > ИЗА n. Далее рассчитывается суммарный ИЗА(m) для заданного и одинакового количества (m) загрязняющих веществ.

В информационных документах для оценки уровня загрязнения воздуха используется ИЗА для пяти загрязняющих веществ, рассчитанный по формуле (1), в которой n=m=5.

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНДЕКСА ЗАГРЯЗНЕНИЯ

АТМОСФЕРЫ

Определить	комплексный	индекс	загрязнения	атмосферы	(ИЗА).

Полученные результаты занести в таблицу 2. Таблица 2 – Характеристика загрязнения атмосферы

| № вар. | Характеристики загрязнения атмосферы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗА1 | ИЗА2 | ИЗА3 | ИЗА4 | ИЗА5 | ИЗА | уровень загрязнения атмосферы |

Данные среднегодовой концентрации загрязняющего вещества и среднесуточной предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества представлены в таблице 3. Классы опасности поллютантов – таблица 3.

Таблица 3 - Значения среднегодовой концентрация загрязняющего вещества (мг/м3) и среднесуточная предельно допустимая концентрация поллютантов (мкг/м3)

| № вар | Азота ок- сид |  | Бенз(а)пирен |  | Бензол |  | Сажа |  | Сероуглерод |  | Углерода оксид (мг/м3) |  | Фторид во- дорода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qcp | ПДКсс | qcp | ПДКcc | qcp | ПДКсс | qcp | ПДКcс | qcp | ПДКcс | qcp | ПДКcс | qcp | ПДКcс |
| 1 | 45 | 40 | 0,002 | 0,001 | 120 | 100 | 60 | 50 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 2 | 54 | 40 | 0,01 | 0,001 | 158 | 100 | 36 | 50 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | 32 | 40 | 0,002 | 0,001 | 100 | 100 | 59 | 50 | 4 | 5 | 4 | 3 | 14 | 5 |
| 4 | 56 | 40 | 0,003 | 0,001 | 170 | 100 | 69 | 50 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | 23 | 40 | 0,01 | 0,001 | 198 | 100 | 36 | 50 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | 5 |
| 6 | 12 | 40 | 0,01 | 0,001 | 134 | 100 | 89 | 50 | 8 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 |
| 7 | 45 | 40 | 0,002 | 0,001 | 134 | 100 | 52 | 50 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 65 | 40 | 0,01 | 0,001 | 123 | 100 | 78 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 9 | 46 | 40 | 0,003 | 0,001 | 165 | 100 | 73 | 50 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 10 | 75 | 40 | 0,02 | 0,001 | 142 | 100 | 92 | 50 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 11 | 34 | 40 | 0,002 | 0,001 | 109 | 100 | 82 | 50 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 12 | 32 | 40 | 0,02 | 0,001 | 167 | 100 | 55 | 50 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 13 | 43 | 40 | 0,004 | 0,001 | 123 | 100 | 95 | 50 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 14 | 56 | 40 | 0,003 | 0,001 | 167 | 100 | 55 | 50 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 15 | 57 | 40 | 0,001 | 0,001 | 189 | 100 | 94 | 50 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| 16 | 54 | 40 | 0,002 | 0,001 | 120 | 100 | 73 | 50 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| 17 | 34 | 40 | 0,003 | 0,001 | 167 | 100 | 84 | 50 | 6 | 5 | 8 | 3 | 14 | 5 |
| 18 | 65 | 40 | 0,005 | 0,001 | 198 | 100 | 93 | 50 | 2 | 5 | 9 | 3 | 15 | 5 |
| 19 | 32 | 40 | 0,004 | 0,001 | 159 | 100 | 74 | 50 | 11 | 5 | 7 | 3 | 13 | 5 |
| 20 | 34 | 40 | 0,002 | 0,001 | 198 | 100 | 56 | 50 | 2 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 21 | 21 | 40 | 0,001 | 0,001 | 188 | 100 | 93 | 50 | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 |
| 22 | 34 | 40 | 0,002 | 0,001 | 176 | 100 | 65 | 50 | 7 | 5 | 5 | 3 | 14 | 5 |
| 23 | 56 | 40 | 0,003 | 0,001 | 178 | 100 | 74 | 50 | 6 | 5 | 6 | 3 | 13 | 5 |
| 24 | 43 | 40 | 0,001 | 0,001 | 139 | 100 | 92 | 50 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 |
| 25 | 33 | 40 | 0,003 | 0,001 | 145 | 100 | 73 | 50 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 |

Таблица 4 - Некоторые характеристики поллютантов

| № | Вещество | Класс опасности | ПДКСС, мг/м3 | Особенности воздействия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оксид углерода | 4 | 3 | П* |
| 2 | Оксид азота | 3 | 0,06 | О |
| 3 | Бенз(а)пирен | 1 | 0,001 | К |
| 4 | Сажа | 4 | 0,05 | Ф, К |
| 5 | Фторид водорода | 3 | 0,005 | - |
| 6 | Сероуглерод | 2 | 0,005 | - |
| 7 | Бензол | 2 | 0,1 | К+ |

* П - пары и/или газы ,+- требуется специальная защита кожи и глаз, О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их со- держанием в воздухе, К - канцерогены, Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного дей- ствия.

  - КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- В результате чего создается уровень загрязнения атмосферы (ЗА)?

- В чем заключена цель обработки и обобщения данных наблюдений с постов (станций)?

- Какие сведения учитываются при подготовке информативных документов о ЗА?

- Какая информация выявляется при создании Ежегодника УГМС?

- В чем заключен комплексный характер ИЗА?

- Какую информацию несет ИЗА?

- Какое условие необходимо выполнить, чтобы значения ИЗА были сравнимы для разных городов или за разные интервалы времени в одном городе?

- Какие выделяются уровни загрязнения атмосферы в зависимости от величины ИЗА?