Лабораторная работа №3

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД

Цель работы

- Определить гидрохимический показатель загрязнения воды (ИЗВ).

- Определение гидрохимического индекса загрязнения воды (ИЗВ)

Гидрохимический ИЗВ является аддитивным показателем и представляет собой среднюю долю превышения ПДК по строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов и вычисляется по формуле:

ИЗВ=1n∙i=1nCiПДКi				(1)

где n – число показателей, используемых для расчета индекса; Сi – концентрация химического вещества в воде, мг/л; ПДКi – предельно допустимая концентрация вещества в воде, мг/л.

При определении ИЗВ для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового видов водопользования расчет ведут по величине ПДКв для шести компонентов, имеющих наибольшую кратность превышения (С/ПДКв), т.е. n = 6. В число шести основных, так называемых «лимитируемых» показателей, входят в обязательном порядке концентрация растворенного кислорода и значение БПК5.

Учитывая, что показатель биохимического потребления кислорода (БПК5) является интегральным показателем наличия легкоокисляемых органических веществ (ПДК для БПКполн − 3 мг О2/л), а также то, что с увеличением содержания легкоокисляемых органических веществ (уменьшением содержания растворенного кислорода) качество вод снижается более резко.

Внимание! Для кислорода находится отношение ПДКi к Ci.

В зависимости от категории водоема величина БПК5 регламентируется следующим образом: не более 3 мгO2/дм3 для водоемов хозяйственно-питьевого водопользования и не более 6 мгO2 /дм3 для водоемов хозяйственно-бытового и культурного водопользования. Для морей (I и II категории рыбохозяйственного водопользования) пятисуточная потребность в кислороде (БПК5) при 20оС не должна превышать 2 мгO2/дм3.

Величины БПК5 в водоемах с различной степенью загрязненности [17].

| Степень загрязнения (классы водоемов) | БПК5 |
| --- | --- |
| Очень чистые | 0.5 - 1.0 |
| Чистые | 1.1 - 1.9 |
| Умеренно загрязненные | 2.0 - 2.9 |
| Загрязненные | 3.0 - 3.9 |
| Грязные | 4.0 - 10.0 |
| Очень грязные | > 10.0 |

Для водоемов, загрязненных преимущественно хозяйственно-бытовыми сточными водами, БПК5 составляет обычно около 70% БПКполн..

Физико-географическая зональность природных вод

| Окисляемость | мгО/л | Зона |
| --- | --- | --- |
| Очень малая | 0 - 2 | Высокогорье |
| Малая | 2 - 5 | Горные районы |
| Средняя | 5 - 10 | Зоны широколиственных лесов, степи, полупустыни и пустыни, а также тундра |
| Повышенная | 15 – 20 | Северная и южная тайга |

Окисляемость подвержена закономерным сезонным колебаниям. Их характер определяется, с одной стороны, гидрологическим режимом и зависящим от него поступлением органических веществ с водосбора и, с другой,- гидробиологическим режимом.

В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоемов у пунктов питьевого водопользования величина ХПК не должна превышать 15 мгО/дм3; в зонах рекреации в водных объектах допускается величина ХПК до 30 мгО/дм3.

Классификация качества, состояние водных ресурсов  и возможности использования воды отражены в табл. 1.

Таблица 1

Классификация качества и возможности использования воды в водоемах

различного вида водопользования

| Классы качества вод | Качественное состояние воды | Водопользование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | хозяйственно-питьевое | культурно-бытовое |
| 1 | Очень чистые | Пригодна с обеззараживанием | Вполне пригодна |
| 2 | Чистые | Пригодна с хлорированием | Вполне пригодна |
| 3 | Умеренно загрязненные | Пригодна со стандартной очисткой | Пригодна |
| 4 | Загрязненные | Пригодна только со специальной очисткой в случае технико-экономической целесообразности | Использование сомнительно |
| 5 | Грязные | Непригодна | Непригодна |
| 6 | Очень грязные | Непригодна | Непригодна |
| 7 | Чрезвычайно грязные | Непригодна | Непригодна |

В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов подразделяются по качеству на 7 классов, представленных в табл. 2.

Таблица 2

Классификация качества воды водоемов в зависимости от комплексного ИЗВ

| Качественное состояние воды | Значения ИЗВ | Класс качества воды |
| --- | --- | --- |
| Очень чистые | < 0,2 | 1 |
| Чистые | 0,2 – <1,0 | 2 |
| Умеренно загрязненные | 1,0 – <2,0 | 3 |
| Загрязненные | 2,0 – 4<,0 | 4 |
| Грязные | 4,0 – <6,0 | 5 |
| Очень грязные | 6,0 – <10,0 | 6 |
| Чрезвычайно грязные | ≥ 10,0 | 7 |

Задание к работе

Река Т. используется по многоцелевому назначению. На различных участках реки вода используется для хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых нужд населения. Загрязнение воды может быть от недостаточно очищенных сбросов сточных вод различных предприятий, а также от смыва с полей части почвы, содержащей различные агрохимикаты. Необходимо определить экологическое состояние и пригодность водоема для указанных видов водопользования, а также предложить способы решения возникающих проблем.

В табл. 3 и 4 приведены данные химического анализа воды по содержанию в ней токсичных металлов и справочные данные для определения величины ИЗВ.

Таблица 3

Результаты химического анализа воды по содержанию в ней катионов токсичных металлов

| № вар | БПК5, мгO2/дм3 | ХПК, мгO2/дм3 | Концентрация С, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al3+ | As3+ | Cu2+ | Fe3+ | Hg2+ | Mn2+ | Ni2+ | Pb2+ | Zn2+ |
|  | 2 | 5 | 0,15 | 0,03 | 2,0 | 0,1 | 0,001 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 0,2 |
|  | 2,5 | 6 | 0,03 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,001 | 0,07 | 0,16 | 0,70 | 0,1 |
|  | 3 | 7 | 0,02 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 1,0 |
|  | 4 | 8 | 0,02 | 0,07 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,30 | 0,46 | 0,02 | 2,0 |
|  | 1,7 | 9 | 0,30 | 0,01 | 2,0 | 0,5 | 0,001 | 0,05 | 0,34 | 0,02 | 0,05 |
|  | 2,2 | 10 | 0,02 | 0,10 | 0,2 | 0,1 | 0,001 | 0,05 | 0,33 | 0,02 | 0,5 |
|  | 3,1 | 5,5 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,001 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 7,0 |
|  | 2,4 | 6,5 | 0,002 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | 0,003 | 0,03 | 0,37 | 0,03 | 2,0 |
|  | 3,2 | 7,5 | 0,01 | 0,03 | 2,0 | 2,0 | 0,001 | 0,50 | 0,03 | 0,05 | 0,5 |
|  | 3,3 | 8,5 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,5 |
|  | 4,2 | 9,5 | 0,03 | 0,05 | 1,5 | 0,6 | 0,001 | 0,30 | 0,31 | 0,05 | 1,5 |
|  | 1,9 | 10,5 | 0,01 | 0,10 | 1,8 | 0,2 | 0,002 | 0,05 | 0,25 | 0,03 | 1,0 |
|  | 2,6 | 11 | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,5 |
|  | 2,7 | 12 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 0,3 | 0,001 | 0,03 | 0,48 | 0,02 | 1,0 |
|  | 2,8 | 13 | 0,30 | 0,03 | 0,3 | 1,6 | 0,001 | 0,25 | 0,36 | 0,03 | 0,5 |

Таблица 4

Предельно допустимые концентрации и класс опасности катионов металлов в воде

| Показатель | Металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al3+ | As3+ | Cu2+ | Fe3+ | Hg2+ | Mn2+ | Ni2+ | Pb2+ | Zn2+ |
| ПДКв, мг/л | 0,5 | 0,05 | 1 | 0,3 | 0,0005 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 5 |
| Класс опасности | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |

Порядок выполнения расчетов

- Определить индекс загрязнения воды (ИЗВ):

  - Рассчитать кратность превышения (С/ПДКв) для указанных веществ, используя данные таблиц 2, 3, 4.

  - Выбрать шесть компонентов для расчета: концентрация растворенного кислорода, значение БПК5, а также значения 4 показателей, имеющих наибольшую кратность превышения.

  - Рассчитать ИЗВ для выбранных компонентов по формуле (1).

  - Результаты расчетов представить в виде таблицы 5.

  - Указать качественное состояние воды и степень ее пригодности для представленных видов водопользования, используя данные таблиц 1 и 2.

Таблица 5

Индекс загрязнения воды

| Металлы | Концентрация С, мг/л | ПДКв, мг/л | С/ПДКв | Участвуют в расчете ИЗВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5, мг О2/л | 2 | 3 |  |  |
| Растворенный кислород, мг/л | 5 | 15 |  |  |
| Al3+ |  | 0,5 |  |  |
| As3+ |  | 0,05 |  |  |
| Cu2+ |  | 1 |  |  |
| Fe3+ |  | 0,3 |  |  |
| Hg2+ |  | 0,0005 |  |  |
| Mn2+ |  | 0,1 |  |  |
| Ni2+ |  | 0,1 |  |  |
| Pb2+ |  | 0,3 |  |  |
| Zn2+ |  | 1 |  |  |
| - |  |  |  | ИЗВ |

- По результатам выполнения работы предложить меры по защите природы и при необходимости описать методы очистки воды  в промышленных и домашних условиях до состояния питьевой воды.