Лабораторная работа № _5__

«Определение уровня суммарного загрязнения почв региона»

Цель работы – научиться определять уровень суммарного загрязнения почв региона.

Краткие сведения из теории.

При санитарно-гигиенической оценке загрязнения почвенного покрова территории применяется показатель Zc — суммарный показатель загрязнения. Zc представляет собой сумму коэффициентов концентрации (Kc) токсикантов (загрязнителей) I, II и III классов токсикологической опасности (табл. 1) по отношению к фоновым значениям. Он рассчитывается по формуле:

zc=i=0nKc-n-1,                                                (1)

где Kc — коэффициент концентрации i-го химического элемента, n — число, равное количеству элементов, входящих в геохимическую ассоциацию.

Коэффициент концентрации (Kc) рассчитывается по формуле:

Kc=CiCфон,                                                                   (2)

где Ci — фактическое содержание элемента; Сфон. — геохимический фон.

Ход работы:

1. Используя данные таблиц 1–5, подсчитайте суммарный показатель загрязнения почв (Zc) предложенных участков и профилей. Определите уровни загрязнения почв, результаты представьте в виде таблиц:

| Участок | Коэффициенты концентрации элементов, Кс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cd | Zn | Pb | Cu | Ni | Mn | SO42- | NO3- | ДДТ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Участок | Суммарный показатель загрязнения, Zc | Уровень суммарного загрязнения почв |
| --- | --- | --- |

2. Используя знания по физической и социально-экономической географии Республики Беларусь, сделайте выводы о факторах, определяющих уровень загрязнения почвенного покрова предложенных областей.

Таблица 1 -  Классы опасности (токсичности) элементов

| Класс опасности | Элементы |
| --- | --- |
| I | Мышьяк (As), кадмий (Cd), ртуть (Hg), свинец (Pb), цинк (Zn), фтор (F) |
| II | Бор (B), кобальт (Co), никель (Ni), молибден (Mo), медь (Cu), сурьма (Sb), хром (Cr) |
| III | Барий (Ba), ванадий (V), вольфрам (W), марганец (Mn), стронций (Sr) |

Источник: СанПиН 2.1.7.1287–03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. — М., 2003.

Таблица 2  – Средневзвешенное содержание определяемых ингредиентов в почвах на сети фонового мониторинга, мг/кг

| Область | Кол-во проб, шт. | Тяжелые металлы |  |  |  |  |  | SO42- | NO3- | ДДТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cd | Zn | Pb | Cu | Ni | Mn |  |  |  |
| Брестская | 4 | 0,21 | 19,4 | 4,9 | 1,8 | 0,9 | 70 | 25,3 | 45,2 | 0,01501 |
| Витебская | 4 | 0,22 | 23,3 | 9,7 | 4,3 | 4,5 | 245 | 95,2 | 90,5 | 0 |
| Могилевская | 22 | 0,28 | 17,6 | 6,4 | 2,8 | 2,0 | 314 | 48,0 | 31,3 | 0 |
| Гомельская | 13 | 0,16 | 29,6 | 5,4 | 2,9 | 2,4 | 114 | 46,1 | 36,4 | 0,02138 |
| Минская | 9 | 0,59 | 30,3 | 11,5 | 7,0 | 3,3 | 178 | 63,7 | 63,6 | 0,00350 |
| По республике | 52 | 0,30 | 23,4 | 7,1 | 3,6 | 2,5 | 216 | 51,8 | 44,0 | 0,01168 |

Таблица 3 – Фоновое содержание и ПДК (ОДК) определяемых ингредиентов в почве,

мг/кг

| Показатель | SO4- | NO3- | Нефте- продукты | Cd | Zn | Pb | Cu | Ni | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фоновые значения | 51,8 | 44,0 | - | 0,30 | 23,4 | 7,1 | 3,6 | 2,5 | 216 |
| ПДК (ОДК) - почвы песчаные и супесчаные - почвы суглинистые и глинистые (рН < 5,5) - почвы суглинистые и глинистые (рН > 5,5) | 160,0 | 130,0 | 50,0 | 0,5 1,0 2,0 | 55,0 110,0 220,0 | 32,0 | 33,0 66,0 132,0 | 20,0 40,0 80,0 | 1500 |

Таблица 4 -  Уровни загрязнения почвенного покрова по суммарному загрязнению тяжелыми металлами

| Уровень загрязнения | Суммарный показатель загрязнения почв (Zс) | Воздействие на здоровье человека |
| --- | --- | --- |
| Низкий | 8–16 | Наиболее низкие показатели заболеваемости детей, частота встречаемости функциональных отклонений минимальна |
| Средний | 16–32 | Повышение уровня общей заболеваемости населения |
| Высокий | 32–128 | Высокий уровень общей заболеваемости, рост числа часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы |
| Очень высокий | >128 | Высокий уровень заболеваемости детей, нарушение репродуктивной функции женщин (увеличение токсикоза беременности, преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофии новорожденных) |

Источник: Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве / Ревич Б.А., Сает Ю.Е., Смирнова Р.С. (Утв. 15 мая1990 г. № 5174-90). — М.: ИМГРЭ, 1990.

| Таблица 5 - Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования, загрязненных химическими веществами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория загрязненности почв | Характеристика загрязненности | Возможное использование территории | Предлагаемые мероприятия |
| I. Допустимая | Содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы.Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и т.п.) |
| II.Умеренно опасная | Содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем общесанитарном, миграционном водном и миграционном воздушном показателях вредности, но ниже допустимого уровня по транслокационному показателю | Использование под любые культуры при условии контроля качества сельскохозяйственных растений | Мероприятия, аналогичные категории I. При наличии веществ с лимитирующим миграционным водным или миграционным воздушным показателями проводится контроль за содержанием этих веществ в зоне дыхания с/х рабочих и в воде местных водоисточников |
| III.Высоко опасная | Содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем транслокационном показателе вредности | Использование под технические культуры. Использование под с/х культуры ограничено с учетом растений-концентраторов | 1. Кроме мероприятий, указанных для категории I, обязательный контроль за содержанием токсикантов в растениях, продуктах питания и кормах. 2. При необходимости выращивания растений продуктов питания рекомендуется их пере мешивание с продуктами, выращенными на чистой почве. 3. Ограничение использования зеленой массы на корм скоту с учетом растений концентраторов |
| IV.Чрезвычайно опасная | Содержание химических веществ превышает ПДК в почве по всем показателям вредности | Использование под технические культуры или исключение из сельскохозяйственного использования | Мероприятия по снижению уровня загрязнения и связыванию токсикантов в почве. Контроль за содержанием токсикантов в зоне дыхания с/х рабочих и в воде местных лесоводоисточников. Защитные полосы. |