Расчетно-практическое занятие   № 6. Топливно-энергетическая и  минерально-сырьевая база производства.

Цель занятия: ознакомиться с  перспективами развития топливно-энергетической  и минерально-сырьевой базы производства

Вопросы для самоподготовки и контрольного тестирования :

1.Топливно-энергетический комплекс   Республики Беларусь, его технологическая     структура, перспективы развития.

2.Основные  виды и источники энергии,   применяемые в производстве, их

сравнительная оценка.

3. Характеристика и перспективы      использования нетрадиционных

источников энергии.

4.Каковы направления развития минерально-сырьевой базы производств?

5.В чем заключается комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов?

6.Основные принципы обогащения методом флотации.

7.Технико-экономические показатели процесса обогащения.

- Краткая теория

1.1.Топливно-энергетический комплекс и перспективы его развития

Состояние экономики любой страны определяется в первую очередь энергообеспечением народного хозяйства и рациональным использованием энергии. Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь (ТЭК)— это совокупность отраслей экономики, связанных с производством и распределением энергии в её различных видах и формах

Развитие отраслей топливно-энергетического комплекса подчиняется задаче устойчивого (полного и бесперебойного) обеспечения потребностей народного хозяйства во всех видах топлива и энергии. Развитие обеспечивается:

1.увеличением добычи всех видов топлива и производства энергии;

2.проведением энергосберегающей политики;

3.поиском альтернативных источников энергии.

В соответствии с видами энергии различают гидроэнергетику, теплоэнергетику, ядерную энергетику, ветровую и гелиоэнергетику.В  настоящее время, ведущее место в энергетике занимает теплоэнергетика, что связано с промышленной добычей топлива: нефти, угля, природного газа, торфа, горючих сланцев. Практическая ценность топлива определяется количеством теплоты, выделяющимся при егосгорании. Например, при сжигании 1 кг древесины выделяется теплота , равная 10,2 МДж/кг, каменного угля – 22 МДж/кг, бензина - 44 МДж/кг.Другая важная характеристика топлива – его жаропроизводительность.Ее оценивают по максимальной температуре,  получаемуюв теории  при полном сгорании топлива в воздухе. При сгорании древесины, например, максимальная температура не превышает 1600оС, каменный уголь дает 2050 оС, бензин – 2100 оС.По существу все добываемое топливо сжигается, только 10% нефти и газа используется в качестве сырья для химической промышленности.

Наибольшее количество топлива расходуется на тепловых электростанциях, в различного рода тепловых двигателях, на технологические нужды (например, при выплавке металла, для нагрева заготовок в кузнечных и прокатных цехах), а также на отопление жилых, общественных и производственных помещений. При сжигании топлива образуются продукты сгорания (сажа, оксиды серы и азота, диоксид углерода), которые обычно выбрасываются в атмосферу. Для защиты окружающей среды от загрязнения продуктами сгорания топлива используются различные фильтры и другие устройства, улавливающие или разлагающие вредные выбросы.

##### 1.2.	Возобновляемые и не возобновляемые источники энергии

Основной недостаток природного топлива - его крайне медленная восполняемость. Существующие в настоящее время запасы образовались десятки и сотни миллионов лет назад. В то же время добыча топлива непрерывно увеличивается. Некоторые государства свои месторождения газа не разрабатывают, а оставляют как стратегический запас. Потребности народного хозяйства в газе обеспечивают за счет поставок из-за рубежа. Ограниченные запасы газа и нефти и, значит, повышение их стоимости являются причиной того, что в ряде стран наступает "топливный голод" – острая нехватка топливных энергоресурсов, выражающаяся в энергетическом кризисе.

Истощение не грозит гидроэнергетическим ресурсам, т.к. они непрерывно возобновляются. Однако и здесь есть ограничения, связанные в основном с экономичностью их использования. Для строительства гидроэлектростанции необходимы определенные природные условия.

Вот почему важнейшей проблемой энергетики стало изыскание новых источников энергии: ядерной энергии, энергии солнечного излучения, внутреннего тепла земли. Одним из перспективных ресурсов является водород. Одного резервуара, например, емкостью 3500 м3 хватило бы для снабжения энергией в течение года города с населением в 20 тысяч человек. Однако стоимость производства водорода из воды в широких масштабах очень высока.

##### 1.3.	Классификация минерально-сырьевых ресурсов

В зависимости от первоначального происхождения все виды сырья можно разделить на две основные группы:

- промышленное, которое добывают или производят в промышленности;

- сельскохозяйственное - растительное и животное.

По запасам различают возобновляемое и не возобновляемое сырье. Возобновляемое – вода, воздух, животное и растительное. Не возобновляемое – руды, минералы, горючие ископаемые.

По химическому составу сырье разделяют на неорганическое (минералы) и органическое (нефть, газ, уголь).

По агрегатному состоянию сырье разделяют на твердое (минералы, торф, руды), жидкое (вода, нефть), газообразное (воздух, природный газ).

Минеральное сырье включает рудное, нерудное, горючеесырье.

Рудное сырье – железные, медные, хромовые и другие руды, использующиеся для производства металлов. Руды, в состав которых входят соединения разных металлов называют полиметаллическими.Нерудное сырье – гипс, известняк, фосфатиты, апатиты, глина, сера, асбест, поваренная соль и другие ископаемые.Горючее ископаемое – торф, каменный и бурый уголь, природный газ, горючие сланцы.

Существенным дополнительным источником сырья являются вторичные материальные ресурсы. К ним относятся отходы производства, отходы потребления, побочные продукты.Отходы производства – это остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, образующихся в процессе производства продукции, которые полностью или частично утратили свои качества и не соответствуют стандартам или техническим условиям.Например, обрезки металла от штамповки или металлическая стружка, получающаяся в процессе обработки резанием. Отходами потребления называют различные бывшие в употреблении изделия и вещества, восстановление которых экономически не целесообразно. Например, полностью изношенные машины, изделия из резины, пластмассы, стекла и т.д. Побочные продукты - этопродукты, которые образуются в процессе переработки сырья (как правило, ХТП) наряду с основными продуктами, но не являются целью технологического процесса. Например, шлаки черной металлургии.

# 1.4.Минеральное сырье и его подготовка к  использованию.

Сырьевые материалы, применяемые в различных отраслях промышленности, чаще всего представляют собой полиминеральные смеси, которые называют породами рудой и содержат в природном виде примеси различных минералов, затрудняющих их использование в производстве без предварительной обработки. В промышленности применяют предварительную подготовку сырья и обогащение полезных ископаемых. В зависимости от требований технологического процесса предварительная подготовка сырья состоит в измельчении материалов либо, наоборот, в укрупнении(брикетирование) частиц сырья и агломерации. Процессы брикетирования и агломерации применяются, например, в металлургии при производстве чугуна из измельченных руд.Обработка природного сырья для удаления нежелательных минеральных примесей и повышение количества основного полезного минерала носит название обогащения.

Обогащение сырья – это совокупность физических и физико-химических методов обработки минерального сырья для удаления пустой породы и повышения содержания основного компонента.В процессе обогащения могут происходить разделение и выделение минералов, каждый из которых в чистом виде пригоден для использования в производстве.  В некоторых случаях обогащение предусматривает удаление примесей, ухудшающих свойства сырья и его качество в целом, без учета дальнейшего их использования (пустая порода). Использование примесей, практическая их полезность определяется наличием соответствующих технологий, например, при обогащении апатито-нефелиновых руд получают апатитовый концентрат, широко используемый в химической промышленности, и нефелин, используемый в керамической промышленности.

В производстве чугуна основным видом сырья служат железные руды, которые представляют горные породы, содержащие главным образом соединения железа с кислородом, и пустые породы, состоящие из кремнезема (SiO2), глинозема (Al2О3), оксидов кальция и магния и др. Однако, железные руды (магнитный железняк, красный железняк, бурый железняк) кроме основного компонента могут содержать никель, ванадий, кобальт и другие элементы. При значительном содержании указанных элементов экономически целесообразно их попутное извлечение с целью дальнейшего использования. Не смотря на дополнительные затраты, обогащение  обеспечивает возможность расширение сырьевой базы промышленности за счет комплексного использования сырья и вовлечения в эксплуатацию бедных по содержанию залежей полезных ископаемых.

Целью обогащения является получения сырья с наиболее возможным содержанием полезных ископаемых. При обогащении получаются 2 или несколько фракций. Фракции, обогащенные одним из полезных компонентов называются концентратами, а фракции обогащенные пустыми породами называют хвостами.

Эффективность отделения примесей от основного полезного продукта называют обогатимостью. Ее определяют по изменению минералогического, химического или гранулометрического состава обогащаемой породы.

В основу процесса обогащения положены физико-химические, химические и физические процессы: коагуляция, пептизация, водная и воздушная сепарация, флотация, электромагнитная и магнитная сепарация и др.

Процесс обогащения минерального сырья в общем случае состоит из следующих стадий:

1.получение частиц обогащаемого материала.Получение частиц обогащаемого материала достигается процессами измельчения (дробления, помола), классификацией (разделением) по крупности, селективным агрегатированием тонких частиц.

2.подготовка частиц к разделению. Подготовка частиц к разделению включает обработку химическими реагентами, промывку, электростатическую зарядку поверхности, термическую обработку, химическое разложение или перевод в растворимую форму.

3.создание градиента свойств различных минералов. Создание градиента свойств достигается образованием фаз (добавлением жидкости, газа и т.д.) и межфазных границ, наложением силового поля, применением различных скоростей перемещения, комбинированными методами.

4.отделение и отбор продуктов обогащения. Отбор продуктов обогащения должен обеспечивать чистоту полученной обогащенной части породы при соблюдении непрерывности процесса

Методы обогащения сырья зависят от агрегатного состояния компонентов.Виды обогащения минерального сырья подразделяются на:

а) Механические обогащения.(грохочение, гравитационное разделение). Грохочение основано на том, что минералы, входящие в состав сырья разделяются по фракции по крупности. Гравитационное обогащение основано на  разделении зерен минералов по крупности и массе в водной либо воздушной среде за счет разности скоростей оседания частиц разного размера и массы.В зависимости от среды различают воздушную и гидравлическую классификацию;

б) Физико-химические обогащения.Флотация– процесс разделения минералов, основанный на различии свойств их поверхности, обуславливающих избирательнуюгидрофобилизацию под воздействием специальных реагентов. Магнитная и электрическая сепарация - процесс разделения минералов по их электрическим или магнитным свойствам.

в)Химические обогащения. Основываются на различной растворимости частей сырья в химических соединениях. Особенно часто химические способы обогащения применяют в металлургии, таким образом разделяют серебро и золото в золотосодержащих породах.

Кроме основных методов обогащения применяются комбинированные (например, электрофлотация) либо специальные методы, с помощью которых удаляют отдельные компоненты путем перевода их в растворимую или летучую форму, а также ультразвуковое обогащение.

Чаще всего для обогащения рудного и нерудного сырья используется флотация. Этот способ основан на различной смачиваемости частиц руды и пустой породы. Не смачивающиеся водой гидрофобные частицы собирают вокруг себя пузырьки воздуха и поднимаются на поверхность, а гидрофильные частицы смачиваются водой и осаждаются на дно. На этом свойстве и основана работа флотационной машины. Руда измельчается в мощных дробилках, измельченную руду смешивают с водой, в которую добавляют особые вещества – пенообразователи. Сквозь эту смесь прогоняют воздух. Образуется огромное количество пены – мельчайших, воздушных пузырьков. Они прилипают к частицам меди, серебра или свинца, но не прилипают к зернам примесей. Пустая порода смачивается и тонет, а нужные частицы всплывают вместе с пеной. Главное достоинство флотации в том, что она позволяет выделить из руды любые содержащиеся в ней минералы.

1.5.Технико-экономические показатели обогащения

Экономическими показателями эффективности обогащения являются выход концентрата, степень извлечения и степень обогащения.

Выход готового продукта (концентрата) (к) будет определяться отношением количества полученного концентрата (G к-та) к количеству взятой руды (G руды) в процентах:

к= 100% * Gк-та / Gруды	(6.1)

Степень извлечения ()определяется как отношение количества извлеченного полезного элемента в концентрате (Gэ.к.) к его количеству в исходной руде (Gэ.р.) в процентах.

=                                                                       (6.2)

Степень обогащения (степень концентрации) выражается отношением процентного содержания (массовой доли) элемента в концентрате к процентному содержанию (массовой доли) его в исходной руде.

n= (раз)                                                                          (6.3)

Если выразить приведенное уравнение через весовые содержания компонентов, то степень обогащения будет равна

n=                                                                                 ( 6.4)

Следует иметь в виду, что чем более высокие значения имеют к, и n, тем эффективнее проведено обогащение, но и как правило, выше стоимость процесса. Чем выше относительное содержание целевого компонента в исходной породе и меньше присутствие других примесей, тем ценнее порода для использования.

Обогащение, обычно осуществляют на предприятиях, которые добывают породу; предприятиям-потребителям поступает готовый продукт. Однако, на некоторых производствах полученное сырье обогащают дополнительно различными методами.

- Примеры расчетов  параметров процесса обогащения конкретного минерального сырья

Пример 1. При обогащении 18 т. железной руды, содержащей 71 % гематита (Fe2O3) получено 12,5 т. концентрата. Определить степень извлечения, выход концентрата и степень обогащения, если содержание гематита в концентрате составило 82%.

Дано:

Gp = 18 т.;Wэ.р = 71%;Gn.k = 12, 5 т.;Wэ.k = 82%

= ?, = ?, n =  ?

Пример 2. При двойном обогащении 6 т. бокситовой руды с содержанием целевого продукта 52 % получено при первом обогащении 2,5 т. концентрата с содержанием 62 % целевого продукта и при повторном обогащении 1,5 т. концентрата с содержанием целевого продукта 74 %. Определить эффективность обогащения на каждом этапе.

Дано:

Gp =6 т..; Gn.k 1 =  2,5 т; Gn.k 2 = 1,5 т.; Wэ.р= 52%; W э.к1= 62 %; W э.к2= 74%

к1= ?, к2= ?, 0= ?,1 = ?,  2 = ?, 0 = ?,

Пример 3. В результате обогащения хромита для производства огнеупоров получено 1,2 т.  хромитового концентрата с выходом концентратат28%. Степень извлечение оксида хрома из хромита равна 62%, содержание оксида хрома в концентрате равно 540 кг.  Определить количество обогащаемого хромита, содержание оксида хрома в хромите и степень обогащения.

Дано:

Gn.k  = 1,2 т;к=28 %; = 62%;Gэk  = 540 кг

Gр = ?n= ?Wp= ?

Пример 4. Определить количество флотируемой полевошпатовой руды, степень обогащения и процентное содержа

ние целевого компонента в руде, если выход концентрата равен 21,5%, а концентрата получено 975 кг. Степень извлечения целевого компонента из руды 78 %, а в концентрате содержится 82 % целевого компонента.

Дано: Gn.k  =975 кг; к= 21,5 (%0;  = 78 % ; Wк = 82%Gр = ?Wp= ?n= ?

Задание 1. Определить параметры процесса обогащения(номер варианта задания выбирается из Таблиц  согласно номеру студента в списке учебной группы)

Варианты 1-5.При обогащении Х т. железной руды, содержащей Y % гематита (Fe2O3) получено Z т. концентрата. Определить степень извлечения, выход концентрата и степень обогащения, если содержание гематита в концентрате составило J%

| Исходные данные | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х т. | 34 | 44 | 14 | 41 | 22 |
| Y % | 71 | 61 | 51 | 81 | 41 |
| Z т. | 11 | 23 | 8 | 19 | 12 |
| J %. | 74 | 82 | 64 | 77 | 92 |

Варианты 6-10.В результате обогащения хромита для производства огнеупоров получено X т.  хромитового концентрата с выходом концентрататY%. Степень извлечение оксида хрома из хромита равна J%, содержание оксида хрома в концентрате равно Z кг.  Определить количество обогащаемого хромита, содержание оксида хрома в хромите и степень обогащения.

| Исходные данные | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х т. | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 |
| Y % | 8 | 18 | 28 | 33 | 13 |
| Z т. | 0.3 | 0.64 | 1.2 | 2.6 | 0.8 |
| J %. | 54 | 64 | 44 | 41 | 54 |

Варианты 11-15.Определить количество флотируемой полевошпатовой руды, степень обогащения и процентное содержание целевого компонента в руде, если выход концентрата равен Y%, а концентрата получено X кг. Степень извлечения целевого компонента из руды Z%, а в концентрате содержится J % целевого компонента.

| Исходные данные | № 11 | № 12 | № 13 | № 14 | № 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х кг. | 623 | 981 | 541 | 864 | 716 |
| Y % | 21.5 | 43 | 33 | 22.8 | 34.5 |
| Z %. | 76 | 68 | 75 | 55 | 67 |
| J %. | 74 | 82 | 64 | 77 | 92 |

4.Оформление отчета

В отчете необходимо указать цель работы, изложить краткие теоретические сведения по выбору процесса обогащения минерального сырья из выбранного варианта. Определить параметры прпоцесса обогащения.