Расчетно-графическая занятие  № 7 «Нормирование расхода металла и экономическое обоснование выбора заготовки»

Цель работы: приобрести навыки технико-экономических расчетов и определения норм расхода материалов в заготовительном производстве машиностроительного предприятия.

Вопросы для самоподготовки и контрольного тестирования :

- Характеристика основных видов производств машиностроительного предприятия.

- Основы нормирования расхода материалов.

- Технико-экономическая характеристика основных методов получения заготовок: прокатки, ковки, штамповки, литья.

- Экономическое обоснование выбора рационального типа заготовки.

1.	Краткие теоретические сведения

Технологическую структуру машиностроительных предприятий, выпускающих сложную продукцию, определяют различные производственные процессы. В зависимости от характера выполняемых технологических действий в производственном процессе машиностроительного предприятия выделяют следующие основные виды производств:

- заготовительное,

- обрабатывающее,

- сборочное.

Заготовительное производство предполагает изготовление заготовок деталей, машин различными методами формообразования: прокаткой, ковкой, штамповкой, литьем и др.

Обрабатывающее производство предназначено для придания деталям окончательных форм, размеров, точности и шероховатости в соответствии с требованиями чертежа, а также необходимых показателей физико-механических свойств. В обрабатывающее производство входит обработка заготовок на металлорежущих станках, термическая и химико-термическая обработка, нанесение гальванических покрытий, окрасочные и другие работы.

Сборочное производство — сборка (соединение) деталей, узлов машин, а также пуско-наладочные работы.

Таким образом, заготовительное производство является первой стадией производственного процесса машиностроительного предприятия, определяющей характер технологических операций на последующих стадиях производственного процесса. Поэтому очень важен выбор рационального типа заготовки, так как он в значительной степени определяет себестоимость продукции машиностроения. В случае, когда по техническим условиям применимы различные виды заготовок, рациональный тип заготовки может быть выбран только на основе технико-экономических расчетов. При этом предпочтение следует отдавать заготовке, характеризующейся лучшим использованием металлов и меньшей стоимостью.

В целях рационального использования материалов производится нормирование расхода металла. С помощью норм расхода обеспечивается соответствие между материальными ресурсами, выделяемыми на изготовление продукции, и объемом ее выпуска. Нормы расхода являются средством контроля и учета за рациональным использованием материальных ресурсов.

Норма расхода металла для изготовления отдельной детали определяется ее массой, а также величиной технологических и заготовительных отходов, возникающих в процессе резки металла на заготовки и их обработки. Методика определения норм расхода металла зависит как от способа получения заготовок (прокатка, ковка, штамповка, литье и др.), так и от типа производства (единичное, серийное или массовое). В частности, на изделия малосерийного и единичного производства норма расхода устанавливается по коэффициенту технологических потерь. Необходимо стремиться к уменьшению технологических и заготовительных отходов, т. е. к снижению норм расхода.

Стоимость получения заготовки, наряду с нормой расхода металла, существенно влияет на экономическую целесообразность использования того или иного типа заготовки. Стоимость получения заготовки включается в общую себестоимость получения детали, т. е. может существенно влиять на себестоимость готовой продукции и, следовательно, на величину прибыли, получаемой предприятием при реализации готовой продукции.

Методика определения технологической себестоимости получения заготовки зависит, главным образом, от способа получения заготовки. Предположим, что по техническим условиям заготовка может быть поковкой, отливкой или из проката.

  - Изготовление заготовки из проката

Норма расхода металла на изготовление одной детали определяется по формуле:

(7.1)

где	Mпм — масса погонного метра проката, кг;

Lnp —  длина прутка сортового проката, мм;

n — число деталей, изготавливаемых из одного прутка сортового проката, шт., которое определяется по формуле:

,		(7.2)

где	L — потери металла на зажим заготовки в патроне, мм;

LЗ  — длина одной заготовки, мм.

Длина заготовки для одной детали определяется по формуле:

,	(7.3)

где 	LД — длина детали по чертежу, мм;

а — общий припуск на обработку торца, мм;

b — ширина разреза при резке проката на заготовки, мм.

Стоимость получения заготовки определяется весом проката, требующегося на изготовление детали, и весом сдаваемой стружки, р.:

(7.4)

где 	НР — норма расхода металла на одну заготовку, кг;

S — цена 1 т материала заготовки, р.;

тД — масса готовой детали, кг;

Sotx  — цена 1 т отходов (стружки), р.

1.2.Получение заготовки методом ковки или штамповки

Норма расхода металла на изготовление одной детали определяется по следующей формуле:

НР = ,			         (7.5)

где	k0 — коэффициент технологических потерь, учитывающий отходы металла при раскрое исходного материала для поковки(штамповки), потери металла на угар при нагреве заготовки, отходы при ковке (штамповке);

тЗ — масса поковки (штамповки) с учетом припусков на последующую механическую обработку, кг.

Стоимость получения заготовки определяется с достаточной точностью по формуле:

SЗ = 0,001·C·mЗ·kМ·kВ·kП kС – 0,001·(mЗ─mД) Sотх,	         (7.6)

где	С — базовая стоимость 1 т заготовок, р.;

kМ, kВ, kП, kС — коэффициенты, зависящие от марки материала, массы заготовки, объема производства, сложности изготовления.

1.3.Получение заготовки методом литья.

Норма расхода металла на изготовление одной детали с достаточной для учебных целей точностью может бьть рассчитана по формуле (7. 5), в которой k0 — коэффициент технологических потерь, учитывающий процент брака, угара металла и др.; mЗ — масса отливки с учетом припусков на последующую механическую обработку, кг.

Стоимость получения заготовки определяется с достаточной точностью по формуле (7.6), в которой С — базовая стоимость 1 т отливок, р.

2.Пример расчетов для детали со следующими параметрами( форма заготовки приведена на рис.7.2, все необходимые для расчетов коэффициенты и данные приведены в приложениях)

| Размеры детали |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D1, мм | D2, мм | LД, мм | L1, мм |
| 40 | 25 | 80 | 20 |

кг.

1.1.Определяем норму расхода металла на изготовление заготовки из проката по формулам (7.1, 7.2, 7.3). Принимаем: Lпр = 3650 мм (ГОСТ 2590-71); L = 35 мм; а = 1 мм; b = 3 мм.

Длина заготовки для одной детали по формуле (7.3):

= 80 + 2 +3 = 85 мм;

n — число деталей, изготавливаемых из одного прутка сортового проката, определяем по формуле (3.2) и округляем до ближайшего меньшего целого числа:

шт.

Норму расхода металла на изготовление одной детали определяем по формуле (7.1):

кг.

Величину Mпм — массу погонного метра проката определяем из справочной таблицы 7.2 в зависимости от величины диаметра заготовки D3 = 42 мм. Mпм = 10,87 кг.

1.2.По формуле (4.4) определяем стоимость изготовления заготовки из проката S1. Величины S и Sотх берем из  таблиц7.3, 7.4. Для углеродистой стали S = 178,2 р (с учетом примечания к таблице 7.3), Sотх = 28,1 р.

S1 = 0,17 р.

2. Получение заготовки методом штамповки

2.1.По формуле (3.5) определяем норму расхода металла НР при использовании в качестве заготовки штамповки. Величину коэффициента технологических потерь k0 принимаем равной 1,07. Масса заготовки больше массы детали на 15 %, mз = 1,15·тД

НР = = 1,07·1,15·0,67 = 0,82 кг.

2.2.Стоимость получения заготовки по формуле (7.6):

SЗ = 0,001·C·1,15·тД·kМ·kВ·kП·kС – 0,001·(1,15·тД – mД) Sотх,

SЗ = 0,001·373·1,15·0,67·1,33·1·0,75 – 0,001·0,15·0,67·28,1 =

= 0,29 – 0,003 = 0,287 ≈ 0,29 р.

Стоимость одной тонны штамповок (по табл. 7.6) С = 373 р. Величины коэффициентов kМ, kВ, kС определяем по справочным таблицам 7.7, 7.8, 7.9: kМ = 1; kВ = 1,33; kС = 0,75. Принимаем величину коэффициента объема производства kП = 1.

3. Получение заготовки методом литья

3.1.Определяем норму расхода металла в случае получения заготовки методом литья по выплавляемым моделям по формуле (7.5). Величину k0 принимаем равной 1,12; при литье по выплавляемым моделям и под давлением тЗ = тД.

НР =  = 1,12·0,67 = 0,75 кг.

3.2. По формуле (7.6) определяем стоимость получения заготовки, полученной методом литья. Принимаем стоимость одной тонны отливок (по табл. 7.6) C = 1985 р. Величины коэффициентов kМ, kВ, kП, kС определяем по таблицам 7.8—7.12:

kМ = 1; kП = 1; kВ, = 0,7; kС = 1.

SЗ = 0,001·C·mЗ·kМ·kВ·kП·kС = 0,001·1985·0,67·0,7 = 0,93 р.

Заносим результаты всех расчетов в таблицу 7.5.

Таблица 7.5 Результаты определения норм расхода металла и стоимости изготовления заготовок

| Размеры детали |  |  |  | Тип заготовки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1, мм | D2, мм | LД, мм | L1, мм | Прокат | Штам- повка | Отлив- ка |
| 40 | 25 | 80 | 20 |  |  |  |
| Норма расхода металла, кг |  |  |  | 0,94 | 0,82 | 0,75 |
| Стоимость получения заготовки, р |  |  |  | 0,17 | 0,29 | 0,93 |
| Масса детали, кг |  |  |  | 0,67 кг |  |  |

Вывод: рациональным типом заготовки является прокат, т. к. стоимость его получения наименьшая.

3. Исходные данные для выбора варианта .

1. Согласно указанному преподавателем варианту выбрать исходные данные для расчетов из таблицы. 7.1.Форма исходной детали приведена на рис.7.1. Результаты определения норм расхода металла и стоимости получения заготовок по результатам расчетов занести в табл.7.2.

Материал: сталь 40 (ГОСТ 2590-71)

Рис. 7.1. Форма исходной детали

Таблица 7.1 Варианты исходных данных

| Ва- риант № | Диаметр заготовки | Диаметральные размеры детали: |  | Линейные размеры детали: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DЗ, мм | D1, мм | D2, мм | LД, мм | L1, мм |
| 1 | 30 | 28 | 20 | 50 | 10 |
| 2 | 36 | 34 | 25 | 40 | 20 |
| 3 | 40 | 38 | 30 | 30 | 10 |
| 4 | 42 | 40 | 20 | 100 | 50 |
| 5 | 50 | 48 | 22 | 80 | 20 |
| 6 | 55 | 52 | 20 | 90 | 60 |
| 7 | 60 | 56 | 25 | 100 | 70 |
| 8 | 65 | 62 | 30 | 80 | 20 |
| 9 | 70 | 67 | 25 | 150 | 100 |
| 10 | 80 | 75 | 30 | 130 | 100 |
| 11 | 90 | 85 | 35 | 120 | 80 |
| 12 | 100 | 95 | 40 | 50 | 20 |
| 13 | 110 | 105 | 50 | 60 | 30 |
| 14 | 120 | 110 | 60 | 130 | 100 |
| 15 | 48 | 47 | 30 | 50 | 20 |

4.Порядок выполнения работы

1. Определить массу детали как произведение  ее  объема  на  плотность (  стали = 7850 кг/м3). Результат расчета занести в табл. 7.2.

2. В качестве заготовок принять:

заготовку из проката;

отливку;

штамповку.

3. Определить норму расхода металла на изготовление заготовки  из проката, используя формулы (7.1, 7.2, 7.3). В расчетах принять: Lпр = 3650 мм (ГОСТ 2590-88), l  = 35 мм,  a  = 1 мм,  b = 3 мм. Результат определения числа деталей, изготавливаемых из одного прутка сортового проката (формула 7.2), округлить до ближайшего меньшего целого числа и в дальнейших расчетах использовать полученный результат. Величину массы погонного метра проката взять из справочных таблиц (прил., табл. 7.3) в зависимости от величины диаметра заготовки  D3, имеющейся в исходных данных (табл. 7.1). Величину полученной нормы расхода занести в табл. 7.2.

4. По формуле (7.4) определить стоимость  изготовления заготовки из проката. Величины  S и  Sотх взять из справочных  данных в зависимости от марки материала (прил., табл. 7.4, табл. 7.5., табл.7.6).  Результат расчета занести в табл. 7.2.

5. Определить по формуле (7.5) норму расхода металла при использовании в качестве заготовки штамповки. Величину  Ko принять равной 1.07. С достаточной для учебных целей точностью считать, что масса заготовки m3 больше массы детали на 15%. Результат расчета занести в табл. 7.2.

6. По формуле (7.6)  определить стоимость получения заготовки методом штамповки. Принять  с = 373 р. Величины коэффициентов kМ, kВ, kС определить, используя справочные таблицы 7.7 – 7.9. Принять величину коэффициента объема производства kП = 1. Результат расчета занести в табл. 7.2.

7. Определить норму расхода металла в случае получения заготовки одним из методов литья (литье в песчано-глинистые формы, литье под давлением, литье в кокиль, литье по выплавляемым моделям), используя формулу (7.5). Величину k0 принять равной 1,12. В зависимости от метода литья принять: при литье в песчано-глинистые формы тЗ = 1,20·тД; при литье в кокиль тЗ = 1 07·тД; при литье по выплавляемым моделям и под давлением тЗ = тД. По формуле (7.6) определить стоимость получения заготовки, полученной методом литья. Принять стоимость одной тонны отливок по табл. 7.6. Величины коэффициентов kМ, kВ, kП, kС определить по таблицам 7.10–7.12

8. По формуле (7.6)  определить стоимость получения заготовки методом   литья.  Принять,    что:  при   литье  в  песчано-глинистые   формы  С = 360 р.; при литье в кокиль С = 360 р.; при литье по выплавляемым моделям С = 1985 р.; при литье под давлением С = 1265 р.

Величины коэффициентов Км, Кв, Кс, Кп определить, используя справочные данные  (прил., табл. 7.10—12).

9. Результаты расчетов занести в табл. 7.2.

Таблица 7.2  Результаты определения норм расхода металла и стоимости получения заготовок

| Размеры детали |  |  |  | Тип заготовки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1, мм | D2, мм | LД, мм | L1, мм | Прокат | Штам- повка | Отлив ка |
| Норма расхода металла, кг |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость получения заготовки, р. |  |  |  |  |  |  |
| Масса детали, кг |  |  |  |  |  |  |

10. На основе результатов расчета норм расхода и определения стоимости заготовки экономически обосновать выбор заготовки.

4. Оформление отчета. В отчете необходимо указать цель работы, изложить краткие теоретические сведения и данные по определению расхода металла и себестоимости изготовления заготовок, результаты расчетов. В заключение экономически обосновать выбор заготовки.

Приложения

Таблица 7.3 Круглая и квадратная горячекатаная сталь. Сортамент стали и масса погонного метра стали (ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88)

| DЗ, мм | Масса пог. м стали, кг |  | DЗ, мм | Масса пог. м стали, кг |  | DЗ, мм | Масса пог. м стали, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круг-лой | квад-ратной |  | круг-лой | квад-ратной |  | круг-лой | квад-ратной |
| 5 | 0,154 | 0,196 | 26 | 4,170 | 5,300 | 65 | 26,05 | 33,17 |
| 6 | 0,222 | 0,283 | 27 | — | — | 70 | 30,21 | 38,46 |
| 7 | 0,302 | 0,385 | 28 | 4,830 | 6,150 | 75 | 34,68 | 44,15 |
| 8 | 0,395 | 0,502 | 30 | 5,550 | — | 80 | 39,46 | 50,25 |
| 9 | 0,499 | 0,636 | 32 | 6,310 | — | 85 | 44,55 | 56,72 |
| 10 | 0,617 | 0,785 | 34 | 7,130 | 9,070 | 90 | 49,94 | 63,58 |
| 11 | 0,746 | 0,950 | 36 | 7,990 | 10,17 | 95 | 55,64 | 70,85 |
| 12 | 0,888 | 1,130 | 38 | 8,900 | 11,34 | 100 | 61,65 | 78,50 |
| 13 | 1,040 | 1,330 | 40 | 9,870 | 12,56 | 105 | 67,97 | — |
| 14 | 1,210 | 1,540 | 41 | — | 12,81 | ПО | 74,60 | — |
| 15 | 1,390 | 1,770 | 42 | 10,87 | 13,85 | 120 | 88,78 |  |
| 16 | 1,580 | 2,010 | 45 | 12,48 | 15,90 | 125 | 96,33 |  |
| 17 | 1,780 | 2,270 | 46 | — | — | 130 | 104,20 |  |
| 18 | 2,000 | 2,540 | 48 | 14,21 | 18,09 | 140 | 120,84 |  |
| 19 | 2,230 | 2,820 | 50 | 15,42 | 19,63 | 150 | 138,72 |  |
| 20 | 2,470 | 3,140 | 53 | 17,32 | 22,05 | 160 | 157,83 |  |
| 21 | 2,720 | 3,460 | 55 | — | — | 170 | 178,18 |  |
| 22 | 2,980 | 3,800 | 58 | 19,33 | 26,40 | 180 | 199,76 |  |
| 24 | 3,550 | 4,520 | 60 | 22,19 | 28,26 | 190 | 222,57 |  |
| 25 | 3,850 | 4,910 | 63 | 24,17 | 31,16 | 200 | 246,62 |  |

Таблица 7.4 Заготовительные цены на одну тонну стружки черных и цветных металлов

| Тип отходов | Стоимость, р. |
| --- | --- |
| Чугунная стружка | 24,8 |
| Лом и отходы стали | 22,6─28,1 |
| Лом и отходы алюминиевых сплавов | 240─315 |
| Латунная стружка | 341─404 |
| Лом и отходы оловянистой бронзы | 507─1083 |

Таблица 7.Оптовые цены на некоторые металлы (прейскурант № 01-08, 01-13, 02-07, 02-10) 1991 г.

| Наименование | Марка | Цена за тонну, р. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| материала | металла | от | до |
| Сталь обыкновенного качества |  |  |  |
| Сталь углеродистая круглая и квадратная | Ст 3, Ст. 4, Ст. 5 | 106-00 | 132-00 |
| Сталь качественная сортовая круглая, квадратная и шестигранная |  |  |  |
| Углеродистая сталь | 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55 | 136-00 | 185-00 |
| Легированная сталь | 15Х, 20Х, ЗОХ, 35Х, 40Х, 45Х | 141-00 | 168-00 |
| Легированная сталь | 18ХГТ, 30 ХГТ | 147-00 | 171-00 |

Примечание. Цены указаны для диаметров от 8 до 250 мм. Большие цены — для меньших размеров.

Таблица 7.Базовая стоимость одной тонны заготовок, полученных тем или иным способом

| Методы получения заготовок | Стои-мость, р. | Примечание (что принято за базу) |
| --- | --- | --- |
| Литье в песчано-глинистые формы кокиль | 360 | Отливки из серого чугуна массой до 3 кг, прейскурант № 25-01, 1991 |
| Литье по выплав-ляемым моделям | 1985 | Отливки из углеродистой стали массой до 0,2 кг, прейскурант № 25-01, 1991 |
| Литье под давлением | 1265 | Отливки из алюминиевых сплавов массой до 0,3 кг, прейскурант № 25 01, 1991 |
| Горячая штамповка | 373 | Штамповка из углеродистой стали до 4 кг, прейскурант № 25-01, 1991 |

Таблица 7.7 Величина коэффициента материала kМ для горячештампованных заготовок

| Марка материала | kМ |
| --- | --- |
| Углеродистая сталь | 1,0 |
| Низколегированная сталь | 1,18 |
| Среднелегированная сталь | 1,27 |
| Высоколегированная сталь | 1,98 |

Таблица 7.8 Величина коэффициента массы kВ для горячештампованных заготовок

| Масса штамповки, кг | Материал штамповки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углеродистая сталь | Низколеги-рованная сталь | Среднелеги-рованная сталь | Высоколегиро-ванная сталь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,25 | 2,0 | 2,0 | 1,94 | 1,62 |
| 0,25─0,63 | 1,85 | 1,64 | 1,61 | 1,42 |
| 0,63─1,6 | 1,33 | 1,29 | 1,29 | 1,25 |
| 1,6─2,5 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,11 |
| 2,5─4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4─10 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,9 |
| 10─25 | 0,8 | 0,8 | 0,79 | 0,8 |

Таблица 7.9 Величина коэффициента сложности kС  для горячештампованных заготовок

| Материал штамповки | Группа сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Углеродистая сталь | 0,75 | 0,85 | 1,0 | 1,15 |
| Низколегированная сталь | 0,77 | 0,87 | 1,0 | 1,15 |
| Среднелегированная сталь | 0,78 | 0,88 | 1,0 | 1,14 |
| Высоколегированная сталь | 0,81 | 0,90 | 1,0 | 1,10 |

Таблица 7.10  Величина коэффициента материала kМ при литье

| Марка материала отливки | Вид литья |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по вы- плавляемым моделям | под давлением | в песчано-глинистые формы и кокиль |
| Высокопрочный чугун ВЧ | ─ | ─ | 1,24 |
| Ковкий чугун, КЧ | ─ | ─ | 1,15 |
| Углеродистая сталь | 1,0 | ─ | 1,21 |
| Легированная сталь | 1,23 | ─ | 2,20 |
| Алюминиевые сплавы | ─ | 1,0 | 5,10 |
| Бронзы оловянистые | 1,83 | 0,93 | 5,40 |
| Латуни | 1,65 | 0,93 | 4,15 |
| Цинковые сплавы | ─ | 0,81 | 3,40 |
| Магниевые сплавы | ─ | 1,5 | ─ |

Таблица 7.11Величина коэффициента объема производства kп в зависимости от группы серийности

| Материал отливки | Группа серийности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чугун | 0,52 | 0,76 | 1 | 1,2 | 1,44 |
| Сталь | 0,50 | 0,77 | 1 | 1,2 | 1,48 |
| Алюминиевые сплавы | 0,77 | 0,9 | 1 | 1,11 | 1,22 |
| Магниевые сплавы | 0,82 | 0,92 | 1 | 1,1 | 1,17 |
| Бронзы и латуни | 0,91 | 0,96 | 1 | 1,05 | 1,08 |
| Сплавы из цинка | 0,85 | 0,93 | 1 | 1,06 | 1,14 |

Таблица 7.12Величина коэффициента сложности kС при литье по выплавляемым моделям

| Материал отливки | Группы сложности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сталь углеродистая | 0,86 | 0.92 | 1 | 1,12 | 1,24 |
| Сталь высоколегированная | 0,86 | 0,90 | 1 | 1,12 | 1,26 |
| Медные сплавы | 0,865 | 0,925 | 1 | 1,15 | 1,26 |
| Бронза оловянистая | 0,92 | 0,95 | 1 | 1,10 | 1,15 |