Расчетно-практическое  занятие № 5.«Анализ химико-технологического процессов коксования углей»

Цель занятия: приобрести навыки структурного и параметрического анализа химико-технологических процессов.

Вопросы для самоподготовки и контрольного тестирования :

- Основы классификации химико-технологических процессов (ХТП).

- Как производится структурный анализ  и  материальный баланс технологического процесса.

- Коксование каменного угля  как химико-технологический процесс.

- Где применяются продукты коксохимического производства.

1. Краткие теоретические сведения

1.1.	Классификация химико-технологических процессов

Основой классификации химико-технологических процессов (ХТП) являются:

•	способ организации процесса;

•	кратность обработки сырья;

•	вид используемого сырья;

•	тип и условия протекания основной химической реакции.

По способу организации ХТП могут быть дискретными (периодическими), непрерывными и комбинированными. В периодических процессах сырье вводится в реактор определенными порциями и так же дискретно из реактора извлекается целевой продукт после завершения цикла. В непрерывных процессах сырье подается в реактор постоянным потоком. Целевой продукт выводится из реактора тоже непрерывно. Комбинированные процессы могут характеризоваться непрерывным поступлением сырья и периодическим отводом продукта или периодическим поступлением сырья и непрерывным отводом продукта.

По кратности обработки сырья различают процессы с открытой, закрытой и комбинированной схемами. В процессах с открытой схемой сырье за один цикл пребывания в реакторе превращается в целевой продукт. В процессах с закрытой схемой требуется многократное пребывание сырья в реакторе до того, как оно полностью превратится в конечный продукт. В комбинированных процессах основное сырье может превращаться в целевой продукт за один цикл, а вспомогательные материалы использоваться многократно.

По виду используемого сырья ХТП могут быть разделены на процессы по переработке растительного, животного и минерального сырья. По типу химических реакций, составляющих основу ХТП, различают процессы простые и сложные, обратимые и необратимые, гомогенные и гетерогенные, экзотермические и эндотермические.

Протекание простых реакций может быть описано с помощью одного уравнения, для описания сложной реакции требуются как минимум два уравнения. К обратимым относятся реакции, протекающие в противоположных направлениях со сравнимыми скоростями. Если скорость реакции в одном направлении мала по сравнению со скоростью ее протекания в обратном направлении, реакцию считают необратимой. Гомогенными называются реакции между веществами, находящимися в одной фазе, гетерогенными — между веществами в различных фазах.По условиям протекания реакции делят на высокотемпературные, протекающие при температуре выше 500 оС,электрохимические, происходящие под действием электрического тока, фотохимические, вызываемые действием света,радиационно-химические, происходящие под действием ионизирующих излучений,каталитические, протекающие с участием катализатора.

1.2.Основные технологии переработки твердого топлива.

Топливо – это вещество, при сгорании которого выделяется значительное количество теплоты. Топливо используется как источник получения тепловой энергии и как сырье в химической, металлургической и других отраслях промышленности. Все виды топлива по агрегатному состоянию разделяются на твердые (ископаемые угли, торф, древесина, сланцы), жидкие (нефть, нефтепродукты), газообразные (природный и попутный газы).В результате химической переработки различных топлив получают  продукты, необходимые для выплавки металлов, углеводородное сырье для производства пластмасс, химических  волокон, лаков, красителей, растворителей и т.п.

Твердое топливо подвергают химической переработке следующими способами:

а) Пиролиз (сухая перегонка, коксование)– это процесс термического разложения топлива , чаще всего каменного угля при температуре 1000 °С без доступа воздуха.

б) Газификация – процесс превращения твердого топлива в горючие газы под действием газифицирующих агентов ( воздух, кислород, водород, водяной пар). При газификации топливо превращается в генераторные газы и золу.

в)Гидрирование – это термическое разложение угля с образованием соединений, более богатых водородом, чем сырье. Химические реакции протекают под высоким давлением (20–70 МПа) и в присутствии катализаторов. Цель –получение максимального количества жидких продуктов или природного газа с высокой теплотой сгорания.

г) Термическое растворение (сжижение) – это воздействие на измельченное топливо (уголь) органических растворителей при t =340–380 °С, давлении 2,0–15 МПа. Раствор (сжиженный уголь) обладает большей реакционной способностью, можно использовать для получения специальных видов кокса, углеродистых материалов, пластмасс и т. д.

1.3.Технология коксохимического производства

Коксохимическое производство является одним из основных в химической переработке ископаемых углей. В результате коксования углей получают следующие продукты:

■ кокс - продукт темно-серого цвета, пористость которого составляет 45-55 %, содержит 97-98 % углерода,

■ обратный коксовый газ ( 60 % водорода, 25 % метана, остальное - азот, окись углерода, углекислый газ, кислород, непредельные углеводороды). Применяется для подогрева воздуха в доменных печах, для обогрева сталеплавильных, коксовых и других печей, служит также сырьем для производства водорода и аммиака,

■ сырой бензол состоит из бензола, толуола, ксилола, сероуглерода, фенолов и др. Вещества, входящие в составсырого бензола, широко используются в производстве полимеров, красителей, лекарственных препаратов, взрывчатых веществ, ядохимикатов и др.,

■ каменноугольная смола является смесью ароматических углеводородов. Ее используют для производствакрасителей, химически волокон, пластических масс, в фармацевтической промышленности, а также для производства различных технических масел.

Технологический процесс коксохимического производства начинается с подготовки сырья и приготовления шихты. Процессы подготовки сырья включают обогащение, измельчение угля до размеров менее 3 мм и тщательное перемешивание. Полученная шихта должна иметь заданный химический состав с учетом допускаемого содержания примесей и заданного размера угольных частиц.

Готовая шихта определенными дозами высыпается в бункеры загрузочного вагона, который доставляет ее в камеры коксовой батареи. Процесс коксования начинается сразу после подачи загрузочным вагоном отмеренной дозы шихты в камеру. Загрузочные люки закрываются и включаются подогревающие устройства. Процесс коксования длится 14–17 часов.

На рис. 5.1 и 5.2. приведена схема коксохимического производства

Рис.5.1. Устройство коксовой печи.

Рис.5.2. Устройство коксовой батареи

По окончании процесса коксования нагревающие устройства выключаются, а к дверям камеры подводится выталкиватель, который выгружает коксовый пирог в тушильный вагон, а загрузочный вагон открывает загрузочные люки и производит загрузку новой дозы шихты. Выгруженный кокс подвергается тушению в среде инертного газа. Производительность одной коксовой батареи составляет около 1500 т кокса в сутки. Методом коксования в мире перерабатывается более 500 млн т каменного угля в год.

1.3. 	Экономическая эффективность химического производства

Экономическая эффективность является самым важным показателем, характеризующим совершенство ХТП. Она характеризуется тремя основными показателями: капитальными затратами, себестоимостью продукции и производительностью труда.

Капитальные затраты – это сумма всех затрат, произведенных при строительстве данного цеха или предприятия  в целом. Применение новой, более совершенной аппаратуры, коррозионно-устойчивых материалов, автоматических методов контроля и регулирования ХТП связано с увеличением материальных затрат, но приводит к снижению эксплуатационных затрат и себестоимости продукции.Удельные капитальные затраты – более наглядный показатель, чем капитальные затраты. Они получаются  от деления общей стоимости установки (цеха) на ее годовую мощность:

P= ,	      (5.1)

ГдеК – капитальные затраты, руб.; Q – мощность установки, т/год.

Мощностью называется максимально возможная производительность. С увеличением единичной мощности установки удельные капитальные затраты снижаются. Эмпирическое уравнение для выражения зависимости удельных капитальных затрат от единичной мощности установки имеет вид:

Р = ,	      (5.2)

где	а – коэффициент, зависящий от характера химического производства.

Полной себестоимостью называется денежное выражение затрат данного предприятия на изготовление и сбыт единицы продукции.

Зависимость между себестоимостью ХТП и единичной мощностью производственного агрегата приближенно выражается уравнением

S = m·Qn,	      (5.3)

где	S – себестоимость продукции; Q– мощность цеха (установки); m, n – параметры.

Расход сырья, воды, энергии и различных реагентов, отнесенный к единице целевого продукта, называют расходным коэффициентом.

Производительность труда – это количество рабочего времени, затрачиваемого на выработку единицы продукции. Удельные капитальные затраты, себестоимость продукции и производительность труда зависят, главнымобразом, от техники производства и мощности установки.

2. Задания для работы в аудитории.

Задание 2.1.  Проанализировать структуру технологической системы коксохимического производства, составить ее блок-схему и охарактеризовать вид технологической системы (последовательная, параллельная или комбинированная), вид связей между элементами системы (материальные или информационные, жесткие или нежесткие).

Задание 2.2.Классифицировать ХТП коксования:

•	по способу организации процесса;

•	по кратности обработки сырья;

•	по виду используемого сырья;

•	по типу основной химической реакции;

•	по условиям протекания основной химической реакции.

Определить, сколько камер должно быть в батарее для ее рационального использования, если продолжительность выгрузки и загрузки коксовой камеры составляет около 15 мин, а процесс коксования длится до 17 часов?

Задание 2.3. Провести анализ материального баланса производства кокса.

Материальный баланс — это вещественное выражение закона сохранения массы, согласно которому во всякой замкнутой системе масса веществ, вступивших во взаимодействие, равна массе веществ, образовавшихся в результате этого взаимодействия. Для реакции aA + bB + sS = rR + cC + Q, где A, B, S — исходные реагенты; C, R — целевой и побочный продукты, соответственно, уравнение материального баланса будет иметь вид:

m(1)A + m(2)B + m(3)S = m(4)R + m(5)C.

Материальный баланс чаще всего составляют на единицу массы целевого продукта, т. е. получают зависимость, показывающую, какова масса исходных реагентов, необходимая для получения единичной массы целевого продукта, а также масса образующегося при этом побочного продукта. Материальный баланс служит основой для составления теплового и экономического балансов. Из материального баланса можно вычислить практические расходные коэффициенты сырья и вспомогательных материалов.

На основании материального баланса коксования, приведенного в таблице 2.1, определить массу исходного сырья, необходимую для получения  единичной массы целевого продукта, а также массу образующихся при этом побочных продуктов для 18 вариантов:

1 вариант — целевой продукт кокс;

2 вариант — целевой продукткоксовый газ.

3 вариант — целевой продукт каменноуголная смола;

4 вариант — целевой продукт бензольные углеводороды;

5 вариант — целевой продукт аммиак ;

6 вариант — целевой продукт надсмольная смола;

(Расчет выполняется на массу целевого продукта, равную 1000 кг для вариантов 1-6, на массу целевого продукта, равную 2000 кгдля вариантов7-12 и на массу целевого продукта, равную 3000 кгдля вариантов 13-18).

Таблица 2.1 Суммарнаятаблица материального баланса на 1 тонну угля

| Введено | кг | Выведено | кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь | 1000 | Кокс | 730 |
|  |  | Коксовый газ | 140 |
|  | 2000 | Каменноугольная смола | 30 |
|  |  | Бензольные углеводороды | 10 |
|  | 3000 | Аммиак | 3 |
|  |  | Надсмольная вода | 80 |
|  |  | Потери | 7 |

Задание 1.3.Определить снижение удельных капитальных затрат при увеличении производительности коксовой батареи на 20% (на 100%).

Оформление отчета

В отчете необходимо указать цель работы, изложить краткие теоретические сведения о методах переработки твердого топлива, привести последовательность и результаты выполнения  заданий 1.1—1.3. Сделать общий вывод о типе технологической системы коксохимического производства