Расчетно-практическое  занятие №1 «Технологический процесс и технологическая система: закономерности  формирования и типизация. Естественные процессы как основа технологических процессов»

Цель занятия: получить навыки структурного анализа технологических процессов основного производства.

Вопросы для самоподготовки и  контрольного тестирования:

1.Понятие технологического процесса, его основные параметры и характеристики (рабочие и вспомогательные ходы, технологическая операция, технологический процесс, технологическая система).

2. Естественнонаучная основа протекания технологических процессов:

•   физические (механические, гидромеханические, тепловые, массообменные) процессы;

•   химические процессы;

•   биологические процессы.

3. Классификация технологических процессов:

•   от способа организации технологических процессов,

.  •   от кратности обработки сырья,

•   от вида используемого сырья,

•   от уровня автоматизации,

• от отношения к используемым ресурсам.

4. Общая  характеристика технологических систем. Классификационные признаки систем технологий:

•   по уровню автоматизации,

•   по уровню специализации,

•   по структуре.

1.Краткие теоретические сведения.

Производственная технология - совокупность методов, процессов  и средств преобразования сырья или ресурсов  в конечные продукты или услуги. Технологический процесс является частью производственного и состоит из  совокупности превращений веществ, изменение значений параметров тел и материальных сред, целенаправленно проводимых на технологическом оборудовании. Технологический  процесс (ТП) - последовательность технологических операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. На рис.1.1. представлена схема технологического процесса.

Рис. 1.1. Упрощенная схема технологического процесса производства готовой продукции.

Все многообразие технологических процессов, используемых в производственной деятельности с точки зрения их естественной (природной) сущности, можно свести условно в три основные группы: физические , химические  и биологические процессы, используемые в технологии .

Физические процессы для переработки сырья характеризуются изменением внешней формы и/или физических свойств, внутреннее строение и состав вещества остаются неизменными. Химические процессы характеризуются химическим превращением, приводящим к изменению химического состава или внутреннего строения вещества. Химико-технологические процессы являются основой переработки топлива, производства строительных материалов, металлов, пищевых продуктов и многих других производств. Биологические процессы связаны либо с использованием живых микроорганизмов для получения требуемых продуктов (традиционная биотехнологии)либо с воспроизведением в искусственных условиях процессов, протекающих в живой клетке (современная биотехнология).

Каждый технологический процесс может быть расчленен на определенное число типовых технологических звеньев или операций и представлен в виде технологической схемы. В технологической схеме способ производства излагается в форме последовательного описания операций, протекающих в соответствующих аппаратах, машинах или ином оборудовании. С  этой точке зрения, классификацию технологических процессов промышленного производства целесообразно проводить  на основе следующих признаков:

1.	способа организации технологических процессов,

2.	кратности обработки сырья,

3.	вида используемого сырья,

4.	уровня автоматизации,

5.	отношения к используемым ресурсам.

По способу организации технологические процессы делятся на дискретные (периодические), непрерывные и комбинированные. Дискретные (периодические) ТП проводятся на оборудовании, которое загружается исходными материалами через определенные промежутки времени, а после обработки полученный продукт выгружается.

Непрерывные процессы характеризуются тем, что поступление сырья и выгрузка конечных продуктов производится непрерывно. Комбинированные ТП являются сочетанием стадий дискретных и непрерывных процессов.

По кратности обработки сырья различают процессы с открытой ( разомкнутой), закрытой( замкнутой или циклической) и комбинированной схемами компоновки оборудования. В процессах с открытой схемой  сырье или материалы за один цикл подвергается однократной обработке и превращается в целевой продукт . В технологических процессах с закрытой (циклической) схемой  организации производства, сырье или вспомогательные материалы многократно возвращаются в начальную стадию

Довольно широко  применяются и  комбинированные схемы организации технологических процессов (со смешанной схемой),    в которых  сочетаются процессы с открытой и закрытой схемой, при этом основное сырье может превращаться в целевой продукт за один цикл, а вспомогательные материалы использоваться многократно.

2. Пример описания технологического процесса.

Опираясь на лекционный материал (лекции 1,2,3,4) провести совместное обсуждение  принципов типизации и классификации  технологических процессов  и технологических систем пригодных для производства замороженных хлебобулочных изделий ( Рис. 1.2. ).

1.Подготовка сырья и приготовление муки.

Качество муки зависит от качества перерабатываемого зерна и технологии производства. Технологический процесс производства муки  складывается из двух этапов — подготовительного и непосредственного размола (помола) зерна. На подготовительном этапе проводят очистку зерновой массы от примесей, ГТО зерна (только при сортовых помолах), составление помольной смеси (смешивание партий разного качества). ГТО зерна или его кондиционирование заключается в увлажнении зерна, тепловой обработке массы, отволаживании

Рис 1.2. Обобщенная схема производства замороженных хлебобулочных изделий

В результате такой обработки ослабляются связи между оболочками и эндоспермом зерна, повышается эластичность оболочек, улучшаются мукомольные и хлебопекарные свойства зерна. Кондиционирование может быть горячим (40—50 °С) и холодным (при комнатной температуре). Зерно ржи при подготовке к помолу подвергают только холодному кондиционированию из-за более низкой температуры клейстеризации крахмала.

2.Замес и образование теста.

Замес теста - важнейшая технологическая операция, от которой в значительной степени зависит дальнейший ход технологического процесса и качество хлеба. При замесе теста из муки, воды, дрожжей, соли и других составных частей получают однородную массу с определенной структурой и физическими свойствами.

3.Разрыхление и брожение теста

Чтобы выпекаемое изделие было пористым и легко усваивалось, тесто перед выпечкой необходимо разрыхлить. теста. Тесто под действием диоксида углерода начинает бродить, что позволяет получить хлеб с хорошо разрыхленным пористым мякишем. Цель брожения опары и теста — приведение теста в состояние, при котором оно по газообразующей способности и структурно-механическим свойствам будет наилучшим образом подготовлено для разделки и выпечки. При этом не менее важно накопление в тесте веществ, обусловливающих вкус и аромат, свойственные хлебу из хорошо выбродившего теста.

4.Формовка изделий.

При производстве пшеничного хлеба и булочных изделий разделка теста включает следующие операции: деление теста на куски, округление,  формование и окончательное получение  тестовых заготовок. Деление теста на куски производится    в тестоделительных машинах. Масса куска теста устанавливается, исходя из заданной массы штуки хлеба или булочных изделий с учетом потерь в массе куска теста при его выпечке и штуки хлеба при остывании и хранении. После тестоделительной машины тесто поступает в округлительные машины, где им придается круглая форма. После этого тестовая заготовка должна в течении нескольких  минут отлежаться для восстановления клейковинного каркаса, после это поступает на формовочную машину, где ей придается определенная форма (батоны, сайки, булки и т.д.).

5.Заморозка.

В настоящее время выделяют два основных способа заморозки хлеба – заморозку тестовых заготовок и заморозку недовыпеченных изделий, процесс приготовления которых прерван до готовности.

Первый способ - заморозка недовыпеченных изделий, процесс приготовления которых прерван до готовности. При первом способе хлеб выпекают до готовности на 70-95%. Затем хлеб подвергается "глубинной" заморозке в специальных морозильных камерах, куда поступает по конвейеру. Температура в таких камерах опускается до -35-400С. Затем хлеб пакуется в "нулевой" камере (температура 0 0С) и помещается в морозильный шкаф, где хранится при -180С. Для конечного приготовления продукции нужно вынуть хлеб из морозильной камеры, разморозить в течение 10-15 мин., затем поместить его в пароконвектомат на 10-30 мин. (время зависит от объема изделия - булочки выпекаются в течение примерно 10 мин., большие буханки - дольше). И все - свежий горячий хлеб готов к употреблению.

Второй способ - это заморозка тестовых заготовок, который имеет два существенных отличия. Первое заключается в том, что хлеб замораживают сырым, без предварительной частичной выпечки (методы заморозки и хранения идентичны). Второе отличие кроется в приготовлении, которое проходит следующим образом: хлеб вынимают из морозильной камеры и дают ему оттаять в течение 30 мин., затем помещают в тепловой  шкаф на 2-4 ч., где он "подходит" при +20-250С и влажности 70-75%. После этого хлеб выпекается около 10-25 мин. в пароконвектомате.

3. Выбор задания и  порядок выполнения задания для работы в аудитории.

1.выберите (Таблиц 1)   свой вариант технологического процесса;

2. опишите технологию получения продукта : какое сырье и материалы используются ( привести их классификацию и первичную обработку, какие природные процессы являются основой технологии0;

3. проведите классификацию  технологического процесса по различным критериям

(способу организации ТП, кратности обработки сырья, вида используемого сырья, уровня автоматизации, отношения к используемым ресурсам );

4. предложите последовательность технологических операций.

5. составьте упрощенную технологическую карту изготовления продукта.

Таблица 1 – Выбор технологического процесса.

| Вариант | Технологический процесс |
| --- | --- |
| 1 | Изготовление ведра для мусора из пластмассы |
| 2 | Приготовление творога |
| 3 | Изготовление мягких сыров |
| 4 | Изготовление шариковой ручки |
| 5 | Приготовление шашлыка |
| 6 | Изготовление стального шара |
| 7 | Приготовление картошки-фри |
| 8 | Изготовление теннисного мяча. |
| 9 | Изготовление волана для игры в бадминтон. |
| 10 | Изготовление корзины для сбора грибов из лозы |
| 11 | Создание праздничной прически невесты |
| 12 | Изготовление скейтборда |
| 13 | Изготовление одноразовой посуды |
| 14 | Пошив эксклюзивной дамской сумочки |
| 15 | Изготовление поясного ремня из натуральной кожи |

4. Оформление отчета.

В отчете необходимо указать название и цель работы, изложить краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения работы. Описать упрощенную схему проведения конкретного технологического процесса и провести его классификацию.