Расчетно-практическое  занятие № 2. « Оценка научно-технологического развития производства».

Цель занятия : научиться анализировать и оценивать организационно-технический уровень производства на примере расчета и анализа уровня технологии процесса механической обработки.

Вопросы для самоподготовки и контрольного тестирования :

- Основные сведения по оценке организационно-технического уровня производства.

- Понятие уровня технологии производства и сущность его оценки.

- Основные свойства, характеризующие прогрессивность технологии производства и технологических процессов.

- Основные показатели, используемые для оценки уровня технологии производства и их характеристика.

1.Краткие теоретические сведения

1.1.	Значение и сущность оценки организационно-технического уровня производства

Ускорение научно-технологического прогресса является главным направлением экономической стратегии на современном этапе развития промышленности. Достижения в области создания новой техники и технологии, успешное применение в практике новых методов организации и управления производством способствуют повышению эффективности общественного производства.

Организационно-технический уровень производства оценивается  для того, чтобы:

- установить степень совершенства всех его элементов;

- произвести сравнительный анализ организационно-технического уровня аналогичных производств;

- выявить резервы повышения эффективности производства;

- составить планы технического перевооружения и реконструкции предприятия.

Организационно-технический уровень производства может быть признан высоким, если предприятие оснащено передовой техникой и технологией, имеет высокий уровень организации труда и управления производством, выпускает продукцию на уровне лучших отечественных или зарубежных образцов.

Оценка организационно-технического уровня производства проводится с помощью системы показателей, охватывающих все основные стороны производственной деятельности предприятия.

Оценка организационно-технического уровня производства включает в себя:

- оценку технического уровня предметов труда, т. е.  выпускаемой предприятием продукции;

- оценку технического уровня средств труда, т. е. используемых на предприятии техники и технологии;

- оценку уровня труда на предприятии, т. е. уровня организации производства, труда и управления производством.

Оценка технического уровня средств труда предприятия является одним из определяющих показателей организационно-технического уровня производства и характеризуется обобщенным показателем уровня технологии производства предприятия.

Уровень технологии производства является критерием оценки соответствия данного производства современному уровню, определяет технологический уровень производства, качество выпускаемой продукции, свидетельствует о техническом потенциале предприятия, позволяет изыскать резервы его повышения.

Сущность данной оценки уровня технологии механообрабатывающего производства заключается в определении его уровня прогрессивности путем сопоставления с лучшими мировыми образцами.

1.2.	Свойства прогрессивных технологий

Прогрессивность технологии производства и технологических процессов характеризуется следующими основными свойствами:

- производительностью;

- оснащенностью;

- безлюдностью;

- безотходностью.

Производительность технологии производства и технологического процесса — свойство, характеризующее производительность труда.

Оснащенность технологии производства и технологического процесса — свойство, характеризующее применение современного технологического оборудования.

Бсзотходностъ технологии производства — свойство, характеризующее рациональное использование материалов.

Безлюдность технологии производства и технологического процесса — свойство, характеризующее автоматизацию и механизацию производства.

1.3.	Показатели и методика оценки уровня технологии

Для оценки уровня технологии механообрабатывающего производства используют следующие показатели:

1.Показатель производительности труда

Пт = Т / Ч, 				         (1.1)

где	Т – суммарная трудоемкость, нормо-ч.;

Ч – численность промышленно-производственного персонала.

2.Показатель применения прогрессивного технологического оборудования

По = Тпр / Т, 				         (1.2)

где	Тпр – трудоемкость технологических процессов на прогрессивном оборудовании, нормо-ч.

3.Показатель охвата рабочих механизированным и автоматизированным трудом

Пм = Чма / ЧР,				   (1.3)

где	Чма – численность рабочих, занятых механизированным и автоматизированным трудом, чел.;

ЧР – общая численность рабочих, чел.

4.Коэффициент использования сырья и материалов (Пим) является важнейшим относительным показателем технологичности, который характеризует эффективность использования материальных ресурсов при производстве изделий.

Пим = Миз / Н,				         (1.4)

где	Миз – количество материала в готовом изделии, кг;

Н – количество материала, введенного в технологический процесс согласно нормативу, кг.

5.Показатель уровня технологии производства УТ является важнейшим относительным показателем, по которому технологии присваивается высшая, первая или вторая категория.

(1.5)

где	Кi – коэффициент весомости i-го показателя уровня технологии производства;

Пi – показатель, характеризующий i-е свойство технологического процесса;

ПiH – нормативное значение показателя;

n – количество показателей ( в нашем случае четыре)

Коэффициенты весомости каждого из показателей уровня технологии определяются на основе анализа и обработки соответствующих статистических данных.

Нормативные значения показателей устанавливаются на основе статистической обработки данных о работе передовых предприятий и изучении прогноза развития технологических процессов. При этом учитывается тип и объем производства, характеристики выпускаемых изделий, а также другие параметры.

Нормативные значения показателей механообработки в условиях серийного производства приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Нормативные значения показателей для оценки уровня технологии механообрабатывающего производства

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| Показатель производительности труда Пт | 2150 |
| Показатель прогрессивности технологического оборудования По | 0,45 |
| Показатель охвата рабочих мест механизированным и автоматизированным трудом Пм | 0,80 |
| Показатель эффективности использования материалов Пим | 0,77 |

По величине уровня технологии, выраженной в баллах, производится аттестация технологического процесса, участка, цеха, предприятия по соотношениям (1.6). По результатам оценки объектам аттестации присваиваются следующие категории :

- высшая	0,81 < Ут ≤ 1,00

- первая		0,68 < Ут ≤ 0,81	   (1.6)

- вторая 	Ут ≤ 0,68

К высшей категории относятся объекты аттестации, которые по технико-экономическим показателям превосходят отечественные или зарубежные образцы, обеспечивают высокую производи-тельность труда, экономию трудовых, материальных и топливно-энергетических ресурсов, условия, гарантирующие выпуск продукции высшей категории качества.

К первой категории относятся объекты аттестации, которые по технико-экономическим показателям соответствуют современным требованиям производства изделий.

Ко второй категории относятся объекты аттестации, морально устаревшие, не соответствующие современным требованиям, подлежащие замене или усовершенствованию.

2.Порядок выполнения работы

Задание 1. Определить уровень технологии процесса механической обработки в условиях серийного производства, проанализировать его влияние на организационно-технический уровень производства (номер варианта задания выбирается из Таблицы.1.2 согласно номеру студента в списке учебной группы)

Таблица 1.2 . Исходные данные для определения показателей уровня технологии механообрабатывающего производства

| Наименование показателя | Вариант № |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Общая трудоемкость механической обработки, нормо-ч.· | 343000 | 576000 | 770000 | 385000 | 524000 | 825000 |  | 975000 |
| Численность промышленно-роизводственного персонала, чел. | 248 | 320 | 440 | 250 | 310 | 530 |  | 625 |
| Численность рабочих, чел. | 155 | 200 | 275 | 158 | 195 | 330 |  | 390 |
| Масса готовой продукции, кг | 0,26 | 10,2 | 0,5 | 1,9 | 2,25 | 12,2 |  | 1,66 |
| Норма расхода металла на детали | 0,74 | 24,9 | 1,0 | 2,8 | 3,5 | 16,73 |  | 2,3 |
| Трудоемкость обработки на прогрессивном оборудовании, нормо-ч.· | 206000 | 173000 | 308000 | 230000 | 200000 | 330000 |  | 340000 |
| Численность рабочих, занятых механизированным и автоматизированным трудом, чел. | 88 | 125 | 200 | 133 | 120 | 188 |  | 315 |
| Наименование показателя | Вариант № |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| Общая трудоемкость механической обработки, нормо-ч.· | 434000 | 295000 | 624000 | 494000 | 400000 |  | 393000 | 741000 |
| Численность промышленно-производственного персонала, чел. | 280 | 180 | 410 | 260 | 350 |  | 210 | 390 |
| Численность рабочих, чел. | 175 | 115 | 256 | 160 | 220 |  | 130 | 245 |
| Масса готовой продукции, кг | 5,12 | 4,6 | 8,35 | 16,2 | 9,62 |  | 1,18 | 2,18 |
| Норма расхода металла на детали | 8,53 | 6,1 | 11,0 | 22,5 | 16,2 |  | 635 | 3,85 |
| Трудоемкость обработки на прогрессивном оборудовании, нормо-ч.· | 170000 | 60000 | 220000 | 190000 | 100000 |  | 200000 | 415000 |
| Численность рабочих, занятых механизированным и автоматизированным трудом, чел. | 120 | 68 | 156 | 120 | 140 |  | 90 | 140 |

- В соответствии со своим вариантом выбрать исходные данные для определения уровня технологии механообрабатывающего производства из таблицы 1.2.

- Рассчитать по формулам (1.1)–(1.4) значения:

- показателя производительности труда;

- показателя применения прогрессивного технологического оборудования;

- показателя охвата рабочих механизированным и автоматизированным трудом;

- показателя использования материала.

- Из таблицы 1.1 выписать нормативные значения показателей для оценки уровня технологии механообрабатывающего производства.

- По формуле (1.5) произвести расчет величины уровня технологии механообрабатывающего производства; значения весовых коэффициентов принять: K1 = 0,3; К2 = 0,3; К3 = 0,2; К4 = 0,2.

5.По соотношению (1.6) аттестовать рассматриваемый технологический процесс и определить его категорию.

6.Провести анализ значений показателей уровня технологии, выявить направления повышения уровня технологии механообрабатывающего производства, проанализировать влияние уровня технологии на организационно-технический уровень производства.

4.Оформление отчета

В отчете необходимо указать цель работы, изложить краткие теоретические сведения по оценке организационно-технического уровня и определению уровня технологии механообрабатывающего производства, привести результаты расчетов. В конце отчета построить гистограмму значений показателей уровня технологии, провести анализ полученных значений, сделать вывод о влиянии технологии на организационно-технический уровень производства.