Расчетно-практическое  занятие № 4. «Технологии промышленной водоподготовки и улучшения  показателей качества воды

Цель занятия: ознакомление с существующими методами определения основных показателей качества воды и ее  пригодности к использованию для бытовых и промышленных  нужд

Вопросы для самоподготовки и контрольного тестирования :

- Что такое водоподготовка? Кратко охарактеризуйте основные технологические процессы водоподготовки.

- Микробиологические показатели качества воды и основные технологии их приведения к  стандарту.

- Токсикологические показатели качества воды и основные технологии их приведения к  стандарту.

- Органолептические показатели и свойства воды и основные технологии их приведения к  стандарту.

- Технологии приведения качества воду к стандарту по показателям жесткости, кислотности, цветности, мутности и запаху.

1. Краткие теоретические сведения

Из всех природных ресурсов наибольшее значение для жизни и деятельности человека играет вода. Для промышленных и бытовых нужд человечество использует исключительно пресную воду, на долю которой приходится только 30% от всех ее запасов. Бурное развитие промышленности привело к резкому увеличению потребления  пресной воды, запасы которой на Земле ограничены. Проблема эффективного использования пресной воды и очистки сточных вод приобретает большое значение не только для развития промышленности, но и для существования человечества.

В зависимости от назначения потребляемую воду условно подразделяют на промышленную и питьевую, содержание примесей в каждой регламентируется соответствующими нормативно-техническими документами. Питьевая вода, прежде всего, освобождается от бактерий, к ней предъявляются особые требования в отношении вкуса, цвета, запаха. Промышленные воды не должны  содержать примеси больше допустимой нормы, которая устанавливается в зависимости от вида производства.

Водоподготовка - комплекс операций, обеспечивающих очистку воды, удаление из нее вредных примесей.

Основные операции водоподготовки:

Осветление - технологический процесс снижения количества примесей в воде, обусловливающих ее мутность.

Обесцвечивание - технологический процесс снижения количества примесей в воде, обусловливающих ее цветность.

Отстаивание - технологический процесс осаждения из сточных вод грубодисперсных примесей под действием силы тяжести.

Обеззараживание воды - обязательный процесс очистки воды для бытовых нужд - удаление из воды микроорганизмов, бактерий.

Дегазация - технологический процесс удаления из воды растворенных в ней газов. Присутствие растворенных газов затрудняет очистку и использование сточных вод, усиливает коррозию трубопроводов и аппаратуры, придает воде неприятный запах.

Нейтрализация – обработка воды, при которой она становится нейтральной (pH=6,5-8,5), утрачивая кислотные свойства присоединением щелочей или щелочные свойства присоединением кислот.

Обессоливание - удаление из воды всех содержащихся в ней солей.

Умягчение - полное или частичное удаление из воды солей кальция и магния.

Используются следующие способы умягчения воды: физические, химические и физико-химические.

Физические способы - кипячение (термический способ), дистилляция и вымораживание. Термическим способом удаляются только соли временной жесткости.

Химические способы умягчения воды заключаются в связывании ионов Са2+ и Mg2+ химическими реагентами в нерастворимые и легко удаляемые соединения.

Физико-химические способы умягчения и обессоливания воды разделяют на электрохимические и ионитовые. Электрохимический способ основан на использовании электролиза. Ионообменный (ионитовый) -- основан на использовании ионитов, способных обменивать свои ионы на ионы, содержащиеся в воде. Ионообменный способ может обеспечить как умягчение воды, так и обессоливание, т.е. полное удаление солей из воды.

Качество воды определяют ее составом и свойствами при поступлении в водопроводную сеть. В соответствии с ГОСТ 27065-86 различают следующие критерии качества воды:

- экологический критерий, учитывающий условия нормального функционирования водной системы;

-      экономический критерий, учитывающий рентабельность использования воды водного объекта;

- гигиенический критерий, учитывающий токсикологическую, эпидемиологическую и радиоактивную безопасность воды и наличие благоприятных свойств для здоровья людей.

Все показатели, характеризующие воду, условно можно подразделить на три группы (таблица 4.1)

1.  Микробиологические показатели, которые обеспечивают безопасность воды в эпидемическом отношении и определяются общим числом микроорганизмов и бактерий в воде.

2. Токсикологические показатели, которые характеризуют безвредность химического состава и включают нормативы концентрации в воде органических и неорганических химических веществ. Концентрации химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки, не должны превышать нормативов, указанных в табл. 4.1.

3. Органолептические показатели, которые обеспечивают благоприятные по восприятию органами чувств свойства воды. Концентрации химических веществ, влияющих на органолептические свойства воды, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки, не должны превышать нормативов, указанных в табл. 4.1.

Таблица 4.1 Показатели качества воды

| Микробиологические показатели воды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Норматив |  |  | Метод испытания |  |  |
| Число микроорганизмов в 1 мл воды, не более | 100 |  |  | По ГОСТ 18963-73 |  |  |
| Число бактерий группы кишечных палочек в 1 л воды (коли-индекс), не более | 3 |  |  | По ГОСТ 18963-73 |  |  |
| Токсикологические показатели воды |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  | Норма- тив |  |  | Метод испытания |
| Алюминий остаточный (Al), мг/л, не более |  |  | 0,5 |  |  | По ГОСТ 18165-89 |
| Бериллий (Be), мг/л, не более |  |  | 0,0002 |  |  | По ГОСТ 18294-2004 |
| Молибден (Мо), мг/л, не более |  |  | 0,25 |  |  | По ГОСТ 18308-72 |
| Мышьяк (As), мг/л, не более |  |  | 0,05 |  |  | По ГОСТ 4152-89 |
| Нитраты (NO3-), мг/л, не более |  |  | 45,0 |  |  | По ГОСТ 18826-73 |
| Полиакриламид остаточный, мг/л, не более |  |  | 2,0 |  |  | По ГОСТ 19355-85 |
| Свинец (Pb), мг/л, не более |  |  | 0,03 |  |  | По ГОСТ 18293-72 |
| Селен (Se), мг/л, не более |  |  | 0,001 |  |  | По ГОСТ 19413-89 |
| Стронций (Sr), мг/л, не более |  |  | 7,0 |  |  | По ГОСТ 23950-88 |
| Фтор (F-), мг/л, не более |  |  | 1,5 |  |  | По ГОСТ 4386-89 |
| Органолептические показатели воды |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Норматив |  |  | Метод испытания |  |
| Водородный показатель, рН |  | 6,0--9,0 |  |  | Измеряется на рН-метре со стеклянным электродом |  |
| Железо (Fe), мг/л, не более |  | 0,3 |  |  | По ГОСТ 4152-89 |  |
| Жесткость общая, мг экв/л, не более |  | 7,0 |  |  | По ГОСТ 4152-89 |  |
| Марганец (Mn), мг/л, не более |  | 0,1 |  |  | По ГОСТ 4152-89 |  |
| Медь (Cu2+), мг/л, не более |  | 1,0 |  |  | По ГОСТ 4152-89 |  |
| Полифосфаты остаточные (PO4-3), мг/л, не более |  | 3,5 |  |  | По ГОСТ 4152-89 |  |
| Сульфаты (SO4-2): мг/л, не более |  | 500 |  |  | По ГОСТ 4152-89 |  |
| Сухой остаток, мг/л, не более |  | 1000 |  |  | По ГОСТ 4152-89 |  |
| Хлориды (Cl-), мг/л, не более |  | 350 |  |  | По ГОСТ 4152-89 |  |
| Цинк (Zn2+), мг/л, не более |  | 5,0 |  |  | По ГОСТ 4152-89 |  |

Кроме того, стандартами предусмотрено определение радиационной безопасности воды (общая  - радиоактивность и  общая  - радиоактивность) и других вредных химических веществ, поступающих и образующихся в процессе обработки воды (хлор, озон, формальдегид и др.).Определяемые качественно и количественно органолептические свойства  воды должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.2.

Таблица 4.2 Органолептические свойства воды

| Показатель | Норматив | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Запах при 20оС и при нагревании до 60оС, баллы, не более | 2 | По ГОСТ 3351-74 |
| Вкус и привкус при 20оС, баллы, не более | 2 | По ГОСТ 3351-74 |
| Цветность, градусы, не более | 20 | По ГОСТ 3351-74 |
| Мутность по стандартной шкале, мг/л, не более | 1,5 | По ГОСТ 3351-74 |

К важнейшим обобщенным  показателям воды относят: жесткость воды, цветность воды, мутность, водородный показатель, вкус, запах.

Жесткость воды - основной качественный показатель воды для большинства производств - обусловливается содержанием растворенных в воде солей кальция и магния. Различают три вида жесткости воды: временную, постоянную и общую. Временная  жесткость обусловлена присутствием в воде бикарбонатов кальция и магния, которые при кипячении воды переходят в нерастворимые соли  и выпадают в виде плотного осадка (накипи). Постоянная жесткость обусловлена присутствием в воде солей сильных кислот кальция и магния, которые при кипячении не удаляются. Общая жесткость -- сумма временной и постоянной жесткости, измеряемая в миллиграммах-эквивалентах ионов кальция или магния в 1 кг воды, т.е. за единицу жесткости принимают содержание 20,04 мг-экв./кг ионов Са2+ или 12,16 мг-экв./кг ионов Мg2+. Максимально допустимая концентрация растворенных солей регламентируется соответствующими ГОСТами в зависимости от целевого назначения воды, т.е. предъявляемых требований к ее качеству конкретным производством. Принята следующая классификация природной воды по назначению  общей  жесткости  (h, в  мг-экв./кг  Н2О): hо <1,5 -- малая   жесткость   (вода очень мягкая); hо  =  1,5--3,0 -- средняя (вода мягкая); hо = 3,0--6,0 -- повышенная (вода умеренно жесткая); hо = 6,0--12,0 -- высокая (жесткая вода); hо > 12,0 -- очень высокая (вода очень жесткая).

Водородным показателем называется отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода рН =  lg[H+]. Через рН выражается характер среды, которая может быть нейтральной (рН = 7), кислой (рН < 7), щелочной (рН > 7). Для большинства природных пресных вод рН изменяется в пределах 6,5-8,5. На ее величину влияют загрязнение вод стоками промышленных предприятий и другие факторы. Очень важно постоянство рН, от которого зависит протекание в воде различных биологических и физико-химических процессов. Водородный показатель воды чаще всего определяю колориметрическим и электрометрическим методами. Колориметрический метод основан на изменении окраски индикатора в зависимости от концентрации ионов водорода. Полученную окраску сравнивают с окраской, появляющейся с тем же индикатором в стандартных буферных растворах. Электрометрический метод определения рН основан на изменении разности потенциалов, возникающей на поверхности раздела между стеклянным электродом и раствором. Результат определения рН зависит от температуры воды.

Цветность (окраска) природных вод зависит от наличия в них гумусовых веществ, которые в зависимости от их концентрации окрашивают воду в различные оттенки желтого или коричневого цвета. Лишь артезианские воды, как правило, бесцветны, слабо окрашены и грунтовые воды. Цветность выражают в градусах платинокобальтовой или дихромат-кобальтовой шкалы. Для определения цветности вода должна быть  прозрачной. Если же она содержит взвешенные вещества, мешающие анализу цветности, то ее пропускают через стеклянную фильтрующую пластинку. Цветность воды определяют качественно и количественно. При качественном определении цветности цвет исследуемой и дистиллированной воды сравнивают, рассматривая сверху вниз при рассеянном дневном освещении. Результат определения описывают словесно с указанием оттенка: бесцветная, слабо-желтая, зеленоватая, буроватая и т.д. Количественно цветность воды устанавливают на фотоэлектроколориметре.

Мутность зависит от присутствия в воде мелких частиц, способных оставаться в водной среде во взвешенном состоянии, и является величиной, обратной прозрачности. Мутность определяют, как правило, сравнивая мутность испытуемой воды с мутностью стандарта, содержащего определенное количество взвешенных веществ.

Запахи воды вызываются летучими примесями, которые появляются в водоемах естественным путем или в результате загрязнения их сточными водами. По характеру запахи воды бывают:

- естественного происхождения, возникающие в основном в результате жизнедеятельности,  отмирания животных и растительных организмов и изменения химического состава воды;

- искусственного происхождения, вызываемые специфическими ингредиентами сточных вод и вводимыми для обработки воды реагентами.

2. Исходные данные для расчетов по вариантам( 25 вариантов, в каждом 26 показателей) приведены в таблице 4.3 и пояснениях к таблице

Таблица 4.3.

| № вар | Наименование и значение показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 0,2 | 0,2 | 6 | 1 | 0,2 | 7.5 | 4 | 0,05 | 0 | 0,05 | 1,4 | 0,01 | 21 | 1,1 | 3,6 | 0,03 |
| 2 | 0,1 | 0 | 3 | 2 | 0,1 | 8.6 | 3 | 0,06 | 0,7 | 0,06 | 1,3 | 0,02 | 22 | 1,2 | 3,5 | 0 |
| 3 | 0,4 | 0 | 4 | 3 | 0,4 | 5,7 | 2 | 0,07 | 0,8 | 0,07 | 1,2 | 0,03 | 23 | 1,3 | 3,4 | 0,02 |
| 4 | 0,5 | 0 | 5 | 1 | 0,1 | 7,8 | 1 | 0,08 | 0,9 | 0,08 | 1,1 | 0,04 | 24 | 1,8 | 3,3 | 0 |
| 5 | 0,1 | 0 | 6 | 2 | 0.6 | 5,9 | 4 | 0,09 | 1,0 | 0,09 | 1,5 | 0,05 | 25 | 1,9 | 3,2 | 0,01 |
| 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.4 | 6,0 | 3 | 0,1 | 1,2 | 0,10 | 1,0 | 0,06 | 26 | 2,8 | 3,1 | 0,04 |
| 7 | 0,2 | 0,1 | 8 | 2 | 0,2 | 8,1 | 2 | 0,11 | 1,3 | 0,11 | 1,6 | 0,05 | 27 | 2,1 | 3,0 | 0 |
| 8 | 0,6 | 0 | 9 | 1 | 0,4 | 6,2 | 1 | 0,03 | 1,4 | 0,12 | 1,4 | 0,04 | 28 | 2.9 | 2,9 | 0,01 |
| 9 | 0,1 | 0 | 8 | 2 | 0.5 | 6,3 | 4 | 0,02 | 0,6 | 0,13 | 1,3 | 0,03 | 29 | 1,5 | 2,8 | 0,02 |
| 10 | 0,3 | 0 | 7 | 3 | 0.4 | 9,4 | 3 | 0 | 0,5 | 0,44 | 1,2 | 0,02 | 30 | 3,6 | 2,7 | 0,03 |
| 11 | 0,2 | 0.1 | 6 | 4 | 0,1 | 6,5 | 2 | 0,01 | 0,7 | 0,15 | 1,1 | 0,01 | 31 | 1,4 | 3,6 | 0 |
| 12 | 0,7 | 0 | 5 | 1 | 0,2 | 6,6 | 1 | 0,02 | 0,9 | 0,26 | 0,9 | 0 | 32 | 2,5 | 2,5 | 0,02 |
| 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,2 | 6,7 | 4 | 0,03 | 1,0 | 0,16 | 0,8 | 0,01 | 33 | 1,6 | 2,4 | 0,01 |
| 14 | 0,4 | 0,1 | 7 | 3 | 0,2 | 6,8 | 3 | 0,04 | 0,9 | 0,17 | 1,2 | 0,02 | 34 | 1,7 | 4,3 | 0 |
| 15 | 0,1 | 0 | 4 | 0.4 | 0,1 | 6,9 | 2 | 0,05 | 0,6 | 0,18 | 1,3 | 0,03 | 45 | 0 | 2,2 | 0,01 |
| 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.02 | 1.6 | 0.12 | 0 | 0.8 | 71 | 3.8 | 1.5 | 0.06 |
| 17 | 0.1 | 0 | 6 | 3 | 0.1 | 7.0 | 1 | 0.01 | 1.6 | 0.41 | 2.0 | 0.02 | 52 | 2.1 | 2.1 | 0.01 |
| 18 | 1.0 | 0 | 7 | 1 | 0.2 | 8.5 | 2 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 0.02 | 40 | 1.1 | 1.9 | 0.04 |
| 19 | 2.0 | 0 | 7 | 2 | 0.1 | 5.5 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.12 | 1.5 | 0.1 | 30 | 1.6 | 1.4 | 0.02 |
| 20 | 0.3 | 0 | 10 | 2 | 0.5 | 4.6 | 2 | 0.06 | 0.8 | 0.32 | 1.4 | 0.02 | 50 | 1.8 | 1.3 | 0.01 |
| 21 | 0.2 | 0.1 | 7 | 1 | 0.1 | 8.2 | 0 | 0.03 | 0.7 | 0.12 | 1.0 | 0.04 | 32 | 1.8 | 4.0 | 0.01 |
| 22 | 0.8 | 0 | 6 | 0.7 | 0.7 | 6.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.14 | 1.9 | 0.03 | 23 | 1.4 | 1.4 | 0.04 |
| 23 | 0.1 | 0 | 4 | 2 | 0.4 | 5.8 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.12 | 2.0 | 0.01 | 51 | 1.7 | 1.4 | 0.02 |
| 24 | 0.4 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | 4.7 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.13 | 1.0 | 0.04 | 34 | 1.8 | 1.7 | 0.02 |
| 25 | 0.2 | 0. | 10 | 1.5 | 0.2 | 8.9 | 2 | 0.05 | 0.8 | 0.15 | 2.1 | 0.03 | 50 | 1.2 | 1.3 | 0.01 |

Продолжение таблицы 4.3. наименования и значения показателя с № 17

| № вар | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 9 | 600 | 300 | 0,8 | 400 | 10 | 1,5 | 5 | 120 |
| 2 | 0 | 2 | 520 | 310 | 1.9 | 410 | 21 | 2,0 | 5.2 | 200 |
| 3 | 0 | 3 | 130 | 1320 | 1,9 | 320 | 22 | 5,5 | 5.4 | 350 |
| 4 | 0 | 4 | 540 | 1330 | 1,1 | 330 | 23 | 6.0 | 5.6 | 460 |
| 5 | 0 | 7.6 | 600 | 340 | 2.2 | 340 | 14 | 6,5 | 5.8 | 500 |
| 6 | 0,9 | 6 | 220 | 350 | 2,3 | 150 | 15 | 4,0 | 6.0 | 400 |
| 7 | 0 | 8 | 430 | 360 | 1,4 | 360 | 26 | 4,5 | 6.2 | 300 |
| 8 | 0 | 8 | 440 | 1370 | 1,5 | 170 | 27 | 5,0 | 7.2 | 370 |
| 9 | 0 | 9 | 400 | 380 | 2,4 | 380 | 18 | 6,5 | 8.2 | 140 |
| 10 | 0 | 6 | 420 | 1390 | 1,3 | 190 | 29 | 6,0 | 1.2 | 40 |
| 11 | 0 | 8 | 330 | 1400 | 2,7 | 200 | 30 | 5,8 | 6.2 | 300 |
| 12 | 0,8 | 4 | 340 | 1410 | 5,6 | 310 | 11 | 5,7 | 1 | 400 |
| 13 | 1,0 | 3 | 400 | 1420 | 1,1 | 320 | 32 | 4,6 | 100 | 500 |
| 14 | 0 | 2 | 420 | 1430 | 1,9 | 430 | 13 | 4,4 | 9.8 | 400 |
| 15 | 0 | 8 | 430 | 1440 | 1,8 | 340 | 19 | 4,3 | 9.6 | 300 |
| 16 | 0 | 8 | 220 | 1440 | 0.8 | 170 | 19 | 1.5 | 1 | 300 |
| 17 | 0 | 8 | 340 | 389 | 1.8 | 150 | 21 | 4.3 | 9.6 | 90 |
| 18 | 0.1 | 4 | 430 | 350 | 5.6 | 170 | 19 | 4.3 | 1.2 | 300 |
| 19 | 0.1 | 4 | 220 | 560 | 5.7 | 340 | 19 | 5.6 | 9.7 | 300 |
| 20 | 0 | 2 | 430 | 1400 | 0.9 | 430 | 11 | 5.8 | 1.3 | 370 |
| 21 | 0.1 | 2 | 430 | 1440 | 0.9 | 340 | 21 | 1.5 | 9.7 | 90 |
| 22 | 0 | 2 | 400 | 1440 | 0.9 | 340 | 21 | 5,7 | 1.3 | 300 |
| 23 | 0 | 8 | 430 | 1390 | 1 | 340 | 18 | 1.8 | 1 | 100 |
| 24 | 0 | 2 | 430 | 1000 | 1.8 | 320 | 18 | 5.7 | 1 | 320 |
| 25 | 0 | 3 | 440 | 1000 | 5.8 | 400 | 18 | 1.7 | 9.7 | 300 |

Пояснения к таблице 4.3.

| 1 – Алюминий остаточный (Al), мг/л 2 – Бериллий (Be), мг/л∙103 3 – Водородный показатель, рН 4 – Вкус и привкус при 20оС, баллы 5 – Железо (Fe), мг/л 6 – Жесткость общая, мг экв/л 7 – Запах при 20оС и при нагревании до 60оС, баллы 8 – Марганец (Mn), мг/л 9 – Медь (Cu2+), мг/л 10 – Молибден (Мо), мг/л 11 – Мутность по стандартной шкале, мг/л 12 – Мышьяк (As), мг/л 13 – Нитраты (NO3-), мг/л | 14 – Полиакриламид остаточный, мг/л 15 – Полифосфаты остаточные (PO4-3), мг/л 16 – Свинец (Pb), мг/л 17 – Селен (Se), мг/л∙103 18 – Стронций (Sr), мг/л 19 – Сульфаты (SO4-2): мг/л 20 – Сухой остаток, мг/л 21 – Фтор (F-), мг/л 22 – Хлориды (Cl-), мг/л 23 – Цветность, градусы 24 – Цинк (Zn2+), мг/л 25 – Число бактерий группы кишечных палочек в 1 л воды (коли-индекс) 26 – Число микроорганизмов в 1 мл воды |
| --- | --- |

3.  Задание: проверить соответствие показателей качества воды требованиям нормативно-технической документации

4. Порядок выполнения работы

Согласно своему номеру в списке группы студент из таблицы 4.3 выбирает вариант , а из него значения 26 параметров  качества, характеризующие воду. Сгруппировать исходные данные, которые превышают нормативы для воды ( см.табл.4.1 и 4.2) по группам показателей по форме, указанной в таблице 4.4.

Используя данные, изложенные в кратких теоретических сведениях, определить степень пригодности воды для бытовых нужд с точки зрения микробиологических, токсикологических и органолептических показателей. Дополнительно качественно оценить воду по показателю жёсткости и водородному показателю. Считать воду непригодной для бытовых нужд в случае превышения на 15% нормативного значения хотя бы одного из параметров, на 10%  - двух параметров, на 5% - трёх. Отсутствующий в исходных данных показатель качества воды считать соответствующим нормативному.

Таблица 4.4

Итоговые данные для определения качества воды

| Наименование и значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Микробиологические |  | Токсикологические |  |  |  |  |  | Органолептические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| норма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вывод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Оформление отчета

В отчете необходимо указать название и цель работы, изложить краткие теоретические сведения, а также результаты действий, осуществленных в соответствии с порядком выполнения работы. В конце отчета сделать соответствующие выводы по качеству воды и, при необходимости, предложить методы водоподготовки, которые смогут сделать анализируемый образец воды пригодным для бытовых нужд (по каждому из показателей, значение которого превышает нормативное).