Расчетно-графическая работа № 9  « Определение важнейших показателей эффективности энергоиспользования при обработке металлов резанием.

Цель работы: Ознакомиться с порядком определения важнейших показателей эффективности энергоиспользования металлорежущего оборудования.

Вопросы для самоподготовки и контрольного тестирования :

- Опишите  технологии  обработки металлов резанием (точение , сверление , фрезерование , строгание , шлифование ).

- Перечислите и охарактеризуйте основных потребителей энергии в металлорежущем станке.

- Какие методы определения показателей эффективности энергоиспользования металлообрабатывающих станков используются в настоящее время? Дайте им характеристику.

- Проведите классификацию металлорежущих станков. Влияет ли вид станка на выбор показателей эффективности его энергоиспользования? Почему?

- Приведите и охарактеризуйте номенклатуру показателей эффективности энергоиспользования металлообрабатывающих станков.

1. Краткие теоретические сведения

1.1.Технологии  обработки металлов резанием.
       Резание металлов – это обработка металлов снятием стружки для придания изделию заданной формы, размеров и обеспечения определенного технологического качества поверхности. Резание металлов осуществляется на металлорежущих станках или вручную с помощью металлорежущего инструмента. На машиностроительных заводах до 40–60 % деталей машин получают в результате обработки заготовок на металлорежущих станках. В процессе обработки исходная заготовка и режущий инструмент получают рабочее движение от механизмов металлорежущих станков и перемещаются относительно друг друга. Для осуществления обработки резанием необходимо сочетание двух видов движения: главного движения резания и движения подачи.   Наиболее распространенными видами обработки металлов резанием являются: точение , сверление , фрезерование , строгание , шлифование .

Обработку металлов резанием производят на металлорежущих станках при помощи режущего инструмента – однолезвийного (резцы) и многолезвийного с двумя и более режущими кромками (сверла, зенкеры, развертки и др.). Инструменты, изготовленные из абразивных материалов (например, шлифовальные круги), обеспечивают высокую точность обработки и относятся к многолезвийным, так как они имеют множество острых режущих кромок.

Точение (токарная обработка) – обработка наружных и внутренних поверхностей тел вращения резанием – характеризуется вращательным движением заготовки и поступательным движением режущего инструмента – резца . Разновидности точения: обтачивание, растачивание, подрезание, разрезание. При точении заготовке сообщается главное движение резания, а инструменту – движение подачи.

Сверление – широко распространенный метод получения отверстий резанием . Главное движение при сверлении – вращательное, а движение подачи – поступательное. Оба движения при сверлении отверстий на сверлильных станках сообщаются инструменту – сверлу. При сверлении отверстие получается небольшой точности, с шероховатой поверхностью, поэтому предварительно просверленные отверстия обрабатывают зенкером (зенкерование) и разверткой (развертывание).

Фрезерование – процесс обработки изделий многолезвийным режущим инструментом – фрезой . По сравнению с процессом точения, при фрезеровании в работе одновременно участвует несколько лезвий, поэтому фрезерование является более производительным способом обработки, чем точение. Каждый зуб фрезы работает периодически, а корпус – ее большей частью.

Строгание – предназначено для обработки длинных плоских поверхностей. Оно выполняется при прямолинейном возвратно-поступательном движении резца или заготовки – это движение является главным. После каждого двойного хода заготовка или резец перемещаются в поперечном направлении, совершая тем самым движение поперечной подачи.

Шлифование – процесс обработки заготовок резанием при помощи шлифовального круга-инструмента, имеющего форму тела вращения и состоящего из абразивных зерен и связующего их материала . При вращении круга наиболее выступающие из связки зерна, контактируя с заготовкой, снимают с ее поверхности тонкие стружки. Большинство из них, сгорая, образуют пучок искр. Обработка шлифованием в большинстве случаев является чистовой и отделочной операцией, обеспечивающей высокое качество обработанной поверхности и точность обработки.

1.2.Выбор показателей эффективности энергоиспользования металлообрабатывающих станков

Выбор металлообрабатавающего оборудования на предприятии основан на определении затрат (расхода) электроэнергии станком за цикл обработки заданных деталей, который осуществляется с учетом производительности, качества обработки, энергетических потерь в станке и т. д. При определении расхода электроэнергии учитывают всех  потребителей электроэнергии в станке (механическая , электрическая, гидравлическая части приводов,  устройства управления, измерения и автоматики и т. п.)

Определение фактических значений показателей проводят экспериментально при испытаниях опытных образцов станка с проведением специальных измерений характеристик для оценки показателей энергоиснользования.

Назначение тех или иных показателей для конкретного металлообрабатывающего станка осуществляют с учетом:

– применения показателя (при сертификации, для сравнительной оценки станков разных моделей и т. п.),

– технологического назначения станка (для токарных работ, шлифования, электрофизической обработки и т. д.),

– характера обработки (черновая, чистовая, отделочная),

– степени автоматизации станка (с ручным управлением, программным управлением, обрабатывающего центра, гибкого производственного модуля и т. п.),

– структуры цикла обработки (последовательности и соотношения времени резания и холостого хода).

Методы определения расчетных и экспериментальных значений выбранных показателей эффективности энергоиспользования для конкретных станков при их проектировании, испытаниях и сертификации приводят в соответствующих методиках, разработка которых должна предусматриваться в контрактах или договорах на поставку.

Нормативные значения показателей эффективности энергоиспользования металлообрабатывающих станков, устанавливаемые в нормативных документах, технической и методической документациях, разрабатываются на основе:

– достижения экономически оправданной эффективности использования электроэнергии станками при существующем мировом уровне развития техники и технологий;

– использования имеющегося опыта нормирования показателей и обоснования принимаемых значений соответствующими расчетами и испытаниями;

– соблюдения нормативных требований по охране окружающей среды.

Нормативные значения показателей для станков серийною выпуска устанавливаются по мере накопления и анализа данных о фактических значениях с учетом назначения станка и условий его эксплуатации.

Для специальных станков, выпускаемых небольшими партиями, в том числе в единичных экземплярах, нормативные значения показателей согласовываются изготовителем и заказчиком оборудования и вносятся в соответствующие ТУ (технические условия), ТЗ (техническое задание) или заменяющие их документы , контракты и руководства по эксплуатации.

Металлорежущие станки в зависимости от вида обработки делят на девять групп

( 1. Токарные, 2.Сверлильные и расточные, 3. Шлифовальные, полировальные, доводочные, заточные, 4.Комбинированные, 5.Зубо- и резьбообрабатывающие, 6.Фрезерные 7.Строгательные, долбежные, протяжные, 8. Разрезные, 9.Разные ), а каждую группу — на десять типов (подгрупп) в зависимости от назначения станков, их компоновки, степени автоматизации или вида применяемого инструмента.

В настоящее время для характеристики эффективности энергоиспользования металлорежущих станков используют следующие  показатели:

1.Удельный расход электроэнергии Эу  - сновной показатель –– отношение затрачиваемой в станке электроэнергии к объему продукции, произведенной за это же время при определенных условиях.

2.Коэффициент полезного действия станка по электроэнергии (цикловой) ηэ.ц – отношение расхода электроэнергии на процесс резания (формообразования) к полному расходу электроэнергии в станке за цикл обработки тех же деталей.

3.Коэффициент использования станка по электроэнергии (цикловой) Кwц  –  отношение фактического расхода электроэнергии в станке при обработке заданных деталей к номинальному расходу (произведению суммарной номинальной мощности всех установленных на станке электродвигателей и времени цикла обработки).

4.Коэффициент использования станка по мощности (цикловой) Крц –  отношение средней (взвешенной) потребляемой за цикл обработки заданных деталей мощности к суммарной номинальной мощности всех установленных на станке электродвигателей.

Удельный расход электроэнергии Эу, (кВтч/ед. продукции) вычисляют по формуле:

Эу=W/n,	                                               (9.1)

где   W – полный расход электроэнергии в станке при изготовлении партии деталей–представителей, кВтч;

n –  число деталей, шт.

КПД (коэффициент полезного действия) станка по электроэнергии (цикловой) ηэ.ц вычисляют по формуле:

ηэ.ц= Wэ.ф/W, 	                                (9.2)

где Wэ.ф – расход электроэнергии на процесс резания (формообразования) на станке за цикл обработки заданных деталей–представителей, кВтч.;

W – полный расход электроэнергии в станке за цикл обработки тех же деталей, кВтч.

где Wc – фактический расход электроэнергии в станке при обработке заданных деталей, кВтч;

Wсн – номинальный расход электроэнергии, кВтч,

В свою очередь:

Wс.н = ΣPcнTц, 	                        ( 9.3)

где ΣPcн – суммарная номинальная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт,

Tц– время цикла обработки, час.

Коэффициент использования станка по мощности (цикловой): КРц вычисляют по формуле:

КРц= Рс/ΣPcн,                                     	(9.4)

где  Рс – средняя (взвешенная по времени цикла) потребляемая мощность, кВт.

2.  Задание: на примере металлообрабатывающих станков определить значения показателей эффективности энергоиспользования

3. Порядок выполнения работы

Выбрать по указанию преподавателя свой вариант (таблица 9.1) и по описанной в кратких теоретических сведениях методике рассчитать показатели эффективности энергоиспользования металлообрабатывающего станка. Используемые типы станков:

токарный — для вариантов 1-5;

фрезерный — для вариантов 6-10;

сверлильный — для вариантов 11-15.

Значения параметров станков взяты условно

Таблица 9.1 Варианты исходных данных

| Вариант | Количество деталей в партии (n) | Расход энергии, кВт ч |  |  | Мощность, кВт |  | Tц– время цикла обработки, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полный, (W) | на формообразование (WЭФ) | фактический (Wc) | суммарная электродви- гателей станка (ΣPcн) | средняя потребляемая (Рс ) |  |
| 1 | 10 | 6,8 | 2,8 | 3,4 | 8,5 | 2,8 | 2 |
| 2 | 11 | 6,7 | 2,7 | 3,4 | 8,5 | 2,9 | 1.5 |
| 3 | 12 | 6,6 | 2,6 | 3,3 | 9,0 | 4,0 | 1 |
| 4 | 13 | 6,8 | 2,8 | 3,5 | 9,5 | 5,2 | 2.5 |
| 5 | 14 | 6,5 | 2,9 | 3,3 | 10,0 | 4,5 | 3 |
| 6 | 20 | 6,9 | 2,8 | 3,6 | 15,0 | 6,0 | 3.5 |
| 7 | 21 | 6,9 | 2,8 | 3,6 | 15,0 | 6,0 | 4 |
| 8 | 22 | 7,0 | 2,9 | 3,8 | 16,0 | 6,2 | 4.5 |
| 9 | 23 | 7,5 | 2,9 | 3,8 | 16,0 | 5,3 | 5 |
| 10 | 24 | 7,6 | 3,0 | 4,1 | 17,0 | 6,0 | 5.5 |
| 11 | 30 | 7,9 | 3,0 | 4,3 | 17,0 | 6,1 | 1 |
| 12 | 31 | 6,3 | 2,7 | 3,2 | 7,0 | 2,1 | 1.5 |
| 13 | 32 | 6,3 | 2,6 | 3,3 | 7,5 | 2,2 | 2 |
| 14 | 33 | 6,9 | 2,8 | 3,5 | 8,0 | 3,2 | 2.5 |
| 15 | 34 | 6,9 | 2,9 | 3,3 | 9,0 | 3,5 | 3 |

4. Оформление отчета

В отчете необходимо указать название и цель работы, изложить краткие теоретические сведения по основным технологиям обработки металлов резанием и номенклатуре показателей, определяющих рациональное использование и экономное расходование материальных и энергетических ресурсов, а также результаты действий, осуществленных в соответствии с порядком выполнения работы. В конце отчета сделать соответствующие выводы.