ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В последние годы наблюдаются  революционные изменения в развитии технологических процессов в различных сферах деятельности человека, изменяется облик науки, техники, человека и общества. Благодаря научно-технической революции произошли коренные изменения во всех областях деятельности человека: в сфере образования и информации, инженерного и управленческого труда, медицине, военном деле, строительстве и машиностроении, транспорте, пищевой и легкой промышленности, сельскохозяйственном производстве и т. д. Новые технологические процессы становятся основным фактором экономических и социальных преобразований в обществе, благодаря которым изменяются все сферы  деятельности человека. Экспансия новых технологий привело к возникновению  ряда проблем, являющихся как сугубо технологическими, так и социальными (политическими, культурологическими, психологическими, экологическими, медицинскими и т. д.). На фоне захватывающих человечество технологических новаций прослеживается конфликтная ситуация между человеком, обществом и природой, разрешение которой является одной из актуальных проблем нашего времени.	С одной стороны, расширение ассортимента  новых товаров, услуг на основе применения прогрессивных технологических процессов позволяет исключить человека из технологического процесса, что обеспечивается при роботизации и автоматизации  выполняемых работ,  повышает их качественный уровень, оптимизирует и стабилизирует параметры технологического процесса, уменьшает расход ресурсов, приводит к экологической и экономической эффективности. С другой стороны, жизненный цикл  технологии заметно сокращается, что позволяет передавать приоритет  тому технологическому направлению, который обеспечивает достаточно высокий уровень социальной, политической, экономической, экологической, культурной и других сфер жизни общества. Человек становится целью, ради которой осуществляется научно-технический прогресс.  Взаимосвязь технологических новаций и социальных трансформаций проявляется в том, что новые технологии по мере своего развития создают новое окружение, в котором находится человек, и революция в технологиях приводит к социальным изменениям.

По этим причинам,  экономистам – менеджерам, работающим на предприятиях,  крайне важно иметь представления о производственных технологиях,  применяемых в базовых отраслях народного хозяйства, научных основах развития технологических процессов в сфере производства и услуг, базовых технологических процессах современного производства и технологических особенностях функционирующих в Республике Беларусь предприятий.

Целью ЭУМК является формирование у будущих экономистов-менеджеров технологического мышления, базирующегося на общих закономерностях формирования, функционирования и развития технологических процессов и их систем в различных хозяйственных комплексах национальной экономики, что позволит им:

-знать: роль технологии в современном обществе, свойства и особенности  прогрессивных технологий; техническую терминологию и определения основных понятий; роль технологии как базового звена современного производства; типовые процессы, используемые в технологии, их классификацию; прогрессивные технологии автоматизации и роботизации производства; информационные технологии управления технологическими процессами и производством.

- уметь: применять свои  знания для решения практических задач; использовать, анализировать и оценивать полученные данные; составить и проанализировать структуру технологической системы основного производства организации; сделать вывод о согласованности по мощности и уровню технологии составляющих ее элементов; определить степень их соответствия современным требованиям технологии и качества продукции; сделать вывод о прогрессивности методов контроля и управления производством; наметить пути повышения экономической эффективности производства.

- обладать навыками и качествами (компетенциями):анализа основных технологических процессов материального производства по способу организации; проведения технико-экономических расчетов с применением информационных технологий управления; оценки организационно-технического уровня производства.

Электронный учебно-методический комплекс «Производственные технологии» позволит студенту специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»  лучше  ориентироваться в общих технических и технологических вопросах современного производства, основных тенденциях развития технологических процессов, освоить методику анализа и прогнозирования развития производственных технологий в базовых отраслях народного хозяйства, творчески осмыслить и научиться связывать категории этой дисциплины с категориями экономической теории и дисциплинами всего экономического цикла.

Общий  объем  часов для изучения дисциплины  –  160  часов, аудиторное количество часов – 68 часа, из них: лекции – 34часа,  в том числе УРС в объеме  14 часов, практические занятия – 10 , лабораторные занятия – 24. Форма отчетности – зачет.

1.1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Лекция  1. МЕСТО ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ.

1.1. Понятие технологии. Характеристика разновидностей технологии

Технология (общее понятие, τέχνη -мастерство, умение; λόγος — «слово», «мысль», «смысл», «понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата.

Технология, в узком смысле, это комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом:

■под термином изделие следует понимать любой конечный продукт труда (материальный, интеллектуальный, моральный, политический и т. п.);

■под термином номинальное качество следует понимать качество продукции, прогнозируемое или заранее заданное, например, оговоренное техническим заданием и согласованное техническим предложением;

■под термином оптимальные затраты следует понимать минимально возможные затраты не влекущие за собой ухудшение условий труда, санитарных и экологических норм, норм технической и пожарной безопасности, сверхнормативный износ орудий труда, а также финансовых, экономических, политических и пр. рисков.

В зависимости от  возможностей реализации методов и инструментов для достижения желаемого результата различают:

1. Практическую  технологию, которая реализуется  на предприятии, организации, домашнем хозяйстве и  которая всегда характеризуется выходом конкретного  продукта или услуги.

2.Теоретическую  технологию, основанную на научных  исследованиях,  опытно-конструкторских  разработках, которые пока не востребованы  и не всегда реализуются на практике из-за отсутствия производственных и экономических возможностей и потребностей общества. Традиционно также выделяют следующие разновидности технологии:

■ материальные технологии(технологии материального производства), необходимые для изготовления конкретного продукта. В основном это машинные технологии, основанные на воздействии машин и человеческого труда на сырье с целью получения необходимого  для личного пользования и востребованного на рынке продукта или услуги.

■ социальные технологии(технологии сферы обслуживания, образования, науки, культуры, литературы и т.п.). От материальных технологий они отличаются тем, что их продукт нематериален, представлен в виде услуги (работа учителя, игра актера и т.д.). В подобных технологиях, как правило, отсутствует машина - посредник. Здесь человек выступает как исполнитель и как потребитель услуги. Социальные технологии отличаются ярко выраженной индивидуальностью, неповторимостью (одну и туже роль разные актеры исполняют индивидуально).

Среди материальных технологий для общества наиболее важны производственные технологии (ПТ), которые представляют совокупность различных действий человека и машины для создания наиболее экономичных способов и процессов производства сырья, материалов, продуков или услуг в условиях рынка. Например,методы и средства изготовления машин и механизмов составляют предмет технологии машиностроения. Методы и средства химической переработки сырья, вследствие чего сырье полностью или частично изменяет свой химический состав, составляют предмет химической технологии.

Развитие производственных технологии определялось четырьмя крупными промышленными переворотами :

- промышленная революция,

- стандартизация и механизация,

- применение конвейерных сборочных линий,

- компьютеризация и информационная поддержка производства.

Среди производственных технологий выделяют  прогрессивные технологии, которые являются ресурсосберегающими (позволяют значительно снизить расход сырья, энергии, газа, воды, топлива), безопасными ( используют безопасные производственные и технологические процессы и методы работы, учитываются  электрическая безопасность, химическая и радиационная безопасность работы предприятия), экологически чистые (позволяют получать готовую продукцию без содержания или выделения в процессе изготовления веществ, оказывающих вредное влияние на организм человека и окружающую среду).Преимуществами  прогрессивных технологий являются:

■ высокое качество изготавливаемых изделий;

■уменьшение затрат ресурсов (материалов, энергии, инструмента, производственных площадей и т.д.);

■повышение производительности труда и безопасности выполнения операций;

■ улучшение экологической ситуации и условий труда.

Жизненный цикл технологии — это совокупность временных стадий от зарождения технологических нововведений до их повсеместного применения и морального старения:

■ Новейшая технология — любая новая технология, которая имеет высокий потенциал применения, но пока не может быть экономически выгодна для большинства предприятий.

■ Передовая технология — технология, которая зарекомендовала себя, но еще достаточно новая, имеет небольшое распространение на рынке.

■Современная технология — признанная технология, является стандартом, повышается спрос на эту технологию.

■ Не новая технология — по-прежнему полезная технология, но уже существует более новая технология, поэтому спрос начинает падать.

■ Устаревшая технология — технология устаревает и заменяется более совершенной, на нее очень малый спрос на предприятиях, или наблюдается полный отказ от этой технологии в пользу новой.

Традиционно производственные технологии привязываются к тем отраслям народного хозяйства,  где подобные технологии наиболее широко используются.    Классификация технологий, по подобному признаку, выглядит следующим образом:

1. Технологии производства металлов и сплавов (металлургия).

2. Машиностроительные технологии.

3. Транспортные технологии.

4. Технологии по переработке сырья минерального, растительного  и животного происхождения.

5. Строительные технологии.

6.  Нанотехнологии.

7.  Биотехнологии.

8. Космические технологии.

9.  Военные технологии.

10.  Информационные  и телекоммуникационные технологии.

1.2. Связь технологии и экономики в производственном процессе.

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος — дом, хозяйство, хозяйствование иνόμος — буквально «правила ведения хозяйства дома»)— хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления услуг, товаров, благ.

Выделяют следующие основные формы организации экономки:

1. Традиционная экономика— экономическая система, в которой традиции и обычаи определяют практику использования   ограниченных ресурсов:

■ примитивные технологии;

■ преобладание ручного труда;

■ члены экономических отношений объединены в социальную сеть;

■ экономические проблемы решаются в соответствии с обычаями.

2. Рыночная экономика — экономическая система, основанная на принципах свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства, рыночного ценообразования, договорных отношений между хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность субъектов:

■ конкуренция;

■многообразие форм собственности (частной, коллективной, государственной, общинной);

■ полная административная независимость и самостоятельность товаропроизводителя он  должен быть собственником результатов своего труда;

■ свободный выбор поставщиков сырья и покупателей продукции;

■ ориентированный на покупателя рынок.

3. Административно-командная  экономика -  экономическая система, которая  зачастую отрицает частную собственность на средства производства либо полностью, либо частично, и противопоставляет себя рыночной экономике:

■ государственные органы практически полностью планируют ассортимент  объёмы производства всех товаров и услуг;

■регулируют (командными методами) цены на все продукты и величины всех заработных плат;

■ инвестиционные решения также принимаются централизованно.

4. Смешанная, гибридная экономика — экономика, которая включает как частную и корпоративную, так и общественную, либо государственную собственность на средства производства:

■ позволяет частным предпринимателям и физическим лицам принимать независимые финансовые решения;

■однако их автономия ограничена тем, что государство или общество обладает приоритетом в этих финансовых вопросах.

Процесс переработки ресурсов( производство) имеет  следующие особенности :

■переработка ресурсов происходит с использование определенной технологии;

■производство всегда предоставляет потребителям не только продукцию, но и услугу;

■процесс переработки означает добавление ценности или преимущества к тому, что перерабатывается;

■ персонал и оборудование являются ресурсом и базой производства.

Основой прозводства материальных благ выступает предприятие , основная цель создания которого заключается в переработке внешних ресурсов в готовую продукцию( товары, услуги, информация), которая востребована потребителями. Современное предприятие и его связи с внешней средой представлено на рис.1.1.

Рис.1.1. Схема взаимосвязи между внешней средой и предприятием.

В зависимости от возможности использования потребителем различают три вида товара(продукта):1)  материальный продукт (МП); 2)  энергетический продукт (ЭП); 3)  интеллектуальный продукт (ИП).Например, если рассматривать авторучку как технологический  продукт то в качестве  материального  продукта выступают металл, пластмасса, красители, красящая жидкость,интеллектуального продукта-дизайн, конструкция, торговая марка, ноу-хау способа изготовления пера, способ производства,энергетического продукта - потребленная электрическая,тепловая энергии,овеществленный труд.

Технология – основная часть производственного процесса, непосредственно решающая задачу выпуска продукции. Изменения в области основного производства позволяют повысить эффективность производства в пределах возможностей применяемой технологии.

Экономика– вспомогательная часть производственного процесса, выполняющая функции управления и обеспечения технологии всем необходимым. Экономика изучает процессы, которые необходимо реализовывать для повышения эффективности производства.

Цель производственной технологии – создание экономичных процессов производства сырья, материалов, продукции. Схематично взаимосвязь между производством и уровнем развития общества показана на рис. 1.2.

Производство

Товары

и услуги

Потребление

товаров и услуг

Уровень развития общества

Рис.1.2. Схема взаимосвязи между производством и уровнем развития общества

Основными компонентами материального производства являются:

1. Предметы труда – все то, что подвергается обработке, на что направлен труд человека и действие оборудования  (уголь, нефть, и руда, металл, хлопок, древесина др.). В качестве предметов  труда выступают и основные материалы, которые образуют материальную основу производимого продукта, и  вспомогательные материалы, которые способствую процессу труда или придают основному материалу новые качества.

2. Средства труда– машины, аппараты, приспособления, с помощью которых человек воздействует на предметы труда ( прошлый труд).

Развитие  техники и технологии является самым существенным стимулом для изменений в обществе. Прежде чем говорить о нынешнем этапе научно-технического развития общества, о прогрессивных технологиях, необходимо отметить, что человечество в своём технологическом развитии прошло несколько этапов или смен технологических укладов.

Технологический уклад – комплекс, освоенных революционных технологий, инноваций, изобретений, лежащих в основе количественного и качественного скачка в развитии производительных сил общества.

Ядро технологического уклада- комплекс базовых технически сопряженных производств образует ядро технологического уклада. Технологические нововведения, определяющие формирование ядра технологического уклада и революционно изменяющие экономику, получили название ключевой фактор. Отрасли, интенсивно использующие ключевой фактор и играющие ведущую роль в распространении нового технологического уклада, являются его несущими отраслями.

В связи с научным и технико-технологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным.

1.Первый технологический уклад (1770-1830 гг. ) - новые технологии в текстильной промышленности, использование энергии воды. Ядро технологического уклада: текстильная промышленность, текстильное машиностроение, выплавка чугуна, обработка железа, строительство каналов, водяной двигатель. Ключевой фактор— текстильные машины. Преимущества: механизация и концентрация производства на фабриках.

2.Второй технологический уклад 1830—1880 гг. -ускоренное развитие транспорта (строительство железных дорог, паровое судоходство), возникновение механического производства во всех отраслях на основе парового двигателя. Ядро технологического уклада: паровой двигатель, железнодорожное строительство, транспорт, машиностроение и пароходостроение, угольная промышленность, инструментальная промышленность, черная металлургия. Ключевой фактор — паровой двигатель, станки. Преимущества :  рост масштабов и концентрации производства на основе использования парового двигателя.

3.Третий технологический уклад 1880—1930 гг.-использование электрической энергии, развитие тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности, внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Ядро технологического уклада: электротехническое и тяжелое машиностроение, производство и прокат стали, линии электропередач, неорганическая химия. Ключевой фактор — электродвигатель. Преимущества:  повышение гибкости производства на основе использования электродвигателя, стандартизация производства и урбанизация.

4.Четвёртый технологический уклад 1930—1970 гг. - использование нефти и нефтепродуктов, газа, радио- и телекоммуникаций  , синтетических материалов, массовое производства автомобилей, тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров народного потребления, появление ЭВМ  и программных продуктов для них,   массовое производство на основе конвейерной технологии,  появились транснациональные и межнациональные компании. Ядро технологического уклада: автомобилестроение, тракторостроение, цветная металлургия, производство товаров длительного пользования, синтетические материалы, органическая химия, производство и переработка нефти. Ключевой фактор: двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия. Преимущества:  массовое и серийное производство.

5.Пятый технологический уклад 1970—2010 гг. -достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т. п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций. Ядро технологического уклада: электронная промышленность, вычислительная техника, оптико-волоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и переработка газа, информационные технологии. Ключевой фактор — микроэлектронные компоненты. Преимущества: индивидуализация производства и потребления,  повышение гибкости производства.

6.Шестой технологический уклад 2010—?. - глобализация  экономики, переход к   нанотехнологиям и искусственному интеллекту. Ядро технологического уклада:       наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, нанобиотехнология, наносистемная техника. Ключевой фактор - нанотехнологии, клеточные технологии. Преимущества (прогноз)-  резкое снижение энергоёмкости и материалоёмкости производства, конструирование материалов и организмов с заранее заданными свойствами.

Причина всех глобальных экономических кризисов лежит в сфере смены технологической парадигмы развития. Экономические кризисы возникают в период, когда общество, бизнес, политика запаздывают в осознании необходимости отказа (сначала частично, а затем почти полного) от действующего и необходимости поворота общества к освоению нового технологического уклада. Для выхода из кризиса, прежде всего, необходимо осознание их цикличности, неизбежности и выделение в качестве лимитирующей стадии и фактора освоения прорывных, революционных технологий.

Исчерпание к 70-м годам прошлого века наиболее доступных источников энергии и сырья, достижение традиционными технологиями своих предельных возможностей, бурное развитие микроэлектроники и компьютерных систем способствовали возникновению принципиально новых технологий, созданию новых  материалов, качественным изменениям в организации производства на базе информатики и кибернетики. Во 2-й пол. 20 века широкое распространение получило понятие технологическая революция, термин, означающий серию технологических  открытий в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, средствах коммуникации, в сфере разработки новых источников энергии и в военной  области. Мировая промышленность сегодня стоит на пороге четвертой технологической революции, с которой связывают возможности кардинальной модернизации производства и экономики, а также появление таких явлений, как цифровое производство, экономика «совместного использования», коллективное потребление, «уберизация» экономики, модель облачных вычислений, распределенные сети, сетецентрическая модель управления, децентрализация управления и т.д. Технологической основой для перехода к новой экономической парадигме является Интернет вещей.

Выделим характерные признаки любой технологической революции.

- Качественное изменение энергетической основы производства, появление новых предметов труда.

- Появление принципиально новых технологий, базирующихся, как правило, на научной основе.

- Существенные изменения в организации производства.

В связи с такой доминирующей ролью технологий (инноваций)среди них выделяют   революционные и эволюционные:

■ революционные (инновационные, пионерские) технологии, нацеленные на создание принципиально новых продуктов, товаров, услуг или иных материальных благ;

■ эволюционные (улучшающие, квази- инновационные) технологии, нацеленные на совершенствование уже освоенных продуктов, товаров, услуг и т.д.

Эволюционные инновации и технологии полностью не уходят при переходе к новому технологическому укладу, но перестают играть доминирующую роль, уступая место революционным. Требования, предъявляемые к   технологическим новшествам, должны удовлетворять ряду критериям:

а) должны быть физически осуществимы (соответствовать законам природы, на которых базируется принцип действия нового устройства);

б) должны быть технически реализуемы (соответствовать ресурсам и научно-техническому потенциалу общества;

в) должны быть экономически выгодным.

1.3.Типизация  технологических процессов.

Следует понимать разницу между производственным и технологическим процессами. Производственный процесс представляет собой  совокупность последовательно выполняемых операций, образующих вместе единый процесс преобразования исходного сырья в готовую продукцию, технологический процесс является частью производственного и состоит из  совокупности превращений веществ, изменение значений параметров тел и материальных сред, целенаправленно проводимых на технологическом оборудовании.  Технологический  процесс (ТП) - последовательность технологических операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. На рис.1.3. представлена схема технологического процесса.

Рис. 1.3. Упрощенная схема технологического процесса производства готовой продукции.

Производственные процессы целесообразно разбить на:

■основные (технологические), которые обеспечивают изменение сырья и материалов и придание им свойств готовых продуктов;

■вспомогательные, которые   создают условия для нормального хода основного процесса производства (изготовление инструмента для нужд своего производства, ремонт технологического оборудования и т.п.);

■обслуживающие, необходимые для перемещения, хранения в ожидании последующей обработки (складирование), контроля, обеспечения материально-техническими и энергетическими ресурсами и т.п.;

■управленческие- разработка и принятие решения, регулирование и координация хода производства, контроль  реализации производственной программы, анализ и учет проведенной работы.

В основе типизации технологических процессов лежит классификация готовых изделий на классы - подклассы - группы - подгруппы - типы. Тип изделия представляет собой  группу схожих изделий, среди которых выбирается типовой представитель, обладающий наибольшей совокупностью свойств изделий, вошедших в эту группу. На типовой представитель разрабатывается пошаговый  технологический процесс, по которому осуществляется изготовление  всех изделий этого типа. Единичный технологический процесс - это процесс изготовления или ремонта изделия одного наименования, типоразмера и исполнения, независимо от типа производства. К преимуществам единичного технологического процесса относятся, с одной стороны, возможность учета всех особенностей данного изделия, а с другой стороны, наиболее эффективного изготовления изделия за счет учета конкретных производственных условий ,имеющегося технологического оборудования, приспособлений, инструментальной оснастки, квалификации рабочих и т. п. (уникальный кубок для питья).  Унифицированный ТП -  изготовление  группы изделий, характеризующихся общностью конфигурационных  и технологических признаков ( бокалы для шампанского). Типовой ТП -  изготовление группы изделий  с общими конструктивными и технологическими признаками, характеризуется общностью содержания и последовательности большинства технологических операций (бокалы  для напитков). Групповой ТП -   изготовление группы изделий  (деталей) с разными конфигурационными (конструктивными), но общими технологическими признаками (разновидности  бокалов, серийное производство).

К общим параметрам любого технологического процесса относятся   живой труд (труд персонала), прошлый труд( труд машин) и совокупный труд, затрачиваемый для полного изготовления готовой продукции при данном технологическом процессе. Важно отметить и помнить, что живой труд расходуется на выполнение технологических действий, преобразующих сырье в продукт, но  ни сырье (предмет труда), ни труд не являются элементами технологического процесса.

В структуре  технологического процесса следует выделять вспомогательные и технологические операции. Технологический процесс состоят из технологических (рабочих) операций, которые, в свою очередь, складываются из рабочих движений (приёмов). Технологическая операция - законченная часть технологического процесса, выполняется на одном рабочем месте (сверление отверстий, нарезка резьбы и т.д.).Рабочий ход- законченная часть технологической операции непосредственно связанная с изменением формы, структуры, размеров  предмета труда (снятие резцом или фрезой слоя металла с заготовки за один проход.).Вспомогательный ход- необходимое обеспечение  пространственного совмещения инструмента с предметом труда (подвести резец к установленной и вращающейся заготовке).Технологический переход- совокупность рабочих и вспомогательных ходов. Вспомогательный переход- группа вспомогательных действий (установить нужный режущий инструмент, включить станок и т.д.)

Структура ТП позволяет нормировать его по операциям (операционная технологическая карта), выбирать наиболее экономичные и рациональные операции и повышать эффективность производства. Технологическая карта технологического процесса документ, содержащий необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий технологический процесс или техническое обслуживание объекта (Рис.1.4):

Рис. 1.4. Технологическая карта изготовления деревянной доски

Технологическая карта позволяет работнику знать ответы на следующие вопросы технологического процесса:

■Какие операции необходимо выполнять?

■В какой последовательности выполняются операции?

■С какой периодичностью необходимо выполнять операции (при повторении операции более одного раза)?

■Сколько уходит времени на выполнение каждой операции?

■Результат выполнения каждой операции?

■Какие необходимы инструменты и материалы для выполнения операции?

Для любого технологического процесса разрабатывается технологическая документация, которая состоит из:

1. Маршрутного описания -  краткое описание всех технологических операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения без указания переходов и технологических режимов.

2. Операционного описания -  полное описание всех технологических операций в последовательности выполнения с указанием переходов и технологических режимов.

3. Маршрутно-операционного описания -  сокращенное описание технологических операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения с полным описанием отдельных операций в других технологических документах.

Лекция 2. Естественные процессы, как основа технологических процессов.

Все многообразие технологических процессов, используемых в производственной деятельности с точки зрения их естественной (природной) сущности, можно свести условно в три основные технологические группы: физические, химические  и биологические процессы.

Физические процессы для переработки сырья характеризуются изменением внешней формы и/или физических свойств, внутреннее строение и состав вещества остаются неизменными (при обработке материалов резанием получают из заготовки деталь нужной формы, а при прокатке металла меняется кристаллическая структура поверхностного слоя металла, что приводит к изменению ряда физических свойств поверхностного слоя получаемого проката).

Химические ( химико-технологические) процессы характеризуются химическим превращением, приводящим к изменению химического состава или внутреннего строения вещества (из природного газа метана (СН2)  водород (Н2), этилен (С2Н4), ацетилен (С2Н6), метиловый спирт (СН3ОН).Химико-технологические процессы (ХТП)являются основой переработки топлива, производства строительных материалов, металлов, пищевых продуктов и многих других производств.

Биологические процессысвязанылибо с использованием живых микроорганизмов для получения требуемых продуктов (традиционная биотехнология)(получение пива, вина),либо с воспроизведением в искусственных условиях процессов, протекающих в живой клетке (современная биотехнология) (получение ферментов, витаминов, антибиотиков).

Деление процессов переработки сырья на физические, механические химические и биологические часто является условным из-за невозможности проведения четкой границы между ними. Изменение формы и внешнего вида материала часто сопровождается химическими процессами (электрохимическая и электроэрозионная обработка поверхностей, металлургические процессы получения металлов и сплавов, термомеханическое упрочнение материалов и т. д.), а химические процессы почти во всех производствах сопровождаются  физическими процессами на стадии предварительной обработки сырья или при создании определенных условий для химического превращения веществ. Например, формование изделий из пластмассы производится в результате различных химико-технологических процессов (вакуумное формование, литье под давлением, экструзия и т.д.).

Несмотря на условность подобной классификации, деление процессов на физические, биологические, химические и механические способствует типизации процессов промышленного производства и облегчает выбор наиболее эффективного способа переработки сырья. Выбор технологического процесса зависит от многих факторов: доступности сырья, вида используемой энергии, степени сложности аппаратурного оформления, затрат на производственные здания, сооружения, оборудование, их монтаж и эксплуатацию, а также от качества и себестоимости готовой продукции.

2.1. Физические процессы, используемые в технологиях

2.1.1. Механические процессы относятся к физическим и связаны с преобразованием исходных веществ, находящихся в твердом агрегатном состоянии. Это преобразование связано с изменением положения, формы, размеров, соотношения твердых тел в смесях.

Исходя из этого, выделяют следующие разновидности механических процессов:

- транспортные процессы;

- процессы формообразования;

- процессы изменения размеров твердых тел;

- процессы дозирования, сортировки, смешивания.

Объединяет всех их механический способ воздействия средств труда на предмет труда в процессе получения продукции.

Транспортные процессы предназначены для перемещения насыпных и штучных грузов по заданной трассе без остановок для загрузки и разгрузки. Транспортные процессы непрерывного транспорта (ленточные, пластинчатые, винтовые транспортеры, элеваторы и т.д.) , так и процессы дискретного транспорта (вагоны, вагонетки и т.п.) являются неотъемлемой частью технологического процесса.

Процессы формообразования твердых тел подразделяются на две большие группы:

- процессы, основанные на использовании методов пластической деформации (прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка);

- процессы, основанные на механическом изменении формы, размеров твердых тел путем снятия поверхностного слоя с обрабатываемого материала (обработка резанием).

Методами пластической деформации получают заготовки и детали из стали, цветных металлов и их сплавов, пластмасс, резины, многих керамических материалов, стекла, химических волокон и др. Широкое распространение методов пластической деформации обусловливается их высокой производительностью и качеством получаемых изделий.

Высокой точности и малой шероховатости поверхности деталей можно достичь с помощью механической обработки резанием, обработки со снятием слоя материала и образованием стружки.

Процессы изменения размеров твердых тел условно разделяют на дробление(крупное, среднее, мелкое) и измельчение (тонкое и сверхтонкое).

Разделение твердых зернистых материалов на классы по крупности кусков или зерен называется классификацией. Существуют два основных способа классификации:

- ситовая (грохочение) — механическое разделение на ситах;

- гидравлическая— разделение смеси на классы зерен, обладающих одинаковой скоростью осаждения в воде или воздухе.

Дозирование осуществляется двумя способами: весовое и объемное. Весовые автоматические дозаторы являются наиболее совершенными.  Смешивание–это процесс образования однородных систем из сыпучих материалов, необходимый для интенсификации химических, тепловых и массообменных процессов, а также для приготовления растворов, эмульсий, суспензий, паст или сложных порошков применяемых во всех химических производствах. Машины, применяемые для смешивания, называются смесителями.

2.2.	Гидромеханические процессы, используемые в технологии
       Гидромеханические процессы (базируются на физических процессах обработки сырья)    связаны с технологиями переработки неоднородных систем, в которых вещества находятся  в разных агрегатных состояниях (твердом, жидком, газообразном) и,  как правило, химическое взаимодействие между этими веществами не происходит.
         Гидромеханические процессы позволяют решать задачи  :

■получения неоднородных систем;

■ разделения неоднородных систем;

■ транспортирования жидкостей и газов.

В зависимости от физического состояния фаз различают следующие неоднородные системы: суспензии, эмульсии, пены, пыли, дымы и туманы.
Суспензии – неоднородные системы, состоящие из жидкости и взвешенных в ней твердых частиц. В зависимости от размеров твердых частиц суспензии условно делят на грубые (более 100мкм), тонкие (0,5-100мкм) и мелкие(0,1-0,5мкм).
Эмульсии – системы, состоящие из жидкости и распределенных в ней капель другой жидкости, не смешивающейся с первой. Размер частиц дисперсной фазы может колебаться в широких пределах, при добавлении стабилизаторов эмульсии становятся устойчивыми и долго не расслаиваются.

Пены – системы, состоящие из жидкости и распределенных в ней пузырьков газа, эти газожидкостные системы по своим свойствам близки к эмульсиям.

Пыли и дымы – системы, состоящие из газа и распределенных в нем частиц твердого вещества. Пыли образуются обычно при механическом распределении частиц в газе (при давлении, смешивании, транспортировке твердых материалов и др.). Размеры частиц пыли – 3 – 70 мкм. Дымы получаются в процессах конденсации паров (газов) при переходе их в жидкое состояние или твердое, при этом образуются твердые взвешенные в газе частицы 0,3 – 5 мкм. При образовании дисперсной фазы из частиц жидкости примерно таких же размеров (0,3 – 5 мкм) возникают гетерогенные  системы, называемые туманами. Пыли, дымы и туманы представляют собой аэродисперсные системы, называемые аэрозолями. Для приготовления эмульсий, суспензий, а также для интенсификации химических, тепловых, диффузионных процессов широко применяется перемешивание в жидких средах. В последнем случае перемешивание осуществляется непосредственно в предназначенных для проведения этих процессов аппаратах, снабженных перемешивающими устройствами. Способы перемешивания определяются агрегатным состоянием перемешиваемых материалов и целью перемешивания. Независимо от того, какая среда смешивается с жидкостью ( газ, жидкость или твердое сыпучее вещество), различают два основных способа перемешивания : механический (с помощью мешалок различных конструкций) и пневматический(сжатым воздухом или инертным газом).

В технологии широко распространены процессы, связанные с разделением жидких и газовых неоднородных систем. Разделение проводится с одной из следующих целей:

■ очистка жидкой или газовой фазы от примесей;

■ выделение ценных продуктов, диспергированных в жидкой или газовой фазе.

Выбор метода разделения обусловлен, главным образом, размером частиц, разностью плотностей дисперсной и сплошной фаз, вязкостью сплошной фазы.
          Применяют следующие основные методы разделения:

■ осаждение (отстаивание);

■ фильтрование;

■ центрифугирование;

■ гидравлическая классификация (мокрое разделение).

1.Процессы разделения жидких неоднородных систем

Отстаивание – разделение фракций в растворах жидкости, происходящее под действием силы тяжести. Отстаивание в основном применяется для предварительного грубого разделения примесей в жидких средах и происходит  в аппаратах, называемых отстойниками или сгустителями. Отстаивание является самым дешевым способом разделения, и он наиболее эффективен при разделении грубых суспензий. Наряду с суспензиями методом отстаивания разделяют эмульсии..
Фильтрование – процесс разделения неоднородных систем с помощью пористой перегородки, способной пропускать жидкость, но задерживать взвешенные в среде твердые частицы. Под действием разности давлений жидкости по обе стороны от фильтрующей перегородки, жидкость проходит через ее поры, а твердые частицы задерживаются на ней, образуя слой осадка. Все фильтры делятся на периодические и фильтры непрерывного действия. По способу создания разности давлений (движущей силы) по обе стороны перегородки фильтры делят на работающие под вакуумом и работающие под давлением.

Центрифугирование – процесс разделения эмульсий и суспензий в поле центробежных сил с использованием сплошных или проницаемых для жидкости перегородок. Процессы центрифугирования проводят в центрифугах. Основная часть любой центрифуги – барабан (ротор) со сплошными или перфорированными стенками, вращающийся в основном неподвижном кожухе. Внутренняя поверхность ротора с перфорированными стенками часто покрывается фильтровальной тканью или тонкой металлической сеткой. В отстойных центрифугах со сплошными стенками производят разделения суспензий и эмульсий по принципу отстаивания, причем действие силы тяжести заменяется действием центробежной силы. В фильтрующих центрифугах с проницаемыми стенками разделение суспензий осуществляют по принципу фильтрования, где вместо разности давлений используется действие центробежной силы. Разделение эмульсий в центрифугах называют сепарацией, а устройства, где осуществляют этот процесс – сепараторами. Пример такого процесса – отделение сливок от молока. Процессы центрифугирования осуществляются периодически или непрерывно.Разделение жидких неоднородных систем под действием центробежных сил осуществляют также в аппаратах, не имеющих вращающих частей – гидроциклонах.

Гидравлическая классификация осуществляется в горизонтальных, восходящих и вращающихся потоках воды, движущейся в классификаторе с такой скоростью, что зерна меньше определенного размера, не успевая оседать, уносятся с нею в слив, зерна же большего размера оседают в классификаторе. Высокая производительность и эффективность классификации достигаются в центробежных классификаторах, в качестве которых используют гидроциклоны и отстойные центрифуги.
            2.Процессы разделения газовых неоднородных систем

Очистка отходящих промышленных газов является одной из важных технологических задач многих производств.

Различают следующие способы очистки газов:
  1)осаждение под действием сил тяжести (гравитационная очистка);
  2)осаждение под действием инерционных, в частности центробежных сил;
  3) фильтрование;

4) мокрая очистка.

Осаждение под действием сил тяжести осуществляется в пылеосадительных камерах. В воздушных сепараторах, работающих в замкнутом или открытом циклах с мельницами сухого помола, классификация материала происходит благодаря тому, что твердые частицы различной массы имеют различные скорости в воздухе в силовом поле(центробежные, гравитационные силы). При очистке фильтрованием газы, содержащие взвешенные твердые частицы, проходят пористые перегородки, пропускающие газ и задерживающие на своей поверхности твердые частицы. Для тонкой очистки газов от пыли применяют мокрую очистку – промывку газов водой или другой жидкостью. Тесное взаимодействие между жидкостью и запыленным газом осуществляется в мокрых пылеуловителях либо на поверхности жидкой пленки, стекающей по вертикальной или наклонной плоскости , либо на поверхности капель или пузырьков газа . На практике нужная степень очистки газа не всегда может быть достигнута в одном аппарате. Поэтому часто применяют двухступенчатые и многоступенчатые установки, включающие аппараты одного и того же или разных типов.

Перемещение жидкостей и газов в промышленности осуществляется в основном по трубопроводам. Для него характерны отсутствие потерь материалов в ходе транспортировки, возможность автоматизации этого процесса. Различают магистральные и промышленные трубопроводы.

##### 2.3.Тепловые процессы в технологиях.

Тепловые процессы связаны с передачей (переносом) тепла более нагретых тел менее нагретым. Существуют три способа передачи теплоты:

- теплопроводность – перенос теплоты вследствие беспорядочного теплового движения атомов и молекул, непосредственно соприкасающихся друг с другом;

- конвекция – процесс переноса теплоты за счет естественного или вынужденного движения (перемешивания) газов или жидкостей с разной температурой;

- тепловое излучение – процесс распространения электромагнитных колебаний с различными длинами волн, который возникает вследствие теплового движения атомов и молекул излучающего тела (инфракрасное излучение). 
     В реальных условиях теплота передается не одним способом, а комбинированным путем, который называется теплопередачей.

Все способы передачи тепла реализуются в следующих тепловых процессах: «нагревание – охлаждение»; «испарение – конденсация»; «плавление – кристаллизация»; отдельно выделяют криогенные процессы – получение искусственного холода (не более 270 К).

Процессы переноса теплоты часто сопутствуют другим технологическим процессам: химического взаимодействия, разделения смесей и т.д.

Нагревание и охлаждение сред проводят в аппаратах, называемых теплообменниками. По принципу действия теплообменники делятся на рекуперативные, в которых участвующие в процессе теплообмена среды разделены перегородкой, регенеративные, рабочим органом которых является насадка, попеременно омываемая горячим и холодным теплоносителем, и смесительные, в которых процесс теплообмена протекает при непосредственном контакте горячей и холодной сред. Наиболее распространены рекуперативные теплообменники.

Выпаривание— процесс удаления растворителя в виде пара из раствора нелетучего вещества при кипении этого раствора. Выпаривание применяется для концентрирования растворов нелетучих веществ, выделения их в твердом виде, а также для получения чистого растворителя. Последняя задача решается, например, в опреснительных установках.Чаще всего выпариванию подвергаются водные растворы, а теплоносителем служит водяной пар. Движущей силой процесса является разность температур теплоносителя и кипящего раствора. Процесс выпаривания проводится в выпарных аппаратах.

Испарение — процесс удаления жидкой фазы в виде пара из различных сред главным образом путем их нагрева или создания иных условий для испарения. Испарение осуществляется при проведении многих процессов. В методах искусственного охлаждения применяют испарение различных жидкостей, обладающих низкими (обычно — отрицательными) температурами кипения.

Конденсациюпара (газа) осуществляют либо путем охлаждения пара (газа), либо посредством охлаждения и сжатия одновременно. Конденсацию используют при выпаривании, вакуум-сушке для создания разрежения. Пары, подлежащие конденсации, отводят из аппарата, где они образуются, в закрытый аппарат для сбора паров-конденсатов, охлаждаемых водой или воздухом.

2.4.	Массообменные процессы в технологии

В технологии широко распространены и имеют важное значение процессы массопередачи, характеризующиеся переходом одного или нескольких веществ из одной среды (фазы) в другую. Массопередача— это сложный процесс, включающий перенос вещества (массы) в пределах одной фазы, перенос через поверхность раздела фаз и его перенос в пределах другой фазы. Массообменные процессы сопровождаются переходом одного или нескольких веществ из одной фазы в другую. Основными разновидностями массообменных процессов являются: абсорбция, адсорбция, дисцилляция, перегонка, ректификация, кристаллизация, сушка и экстракция.

Абсорбция— процесс поглощения газов или паров из газовых или парогазовых смесей жидкими поглотителями (абсорбентами). При физической абсорбции поглощаемый газ  химически не взаимодействует с абсорбентом. Физическая абсорбция в большинстве случаев обратима. На этом свойстве основано выделение поглощенного газа из раствора (десорбция). Сочетание абсорбции с десорбцией позволяет многократно применять поглотитель и выделять поглощенный компонент в чистом виде.В промышленности абсорбцию применяют для извлечения ценных компонентов из газовых смесей или для очистки этих смесей от вредных веществ, примесей.Аппараты, в которых осуществляются абсорбционные процессы, называют абсорберами. Пример простой абсорбции – производство газировки или соляной кислоты.

Адсорбция–это процесс избирательного поглощения одного или нескольких компонентов из жидкой или газовой смеси твердым поглотителем-адсорбентом. Она применяется в промышленности для очистки и сушки жидкостей и газов, разделения смесей различных жидкостей и газообразных веществ, извлечения летучих растворителей, осветления растворов, для очистки воды и др. Процессы адсорбции избирательны и обычно обратимы. Выделение поглощенных веществ из адсорбента называют десорбцией.Различают физическую и химическую адсорбцию. Физическая обусловлена взаимным притяжением молекул адсорбата и адсорбента. При химической адсорбции, или хемосорбции, возникает взаимодействие между молекулами поглощенного вещества и поверхностями молекулярного поглотителя.В качестве адсорбентов применяют пористые вещества с большой поверхностью, обычно относимой к единице массы вещества. Адсорбенты характеризуются своей поглотительной, или адсорбционной, способностью. В промышленности в качестве поглотителей применяют активированные угли, минеральные адсорбенты (силикагель, цеолиты и др.) и синтетические ионообменные смолы (иониты).

Дистилляция — процесс однократного частичного испарения жидкой смеси и конденсации образующихся паров. Ее обычно используют лишь для предварительного грубого разделения жидких смесей, а также для очистки сложных смесей от примесей.

Перегонка и ректификация основаны на различных температурах кипения фракций, составляющих жидкость. Существуют два принципиально отличных вида перегонки: простая перегонка и ректификация. Простая перегонка – это однократный процесс частичного испарения низкокипящей фракции с последующей конденсацией образовавшихся паров, а ректификация – это процесс многократного (или непрерывного) испарения и конденсации паров исходной смеси. В результате ректификации получают более чистые конечные продукты. Полученная жидкость называется дистиллятом, или ректификатом.

Кристаллизацией называется выделение твердой фазы в виде кристаллов из растворов или расплавов. Она лежит в основе металлургических и литейных процессов, получения покрытий, пленок, применяемых в микроэлектронике, и является завершающей стадией в производстве минеральных солей, удобрений, органических и особо чистых веществ.

Сушка - процесс удаления влаги из различных (твердых, вязкопластичных, газообразных) материалов. Влага может быть удалена испарением, вымораживанием, токами высокой частоты, адсорбцией и т. д. Предварительное удаление влаги осуществляется обычно более дешевыми механическими способами (отстаиванием, отжимом, фильтрованием, центрифугированием), а более полное обезвоживание достигается тепловой сушкой.

Экстракция — процесс избирательного поглощения жидкостью или паром ценных компонентов, содержащихся в исходном твердом сырье (получение настоек из лекарственных трав, заварка чая, кофе и др.). Процесс экстракции происходит  посредством извлечения одного или нескольких компонентов из растворов или твердых тел с помощью избирательных растворителей (экстрагентов). При взаимодействии с экстрагентом в нем хорошо растворяются только извлекаемые компоненты и почти не растворяются остальные компоненты исходной смеси.

2.5. Химические процессы, используемые в технологиях.

Химические процессы лежат в основе химической технологии, которая представляет собой науку о наиболее экономичных методах и средствах массовой химической переработки природного и сельскохозяйственного сырья в продукты потребления и применения в других отраслях материального производства. Химическая технология является научной основой нефте-, коксохимической, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности, промышленности строительных материалов, черной и цветной металлургии и других отраслей. В последние десятилетия химико-технологические процессы используются практически во всех отраслях промышленного производства.

В любом химико-технологическом процессы присутствуют тристадии:

1. подвод реагирующих веществ в зону химической реакции;

2. осуществление химического превращения (химических реакций);

3. отвод полученных продуктов из зоны реакции.

По виду используемого сырья химико –технологические процессы классифицируются на:

■ ХТ процессы, использующие минеральное сырье;

■ХТ процессы, использующие  сырье животного, растительного происхождения.

С учетом  типа основной химической реакции,  выделяют следующие ХТП:

1. Процессы разложения - образование более простых, чем исходное сырье веществ.

2. Процессы нейтрализации - образование веществ, теряющих характерные свойства обоих соединений (кислоты или щелочи).

3. Процессы замещения и обмена - обмен группами атомов между реагирующими веществами, при этом степень окисления элементов не меняется.

4. Окислительно – восстановительные процессы - повышение и понижение степеней окисления элементов и передача электронов.

5.  Процессы присоединения - синтез веществ  более сложных по сравнению с исходным сырьем.

Химические процессы связаны с глубокими, как правило, необратимыми процессами, которые сопровождаются химическими реакциями. По направлению движения тепловых и материальных потоков в аппаратах различают прямоточные, противоточные и процессы с перекрестным и смешанным током.

По агрегатному состоянию все системы взаимодействующих веществ и соответствующие им технологические процессы делятся нагомогенные и гетерогенные. Гомогенными системами называются такие системы, в которых все реагирующие вещества находятся в какой-либо одной фазе: газовой (Г), жидкой (Ж) или твердой (Т). В гетерогенных системах вещества находятся в разных агрегатных состояниях.

По тепловому эффекту химические процессы разделяются на экзотермические и эндотермические. Экзотермическими процессами называются процессы, при которых теплота выделяется, а эндотермическими – процессы, при которых теплота поглощается. Многие химические превращения протекают как в прямом, так и в обратном направлении. По этому признаку различают обратимые и необратимые реакции. Необратимые реакции, в отличие от обратимых, протекают лишь в одном направлении.

2.6. Биологические процессы, используемые в технологиях

Биологические процессы делятся на две группы: традиционные биотехнологические процессы, которые  основана на процессах брожения (молочно-кислое, уксуснокислое, спиртовое) и современные биотехнологические процессы, которые протекают на молекулярном и клеточном уровне(микробиологический синтез, генная и клеточная инженерия и т. д.).

Брожение (ферментация), как технологический процесс природного происхождения, основано на процессе расщепления органических веществ (углеводов) на более простые соединения под влиянием микроорганизмов или выделенных из них ферментов и может протекать  как с участием кислорода (аэробный), так и без участия кислорода (анаэробный) процессы. Подобные процессы были известны еще с древних времен: хлебопечение, приготовление вина, пива, сыра, уксуса, молочных продуктов, способы обработки кожи, растительных волокон и др. Микроорганизмы широко распространены в природе и многие процессы биосинтеза и энергетического обмена (транспорт электронов и синтез белка)  протекают в них аналогично тем же процессам, что в клетках высших растений и животных. Однако микроорганизмам присущи и специфические ферментные и биохимические реакции, на которых основана их способность разлагать целлюлозу, лигнин, углеводороды нефти, воск и другие вещества. Существуют микроорганизмы, способные усваивать молекулярный азот, синтезировать белок, вырабатывать множество биологически активных веществ (антибиотики, ферменты, витамины и др.). На этом основано применение микроорганизмов для получения самых разнообразных продуктов. Причем в современной биотехнологии все активнее применяются не целые организмы, а их составляющие: живые клетки, различного рода структуры, являющиеся их частями, и биологические молекулы.

Биотехнология представляет собой совокупность промышленных методов, в которых используются живые организмы и (или) биологические процессы для производства различных продуктов. Биотехнология тесно связана с технической микробиологией и биохимией. В ней также применяются многие методы химических технологии, особенно на конечных этапах производственного процесса, при выделении веществ, например, из биомассы микроорганизмов. В современном понимании в сферу биотехнологии, помимо традиционной биотехнологии (реализации процессов брожения) включают:

а) микробиологический синтез (промышленная микробиология) -  промышленное получение веществ с помощью микроорганизмов, что позволяет решить ряд глобальных проблем (обеспечение населения   продуктами питания,

избавление человечества от опасных заболеваний, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, интенсификация производственных процессов в промышленности и сельском хозяйстве, разработка новых источников энергии);

б) генетическую (генную)  инженерию, которая позволяет решить две важные задачи:- 1)  создание искусственных генетических структур путем целенаправленного воздействия на молекулы ДНК и 2) создание  совершенно новых организмов по заранее заданному «чертежу»;

в) клеточную инженерию, направленную на получение новых высокоурожайных и устойчивых к болезням, неблагоприятным условиям среды растений и межвидовых гибридов, создание банка замороженных эмбрионов высокопородистых животных с последующей их пересадкой обычным животным для последующего их выведения, получение  клеток того или иного органа, которые можно использовать для пересадки, создание гибридомов, которые начинают производить противоопухолевые антитела;

г)инженерную энзимологию, позволяющую в промышленных масштабах наладить производство ферментов (энзимов), которые  являются универсальными белками-катализаторами технологических процессов, используются при производстве сахара для диабетиков, гормональных препаратов, глюкозно-фруктозного сиропа, глюкозы из крахмала, улучшения качества молока и ряде других производств,  используются   в химической промышленности, при получении тканей, кож, бумаги, других синтетических материалов.

Биопромышленность, в основе которой лежит биотехнология, производит кормовые и пищевые белки, аминокислоты, ферменты, витамины, антибиотики, этанол, органические кислоты, регуляторы роста растений, лечебные и иммунные препараты для человека и животных.Современная биотехнология расширила ассортимент продуктов и услуг,  ее методы позволяют производить кормовые и пищевые белки, аминокислоты, ферменты, витамины, антибиотики, этанол, органические кислоты (лимонную, изолимонную, уксусную и др.), регуляторы роста растений, многие пестициды, лечебные и иммунные препараты для человека и животных. Интерес к использованию биотехнологий постоянно возрастает в различных отраслях деятельности человека: в энергетике, пищевой промышленности, медицине, сельском хозяйстве, химической промышленности и т. д. Это объясняется в первую очередь возможностью применения в качестве сырья возобновляемых ресурсов (биомассы), а также экономией энергии. Например, такие вещества, как аммиак, глицерин, метанол, фенол, производить выгоднее при помощи биотехнологий, чем химическими способами.

Перспективным направлением развития биотехнологии является разработка и внедрение в практику микробиологических способов получения различных металлов. Установлено, что микроорганизмы  причастны к процессу образования рудных ископаемых. Окисляя не растворимые в воде сульфиды меди, бактерии превращают их в легкорастворимые соединения, причем процесс протекает очень быстро. Микроорганизмы способны перерабатывать не только медные соединения, но и другие руды, помогая добывать  из них железо, цинк, никель, кобальт, титан, алюминий, свинец, висмут, уран, золото, германий, рений и др. Особенно эффективно использование бактерий на завершающей стадии эксплуатации рудников, при переработки отвалов. Внедрение геомикробиологической технологии позволит вовлечь в промышленное использование труднодоступные, глубинные залежи полезных ископаемых. После соответствующих подготовительных работ достаточно будет погрузить на нужную глубину трубы и подвести по ним к рудной породе биораствор.  Проходя через породу, раствор обогатится теми или иными металлами и, поднятый на поверхность, вынесет необходимые природные ископаемые. Отпадет необходимость строительства дорогостоящих шахт, уменьшится нежелательная нагрузка на экологическую ситуацию, высвободятся большие площади земли, занимаемые шахтами, отвалами и обогатительными предприятиями, сократятся расходы на очистку атмосферы и точных вод, значительно снизится себестоимость добытых полезных ископаемых.

Лекция 3.  Классификация и развитие технологических процессов и  систем.

3.1. Классификация технологических процессов

В основе любого промышленного производства лежит технологический процесс, под которым понимают совокупность операций по добыче и переработке сырья или материалов в полуфабрикаты или готовую продукцию. Как уже отмечалось, в основе разнообразных способов переработки сырья лежат физические, химические и биологические процессы, различающиеся между собой характером качественных изменений и превращений вещества. Однако подобное  деление процессов переработки сырья  является иногда условным из-за невозможности проведения четкой границы между ними. Так, например, изменение формы и внешнего вида материала сопровождается химическими процессами (электроэрозионная обработка поверхностей, литье в форму), а химические процессы почти во всех производствах сопровождаются механическими. Но, несмотря на условность подобной классификации, деление процессов на физические, химические и биологические  способствует типизации процессов промышленного производства и облегчает выбор наиболее эффективного способа переработки сырья. Такой выбор зависит от многих факторов: доступности сырья, вида используемой энергии, степени сложности аппаратурного оформления, затрат на производственные здания, сооружения, оборудование, их монтаж и эксплуатацию, а также от качества и себестоимости готовой продукции.

Каждый технологический процесс может быть расчленен на определенное число типовых технологических звеньев или операций и представлен в виде технологической схемы. В технологической схеме способ производства излагается в форме последовательного описания операций, протекающих в соответствующих аппаратах, машинах или ином оборудовании. С  этой точке зрения, классификацию технологических процессов промышленного производства целесообразно проводить  на основе следующих признаков:

- способа организации технологических процессов,

- кратности обработки сырья,

- вида используемого сырья,

- уровня автоматизации,

- отношения к используемым ресурсам.

Целью такой классификации является выявление характерных черт, общих закономерностей, основных достоинств, недостатков и путей совершенствования межотраслевых процессов, группируемых по организационным, сырьевым и технологическим признакам.

3.1.1.	Классификация технологических процессов по способу организации

По способу организации технологические процессы делятся на дискретные (периодические), непрерывные и комбинированные.

Дискретные (периодические) ТП проводятся на оборудовании, которое загружается исходными материалами через определенные промежутки времени, а после обработки полученный продукт выгружается. Основным недостатком такого способа организации процесса является простой оборудования во время загрузки / выгрузки сырья. Это приводит к потерям рабочего времени и большим затратам труда, непостоянству технологического режима в начале и в конце процесса, что усложняет обслуживание, затрудняет автоматизацию ТП, удлиняет производительный цикл. Все эти причины заставляют заменять дискретные процессы более рациональными непрерывными технологическими процессами.

Непрерывные процессы характеризуются тем, что поступление сырья и выгрузка конечных продуктов производится непрерывно(разливка стали, переработка нефти, конвейерная сборка, производство цемента):

Непрерывные технологические процессы обладают рядом преимуществ перед периодическими ТП:

■не имеют простоев оборудования, перерывов в выпуске конечных продуктов;

■могут быть  полностью механизированы и автоматизированы;

■имеют постоянный технологический режим и, соответственно, стабильное качество готовой продукции;

■имеют большую компактность оборудования, что обеспечивает меньшие капитальные затраты и эксплуатационные расходы на обслуживание и ремонт, уменьшает потребность в рабочей силе.

Комбинированные ТП являются сочетанием стадий дискретных и непрерывных процессов (работа доменной печи, целлюлозно-бумажное производство).

Большая компактность оборудования обеспечивает меньшие капитальные затраты и эксплуатационные расходы на ремонт и обслуживание, уменьшает потребность а рабочей силе, увеличивает производительность труда, позволяет полнее использовать отходящую теплоту. По этим причинам основной тенденцией промышленного производства является замена периодических процессов непрерывными. Сейчас периодические процессы сохраняют свое значение в производствах относительно небольшого масштаба (в том числе опытных) с разнообразным ассортиментом продукции. Там применение указанных процессов позволяет достичь большой гибкости в использовании оборудования при меньших затратах.

3.1.2.	Классификация технологических процессов по кратности обработки сырья

По кратности обработки сырья различают процессы с открытой( разомкнутой), закрытой( замкнутой или циклической) и комбинированной схемами компоновки оборудования.

В процессах с открытой схемой  сырье или материалы за один цикл подвергается однократной обработке и превращается в целевой продукт (конвертерный способ получения стали, коксование углей, обработка металлов давлением с помощью прессования, волочения или прокатки).В технологических процессах с закрытой (циклической) схемой  организации производства сырье или вспомогательные материалы многократно возвращаются в начальную стадию процесса (циркуляция жидкости для охлаждения токарного резца при скоростной обработке металлов резанием, химическая переработка нефтяных фракций, где для непрерывного восстановления активности катализатора последний постоянно циркулирует между реакционной зоной крекинга и прокаленной печью для выжигания углерода с его поверхности).Довольно широко  применяются и  комбинированные схемы организации технологических процессов (со смешанной схемой),   в которых основное сырье может превращаться в целевой продукт за один цикл, а вспомогательные материалы использоваться многократно (каталитические процессы, производство серной кислоты нитрозным способом, одни промежуточные продукты (оксиды серы) обрабатываются по открытой схеме, проходя последовательно ряд аппаратов, а другие (оксиды азота) - циркулируют по замкнутой схеме).

Циклические процессы более компактны, чем процессы с открытой схемой. Они требуют меньшего расхода сырья, вспомогательных материалов, энергии, поэтому широко используются во многих производствах для возвращения тепловых или материальных потоков в начальную стадию процесса. Циклические процессы являются основой создания безотходных и энергосберегающих производств.

##### 3.1.3.Классификация технологических процессов по виду используемого сырья, уровню автоматизации, отношению к используемым ресурсам

По виду используемого сырья ТП разделяют на процессы по переработке органического и минерального сырья (переработка топлива, производство полимеров и пластмасс – это процессы по переработке органического сырья, а в производстве калийных и фосфорных удобрений, строительных материалов используется минеральное сырье).

По уровню автоматизации различают ручные, механизированные, автоматизированные, автоматические, безлюдные технологические процессы:

■ручная ковка производится на наковальне с помощью кувалды и различного вспомогательного инструмента и применяется в основном при ремонтных работах;

■ механизированными являются процессы по подъему и транспортированию грузов с помощью подъемно-транспортных устройств, машинная ковка, которая производится на кузнечно-прессовых машинах;

■ автоматизированными являются технологические процессы изготовления деталей на станках с ЧПУ;

■ автоматическими являются технологические процессы холодной листовой штамповки на листоштамповочных автоматах;

■комплексная автоматизация на основе роторно-конвейерных линий производства гаек, кольцевых деталей с резьбой, инъекционных игл, при разливе молока, соков, лимонада, упаковке пищевых продуктов превращает технологические процессы в безлюдные.

По отношению к используемым ресурсам выделяют наукоемкие, капиталоемкие, энергоемкие, ресурсосберегающие, безотходные, малооперационные технологические процессы:

■наукоемкими являются все прогрессивные технологии: порошковая металлургия, обработка металлов давлением, робототехника и др.;

■ все прогрессивные технологии при внедрении в производство требуют больших капитальных вложений, особенно капиталоемкими являются роботизированные производства;

■ особенно энергоемкими являются электрофизические методы обработки материалов;

■ комплексное использование сырья свойственно технологиям переработки нефти, пластмасс;

■ малооперационными являются технологические процессы производства гаек, кольцевых деталей с резьбой, разлива молока, соков, лимонада, упаковки пищевых продуктов.

3.2. Пути и закономерности развития технологических процессов.

Производственный процесс это совокупность действий людей и оборудования, необходимых для изготовления или ремонта выпускаемой продукции. Технологические действия выполняют работники (живой труд) и производственные машины (прошлый или овеществленный труд). Общие трудозатраты складываются из затрат живого и прошлого труда.  Производительность труда – основной экономический показатель уровня развития производственного процесса. Следовательно, необходимо чтобы развитие технологического процесса сопровождалось  такими изменениями, при которых   происходит повышение производительности труда при создание продукта или услуги. Поэтому дли выявления вариантов развития технологических процессов необходимо знать возможный характер изменения абсолютных величин живого и прошлого труда в единице продукции с ростом производительности труда.

Возможен прирост производительности совокупного труда вследствие увеличения прошлого труда при снижении доли живого. Рис. 3.1(а, б).

Замещение живого труда прошлым до момента определенного времени t* ведет к снижению совокупных трудозатрат (Тс), а после – к возрастанию совокупных трудозатрат( Рис.3.1). Поэтому вариант динамики суммарных трудозатрат  называют ограниченным во времени. Для него важно предвидеть момент (t*) наступления экономического предела замещения живого труда прошлым, а также сделать вывод об экономической нецелесообразности автоматизации и механизации производства. Это направление реализуется в механизации и автоматизации технологии производства. Если затраты на механизацию и автоматизацию увеличивают совокупные затраты труда (Тс), т. е. не окупаются, то дальнейшее развитие технологического процесса является неэффективным. При приросте производительности совокупного труда за счет снижения прошлого труда при одновременном снижении живого - развитие неограниченное, так как рост производительности труда совокупного не прекращается.  Если осуществляется снижение затрат живого и прошлого труда, как показано на рис. 3.1(б), то снижаются и затраты совокупного труда.

t

T

Tc

t*

Tп

Tж

Рис. 3.1. Динамика трудозатрат:

(а) при ограниченном варианте развития технологического процесса( а): Тж – живой труд; Тп – прошлый труд; Тс – совокупный труд; t – время; t* – момент наступления экономического предела;

(б) при неограниченном варианте развития технологического процесса :Тж – живой труд; Тп – прошлый труд; Тс – совокупный труд; t – время

Такой вариант динамики трудозатрат при развитии технологического процесса называют неограниченным. Рост производительности труда возможен только при уменьшении величины живого труда по мере развития технологического процесса. Технически возможен и вариант развития технологического процесса в результате уменьшения суммарного труда при увеличении живого и уменьшении прошлого труда. Характер подобных решений не совпадает с общим направлением развития техники. Можно выделить два направления совершенствования технологических процессов, с точки зрения производительности труда, которые определяются его структурой:

■совершенствование вспомогательных ходов (эволюционное);

■ совершенствование рабочих ходов( революционное).

1. Эволюционное развитие – это снижение затрат труда на проведение технологического процесса за счет улучшения только вспомогательных действий. Совершенствование вспомогательных ходов, связанное с движением исполнительных механизмов, может осуществляться по следующей схеме. Действия человека можно заменять действиями механизмов, затем осуществляется переход к комплексной механизации, которую, в свою

очередь, сменяет автоматизация вспомогательных ходов. Одновременно с этим происходит замена оборудования на более производительное, ускоряются движения исполнительных механизмов. Практически любое кинематическое движение можно реализовать с помощью различных механизмов, автоматизация этих движений не представляет собой технической трудности. Ограничения могут возникать по экономическим соображениям, требованиям надежности или целесообразности. Механизация и автоматизация, ускорение движения исполнительных механизмов приводят к сокращению промежутков между рабочими ходами и обеспечивают заметный рост производительности живого труда. Но при этом сущность рабочего хода, а следовательно, и самого технологического, процесса не меняется. Отсутствие изменения сущности технологического процесса при совершенствовании вспомогательных ходов позволяет определить этот путь развития как эволюционный. Характерной особенностью такого пути развития можно считать достаточную очевидность мероприятий по его реализации, так как в каждом конкретном случае можно наметить пути совершенствования конкретных вспомогательных ходов, реализация поставленных задач вполне прогнозируема.

Технические решения эволюционного типа развития:

■ механизации и автоматизации живого труда;

■ ускорение движения исполнительных механизмов;

■ рациональное размещение технологического оборудования.

Эффективность всех этих технических решений падает по мере роста производительности труда. Действительно, по мере усложнения технологического оборудования его модернизация требует все больших дополнительных затрат. В этом случае очень важно предвидеть момент наступления экономического предела, когда замещение живого труда прошлым становится нецелесообразным. Эволюционное развитие технологического процесса имеет ограниченный характер.

2.Революционный путь развития – это изменения в области рабочих действий, которые обеспечивают снижение совокупных затрат труда за счет снижения затрат прошлого труда. Только революционное развитие позволяет  снизить трудозатраты в технологическом процессе скачкообразно. Группа технических решений революционного типа характеризуется следующими свойствами:

1 Технические решения революционного типа более эффективны, чем эволюционного того же назначения.

2. Уменьшение суммарных затрат труда при революционных решениях может осуществляться в результате уменьшения как живого, так и прошлого труда на единицу продукта.

Возможности повышения результативности рабочих действий (снижения совокупных затрат труда):

■ повышение технологичности предмета труда (нагрев металла перед ковкой);

■ повышение технологических возможностей инструмента;

■совершенствование технологического оборудования для выполнения рабочих операций (металлообрабатывающие станки нового поколения);

■ кардинальное изменение рабочего хода - означает смену технологии.

Технические решения революционного типа всегда более эффективны, чем эволюционные. Действительно, реализация революционных решений требует дополнительных исследований, смены технологии и основного технологического оборудования, других затрат. Их внедрение должно быть экономически оправдано, иначе развитие будет идти по эволюционному пути. Революционный путь развития технологического процесса имеет неограниченный характер.

В большинстве случаев результат революционных  изменений не всегда точно можно предсказать, или он ясен, но техническое осуществление замысла сопряжено с большими трудностями, эти изменения не могут быть выполнены по указанию, приказу или желанию в строго установленные сроки. Для таких революционных изменений должны созреть условия, должны быть накоплены определенные научные и технические знания. Например, несмотря на то что процесс разделения смеси газов неоднократно совершенствовался, существенно расширить использование этого процесса оказалось возможным только с помощью применения лазерного излучения. Именно совершенствование рабочего хода позволяет охарактеризовать данный путь развития как революционный.

3. Основные параметры и анализ технологических процессов

Основные параметры технологических процессов делятся на три группы:

1. группа параметров характеризуют индивидуальные особенности конкретного технологического процесса (давление, температура, скорость обработки, состав сырья и т.п., схема компоновки оборудования, технические характеристики оборудования и др.);

2. группа параметры, которые характеризуют ряд однотипных технологических процессов (показатель производительности, фондоемкость, материалоемкость, энергоемкость продукции и т. п.);

3. группа параметров , которые обладают наибольшей общностью и могут быть использованы для выявления закономерностей развития любых технологических процессов (живой, прошлый и совокупный труд, затрачиваемый внутри технологического процесса).

Параметры первой и второй  групп позволяют достаточно полно охарактеризовать конкретный технологический процесс и ряд однотипных технологических процессов. Они не могут быть использованы для выявления закономерностей развития технологических процессов в общем виде, а это необходимо для изучения динамики развития производственных систем и научно-технического развития в целом.

При установке технологического оборудования в соответствии со схемой его компоновки стремятся наладить оптимальный технологический режим. Оптимальный технологический режим это сочетание параметров первой группы, которое позволяет получить максимальный выход продукта с наибольшей скоростью и наименьшей себестоимостью. Данная группа параметров позволяет выделить конкретный технологический процесс из ряда однотипных, внедрить в производство и оптимизировать его, но не дает возможности проследить развитие технологического процесса под действием различных факторов.

Параметры второй группы позволяют сравнивать и анализировать различные наборы однотипных технологических процессов, но не позволяют выявить закономерности развития всего ряда однотипных технологических процессов. Знание таких закономерностей необходимо, например, для разработки стратегических планов научно-технического развития производства.

Общие трудозатраты находят сложением затрат живого и прошлого труда. Совершенствование любого технологического процесса происходит при повышении эффективности использования прошлого труда и снижении затрат живого труда.  При расчете показателя производительности труда нужно провести количественное сравнение объема созданного продукта с объемом затраченного труда, т.е. сравнить затраты с выпуском. Одним из относительных показателей , определяющих  соотношения живого и овеществленного, труда является технологическая вооруженность. Это доля технологических фондов, приходящаяся на одного работающего в данном технологическом процессе:

В = Фт / К,

где    В - технологическая вооруженность труда, р/чел. в год;

Фт- технологические фонды, р в год;

К – количество работающих в технологическом процессе, чел.

Технологические фонды – это годовые затраты прошлого труда в технологическом процессе. Они определяются как сумма годовых амортизационных отчислений от стоимости оборудования, занятого в технологическом процессе, и всех годовых технологических затрат в этом процессе, кроме затрат на предмет труда.

- Законы формирования и  функционирования ТП и ТС.

Законы формирования технологических процессов определяются поэлементным составом их структуры. Основной частью технологического процесса является технологическая операция, законченная часть технологического процесса, которая  выполняется на одном рабочем месте. Она характеризуется постоянством предмета труда, орудий труда и способом воздействия на предмет труда (сверление отверстий, нарезка резьбы и т.д.). Технологическая операция состоит из рабочих и вспомогательных ходов. Рабочий ход - законченная часть технологической операции непосредственно связанная с изменением формы, структуры, размеров, свойств предмета труда (снятие резцом или фрезой слоя металла с заготовки за один проход.) Все остальные части технологической операции являются вспомогательными по отношению к рабочему ходу. Для выполнения рабочего хода необходимо обеспечить пространственное совмещение инструмента с предметом труда. Например, подвести резец к установленной и вращающейся заготовке. Это действие называют вспомогательным ходом.

Совокупность рабочих и вспомогательных ходов образует технологический переход. Для реализации технологических переходов необходимо выполнить группу вспомогательных действий –вспомогательные переходы(установить нужный режущий инструмент, включить станок и т.д.)Вспомогательные и технологические переходы  объединяются в технологические операции, из которых складывается технологический процесс. Знание структуры технологического процесса позволяет нормировать его по операциям (операционная технологическая карта), выбирать наиболее экономичные и рациональные операции и, тем самым, повышать эффективность производства.

Законы функционирования  ТП описывают взаимосвязи между элементами структуры, процессы взаимодействия между операциями технологического процесса в ходе изготовления продукции (между рабочими и вспомогательными действиями).Знание законов функционирования технологического процесса позволяет оптимизировать его параметры и получить наилучшие показатели мощности оборудования, материалоемкости и энергоемкости продукции на определенном этапе развития технологического процесса. Законы функционирования и развития технологических процессов являются базой для определения закономерностей развития технологических систем.

Под технологическими системами понимают совокупность взаимосвязанных технологических действий различного иерархического уровня, взаимодействующих с окружением как целое. Закономерности функционирования и развития систем технологических процессов определяются как особенностями каждой отдельно взятой технологии, так и характером связей между отдельными элементами системы.

1. При классификации технологических систем выделяют четыре иерархических уровня систем технологических процессов (операция, технологический процесс, производственное подразделение, предприятие).

2. Следующий классификационный признак технологических систем – уровень их автоматизации (механизированная система, автоматизированная система, автоматическая система). Механизированная ТС  отличается использованием различных механизмов при выполнении   рабочих и вспомогательных процессов в элементах системы.   Автоматизированная ТС представляет собой более высокий уровень автоматизации и кроме механизации характеризуется частичным использованием автоматических устройств в функциях управления элементами технологической системы. Автоматическая ТС– это наивысший уровень, представляющий собой функционирование и управление технологической системой в целом в автоматическом режиме без участия человека. К автоматической технологической системе можно отнести роботизированную конвейерную линию сборки автомобилей, синхронизация отдельных элементов которой осуществляется с помощью ЭВМ.

3. Следующий технологический признак систем технологий – уровень специализации (специальная технологическая система, специализированная технологическая система, универсальная технологическая система).Специальная ТС предназначается для изготовления или ремонта изделия одного наименования и типоразмера. Специализированная ТС  предназначена для изготовления или ремонта групп изделий (химический завод по производству различных видов минеральных удобрений). Универсальная ТС обеспечивает изготовление или ремонт изделий с различными конструктивными и технологическими признаками (предприятие по ремонту бытовых приборов).

4.Структура технологической системы является одним из основных признаков для анализа технологических систем и определения направлений их научно-технического развития(Рис.3.2).. По структуре различают следующие технологические системы:

■ параллельные;

■ последовательные;

■ комбинированные.

Технологический процесс

Технологический процесс

Технологическая операция

(1 стадия)

Технологическая операция

(2 стадия)

Технологическая операция

(3 стадия)

Технологическая операция

операция (1 стадия)

Технологическая операция

операция (1 стадия)

Технологическая операция

операция (1 стадия)

Технологическая операция

операция (2 стадия)

а)

б)

в)

Рисунок 3.2. Структуры технологических систем: а — параллельная система; б — последовательная система; в — комбинированная система. 
          Элементы параллельной системы (рис. 3.2, а) не зависят друг от друга по материальным потокам сырья (предметным связям), но соединены информационными связями, которые служат для передачи умения и мастерства по изготовлению того или иного продукта, так как в параллельные технологические системы объединяются однотипные по своей сути технологические процессы. Выход из строя одного из элементов параллельной системы не влечет за собой прекращение функционирования всей системы. Такие системы еще называют системами с нежесткими технологическими связями с учетом того, что при решении задач развития технологической системы, как правило, необходимо прибегать к остановке и реконструкции некоторого элемента. Параллельные системы позволяют осуществлять такой вывод одного элемента без ущерба для других систем.
Кроме того, однотипность элементов параллельной системы приводит к упрощению обслуживания и управления. Характерной особенностью параллельных технологических систем является создание условий для технологического развития (в цехе–технологические участки,  в отрасли – однотипные предприятия.

В последовательной системе технологических процессов (рис.3.2, б) элементы жестко связаны между собой предметными связями: продукт первого элемента системы становится сырьем для второго и т. д. Для бесперебойного функционирования последовательной системы технологических процессов необходимо обеспечить согласованность между элементами системы по объему перерабатываемого продукта и времени обработки. Выход из строя одного элемента системы ведет к прекращению функционирования всей системы. Поэтому последовательные системы еще называют системами с жесткими связями. Последовательные технологические системы обеспечивают наращивание объема выпускаемой продукции в единицу времени без принципиальных изменений технологических операций. Таким образом, характерной особенностью последовательных систем является возможность увеличения объема выпуска и практическая невозможность технологического развития в рамках этой систем (цеха в структуре предприятия, предприятия, образующие последовательную цепочку по переработке одного предмета труда).

Реальные технологические системы могут быть комбинированными. Структура комбинированной системы схематично представлена на рисунке 3.2. в. Для анализа таких систем необходимо использовать сведения как из области параллельных, так и последовательных систем. В комбинированных системах может наблюдаться преобладание одних или вторых структур.

Перед любой производственной системой всегда стоят две стратегические задачи: увеличение выпуска продукции и развитие технологии производства. Решение первой задачи обеспечивают последовательные, а второй — параллельные технологические системы:

■ коксохимическая батарея состоит из отдельных камер, число которых доводят до 70. В каждой камере происходит один и тот же процесс коксования угля, но со сдвигом во времени, равным примерно 15 минутам (на выгрузку / загрузку). Однотипные технологические процессы коксования объединяются в параллельную технологическую систему (тип а), которую представляет собой коксохимическая батарея;

■ первичная переработка нефти образует технологическую систему по последовательной схеме (тип б);

■ целлюлозно-бумажное производство образует технологическую систему по комбинированной схеме (тип в).

Закономерным является чередование параллельных и последовательных структур при увеличении иерархии технологических систем (технологический процесс — цех— предприятие — отрасль или объединение и т. д.):

1. последовательность технологических операций образует последовательную систему технологического процесса;

2. однотипные технологические процессы объединяются в параллельную систему производственного цеха;

3.последовательность цехов образует последовательную технологическую систему предприятия; 
4. однотипные предприятия объединяются в параллельную систему отрасли народного хозяйства; 
5.последовательность отраслей образует преимущественно последовательную систему хозяйственных комплексов;

6. разнотипные, не связанные между собой комплексы образуют народное хозяйство государства.

Рационалистическое развитие ТС предполагает замещение живого труда прошлым, относящееся к любым действиям из всей совокупности технологических действий системы технологических процессов. Это может быть замещение внутри отдельного элемента технологической системы или замещение на уровне вспомогательных действий, обеспечивающих реализацию технологических связей между элементами системы (в параллельной системе технологических процессов для налаживания обмена производственным опытом могут быть использованы технические средства на базе компьютерной техники, позволяющие накапливать, обрабатывать, сохранять и передавать информацию).

Эволюционное развитие ТС  предусматривает снижение совокупных затрат труда за счет улучшения вспомогательных действий как внутри элементов системы, так и за их пределами (сокращение расстояния перемещения предмета труда между элементами последовательной ТС, рациональный выбор поставщиков сырьевых материалов, организация собственных производственных элементов, строительством предприятий непосредственно у источников сырья и т. д.).

Революционное развитие ТС  систем технологических процессов предусматривает повышение результативности функциональных (рабочих) действий или их принципиальную замену. При этом революционное развитие некоторого элемента технологической системы приводит к повышению качественных характеристик всей системы.

Необходимо отметить специфические особенности развития параллельных и последовательных технологических систем. Задачи развития более успешно решаются именно в рамках параллельных технологических систем. При этом, как правило, выделяется наиболее технологически отсталое звено системы, которое и совершенствуют в соответствии с его внутренними потребностями. В силу того, что окружающие звенья параллельной системы технологических процессов являются однотипными, для развития отсталого звена используют передовой опыт других аналогичных звеньев. Когда уровень развития всех звеньев параллельной системы технологических процессов выравнивается, прибегают к другим приемам, повышающим качественную сторону элементов и всей системы, например, использованию результатов научных разработок, покупке патентов и лицензий, обмену технологиями и т. д. По-другому строится технологическое развитие в рамках последовательных систем технологических процессов. Такие системы не приспособлены к технологическому развитию из-за наличия жестких связей между их звеньями. Поэтому на время реконструкции технологически отсталого звена последовательной системы целесообразно перейти на более высокий иерархический уровень (параллельную систему).
Оптимизация технологических систем предполагает получение большего результата без качественного изменения объекта и его элементов при прежних затратах за счет более умелого использования объекта оптимизации.  Условием оптимизации является максимум системного выпуска при постоянстве затрат прошлого и живого труда в системе до и после оптимизации. Элементы системы качественно не изменяются, поэтому значения параметров уровня технологии в элементах системы также остаются неизменными. Задача оптимизации состоит в некотором оптимальном перераспределении трудозатрат между элементами системы, обеспечивающем максимизацию выпуска. Таким образом, цель процедур оптимизации и развития одна: улучшить соотношение между затратами и выпуском, но достигается она по-разному. Развитие предполагает качественное изменение имеющихся объектов, которое требует, как правило, дополнительных затрат. Очевидно, что при этом рост результата должен превосходить рост затрат. Оптимизация же предполагает получение большего результата при прежних затратах. Технологический процесс может быть осуществлен при различных параметрах. При этом затраты энергии, скорость процесса, а следовательно, выход продукции, затраты живого труда, материалов и т. д. различны. Совершенствование производства направлено на поиск таких режимов, при которых затраты были бы наименьшими, а выход — наибольшим. Такой поиск называется оптимизацией, а режим работы аппарата в наилучших условиях — оптимальным. 
Для правильной постановки задачи оптимизации необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:

1. существует  объект оптимизации (технологический процесс) с управляющими воздействиями (факторами), которые позволят изменять его состояние в соответствии с требованиями; 
    2. должна быть правильно сформулирована цель оптимизации, при этом оптимизации подвергается только одна величина;

3.оптимизируемая величина должна иметь количественную оценку.

Лекция 4 Топливно-энергетическая и минерально –сырьевая база технологических процессов.

4.1.Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь и перспективы его развития

Состояние экономики любой страны определяется в первую очередь энергообеспечением народного хозяйства и рациональным использованием энергии. Энергия необходима как для проведения самого технологического процесса, вспомогательных операций, так и для транспортировки сырья и готовой продукции.  Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – многоотраслевая система, которая включает добычу, транспортировку, хранение и распределение всех видов энергоносителей (газ, нефть и продукты их переработки, торф, электроэнергия и теплота), а также переработку разных видов топлива и производство энергии (тепло- и электроэнергетика).

Традиционно топливно-энергетические ресурсы классифицируются следующим образом:

■природные топливно-энергетические ресурсы (природное топливо) – нефть, уголь, торф, природный газ, дрова, радиоактивные элементы, механическая энергия ветра, воды, тепло природных источников – солнца, подземного пара, термальных вод;

■продукты переработки топлива - кокс, продукты переработки нефти, искусственные  газы, обогащенный уголь и др.;

■вторичные энергетические ресурсы -энергия, получаемая в ходе любого технологического процесса в результате недоиспользования первичной энергии или в виде побочного продукта основного производства и не применяемого в этом технологическом процессе.

С точки зрения получения полезной энергии при функционировании технологического процесса различают:

■валовой (теоретический) ресурс -  суммарная энергия, заключенная в данном виде энергоресурса;

■технический ресурс –  энергия, которая может быть получена из данного вида энергоресурса при существующем развитии науки и техники, он составляет  доли % от валового,  увеличивается по мере усовершенствования энергетического оборудования и освоения новых технологий.

■экономический ресурс – энергия, получение которой из данного вида ресурса экономически выгодно при существующем соотношении цен на оборудование, материалы и рабочую силу, составляет некоторую долю от технического и тоже увеличивается по мере развития энергетики.

В настоящее время, ведущее место в энергетике занимает теплоэнергетика, что связано с промышленной добычей топлива: нефти, угля, природного газа, торфа, горючих сланцев. ТЭК имеет тесные связи с другими межотраслевыми комплексами, он использует продукцию машиностроительного и металлургического комплексов, вырабатывает значительную часть сырья для химической промышленности, транспорт обеспечивает перевозку грузов. Газоснабжение потребителей осуществляется в основном за счет поставок из России (16,3 млрд. м3 ежегодно).Беларусь может удовлетворить потребность в топливе за счет собственных ресурсов на 10–15 %. Чтобы обеспечить минимальные потребности в топливно-энергетических ресурсах, необходимо завозить из других стран: нефти – до 20 млн. т, природного газа – 16,3 млн. т, каменного угля – 2,2 млн. т.

Энергетический потенциал планеты включает невосполнимые источники энергии, связанные с использованием нефти, угля, природного газа, горючих сланцев и т.п., и практически неистощимые в обозримом будущем источники энергии – солнце, ветер, вода рек, морей.

Невосполнимые источники энергии имеют три характерных признака:

■полезные ископаемые исчерпаемы;

■выбросы вредных веществ, при преобразовании ископаемых энергоносителей, приводит к загрязнению окружающей среды;

■ залежи полезных ископаемых находятся лишь в некоторых районах земного шара.

Альтернативой этим ресурсам являются возобновляемые источники энергии – солнечное тепло, энергия воды, энергия биомассы и другие, которые представляют нетрадиционные виды энергетики. К альтернативным, нетрадиционным видам энергетики можно отнести ветроэнергетику, гелиоэнергетику, биоэнергетику, геотермальную энергетику, низкотемпературную энергетику, «холодную» энергетику, энергию управляемых термоядерных реакций.  Характерные черты нетрадиционной(альтернативной) энергетики:

■экологическая чистота,

■чрезвычайно большие затраты на капитальное строительство ;

■малая единичная мощность.

Недостатком возобновляемых источников энергии является их низкая  концентрация. Но это в значительной степени компенсируется широким распространением, относительно высокой экологической частотой и их практической неисчерпаемостью. Такие источники наиболее рационально использовать непосредственно вблизи потребителя без передачи энергии на расстояние. Энергетика, работающая на этих источниках, использует потоки энергии, уже существующие в окружающем пространстве, перераспределяет, но не нарушает их общий баланс. Учитывая истощенность энергетических ресурсов, роль использования возобновляемых источников энергии во многих странах с каждым годом возрастает. Основным сдерживающим фактором использования возобновляемых источников энергии в мире являются высокие первоначальные инвестиции в оборудование,  инфраструктуру, НИОКР.

2.	Классификация минерально-сырьевых ресурсов

Все виды сырья, потребляемые в народном хозяйстве, разделяют на промышленное сырье и сельскохозяйственное сырье.  Промышленное сырье добывается и производится в промышленности и потребляется главным образом отраслями тяжелой индустрии. Его разделяют на сырье минерального происхождения, которое добывается из недр земли  и искусственного происхождения, которое получают путем переработки минерального  сырья. Минеральное сырье включает рудное (железные, медные, хромовые, полиметаллические  руды), нерудное (гипс, известняк, фосфаты, апатиты, глина, сера, асбест, поваренная соль и другие ископаемые), горючее(торф, каменный и бурый уголь, природный газ, горючие сланцы) сырье. По запасам различают возобновляемое (вода, воздух, животное и растительное сырье) и не возобновляемое сырье (руды, минералы, горючие ископаемые). По химическому составу сырье разделяют на неорганическое (минералы) и органическое (нефть, газ, уголь).По агрегатному состоянию сырье разделяют на твердое (минералы, торф, руды), жидкое (вода, нефть), газообразное (воздух, природный газ).

Существенным дополнительным источником сырья являются вторичные материальные ресурсы (отходы производства, отходы потребления, побочные продукты). Отходы производства – это остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, образующихся в процессе производства продукции, которые полностью или частично утратили свои качества и не соответствуют стандартам или техническим условиям (обрезки металла от штамповки или металлическая стружка, получающаяся в процессе обработки резанием). Отходами потребления называют различные бывшие в употреблении изделия и вещества, восстановление которых экономически не целесообразно (полностью изношенные машины, изделия из резины, пластмассы, стекла и т.д.). Побочные продукты - это продукты, которые образуются в процессе переработки сырья (как правило, в химико-технологических производствах) наряду с основными продуктами, но не являются целью технологического процесса (шлаки черной металлургии).

Сельскохозяйственное сырье производится в сельском хозяйстве и потребляется в отраслях легкой и пищевой промышленности, это сырье растительного происхождения (плоды и овощи, лен, хлопок, зерно, подсолнечник и др.) и животного происхождения (мясо, молоко, яйца, мед и др.).

В технологии существует различия между понятиями «сырье» и «материалы».  К сырью относят продукты добывающей промышленности и сельского хозяйства, а к материалам – продукцию перерабатывающей промышленности. Различают материалы основные и вспомогательные. К основным материалам относят те, которые в натуральной форме входят в состав готового продукта, составляя его материальную основу (мука (производство хлеба, мучных кондитерских изделий), сахар (производство кондитерских изделий), солод – в производстве пива и т. д.).Вспомогательные материалы способствуют формированию вкусовых свойств пищевых продуктов (пряности, соль, кислоты), их структуры (эмульгаторы,  пектин, агар, желатин), направленности технологических процессов (дрожжи, молочнокислые бактерии, ферменты).Топливо и энергия по своей экономической природе относятся к вспомогательным материалам, но в силу особой значимости они выделяются в самостоятельную группу ресурсов.

В Беларуси разведано и открыто около 5 тыс. месторождений и залежей полезных ископаемых, которые включают около 30 видов минерального сырья. Топливно-энергетические ресурсы представлены нефтью, торфом, бурым углем и горючими сланцами. Главной нефтегазоносной территорией республики является Гомельская область, где разрабатываются 60 месторождений. Приблизительно запасы нефти составляют 71,95 млн. т, газоконденсата – 0,44 млн. т, растворимого газа – 9,734 млн. м3, свободного газа – 982 млн. м3. Потребность хозяйства собственной нефтью обеспечивается только на 5 %.Горючие сланцы распространены в Гомельской и Минской областях, прогнозируемые запасы – 11 млрд. т. Залежи бурого угля находятся в Житковичском, Петриковском, Лельчицком районах (Букчинское месторождение), запасы оцениваются в 1 млрд. т. Запасы каменной соли в Беларуси практически неисчерпаемы. Промышленные запасы калийных солей оцениваются в 6,5 млрд. т и сосредоточены на двух месторождениях – Старобинском и Петриковском. Разведанные запасы Мозырского, Давыдовского и Старобинского месторождений – 22 млрд. т.На всей территории Беларуси разведаны месторождения строительных материалов, запасов которых достаточно для удовлетворения потребностей стройиндустрии республики. Республика имеет достаточное количество стекольных песков в Брестской и Гомельской областях. Сырьевая база цементной промышленности представлена 15 месторождениями мергельно-меловых и глинистых пород. В Столбцовском районе разведано месторождение железистых кварцитов, запасы которых оценены в 500 млн. т при содержании железа 27 %. Открыто более 9 тыс. месторождений торфа, который можно использовать для производства органических удобрений, биостимуляторов, торфяного воска, продуктов бытовой химии, полиграфии. В Беларуси известно около 20 месторождений лечебного торфа (Гомельская, Минская области).

3 .Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов

Эффективное использование сырья и энергии в технологических процессах является важнейшей задачей любого производства. Качество и вид сырья определяют качество выпускаемой продукции и основные технико-экономические показатели технологического процесса всего производства. Развитие сырьевой базы происходит в направлении более полного и по возможности комплексного использования сырья, вовлечение в переработку вторичных материальных ресурсов, сырья с низким содержанием основного вещества.

Используемые в промышленности различные виды минерального и органического сырья требуют соответствующей подготовки. К числу основных видов первичной обработки сырья относят:

■обогащение сырья (руда в черной и цветной металлургии, уголь в коксохимическом производстве и др.);

■предварительная очистка и стандартизация сырья (зерно, хлопок, семена подсолнечника и т. д.);

■консервирование сельскохозяйственного сырья (мясо, рыба и др.).

Под обогащением сырья  понимают совокупность процессов первичной (механической) обработки минерального сырья, с целью отделения полезных минералов от пустой породы.

Обогащение сырья позволяет:

■повысить содержание полезного компонента в природном ископаемом;

■удалить вредные примеси;

■ снизить расходы на транспортировку сырья к месту переработки;

■ значительно расширить сырьевые запасы, так как обогащение дает возможность экономично перерабатывать бедные руды;

■ обеспечить повышение качества готовой продукции.

В результате обогащения сырья получают два основных продукта: концентрат (фракция, обогащенная полезными компонентами) и отходы (хвосты).В настоящее время более 95 % добываемых цветных и редких металлов, большая часть полезных руд, почти все фосфаты, асбестовые и графитовые руды, более 40 % угля проходят процесс обогащения.

К технико-экономическим показателям обогащения сырья относятся:

1.Выход готового продукта (концентрата) γ – определяется  отношением количества полученного концентрата (G к-та) к количеству взятой руды (G руды) в процентах: γ = 100% * G к-та / G руды

2.Степень извлечения ε полезного продукта в сырье. Степень извлечения (ε) находится отношением количества извлеченного элемента в концентрат (γ * β) к его содержанию в исходной руде (α):ε = γ * β/ α,где: α - содержание полезного компонента в исходной руде в процентах;β –содержание в процентах полезного компонента в полученном концентрате.

3.Степень обогащения выражается отношением массовой доли (процентного содержания) полезного компонента в концентрате к массовой доле (процентному содержанию) его в исходной руде:k = β/ α

Методы обогащения разнообразны и различны для твердого, жидкого и газообразного сырья. Для твердого сырья применяют механические способы обогащения – рассеивание (грохочение), гравитационное разделение, электромагнитную и электростатическую сепарацию, а также физико-химический метод – флотацию. Рассеяние применяют для разделения твердой породы, содержащей минералы различной прочности и образующей при измельчении зерна разной величины. Измельченное сырье пропускают через металлические сита с отверстиями разных размеров (грохоты). Происходит разделение на фракции, обогащенные определенным минералом. Гравитационное обогащение основано на разной скорости падения частиц измельченного материала, имеющего различную плотность, форму и размеры в потоке жидкости или газа. Гравитационные способы применяют для обогащения сырья в производстве минеральных солей, силикатных материалов, металлургии. Электромагнитное и электростатическое обогащение основано на различиях в магнитной проницаемости или в электрической проводимости компонентов сырья. Эти способы применяют для разделения магнитовосприимчивых частей и немагнитных, электропроводящих и диэлектриков. Разделение осуществляется в электромагнитных или электростатических сепараторах. Флотация – широко распространенный способ обогащения, применяющийся для разделения сульфидных руд, отделения апатита от нефелина, обогащения каменных углей и многих других минералов. Флотация основана на различии избирательной смачиваемости водой и прилипании частиц обогащаемого материала к пузырькам пропускаемого через пульпу воздуха. Процесс флотации осуществляется во флотационных машинах. Для выделения ценных компонентов из жидкостей часто применяют экстракцию, процесс избирательного извлечения одного или нескольких компонентов водной фазы в жидкую органическую, причем органическая фаза практически не растворяется в водной. Аппараты, в которых осуществляется экстракция, называются экстракторами. Газовые смеси разделяют, используя различия компонентов смеси в температурах кипения. Разные температуры кипения дают возможность при сжатии и охлаждении последовательно конденсировать отдельные компоненты. Широкое распространение в промышленности для разделения газовых смесей находят методы сорбции – адсорбция и абсорбция. Комплексное использование добытого минерального сырья заключается в извлечении всех полезных компонентов и утилизации отходов.

4.	Вода  и воздух в промышленных технологиях.

Из всех природных ресурсов наибольшее значение в жизни и деятельности человека имеет вода. Разведано 240 месторождений пресных вод, из которых 118 разрабатываются, 63 источника минеральных вод, их отбор составляет лишь 5 %. В районе Ельска (Гомельская область) открыты термальные сероводородные хлоридно-натриевые воды, близкие по составу к водам Мацесты. В бассейнах верхнего Днепра, Березины, Сожа имеются сульфато-кальциево-магниевые воды. Общий объем воды в республике равен 1465 млн. км3, из которого пресная вода составляет 30 млн. км3.

К основным потребителям пресной воды относят сельское хозяйство, промышленность, энергетику, коммунальное хозяйство. Из воды получают водород, водяной пар, ее применяют как дешевый неогнеопасный растворитель, как теплоноситель, хладагент, в качестве сырья, для мойки и транспортировки сырья. В целях экономии воды используют оборотную воду, использованную и возвращенную в производственный цикл. В республике она составляет около 6000 млн. м3 в год. Потребление свежей воды составляет около 1700 млн. м3 в год. Наиболее крупными потребителями воды являются химическая промышленность, металлургические и нефтеперерабатывающие заводы, бумажные фабрики и теплоэлектростанции. Современные технологические предприятия расходуют до одного миллиона м3 воды в сутки. Вода используется для нагревания и охлаждения аппаратуры и веществ, для образования пульп и суспензий, в качестве растворителя, для промывки различных продуктов, для очистки оборудования и др. Воду берут из рек, озер, водохранилищ или из недр  земли. Подземные воды значительно чище поверхностных, но их недостаточно для снабжения крупных городов.

В зависимости от назначения потребляемая вода условно делится на промышленную и питьевую. Промышленные воды проходят в связи с этим ряд операций водоподготовки: фильтрация, обеззараживание, осветление, умягчение, ионный обмен, дегазацию и др. Одним из важнейших показателей воды является ее жесткость, обусловленная наличием в воде солей Ca и Mg. Умягчением воды называют очистку ее от солей Ca и Mg. Если этого не делать, то в аппаратуре будет образовываться накипь.

Показатели качества (ПК) питьевой воды делятся на три группы:

1.	Микробиологические ПК– обеспечивают безопасность воды в эпидемическом отношении, контролируют общее число микроорганизмов и бактерий в воде.

2.	Токсикологические ПК– характеризуют безвредность ее химического состава и предотвращают массовые отравления питьевой водой. Анализ устанавливает содержание отравляющих веществ: мышьяка, свинца, стронция, фтора, нитратов и др. вредных веществ.

3.	Органолептические ПК – обеспечивают благоприятные вкусовые свойства воды, они включают такие показатели,  как запах, вкус, цвет, мутность, жесткость, водородный показатель.

Среди методов очистки питьевой воды чаще всего используются:

1.Устранение запаха. Частично устранение запахов происходит уже при обеззараживании воды (хлорирование, озонирование). Для того чтобы после обработки в воде не оставался избыток хлора, его либо химически связывают, либо удаляют пропусканием воды через угольные фильтры.

2.Умягчение и обессоливание – основные процессы подготовки воды. Удаление из воды всех солей называется обессоливанием, только солей кальция и магния – умягчением. Полное обессоливание воды применяют редко (дистиллированная вода). Способы умягчения разделяют на физические, химические и физико-химические. К физическим методам – относят кипячение, дистилляцию, вымораживание. Сущность химических методов – в связывании ионов кальция и магния при помощи реагентов в нерастворимые и легко удаляемые соединения. В зависимости от реагентов различают следующие способы: известковый – обработка гашеной известью, содовый – воздействие кальцинированной содой, натронный – обработка едким натром, фосфатный – воздействие тринатрийфосфатом. Современными физико-химическими методами умягчения воды являются ионообменный и электрохимический. Сущность ионообменного способа состоит в удалении из воды ионов Са и Mg при помощи ионитов (ионообменных смол), способных обменивать свои ионы на ионы, содержащиеся в воде. Ионообменная очистка обеспечивает как умягчение, так и обессоливание воды. Электрохимический способ умягчения воды основан на электрохимическом получении гидроксида алюминия, обладающего высокой сорбционной способностью. На предприятиях СНГ чаще используется ионообменный метод умягчения.

3.Дегазация воды – удаление из нее растворимых газов – проводится химическими и физическими способами. При химическом способе газы взаимодействуют с химическими соединениями и удаляются из воды (СО2 удаляется при пропускании воды через фильтр, заполненный гашеной известью, или путем добавления к воде известкового молока). В обоих случаях образуется соль СаСО3, выпадающая в осадок. Физические способы удаления газов заключаются в аэрации, или нагревании воды в вакууме.

Воздух также широко применяется в современных технологических предприятиях химической и металлургической промышленности, на транспорте. Без сжатого воздуха немыслимы многие производства. Им приводятся в действие инструменты и машины во взрывоопасных местах и в шахтах, распыляется вода в системах увлажнения ткацкого производства, удаляется шлак, осевший на водотрубные паровые котлы и т.д. Устройство для сжатия и подачи воздуха называется компрессором. Это одна из самых распространенных машин на производствах. На нефтеперерабатывающих заводах имеются компрессорные цеха, которые обеспечивают сжатым воздухом тех. процессы нефтепереработки.

Лекция 5. Основы технологии машиностроительного производства

5.1.Общая характеристика машиностроительного комплекса

Машиностроительный комплекс – технологическая система, предназначенная для изготовления  средств производства (машин, оборудования), предметов потребления, продукции военно-промышленного комплекса. Его продукция используется всеми    отраслями народного хозяйства.

Машиностроение Беларуси включает следующие отрасли:

■ станкостроение;

■ автомобилестроение;

■ тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;

■ производство оборудования для пищевой и легкой промышленности;

■ электронная, радиотехническая, оптико-механическая и приборостроительная.

Технологические связи машиностроения с другими отраслями:

1. металлургическая промышленность поставляет черные (чугун и сталь) и цветные металлы (медь, алюминий и их сплавы);

2. химическая промышленность– пластмассовые и резинотехнические изделия, краски, смазочные масла  и т.п.;

3. топливная промышленность – продукты переработки нефти (бензин, дизельное топливо, мазут), газообразное топливо и др.;

4.  энергетика – электроэнергию.

Основной технологической особенностью машиностроительного производства является использование преимущественно физических процессов, связанных с таким воздействием на исходное сырье, которое не приводит к качественному его изменению. Любое предприятие машиностроительного производства включает в себя следующие элементы:

1- основное производство;

2- вспомогательное;

3- обслуживающее;

4- органы управления предприятия.

Основное производство состоит из трех структурных подразделений  предприятия, необходимых для получения готовой продукции:

1.заготовительное производство, где из исходного сырья, поступающего на предприятия, получают заготовки будущих деталей машин, основные технологии – обработка давлением, литейное производство, кузнечно-прессовая обработка и т. д.;

2.обрабатывающее производство, где из заготовок получают готовые детали будущих машин,  основные технологии – обработка резанием, термическая и химико-термическая обработка, гальваническое производство – нанесение электролизом специальных покрытий на детали (хромирование, никелирование и др.), окрасочное производство;

3.сборочное производство – на этом этапе из отдельных деталей собирают готовые сборочные единицы и машины. Основные технологии сборки:  технологии получения неразъемных (сварка, пайка, склеивание) и разъемных (резьбовые, шпоночные, шлицевые) соединений.

Вспомогательное производство предназначено для обеспечения устойчивого функционирования основного производства (снабжение электрической и тепловой энергией, ремонт и обслуживание основного оборудования, изготовление оснастки и   инструмента).

Обслуживающее производство предназначено для обеспечения устойчивых связей между основным и вспомогательным производством (транспортные средства, складское  и тарное хозяйства).

Органы управления осуществляют организацию производственного процесса и его контроль, обеспечивающие разработку технической документации и технологической оснастки, бухгалтерский учет, маркетинг и т. д.

Выбор того или иного технологического процесса зависит от типа производства. В зависимости от производственной программы и характера изготавливаемой продукции различают три типа производства: единичное, серийное и массовое.  Единичное производство характеризуется малым объемом выпуска одинаковых изделий, повторное изготовление или ремонт которых, как правило, не предусматриваются. Изготовление продукции либо не повторяется вовсе, либо повторяется через неопределенный промежуток времени (производство особо крупных уникальных машин и оборудования, прокатных станов, тепловых и гидравлических турбин, прессов, станков специального назначения, космических станций, ремонт автомобилей, инструмента и оборудования).  Серийное производство характеризуется изготовлением или ремонтом изделий периодически повторяющимися партиями. В зависимости от количества изделий в партии или серии различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производства (машины и изделия ограниченного применения: компрессоры, насосы, металлорежущие станки, тепловозы, электровозы, экскаваторы, летательные аппараты, подъемно-транспортные машины и др.). Массовое производство характеризуется большим объемом выпускаемых изделий, непрерывно изготавливаемых или ремонтируемых продолжительное время, в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется одна рабочая операция ( автомобили, тракторы, комбайны, электродвигатели, холодильники, приборы, часы, подшипники, велосипеды, мотоциклы, стиральные машины, электролампочки и т. п.).

Машиностроение как отрасль производственных технологий включает в себя заготовительные, обрабатывающие, сборочные, литьевые, сварные, ковочные, штамповочные, упаковочные и другие технологии. Организационно-технический уровень технологии машиностроения признается конкурентным, если предприятие выпускает высокопроизводительные изделия и оборудование, имеет ресурсосберегающую экономику предприятия, к которой относятся роботизированные и гибкие, комплексно механизированные технологии.
         2. Технологические процессы производства чугуна, стали, цветных металлов и сплавов

Полный цикл металлургического производства состоит из четырех этапов, который реализуется на небольшом количестве предприятий. Подобное производство энергозатратное,   ресурсоемкоемкое,экологически проблемное и обычно расположено вблизи источников сырья. На первом этапе  технологического процесса с помощью процессов обогащения железосодержащей или полиметалической  руд получают концентраты, на втором этапе  в доменных печах с использованием кокса получают чугун, на третьем этапе из чугуна или металлолома, концентрата получают или сталь, или металлы. На четвертом этапе производства можно получить сталь с определенными технологическими свойствами (лигированные или конструкционные) или сплавы металлов с определенным содержанием нужного химического элемента. На конечном этапе металлургического производства специальные технологии обработки металлов( резание, деформация) позволяют получать металлические  заготовки в виде  удобном  для транспортировки или изготовления деталей машиностроения

Чугун –  железоуглеродистый сплав, содержание углерода в котором превышает 2 %. Кроме железа и углерода, в состав чугуна могут входить и другие химические,  металлические и неметаллические элементы. Различают чугуны легированные ( хром, марганец, никель и другие элементы), а также не легированные (серый и белый чугун, ковкий, высокопрочный, жаростойкий, жаропрочный, коррозионно-стойкий, антифрикционный и др. чугуны). Чугун используется как конструкционный материал для изготовления достаточно широкой номенклатуры деталей (секции отопительных радиаторов, корпуса редукторов и коробок передач, блоки цилиндров двигателей внутреннего сгорания, трубы и трубопроводная арматура, станины оборудования, тормозные диски и колодки автомобилей, шкивы и др.).Исходным сырьем для производства   железная руда и металлолом. На машиностроительных предприятиях преимущественно используется металлолом черных металлов, который переплавляют в вагранках или в электропечах. Ценность железной руды определяется содержанием в ней железа,  видом и составом пустых пород, содержанием вредных примесей. С повышением содержания железа в исходном сырье снижаются затраты на подготовку руды, увеличивается производительность доменных печей, уменьшается расход кокса. Это в конечном итоге ведет к снижению стоимости выплавки чугуна. Требуемый химический состав чугуна получают путем выжигания излишков углерода и добавки к расплаву различных ферросплавов и раскислителей. Отличительной особенностью чугуна является его высокая технологичность, способность легко заполнять сложные формы, возможность получения тонкостенного и ажурного литья. Чугун является исходным сырьем для выплавки стали.

Сталью называют железоуглеродистый сплав с содержанием углерода до 2 %. По химическому составу сталь разделяют на углеродистую и легированную, а по качеству - на сталь обыкновенного качества, качественную, повышенного качества и высококачественную. Для выплавки стали используются следующие шихтовые материалы: чугун (жидкий или твердый), стальной и чугунный лом, железная руда, металлические  окатыши, ферросплавы, флюсы. Основу шихты составляет чугун (55%) и металлолом (45%). Соотношение содержания указанных компонентов зависит от типа технологического процесса, места расположения завода (его удаленности от сырьевой базы) и др.

Выплавляют сталь в мартеновских печах, конверторах, электропечах .Сталь широко применяется для изготовления большого ассортимента металлоизделий (от гвоздей и шурупов до ответственных деталей двигателя внутреннего сгорания) в связи с тем, что ее физико-механические свойства имеют высокие значения по сравнению с другими металлами и сплавами, например чугуном, алюминием, магнием, медью и их сплавами. Самые ответственные детали машин и приборов часто изготавливают из стали, которая удовлетворяет самым высоким требованиям (детали рулевого управления автомобиля, сосуды высокого давления, ходовая часть транспортных средств, детали подъемных механизмов и т. д.). Но необходимо помнить, что литая структура иногда не обеспечивает требуемых прочностных свойств заготовок, для гарантированной прочности и вязкости литые заготовки должны пройти горячую пластическую деформацию. Поэтому не менее 80 % литой стали подвергается прокатке, а затем из прокатанных заготовок изготавливают детали ответственного назначения. Сталелитейные цехи на металлургических предприятиях поставляют слитки для прокатного производства. Иногда слитки поступают в кузнечные цехи для изготовления из них поковок ковкой или горячей штамповкой.

Из цветных металлов наибольшее применение получили: алюминий, медь, титан, магний и их сплавы. Они обладают такими свойствами, которые позволяют изготавливать уникальные изделия, обладающие небольшим весом, высокой электро- и теплопроводностью, устойчивостью к агрессивной среде и т. д. Алюминий имеет низкое удельное электросопротивление, высокую теплопроводность, коррозионную стойкость. Алюминиевые сплавы бывают деформируемые и литейные (из них изготавливают заготовки методами резания и литья). Медь отличается высокой электропроводностью, теплопроводностью, коррозионной стойкостью, хорошей пластичностью. Широко применяется в электротехнической промышленности, машиностроении и приборостроении. Из медных сплавов наибольшее распространение получили латуни (сплав меди с цинком) и бронзы (сплав меди другими химическими элементами, кроме цинка). Титан и титановые сплавы являются перспективными материалами, из которых можно изготавливать легкие, высокопрочные и коррозионностойкие детали. В частности, производство современных летательных устройств немыслимо без применения титана. Титановые сплавы подразделяют на литейные и деформируемые. Наиболее распространены литейные сплавы. Титановые сплавы также обладают высокой химической стойкостью и жаростойкостью, удовлетворительной технологичностью при обработке, поэтому требуют строгого соблюдения параметров обработки.

Все цветные металлы и сплавы выплавляют из соответствующих руд и материалов методами электрометаллургии или электрохимии, что требует огромных затрат энергии. В связи с этим до настоящего времени их производство достаточно дорогостоящее. Изделия из цветных металлов и сплавов применяют только в технически и экономически обоснованных случаях, там, где невозможно применить черные металлы и их сплавы. Целесообразно создавать композиционные материалы, в которых сталь выполняет роль матрицы , несущую основную нагрузку, преимущественно определяет прочностные параметры изделия, а цветные металлы придают ему дополнительные эксплуатационные свойства, например, свойство противостоять коррозии или уменьшать контактное трение.

3.Технологии  машиностроения.

Общей характеристикой машиностроения и приборостроения выступает наличие четырех технологических стадий обработки деталей:

1) заготовка (первоначальное формообразование);

2)черновая обработка;

3) чистовая обработка;

4) отделка (получение нужных качеств поверхностного слоя детали).

Удельный вес каждого метода обработки в различных отраслях машиностроения или приборостроения заметно различается. Например,  в приборостроении превалируют такие методы обработки как механообработка, сборка, создание покрытий детали, в тяжелом машиностроении основными методами обработки металлов выступают литье, пластическая деформация, резание.

3.1Технологии  литейного производства в машиностроении.

Литейное производство изготавливает достаточно большой ассортимент различных заготовок из черных и цветных металлов и сплавов. Характерной особенностью способа получения заготовок литьем является техническая и экономическая целесообразность его применения при индивидуальном, серийном и массовом производстве, причем масса отливок может лежать в широком диапазоне. Литье является одним из важнейших и распространенных способов изготовления заготовок и деталей машин. Масса деталей, получаемых с помощью технологий литья,  составляет около 60 % от массы тракторов и  машин, 70–85 % от массы прокатных станов и металлорежущих станков.

Сущность технологического процесса литья заключается в том, что расплавленный металл определенного химического состава заливается в заранее приготовленную литейную форму, полость которой по своим размерам и конфигурации соответствует форме и размерам требуемой заготовки. После остывания заготовку детали  (отливка) извлекают из формы. Перед отправкой в механические цехи стальные отливки обязательно подвергаются термической обработке – отжигу (нормализации)для снятия внутренних напряжений и измельчения зерна металла.

До 80 % общего объема чугунных и стальных отливок получают методом литья в песчано-глинистые формы, так как этот метод является универсальным к литейным материалам, типу производства, к массе и габаритам отливок (станины и корпуса машин, шкивы, диски, кольца, секции отопительных радиаторов, головки и блоки цилиндров двигателей, люки и плиты, зубчатые колеса и т. д.).Преимуществом литья в песчано-глинистые формы является невысокая стоимость формовочных материалов и модельной оснастки. Однако этот способ литья является более трудоемким в сравнении с другими. Кроме того, литье в песчано-глинистые формы обеспечивает малую точность размеров и большую шероховатость поверхности. Специальные способы литья (центробежное литье, литье по выплавляемым моделям, литье в постоянные металлические формы (кокиль), литье под давлением) по сравнению с литьем в песчано-глинистые формы, позволяет получать отливки лучшего качества, более точных размеров и с хорошим качеством поверхности.

а)Литье в кокиль – самый распространенный из специальных способов литья. Металлические литейные формы (кокиль) изготавливают разъемными и неразъемными в основном из стали и чугуна. Для получения сложных полостей используют металлические и песчаные стержни.

Процесс литья в кокиль включает следующие операции:

- очистка кокиля;

- нанесение на его внутреннюю поверхность огнеупорной обмазки (из кварца, графита, асбеста и жидкого стекла);

- нагрев кокиля до 150–450 °С;

- заливка расплавленного металла в форму.

После затвердевания отливку извлекают из кокиля при помощи выталкивателя. Недостатки литья в кокиль – высокая стоимость кокилей, низкая газопроницаемость металлической формы, которая  приводит к образованию газовых раковин и трещин в  отливках.

б)Литье по выплавляемым моделям.

Процесс получения отливок заключается в следующем:

1) в пресс-форме из легкоплавкой смеси стеарина (50 %) и парафина (50 %) отливают модель отливки и элементы литниковой системы;

2) модель и литниковую систему собирают в блок, покрывают керамической оболочкой (толщиной 2–8 мм);

3) затем из керамической литейной формы водой, паром или горячим воздухом выплавляют модель;

4) полученные керамические формы подвергаются обжигу, а затем поступают на заливку металлом.

Литье по выплавляемым моделям обеспечивает получение размеров отливки большей точности. Этим способом можно получить отливки самой сложной формы с толщиной стенок до 0,3–0,8 мм с минимальным припуском на механическую обработку (до 0,7 мм). Недостаток подобной технологии литья – стоимость отливок выше, чем при изготовлении другими способами.

в) Литье под давлением.

Перед началом работы пресс-форму подогревают, в зависимости от заливаемого сплава, до 150–400°С и смазывают смазкой на основе минеральных масел с графитом. Сущность процесса литья заключается в том, что расплавленный металл заполняет пресс-форму под давлением поршня. После затвердевания металла форма раскрывается и отливка извлекается. В условиях массового производства применение литья под давлением позволяет снизить трудоемкость получения отливок в 10–12 раз, а трудоемкость механической обработки – в 5–8 раз. За счет высокой точности изготовления и обеспечения повышенных механических свойств отливок, полученных под давлением, достигается экономия до 30–50 % металла, по сравнению с литьем в разовые формы, создается возможность полной автоматизации процесса.

Металлические детали, полученные методом литья, могут быть успешно использованы для изготовления изделий, не испытывающих ударных нагрузок, не рассчитываемых на прочность, с размерами, определяемыми конструктивными   и технологическими соображениями.

3.2.Технологии обработки металлов давлением.

Различные технологические процессы получения заготовок, полуфабрикатов и готовых изделий из черных и цветных металлов путем деформирования в холодном и горячем состоянии называют «обработкой металлов давлением». Деформация–  процесс изменения формы и размеров твердого тела под воздействием приложенных к нему нагрузок. Различают деформацию упругую (обратимую) и пластическую (необратимую). Перед горячей обработкой давлением (прокатка, ковка, штамповка) чистые металлы нагревают до температуры 0,4 Тпл, а сплавы – 0,5–0,8 Тпл (начало горячей обработки давлением). Это приводит к уменьшению сопротивления пластической деформации металла в 10–20 раз. Область температур между началом и окончанием обработки называют температурным интервалом горячей обработки давлением. Нагрев заготовок осуществляется в нагревательных печах, которые делятся на пламенные (теплота образуется от сгорания топлива) и электрические. После нагрева до определенной температуры заготовки подаются для обработки.

Основными технологическими процессами обработки металлов давлением являются прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка объемная и листовая (Рис. 5.1).

б

в

а

е

г

д

Рис.5.1.Технологии обработки металлов давлением: а – прокатка; б – волочение; в – прессование; г – ковка; д – штамповка объемная; е – листовая

Прокатку, волочение и прессование обычно производят на металлургических заводах, а остальные способы обработки давлением на машиностроительных заводах. Большинство технологических процессов обработки материалов давлением отличаются высокой производительностью при небольших отходах металлов.

3.2.1.Технологии прокатного  производства. Сущность прокатки заключается в деформировании металла между вращающимися валками, зазор между которыми меньше толщины обжимаемой заготовки (рис. 5.1а). В результате обжатия толщина заготовки уменьшается, а длина и ширина увеличивается. Относительное обжатие заготовки за один проход не превышает даже для горячего металла 70–80 %, поэтому окончательный профиль продукта получается многократным повторением обработки заготовки при постепенном уменьшении зазора между валками.

Технологический процесс прокатного производства состоит из следующих этапов:

■подготовка исходного материала;

■нагрев металла (в случае горячей прокатки);

■прокатка;

■отделка.

Первичными заготовками являются слитки. Слитки проверяют и обнаруженные трещины, шлаковые включения удаляют зачисткой и заваркой. Затем слитки нагревают до температуры прокатки в нагревательных колодцах. Из слитков массой до 25 т на обжимных прокатных станах получают полуфабрикат: блюмы (квадратное сечение), слябы (прямоугольное сечение) и заготовки круглого сечения диаметром до 200 мм, которые разрезаются на заготовки нужной длины и подаются на заготовочный стан для дальнейшей обработки. Блюмы используются для изготовления сортового проката, из слябов получают лист и полосы. Обычно обжимные и заготовочные станы располагаются рядом, что позволяет вести прокатку с однократным нагревом металла. На заготовочных станах продукция первичной прокатки подвергается обжатию и получаютcя заготовки меньшего сечения и большей длины, которые служат полуфабрикатом для станов окончательной прокатки (листовых, трубных, сортопрокатных и др.). Вся продукция прокатного производства подвергается отделочным операциям (разрезанию, правке, устранению поверхностных дефектов).

Совокупность профилей и их размеров, а также сплавов, из которых их изготавливают, называют сортаментом. Сортамент прокатных изделий весьма разно образен: листы, сортовой прокат (профили круглого, квадратного, шестигранного сечений, уголок, швеллер, тавр, двутавр, балки и т. д.), трубы, специальный прокат (кольца, бандажи, зубчатые колеса и шестерни, оси и валы, периодический профиль и т. д.). Металлопрокат преимущественно выпускают металлургические заводы (комбинаты). Однако прокатка металлоизделий в последние годы широко применяется и на машиностроительных и приборостроительных предприятиях, поскольку является прогрессивным способом металлообработки, позволяющим обеспечить высокое качество продукции, огромную производительность и экономическую эффективность. В некоторых случаях прокатка является единственным способом производства изделий, в частности, листов, труб, высокопрочных сортовых профилей. По качеству выпускаемых изделий и производительности прокатка не имеет себе равных среди других способов металлообработки. Важнейшим преимуществом прокатки является то, что наряду с формоизменением заготовки сплаву придают уникальные прочностные свойства. Поэтому не менее 80 % выплавляемых металлов и сплавов прокатывается, что позволяет многие предприятия обеспечить высококачественными заготовками и готовыми профилями (рельсы, балки, профили для рессор и пружин, колес, напильников, зубил, деталей автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и т. п.).

3.2.2.Волочение – процесс обжатия металла при протаскивании заготовки через волоку – инструмент с отверстием, сечение которого меньше исходного сечения заготовки (рис. 5.1.б). Процесс волочения осуществляется в холодном состоянии и используется для получения тонкой проволоки (от 0,002 до 5 мм), калиброванных прутков различного профиля и тонкостенных труб, при этом получаются изделия точных размеров, заданной геометрической формы, с чистой и гладкой поверхностью. Технологический процесс волочения включает термообработку заготовок (обычно отжиг), травление заготовок для удаления окалины, нанесение смазки для уменьшения усилий протягивания и термообработку после окончательного волочения. Волочильный инструмент изготавливают из чугуна, инструментальной стали, твердых сплавов, а для получения проволоки диаметром менее 1,2 мм применяют волоки из естественного алмаза.

Основной особенностью получаемых волочением металлоизделий является высокая точность размеров поперечного сечения при отличном качестве формируемой поверхности. Волочение в большинстве случаев является единственным и уникальным способом металлообработки, с помощью которого можно изготовить такие изделия, как тончайшая проволока и ряд длинномерных изделий с различным профилем поперечного сечения.

Металлоизделия, изготовленные волочением, применяют в электротехнической и радиотехнической, приборостроительной и машиностроительной промышленности, при производстве электрических проводов, кабелей и тросов, резинотехнических изделий (автомобильные шины, армированные рукава и шланги), железобетонных элементов строительных сооружений и зданий, ювелирных и художественных произведений,

бытовой техники и т. д. Волочение применяют металлургические, машиностроительные, приборостроительные предприятия, заводы по производству метизов (болты, винты, гайки, штифты, гвозди, шурупы и т, п.), электропроводов, тросов, струн.

3.2.3. Для  изготовления деталей машин и механизмов, работающих в условиях растягивающих, изгибающих, крутящих и ударных нагрузок (валы, рычаги рулевого механизма автомобиля и трактора, оси, детали подъемных механизмов, сосуды, работающие под высоким внутренним давлением, и т. д.), применяют технологии прессования и ковки.

Свободная ковка – способ горячей обработки металлов давлением, при котором заготовке придается заданная форма при ударах бойка молота или нажатии бойка пресса. Исходными заготовками при свободной ковке являются слитки или прокат (круглый, квадратный, прямоугольный), а полученные изделия называются поковками. Как правило, поковка служит исходной заготовкой для дальнейшей механической обработки. Различают ручную и машинную свободную ковку. Ручная ковка производится на наковальне с помощью кувалды и различного вспомогательного инструмента и применяется при ремонтных работах, для получения мелких штучных поковок. Машинная ковка, осуществляется на кузнечнопрессовых машинах с помощью бойков, обжимок и других инструментов и позволяет получать поковки массой до 250 т. Основным оборудованием при свободной ковке являются ковочные молоты с массой падающих частей от 0,5 до 16 т и ковочные прессы с усилием 5–150 МН. Мелкие и средние поковки (до 2 т) обычно получают на молотах, а тяжелые – на прессax. Поковки, изготавливаемые на прессах, отличаются большей точностью размеров и более высокими механическими свойствами. При работе на прессах снижается шум, вибрация и т. д. Замена молотов прессами – одно из направлений технического процесса в кузнечном производстве.

Свободная ковка включает технологические операции по предварительной обработке заготовки, формообразованию и окончательной отделке изделия. Предварительные операции – разрезание проката или слитка на заготовки, соответствующие массе и объему будущей поковки с учетом потерь металла, а также нагрев заготовок по необходимому режиму. К основным формообразующим операциям относятся: осадка, высадка, вытяжка, раскатка, гибка, кручение, рубка, прошивка. Выбор кузнечных формообразующих операций и их последовательность производится в зависимости от необходимой формы поковки. Окончательными операциями являются: охлаждение поковок, очистка их от окалины, термообработка. Процесс свободной ковки трудоемок и малопроизводителен, а сами поковки имеют малую точность и большую шероховатость поверхностей.

Преимуществом технологии ковки является возможность эффективно изготавливать поковки при различном типе производства, особенно при индивидуальном, экономно использовать металлы и сплавы, избегать больших затрат на кузнечный инструмент. Недостатки ковки: относительно большие припуски и напуски, низкая точность формы и размеров кованых поковок, невысокая производительность, необходимость привлечения высококвалифицированных кузнецов и недостаточная безопасность выполнения кузнечных операций. Применяется ковка преимущественно на машиностроительных предприятиях, в инструментальной промышленности, при выполнении ремонтных работ, при изготовлении уникальных по весу и габаритам заготовок и поковок ответственного назначения.

3.2.4.  Горячая объемная штамповка– способ обработки металлов давлением, при котором изделию (поковка) придается необходимая форма при помощи специального инструмента – штампа. При объемной штамповке металл деформируется одновременно по всему объему, а течение его происходит в полости штампа, очертания и размеры которой соответствуют будущей детали. Штампы – это массивные стальные формы, состоящие из двух частей, внутри которых имеются полости (ручьи). Верхняя часть штампа закрепляется на подвижной части кузнечной машины (молот, пресс), нижняя – на неподвижной (рис. 5.1.д).

Листовая штамповка – процесс получения изделий или заготовок из листового материала путем деформирования его на прессах с помощью штампов (рис.5.1.е). В зависимости от толщины обрабатываемого листового материала листовую штамповку делят на толстолистовую (толщина листа болee 10 мм) и тонколистовую. Толстолистовую штамповку обычно осуществляют в горячем состоянии. Тонкостенные изделия разнообразной формы получают из листа в холодном состоянии. Кузнечно-штамповочное оборудование отличается высокой производительностью (от 5 до 160 поковок в минуту) и стабильностью технологических параметров, поэтому качество поковок значительно выше, чем при ковке, но выше и стоимость штампов и оборудования. В себестоимости штампованных поковок стоимость металла может достигать 85-90 %.

3.3.Технологии  обработки металлов резанием.
    Резание металлов – это обработка металлов снятием стружки для придания изделию заданной формы, размеров и обеспечения определенного технологического качества поверхности. Резание металлов осуществляется на металлорежущих станках или вручную с помощью металлорежущего инструмента. На машиностроительных заводах до 40–60 % деталей машин получают в результате обработки заготовок на металлорежущих станках. В процессе обработки исходная заготовка и режущий инструмент получают рабочее движение от механизмов металлорежущих станков и перемещаются относительно друг друга. Для осуществления обработки резанием необходимо сочетание двух видов движения: главного движения резания и движения подачи. Обработку металлов резанием производят на металлорежущих станках при помощи режущего инструмента – однолезвийного (резцы) и многолезвийного с двумя и более режущими кромками (сверла, зенкеры, развертки и др.). Инструменты, изготовленные из абразивных материалов (например, шлифовальные круги), обеспечивают высокую точность обработки и относятся к многолезвийным, так как они имеют множество острых режущих кромок. Наиболее распространенными видами обработки металлов резанием являются: точение (а), сверление (б), фрезерование (в), строгание (г), шлифование (д) (рис. 5.2).

в

Рис 5.2. Способы обработки металлов резанием

Точение (токарная обработка) – обработка наружных и внутренних поверхностей тел вращения резанием – характеризуется вращательным движением заготовки и поступательным движением режущего инструмента – резца (рис. 5.3а). Разновидности точения: обтачивание, растачивание, подрезание, разрезание. При точении заготовке сообщается главное движение резания, а инструменту – движение подачи.

Сверление– широко распространенный метод получения отверстий резанием (рис. 5.3б). Главное движение при сверлении – вращательное, а движение подачи – поступательное. Оба движения при сверлении отверстий на сверлильных станках сообщаются инструменту – сверлу. При сверлении отверстие получается небольшой точности, с шероховатой поверхностью, поэтому предварительно просверленные отверстия обрабатывают зенкером (зенкерование) и разверткой (развертывание).

Фрезерование –процесс обработки изделий многолезвийным режущим инструментом – фрезой (рис. 5.3в). По сравнению с процессом точения, при фрезеровании в работе одновременно участвует несколько лезвий, поэтому фрезерование является более производительным способом обработки, чем точение. Каждый зуб фрезы работает периодически, а корпус – ее большей частью.

Строгание – предназначено для обработки длинных плоских поверхностей (рис. 5.3г). Оно выполняется при прямолинейном возвратно-поступательном движении резца или заготовки – это движение является главным. После каждого двойного хода заготовка или резец перемещаются в поперечном направлении, совершая тем самым движение поперечной подачи.

Шлифование– процесс обработки заготовок резанием при помощи шлифовального круга-инструмента, имеющего форму тела вращения и состоящего из абразивных зерен и связующего их материала (рис. 5.3д). При вращении круга наиболее выступающие из связки зерна, контактируя с заготовкой, снимают с ее поверхности тонкие стружки. Большинство из них, сгорая, образуют пучок искр. Обработка шлифованием в большинстве случаев является чистовой и отделочной операцией, обеспечивающей высокое качество обработанной поверхности и точность обработки. В некоторых случаях шлифование применяется для предварительной обработки заготовок, обдирки при снятии слоя до 6 мм.

4. Технологические процессы сборки изделий машиностроения

Сборка – один из наиболее трудоемких процессов в машиностроении. На сборочных операциях занято от 20 до 50 % работников предприятий. Важнейшими направлениями сокращения трудоемкости сборки, составляющей обычно 10–14 % полной трудоемкости изготовления машин, является внедрение поточных методов сборки и сокращение трудоемкости пригоночных работ за счет внедрения полной взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, а также механизация и автоматизация процессов их транспортировки к специализированным сборочным местам и на склад готовой продукции. Повышение производительности труда и сокращение производственного цикла могут быть достигнуты при частичной или полной автоматизации процессов сборки. Значительный эффект дает применение различных манипуляторов и промышленных роботов. От «безлюдных» цехов к «безлюдной» промышленности – таково основное направление научно-технического прогресса в машиностроении.

В машиностроении различают следующие виды сборки:

■по принципу полной взаимозаменяемости – применяемая в массовом производстве, в соответствии с которой любую деталь в процессе сборки можно заменить другой без какой-либо дополнительной подгонки и переделки;

■ограниченной взаимозаменяемости – сборка, применяемая в серийном производстве;

■индивидуальной пригонки – только в единичном производстве.

В зависимости от объема выпуска машин в массовом и серийном производстве могут быть выбраны следующие организационные формы их сборки:

■поточная– с непрерывным или периодическим перемещением деталей, сборочных единиц или изделий;

■поточная стационарная – с последовательным перемещением бригад по специализированным рабочим местам.

Преимуществами поточной сборки являются:

■высокая производительность труда;

■ сокращение средств, вкладываемых в производство, вследствие уменьшения цикла изготовления изделий;

■ снижение себестоимости продукции;

■постоянство и более высокий уровень качества продукции;

■значительное упрощение планирования производства, учета и управления.

В индивидуальном производстве обычно используется индивидуальная сборка машин, выполняемая от начала и до конца одной комплексной бригадой рабочих на одном рабочем посту, сборочном столе или стенде без перемещения изделия. Выбор того или иного вида сборки определяется его экономической целесообразностью. Технологический процесс сборки машин состоит из ряда операций и переходов. Для установления последовательности операций составляются схемы сборки: на основе чертежей машины вначале выделяют сборочные единицы и сборочные группы, которые можно собирать независимо и изолированно друг от друга, для того чтобы затем объединить их на операциях монтажа и сборочной единицы и машины. В каждом сборочном комплекте выделяют базовую деталь, на которой определяют положение всех других деталей и групп деталей, входящих в сборочный комплект. Такими базовыми деталями могут быть, например, станины, плиты, рамы, корпуса коробок и т. д.

Технологический процесс сборки складывается из соединения сопрягаемых деталей и сборочных единиц путем приведения в соприкосновение их основных баз (соединяемых поверхностей), проверки точности относительного положения и движения собираемых деталей, необходимой подгонки, регулировки с целью получения соединения требуемой точности, фиксации (закрепления) установленных деталей и сборочных единиц в соответствии с конструктивными особенностями машин.

Сборка деталей может быть разъемной и неразъемной. К неразъемным соединениям относятся: заклепочные соединения, сварка, пайка, склеивание и их комбинации.

Заклепочные соединения. Клепка – рабочий процесс, при котором происходит соединение двух или нескольких деталей посредством деформирования заклепок (расклепывания стержней), вставленных в просверленные в деталях отверстия. По степени механизации клепочных работ различают клепку: ручную, механизированную (пневматическими молотками или переносными прессами), машинную (клепка на стационарном прессовом оборудовании), автоматическую, выполняемую на специальных клепочных автоматах. Заклепки изготовляются из алюминиевых сплавов, низкоуглеродистых сталей, латуни, меди, титановых сплавов. Заклепочные соединения широко применяются в производстве летательных аппаратов (от 25 до 40 % массы всех соединений), автомобилей и других машиностроительных изделий.

Недостатки заклепочных соединений:

- низкая производительность;

- высокая трудоемкость и материалоемкость;

- отсутствие постоянства показателей прочности;

- неравномерность распределения нагрузки по отдельным заклепкам в направлении действия усилия;

- трудность контроля.

Достоинства: высокая прочность при вибрационных нагрузках.

Сварка- процесс соединения межатомных связей между соединяемыми частицами при их нагревании и (или) пластическим деформированием. Все способы сварки можно разделить на две основные группы: сварка плавлением и сварка пластическим деформированием. Сварка плавлением происходит в две стадии. На первой стадии происходит разогрев кромок до их оплавления. При этом разрушается кристаллическая решетка и образуется жидкая металлическая ванна, общая для двух свариваемых заготовок, называемая сварочной ванной, при этом возникают межатомные связи между соприкасающимися атомами жидкой и твердой фаз. На второй стадии при охлаждении происходит кристаллизация с образованием межатомных связей. При сварке давлением( пластическим деформированием)сближение поверхностных атомов достигается за счет совместной пластической деформации в зоне соединения. Необходимо кратковременное механическое воздействие на заготовки для их сжатия и сближения атомов до возникновения межатомных сил связи. Сварка давлением возможна лишь при том условии, что материал способен воспринимать значительные местные пластические деформации без разрушения. Часто для повышения пластичности материала места соединения нагревают.

Сейчас известно более 70 технологических процессов сварки. Сварка, в целом, является наиболее важным способом получения неразъемных соединений. Сваривают не только металлы, но также стекло, некоторые виды керамики и пластмасс и разнородные материалы. Авиастроение, строительство зданий и сооружений , электроника  немыслимы без сварки. В судостроении, например использование сварки вместо клепки позволило сократить время  строительства судов в 5–10 раз и на 20–25 % снизить их металлоемкость. В строительстве предварительная подготовка крупных сварных блоков и их последующая сборка, и сварка на монтаже в 2–3 раза и более ускоряет сооружение мостов, крупных резервуаров, цементных печей, нефтеперерабатывающих установок, доменных печей. Практически все строительные металлоконструкции – сварные. Применение сварки позволяет более эффективно использовать прокат, поковки и отливки в конструкциях. Поэтому на изготовление сварных конструкций расходуется около половины выплавляемой стали, в обозримом будущем роль сварки не уменьшится. Доминирующее положение в производстве уже около полувека занимает дуговая сварка. На нее приходится более 60 % всего объема сварочных работ. Ручную сварку начинают зажиганием дуги путем прикосновения конца электрода к свариваемому изделию и быстрого отвода на расстояние в несколько миллиметров. Электрическая дуга горит между металлическим стержнем электрода и свариваемой заготовкой. Стержень электрода плавится, и расплавленный металл в виде отдельных капель переносится в сварочную ванну, которая образуется в результате плавления кромок заготовок. Вместе со стержнем плавится электродное покрытие, которое образует вокруг дуги газовую защитную атмосферу, температура которой 4000–6000 °С. По мере движения дуги происходит затвердевание сварочной ванны и образование сварного шва. Затвердевший шлак образует на поверхности шва твердую шлаковую корку.

Пайка –процесс получения неразъемного соединения заготовок без их расплавления путем смачивания сопрягаемых поверхностей жидким припоем с последующей его кристаллизацией. Для обеспечения растекания припоя по поверхности заготовок и хорошего смачивания заготовки нагревают, а также обрабатывают флюсами, которые растворяют и удаляют с поверхности оксиды, чем уменьшают поверхностное натяжение. Припои представляют собой сплавы цветных металлов сложного состава. За счет изменения химического состава можно получать припои с разной температурой плавления. Паять можно углеродистые и легированные стали всех марок, твердые сплавы, цветные металлы, чугуны. При этом необходимо правильно выбрать соответствующий припой и флюс. Флюс не должен химически взаимодействовать с припоем, температура его плавления должна быть ниже температуры плавления припоя, он должен растворять и удалять окисные пленки, уменьшать поверхностное натяжение, улучшать смачиваемость и растекаемость расплавленного припоя. Применяют твердые, пастообразные и жидкие флюсы. Способы пайки классифицируют в зависимости от используемых источников нагрева. При пайке в печах заранее собирают соединяемый узел, закладывают в него припой и наносят флюс, а затем помещают в печь. Припой расплавляется и заполняет зазоры между соединяемыми заготовками. Пайку погружением выполняют в ваннах с расплавленными солями или припоями. На паяемую поверхность наносят флюс, припой размещают между поверхностями заготовок, заготовки скрепляют и погружают в ванну. Соленая ванна предохраняет место пайки от окисления. Нагрев заготовок можно осуществлять токами высокой частоты, газовым пламенем, плазменной горелкой, кварцевой лампой, паяльником. Припой можно размещать заранее у места пайки или вводить его в процессе пайки вручную. С помощью пайки можно соединить разнородные металлы, а также металлы со стеклом, керамикой, графитом и другими неметаллическими материалами, что трудно или невозможно сделать сваркой. Кроме того, при пайке можно за один прием получить много соединений, что очень удобно при изготовлении сложных узлов и при массовом производстве. Это делает пайку весьма перспективным процессом, область применения которого быстро расширяется в связи с развитием авиа- и ракетостроения, атомной  техники, двигателестроения и электроники.

Склеивание – технологический процесс соединения деталей с помощью клея или растворителя, которые образуют прочную клеевую пленку, выдерживающую внешние нагрузки на деталь. В последние годы разработаны различные клеевые композиции, обеспечивающие высокую прочность, надежность и долговечность клеевых соединений.  Современные клеи склеивают практически все однородные и разнородные материалы: металлы, пластмассы, резину, древесину, керамику, композиционные материалы.

Технологический процесс склеивания включает следующие основные операции:

■подготовка деталей для сборки;

■подготовка поверхности;

■нанесение клея;

■открытая выдержка;

■сборка (соединение) деталей;

■ отверждение клея по заданному режиму, включающему подбор давления, температуры и времени отвердения;

■контроль качества склеивания (простукивание, вихревые токи, ультразвуковые приборы и т. д.).

Подготовка поверхности включает следующие процессы: очистка от окислов и загрязнений, обезжиривание, создание шероховатости. Клей наносится тонким слоем (чем тоньше слой, тем выше прочность соединения), не более 0,1–0,2 мм. Способы нанесения клея: кистью, штапелем, пульверизатором и т. д. Склеенные детали закрепляются в струбцинах или используются зажимы с применением давления 5–300 МПа.

Для получения разъемных соединений изделий  в основном использует болты, гайки, штифты, гвозди, саморезы, шурупы, применение подобных крепежных соединений позволяет при необходимости разобрать полученную деталь и заменить испорченную деталь. К недостаткам разъемных изделий следует отнести необходимость постоянного контроля прочности соединения, использования большого ассортимента крепежных деталей.

Лекция 6.  Основы технологии химических производств.

6.1. Особенности  технологических процессов химических производств.

Химическая промышленность  объединяет производства, в которых получение и переработка сырья и материалов производится химическими методами. Химическая технология - это наука о наиболее экономичных методах массовой химической переработки природных материалов в продукты потребления и средства производства.  Всю химическую продукцию можно разделить на следующие классификационные группы:

1)	неорганические вещества (кислоты, содовые продукты, щелочи, минеральные удобрения, ядохимикаты, силикаты);

2) 	органические вещества (продукция переработки твердого, жидкого и газообразного топлива);

3)	продукты органического синтеза (пластмассы, лакокрасочные материалы, химические волокна, каучук и резина;

4) химические реактивы и особо чистые вещества;

5) 	медикаменты и химико-фармацевтическая продукция.

Продукция химической промышленности используется в ряде отраслей народного хозяйства: в машиностроении (пластмассы, лакокрасочные материалы, клеи, герметики, резины), сельском хозяйстве (удобрения и ядохимикаты), здравоохранении (лекарственные препараты, витамины) и т. д.

В химической отрасли промышленности основу производственных процессов

составляют химические реакции, при которых происходят глубокие качественные

изменении внутреннего строения и состава вещества. Химико-технологический

процесс можно рассматривать как разновидность технологического процесса,

включающего стадию химического и, очень часто, физического  превращения

веществ.

Любой химико-технологический процесс (ХТП) (рис.6.1.) состоит из трех основных стадий:

1.	подготовка сырья (А, В);

2.	химические превращения (С,F);

3.	выделение целевого продукта (C).

Первая и третья стадии ХТП не включают химических превращений. Вторая стадия непременно является химическим превращением, в ходе которого происходит изменение структуры, состава и свойств веществ, участвующих в нем.

Показателем, характеризующим эффективность работы аппаратов, цехов и

заводов, служит производительность, количество выработанного продукта или

переработанного сырья в единицу времени.  Максимально возможная

производительность называется мощностью. Расход сырья, воды, энергии и

различных реагентов, отнесенный к единице целевого продукта, называют

расходным коэффициентом. Степень превращения–  отношение количества

реагента, вступившего в реакцию, к его исходному количеству, введенному в

химический технологический процесс. Степень превращения исходных веществ

за один проход через реактор, выраженная в процентах, называется конверсией

сырья.

6.2. Технологические основы производства серной кислоты

Производство неорганических кислот (серной, азотной, соляной) относится к

важнейшим процессам химической неорганической технологии. Серная кислота

является самой дешевой из всех минеральных кислот. По объему производства `и

области применения она занимает одно из первых мест среди продукции ХП.

Серная кислота используется:

■ в химической промышленности для производства удобрений (суперфосфата и

сульфата аммония), получения красителей, пластмасс, химических волокон, при

производстве нефтепродуктов (для их очистки) и др.;

■в металлургии цветных металлов при выделении металлов из руд;

■в машиностроении: при травлении (обработка металлических поверхностей

перед нанесением различных покрытий для повышения прочности сцепления);

■в пищевой промышленности при получении крахмала, спирта, патоки;

■в текстильной промышленности при отбеливании тканей, дублении кож;

■для изготовления взрывчатых веществ.

Сырьем для производства серной кислоты служат:

- сера – лучшее сырье для производства, но чистая сера – слишком дорогое сырье,

вследствие чего себестоимость серной кислоты в два раза выше, чем при ее

производстве из колчеданов FeS2;

- серный колчедан FeS2 – широко распространен в природе, при наличии от 40

50 % серы в нем содержится также много примесей (мышьяк, селен, медь, никель,

серебро, золото и др.), которые легко  извлекаются;

-  сероводород – в основном выделяется из газов нефтеперерабатывающей

промышленности;

- отходящие газы цветной металлургии, получаемые  при переработке сернистых

руд.

Сущность процесса производства серной кислоты сводится к окислению

сернистого газа SO2 до серного SO3 и соединению трехокиси серы  с водой.

В обычных условиях сернистый газ кислородом воздуха не окисляется, поэтому

процесс окисления реализуют либо при помощи азота (нитрозный способ), либо

в присутствии твердого катализатора (контактный способ).

При использовании   нитрозного способа производства серной кислоты дву-

окись серы окисляют до SO3 при помощи нитрозной смеси, состоящей из окиси и

двуокиси азота, взятых в соотношении 1:1. Процесс протекает в несколько стадий

и  имеет ряд недостатков:

а) его сложно автоматизировать,

б) получаемая кислота имеет концентрацию не более 75 – 77%,

в)получаемая кислота загрязнена примесями.

Контактный способ производства серной кислоты применяется в настоящее

время  более широко. Это объясняется более высоким уровнем технологии

данного способа производства, возможностью автоматизации процесса, более

низким содержанием SO3 и SO2 в выхлопных газах. В качестве катализатора для

окисления сернистого газа применяют твердые катализаторы (пятиокись ванадия

V2O3.). Причем, серный газ SO3 переводят в серную кислоту H2SO4 на последней

стадии процесса путем абсорбции серного газа. При этом способе производства

может быть получена серная кислота любой концентрации и высокой степени

чистоты.

Производство соляной кислоты контактным способом  включает четыре стадии ХТП:

1)при обжиге колчедана в печах протекает необратимая реакция, в результате которой получают диоксид серы:

4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2 + Q.

2)обжиговый газ очищается в системе промывных башен, электрофильтров

и сушильных башен.

3)очищенный газ SO2 поступает в контактные аппараты, где происходит

контактное окисление диоксида серы до SO3: 2 SO2 + O2 = 2SO3 + Q.В

промышленности основным катализатором является пятиокись ванадия, которая

располагается на специальных решетках. Реакция окисления SO2, является

экзотермической, и после окисления газа возникает необходимость в его

охлаждении, которое протекает в теплообменниках и холодильниках.

4)после очистки охлажденный, окисленный триоксид серы  SO3направляется в

абсорбционное отделение производства, где и получается серная кислота.

Абсорбцию серного ангидрида производят безводной серной кислотой, так как в

присутствии воды идет экзотермическая реакция, что приводит к образованию

сернокислого тумана. Туман плохо улавливается в этих условиях и уносится в

атмосферу, приводя к образованию кислотных дождей..

Химическая промышленность выпускает три вида товарной H2SO4:

■башенная кислота с концентрацией 75%,

■контактная кислота с концентрацией 92,5,

■олеум - 20% раствор серного ангидрида в серной кислоте.

6.3. Технологии производство минеральных удобрений

Минеральные удобрения – это вещества, ускоряющие биохимические

процессы формирования и роста в почвах, бедных питательными элементами.

Минеральные удобрения классифицируются:

1. По видам питательных элементов:

■азотные (безводный аммиак, мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония).

■калийные (сульфат калия, хлористый калий, сильвинит и т.д.)

■фосфорные (простой и двойной суперфосфат, фосфоритная мука).

2. По числу питательных элементов:

■простые,

■комплексные, содержащие несколько питательных элементов.

Кроме того, используются минеральные удобрения, которые содержат микро-

элементы (йод, бор, марганец, медь).Они же могут входить в состав комплексных

удобрений. По способу производства комплексные минеральные удобрения под

разделяются на смешанные и сложные. Смешанные получают механическим

смешиванием нескольких простых удобрений. Сложные получаются при химиче-

ском взаимодействии полуфабрикатов. Смешанные удобрения характеризуются

универсальностью применения. Сложные удобрения имеют меньшую себесто-

имость, высокое качество и равномерно усваиваются.

3. По агрохимическому значению:

■ускоряющие рост растений,

■ускоряющие развитие корневой системы,

■ускоряющие созревание плодов,

■оказывающие комплексное воздействие на растения.

1.Азотные удобрения. Их получают искусственным путем с помощью реакций

химического синтеза из аммиака, азотной или серной и кислот и других  соедине-

ний. Промышленность выпускает следующие основные виды азотных удобрений:

сульфат аммония, аммиачную селитру, безводный аммиак, мочевину.

Сульфат аммония получают в результате нейтрализации серной кислоты газооб-

разным аммиаком: H2SO4 + 2 NH3 = (NH4)2SO4 .Для этого используются башенная

серная кислота и аммиак, содержащийся в коксовом газе. Нитрат аммония полу

чаютв результате нейтрализации азотной кислоты газообразным аммиаком:

NH3 + HNO3 = NH4 NO3.

Серьезным недостатком этих удобрений является их слеживаемость при длитель-

ном хранении и гигроскопичность. Поэтому при хранении на складе необходимо

избегать больших объемов удобрений и следить за влажностью воздуха в поме-

щении. Гранулирование удобрений уменьшает их слеживаемость.

2)Калийные удобрения(хлористый калий ,сульфат калия ). В качестве сырья для получения калийных удобрений используют природные калийные соли и продукты их переработки. В нашей республике в качестве калийсодержащего сырья используют сильвинит и корналит. Сильвинит (KCl*NaCl) содержит 30% KCl и 70% NaCl).Технология переработки  сильвинита заключается в разделении содержащихся в нем солей. Это производится галургическим методом (методом выщелачивания), который основан на различной растворимости солей в горячей и холодной воде. При повышении температуры от 20–25 до 90–100 °С, содержание КСl возрастает примерно в 2 раза, а NаСl несколько уменьшается. При охлаждении КСl кристаллизуется, а NаСl остается в растворе. Извлечение отдельных компонентов твердого вещества путем перевода в раствор с помощью растворителя (обычно водного) и называется выщелачиванием. Пустая порода  (глина, песок, NaCl) направляются в отвалы, а калийные соли после их сушки упаковываются в 4-ех слойные бумажные мешки и отправляются потребителям.

Флотационный способ выделения КСl основан на различной способности минералов, входящих в состав руды, смачиваться жидкостями. В присутствии флотореагентовсмачиваемость одних минеральных частиц увеличивается, а других – уменьшается. При пропускании через водную смесь калийных солей (пульпа) воздуха частицы, не смачивающиеся жидкостью, вместе с пузырьками воздуха выносятся на поверхность в виде пены, которая направляется на последующую обработку.

3)Фосфорные удобрения. В качестве фосфорсодержащего сырья используются  минеральные ископаемые (фосфориты  и апатиты). Эти соединения содержат фосфор в малорастворимой форме, поэтому использовать их в качестве удобрений без переработки неэффективно. Для получения фосфорных удобрений фосфорсодержащее сырье необходимо перевести в растворимую форму, что способствует лучшему усвоению их растениями. Простой суперфосфат получают при смешивании природного фосфата с серной кислотой. Нерастворимая фосфорная соль переходит в растворимую, при этом в качестве побочного продукта образуется гипс. Эта реакция протекает достаточно медленно, для ее завершения необходимо от 6 до 20 суток. Этот процесс называется дозреванием суперфосфата, и он заканчивается при хранении его на складе. Для получения двойного суперфосфата природные фосфаты разлагают фосфорной кислотой. Двойной суперфосфат содержит действующего вещества (P2O5) –  42–48%. Суперфосфат выпускают в гранулированном виде, т.к. иначе его мелкие частицы быстро растворяются и уносятся в глубинные слои почвы, где нет корневой системы.

Основной способ производства аммиака, химического вещества, широко применяемого в народном хозяйстве, синтез его из молекулярного азота воздуха и водорода. Смесь газов азота и водорода (1 объем азота на 3 объема водорода) подвергают в компрессоре постепенному сжатию под высоким давлением, а затем вводят в контактную печь. При температуре 400–500 °С и высоком давлении, под действием катализаторов (сплав окислов железа с окислами алюминия и калия), азот и водород вступают в реакцию с образованием газообразного аммиака:

N2 + 3Н2 = 2NН3.

Основной способ получения азотной кислоты – окисление аммиака. Сущность процесса заключается в окислении аммиака кислородом воздуха в присутствии платинового катализатора. Азотную кислоту используют для получения нитратных и нитратно-аммиачных удобрений. Производство аммиачной селитры (NН4NО3) основано на реакции нейтрализации азотной кислоты газообразным аммиаком с последующим упариванием полученного раствора нитрата аммония: НNО3 + NН3 = NН4NО3 + Q.

6.4. Основные технологии переработки твердого топлива.

Топливо – это вещество, при сгорании которого выделяется значительное количество теплоты. Топливо используется как источник получения тепловой энергии и как сырье в химической, металлургической и других отраслях промышленности. Все виды топлива по агрегатному состоянию разделяются на твердые(ископаемые угли, торф, древесина, сланцы),жидкие (нефть, нефтепродукты), газообразные(природный и попутный газы).

Твердое топливо подвергают химической переработке следующими способами:

1. пиролизом,

2. газификацией.

3.гидрированием,

4.термическим растворением.

Пиролиз (сухая перегонка, коксование)– это процесс термического разложения топлива , чаще всего каменного угля при температуре 1000 °С без доступа воздуха. Основная цель – получение металлургического кокса. Коксохимическое производство является одним из основных в химической переработке ископаемых углей. В результате коксования углей получают следующие продукты:

■ кокс - продукт темно-серого цвета, пористость которого составляет 45-55 %,

содержит 97-98 % углерода,

■ обратный коксовый газ ( 60 % водорода, 25 % метана, остальное - азот, окись

углерода, углекислый газ, кислород, непредельные углеводороды). Применяется

для подогрева воздуха в доменных печах, для обогрева сталеплавильных, коксов

ых и других печей, служит также сырьем для производства водорода и аммиака,

■ сырой бензол состоит из бензола, толуола, ксилола, сероуглерода, фенолов и

др. Вещества, входящие в состав сырого бензола, широко используются в произ-

водстве полимеров, красителей, лекарственных препаратов, взрывчатых веществ,

ядохимикатов и др.,

■ каменноугольная смола является смесью ароматических углеводородов. Ее используют для производства красителей, химически волокон, пластических масс, в фармацевтической промышленности, а также для производства различных технических масел.

Газификация – процесс превращения твердого топлива в горючие газы под

действием газифицирующих агентов(воздух, кислород, водород, водяной пар).

При газификации топливо превращается в генераторные газы и золу.

Гидрирование– процесс термического разложения угля с образованием соеди-

нений, более богатых водородом, чем сырье. Химические реакции протекают под

высоким давлением (20–70 МПа) и в присутствии катализаторов. Цель –

получение максимального количества жидких продуктов или природного газа с

высокой теплотой сгорания.

Термическое растворение (сжижение) – это воздействие на измельченное топливо (уголь) органических растворителей при t =340–380 °С, давлении 2,0–15 МПа. Раствор (сжиженный уголь) обладает большей реакционной способностью, можно использовать для получения специальных видов кокса, углеродистых материалов, пластмасс и т. д.

6.5. Основные технологии переработки нефти.

Нефть – маслянистая темно-коричневая жидкость со специфическим запахом является одним из важнейших полезных ископаемых и топливно-энергетических ресурсов. По химическому составу нефть является сложной смесью углеводородов (до 90%), а также содержит S, N2, O2.  По содержанию серы нефти подразделяют на малосернистые, сернистые (до 3%) и высокосернистые (до 5%). Добываемая из скважин сырая нефть, содержит растворенные в ней попутные газы, воду, водные растворы минеральных солей, механические примеси – песок, глину.   Переработка сырой нефти основана практически  на  природных технологических процесса как  физических, так и химических( Рис.6.1)   Наиболее распространенным физическим методом переработки нефти является ее прямая перегонка, при которой нефть разделяют на фракции за счет различных температур кипения. Химические реакции при этих методах переработки не протекают. Технологический процесс перегонки состоит из четырех операций: нагрев смеси, испарение, конденсация, охлаждение полученных фракций. Нагревание нефти и нефтепродуктов осуществляется в трубчатых печах(ректификационная колонна) до температуры 300–375 °С, которая превышает температуру кипения на 25–30 °С. Для предупреждения кипения в трубах нефть проходит через них под давлением 1,8 МПа.

Рис 6.1. Технологический цикл получения нефтепродуктов.

Нагретую смесь подают в нижнюю часть ректификационной колонны. Давление в колонне ниже, чем в трубах печи, поэтому смесь закипает и разделяется на фракции. Ректификационная колонна представляет собой цилиндрический аппарат высотой 25–55 м, диаметром 5–7 м с внутренними горизонтальными перегородками (тарелками), расположенными одна над другой. В ней при атмосферном давлении из нагретой в печи нефти происходит испарение фракций, кипящих при температуре ниже 350 °С. Фракции с более высокой температурой кипения стекают вниз. Кипение этих фракций поддерживается подачей в них нагретого до температуры 300–350 °С водяного пара. Освобожденная от остатков легких фракций, тяжелая фракция (мазут) сливается и охлаждается в теплообменниках. Легкие фракции с водяным паром поднимаются по колонне вверх, постепенно охлаждаясь. Самая легкая бензиновая фракция при температуре 180–200 °С отводится из колонны в виде паров в конденсатор и отделяется от воды в сепараторе. С промежуточных тарелок колонны отводятся средние фракции: керосиновая, кипящая при температуре 200–300 °С, и газойлевая (300–350 °С). Производительность атмосферных установок составляет 3–6 тыс. т нефти в сутки.

Продукты прямой перегонки нефти можно разделить на три группы: топливные фракции, масляные дистилянты и гудрон. Топливные фракции (температура кипения от 150 до 400 0С) - это бензины, лигроины, керосины, газойль и мазут. Масляные дистилляты – это фракции с температурой кипения от 350 до 550°С, применяются для получения смазочных и специальных масел. Гудрон - полупродукт для получения битумов и кокса.

Химические методы переработки основаны на том, что под влиянием высоких температур и давления в присутствии катализаторов углеводороды, содержащиеся в нефти и нефтепродуктах, претерпевают химические превращения, в результате которых образуются новые вещества.

Термический крекинг - химический метод переработки нефти, суть которого заключается в расщеплении длинных молекул тяжелых углеводородов, входящих в высококипящие фракции, на более короткие молекулы легких, низкокипящих продуктов. Термический крекинг протекает при высоких температурах (450-500 °С) и повышенном давлении. Термический крекинг, проводимый и температуре 670-1200 0С и при атмосферном давлении, называется пиролизом.

Каталитический крекинг основан на применении катализатора, который позволяет снизить температуру крекинга и не только увеличить количество получаемых продуктов, но и улучшить их качество. Катализаторами служат глины типа бокситов, ц также синтетические алюмосиликаты. Температура крекинга - 450-500 "С. Процесс идет при повышенном давлении. Разновидностью каталитического крекинга является риформинг. Катализатором служит платина, нанесенная на окись алюминия. При крекинге получают: крекинг-бензины , крекинг-газы и крекинг- остаток (смолистые и асфальтовые вещества). Причем, главная цель крекинга – это получение большого количества газов – этана, этилена, пропилена и др. легких углеводородов. На них имеется большой спрос, т.к. они, в свою очередь, являются сырьем для основного органического синтеза. Вышеописанные методы переработки естественных топлив позволяют получать искусственные топлива и различные нефтепродукты. Перегонка нефти производится в крупном масштабе для получения всех видов топлива и для получения широкого ряда химических веществ. Это ароматические углеводороды (бензол, толуол, нафталин), парафины, олефины. Самые распространенные конечные продукты перегонки нефти -этан и пропан, которые широко применяются в химической и пластмассовой промышленностях.

Нефтяные топлива подразделяют на светлые (моторные), которые применяют для двигателей, и котельные. Котельное топливо применяют для сжигания в промышленных печах, в тепловых электростанциях. Моторное топливо делится на карбюраторное и дизельное. Карбюраторное топливо включает в себя авиационные и автомобильные бензины, которые характеризуются октановым числом. Чем больше октановое число (ОЧ), тем в большей степени может быть сжата горючая смесь в цилиндрах, что и определяет его экономичность. Дизельное топливо включает в себя газойль и соляровые фракции.  Производство этого вида топлива возрастает в связи с увеличением выпуска дизельных двигателей. К важнейшим нефтепродуктам относятся также масляные дистилляты, которые представляют собой различные смазочные масла. Смазочные масла уменьшают трение между деталями, защищают поверхность от износа, охлаждают трущиеся детали (при фрезеровании или сверлении). По применению они подразделяются на индустриальные, компрессорные, трансмиссионные и специальные масла, которые применяются не для смазки, а в качестве рабочей жидкости тормозных систем, в гидравлических устройствах, в трансформаторах и конденсаторах в качестве электроизоляционной среды. Важнейшими эксплуатационными характеристиками масел являются их вязкость, температура застывания, химическая стабильность, смазочная способность, коррозионные свойства. Консистентные смазки также относятся к смазочным маслам. Они представляют собой нефтяные масла, в которые добавлены загустители (мыла, твердые углеводороды или др.).Из нефтяных масел получают сажу, которая широко применяется для производства резины в шинной промышленности. Сажу получают посредством сжигания нефтяных масел при недостатке воздуха. Нефтяные битумы широко используются в дорожном строительстве, их получают из гудронов – остатков вакуумной перегонки нефти. Битумы используют также в качестве электро- и гидроизоляционного материала (например, для аккумуляторных батарей).

Лекция 7. Технологические процессы производства полимерных материалов и пластмасс.

7.1.   Общие сведения о полимерных материалах и способах их получения

Полимерами называют высокомолекулярные соединения (ВМС), молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся одинаковых или различных атомных группировок, соединенных  химическими связями (целлюлоза, каучуки, пластмассы, химические волокна, лаки, клеи, пленки, различные смолы и др.). Они могут применяться самостоятельно или служить основой для получения различных композиционных материалов.

По происхождению полимеры делятся на природные (целлюлоза, крахмал, натуральный каучук),искусственные(нитроцеллюлоза, ацетат целлюлоза, вискоза)и синтетические. Природные ВМС органического происхождения образуются в процессе биосинтеза в клетках растений и живых организмов. Для использования их выделяют из растительного или животного сырья различными физико-химическими методами (экстракция, фракционное осаждение и др.).Искусственные полимеры получают путем обработки или химической модификации природных высокомолекулярных соединений. Так, путем обработки древесины или хлопковой целлюлозы смесью азотной и серной кислот получают нитраты целлюлозы.

Основную массу полимерных материалов, применяемых в современной промышленности, составляют синтетические полимеры. Синтетические полимеры синтезируют из мономеров. Мономеры – простые  низкомолекулярные вещества, молекулы которых вступают в реакцию друг с другом. Они получаются с помощью реакций полимеризации (получение полиэтилена) и поликонденсации(получение формальдегидных смол). Процесс поликонденсации сопровождается  образованием побочных низкомолекулярных продуктов (вода, аммиак, соляная кислота). По типу реакций получения синтетические полимеры делят на полимеризационные и поликонденсационные.

Полимеризацией называется процесс получения полимеров путем последовательного присоединения мономеров за счет раскрытия в них двойных или тройных связей. В реакцию полимеризации вступают органические вещества, содержащие в молекуле двойные связи (например, этилен СН2= СН2). Под воздействием света, тепла, давления радиационного облучения, катализаторов и др. факторов молекулы веществ за счет раскрытия двойных связей соединяются друг с другом, образуя полимер, химический состав которого в случае полимеризации этилена может быть выражен формулой: (–СН2– СН2–)n, где п – степень полимеризации. т. е. число, показывающее, сколько молекул мономера объединилось при полимеризации в молекулы полимера.

Поликонденсацией называется процесс получения полимеров в результате взаимодействия мономеров, содержащих две и более функциональных групп.

По химическому составу различают органические, неорганические и элементоорганическими полимеры. К органическим полимерам относят соединения, молекулы которых содержат атомы углерода, водорода, азота, кислорода, серы (белки, полиолефины, поливинилхлорид, фенолформальдегидные и эпоксидные смолы).Неорганические полимеры - это соединения, которые не содержат в составе макромолекул атомов углерода (соединения на основе серы, кремния, фосфора, и др. неметаллов, таких как кварц, тальк, корунд и др.). Элементоорганическими полимерами называются синтетические высокомолекулярные вещества, в макромолекулах которых углеводородные группы сочетаются с атомами, обычно не содержащимися в природных органических соединениях. В последние годы разработаны методы синтеза полимерных кремний-, титан-, алюминий-, олово- и других элементоорганических соединений.

По характеру строения полимерных цепей различают полимеры линейного, разветвленного, и пространственного (сетчатого, трехмерного) строения. Линейные полимеры наиболее часто используются для получения волокон и пленок.

По термическим свойствам различают термореактивные и термопластичные полимеры. Термореактивные полимеры (реактопласты) при нагревании выше определенных температур становятся неплавкими и практически нерастворимыми (фенолформальдегидные и эпоксидные смолы). Термопластичные полимеры (термопласты) обладают свойством многократно переходить при нагревании в состояние расплава (полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и др.).

Полимеры характеризуются эксплуатационными свойствами (фрикционные свойства, износоустойчивость, коррозионная стойкость, ползучесть, старение и др.). Этими свойствами определяется область применения тех или иных полимеров. Технологические свойства полимеров: Т переработки, усадка, удельное давление прессования или литья под давлением, содержание летучих веществ и др. Этими свойствами определяется способ переработки полимеров в изделия и технологический режим. Так, например, реактопласты можно перерабатывать в изделия методом прессования и нельзя литьем под давлением.

7.2.Пластмассы и их состав.

Среди полимерных материалов особое место принадлежит пластмассам. Пластмассами (пластическими массами или пластиками) называют материалы, основу которых составляют синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры) и  которые в период формования изделий находятся в вязкотекучем или высокоэластическом состоянии, а в процессе эксплуатации в твердом – кристаллическом или стеклообразном. Название «пластмассы» означает, что эти материалы под действием нагревания и давления способны формироваться и сохранять заданную форму после охлаждения или отвердения.  Исключительно широкое применение получили пластмассы на основе синтетических полимеров.

В зависимости от состава различают пластмассы простые и сложные. Простые пластмассы – состоят только из полимеров (полиэтилен, органические стекла).Сложные пластмассы  – содержат ряд компонентов в зависимости от требуемых свойств материала. В состав сложных пластмасс, чаще всего, входят:

■ связующее, определяет все основные технологические  и эксплуатационные свойства пластмасс, их способность формоваться при повышенных температурах и давлении, а также сохранять форму изделия. В качестве связующего, чаще всего, применяются синтетические полимеры;

■ наполнители применяют для получения пластмасс с заданным уровнем потребительских свойств, которые в равной степени зависят как от свойств связующего полимера, так и от количества и вида наполнителя. Введение наполнителей облегчает переработку пластмасс в изделия, способствует устранению усадки и предотвращает образование трещин при формовании изделий. Наполнители бывают твердые, жидкие, газообразные. Наибольшее распространение получили твердые наполнители – порошковые, слоистые и волокнистые. Они придают пластмассам стабильность размеров, повышенную твердость и жесткость, а также  электроизоляционные свойства. При введении в пластмассу армирующих волокон или тканей (углеродных, стеклянных) получают материалы с анизотропными свойствами. Порошки металлов придают пластмассам тепло- и электропроводность. В качестве жидких наполнителей применяют минеральные масла (для сохранения слоя смазки на поверхности трения). Газообразные наполнители (порообразователи) применяют для получения газонаполненных пластмасс – пенопластов и поропластов, которые используются в качестве упаковочно-защитного материала;

■ пластификаторы вводят для придания пластмассам повышенной эластичности, свето- и морозостойкости, снижения хрупкости;

■ стабилизаторы–  вещества, замедляющие процесс деструкции или старения полимеров. Деструкция приводит к потере гибкости, прочности, снижению эластичности, изменению цвета, растрескиванию;

■ красители – это тонкоизмельченные минеральные пигменты и органические красители, стойкие к температурам, при которых формуются изделия. При их выборе учитывается способность красителей ускорять или замедлять старение пластмассы;

■ отвердители вводят в отдельные пластмассы для перевода полимера в процессе формования изделий в неплавкое и нерастворимое состояние.

Главное преимущество использования пластмасс по сравнению c другими материалами - это простота переработки их в изделия. Присущие им пластические свойства позволяют c помощью пресс-автоматов, автоматов для литья и др. изготавливать в час сотни деталей сложных конфигураций. При этом расход материалов минимальный (практически нет отходов), уменьшается количество станков и обслуживающего персонала, сокращается расход электроэнергии. Ввиду этого требуется значительно меньше капиталовложений в организацию производства изделий из пластмасс. Все вышеперечисленные достоинства пластмасс определили высокую технико-экономическую эффективность их использования и способствовали тому, чтобы в современном производстве эти материалы стали не только заменителями дорогостоящих  металлов и сплавов, но и самостоятельными уникальными конструкционными материалами. Пластмассы широко применяются в народном хозяйстве: в машиностроении, приборостроении, электро- и радиотехнике, быту и  т. п. Они сочетают в себе ряд ценных свойств: являются хорошим диэлектриками, теплоизоляционными материалами, могут быть оптически- и радиопрозрачными, упругими или эластичными. Они имеют низкую плотность, высокую коррозионную стойкость, легко формуются в изделия, могут заменять металлы и сплавы, имеют невысокую стоимость.

7.3. Технологические процессы производства пластмасс

Термопластичные пластмассы можно размягчать и формовать многократно.  Термореактивные пластмассы при нагревании до определенной температуры размягчаются, а затем происходят химические превращения и пластмассы переходят необратимо в неплавкое и нерастворимое состояние и после отвердевания не могут быть переработаны повторно. Все технологические процессы производства полимерных материалов и пластмасс  делятся на группы:

1. переработка в высокоэластическом состоянии – формование изделий из подогретых листов и труб пневматическими методами (вакуумным формованием, раздуванием) и горячим штампованием;

2. переработка в вязкотекучем состоянии - формование изделий из литьевых и прессовочных композиций литьем под давлением, экструзией, каландрированием, горячим прессованием;

3. переработка в твердом состоянии – механическая обработка на станках;

4.  химическое формование – изготовление изделий непосредственно из жидкого мономера в плоских формах.

Выбор метода переработки обусловлен конструкцией изделия и характером изменений пластмассы при нагреве.

а) Литье под давлением-один из современных способов переработки в вязкотекучем состоянии. Современные предприятия оснащены высокопроизводительными полуавтоматическими или автоматическими литьевыми машинами, которые позволяют отливать изделия весом от 10г до 100кг. Цикл изготовления одного изделия составляет 20 – 60с. Этим методом получают изделия сложной формы, высокой чистоты и точности.

а                                                                     б

Рис. 7.1. Схема литьевой машины (литье под давлением): а – форма открыта ; б – форма закрыта:

1 – подвижная плита формы; 2 – неподвижная плита (матрица); 3 – нагревательный элемент; 4 – плунжер; 5 – сопло; 6 – загрузочная воронка; 7 – изделие

Литье под давлением наиболее рационально при формовании термопластичных пластмасс (рис. 7.1). Порошкообразный или гранулированный полимер подается в обогреваемый цилиндр литьевой машины, где и расплавляется. Жидкая масса под давлением поршня выдавливается из цилиндра в полость сомкнутой пресс-формы, охлаждаемой водой. При охлаждении термопластичный полимер застывает и приобретает вид детали. Этим методом могут быть получены изделия сложной формы, высокой степени чистоты и точности.

б) Экструзия( выдавливание, частный случай литья под давлением)–  представляет собой непрерывный технологический процесс, заключающийся в продавливании высоковязкого материала на основе расплава, либо пастообразной многофазной дисперсной системы, либо металла, через формующий инструмент (экструзионную головку, фильеру), с целью получения изделия с поперечным сечением нужной формы. В промышленности переработки полимеров методом экструзии изготавливают различные  трубы, алюминиевые профили, листы, плёнки, оболочки кабелей, элементы оптических систем светильников-рассеиватели и т. д.

Основным технологическим оборудованием для переработки полимеров в изделия методом экструзии являются  экструдеры.(Рис.7.2). Экструдер — машина для формования пластичных материалов при помощи продавливания (экструзии) через профилирующий инструмент (экструзионная головка).Экструдер состоит из: корпуса с нагревательными элементами, рабочего органа (шнек, диск, поршень), узла загрузки перерабатываемого материала(бункер), силового привода, системы задания и поддержания температурного режима, других контрольно-измерительных и регулирующих устройств.

Рис 7.2. Устройство экструдинг-пресса

в)Прессование, как технология придания формы, применяется главным образом для переработки термореактивных пластмасс. Полимер в виде порошка или таблетки загружается в нагретую до 130 – 190°С  металлическую форму и прессуется под давлением. Процесс прессования протекает в две стадии – вначале при нагреве до 100 – 120°С термореактивная смола переводится в плавкое состояние, при котором происходит вторая стадия процесса формования, затем происходит реакция поликонденсации и пластмасса становиться твердой.  Металлические формы имеют внутреннюю полость, соответствующую форме и размерам будущего изделия, и обычно состоят из двух разъемных частей – матрицы и пуансона (рис. 7.3).

Матрица укрепляется на нижней плите пресса, пуансон – на подвижном ползуне пресса. Дозированное количество пресс-материала в виде порошка, волокнистой массы или таблеток загружается в предварительно нагретую до 130–190°С металлическую форму и прессуется под давлением 20–60 МПа. Под воздействием пуансона размягченный материал заполняет полость пресс-формы. Затвердевание изделия происходит в форме под давлением. После определенной выдержки изделие извлекают из пресс-формы.

1

аб

Рис. 7.3. Схема прямого прессования изделий из пластмассы:

а – форма открыта ; б – форма закрыта:

1 – пуансон; 2 – направляющие стержни; 3 – пресс-материал; 4 – матрица; 5 – изделие

Применяют также такие технологические процессы, как формование из листа, штамповку,  механическую обработка резанием, выдувание пустотелых изделий. Все способы характеризуются коротким технологическим циклом, небольшими затратами труда и легкостью автоматизации.

Соединение пластмасс между собой может осуществляться механически (с помощью фигурных профилей, болтов, заклепок и т.д.),химически(склеиванием, растворением с последующим высыханием),термически (сваркой). Из перечисленных способов соединения только при помощи сварки можно получить соединение без инородных материалов, а также соединение, которое по свойствам и составу будет максимально приближено к основному материалу. Поэтому сварка пластмасс нашла применение при изготовлении конструкций, к которым предъявляются повышенные требования к герметичности, прочности и другим свойствам. Процесс сварки пластмасс состоит в образовании соединения за счет контакта нагретых соединяемых поверхностей. Он может происходить при определенных условиях:

- Повышенная температура. Её величина должна достигать температуры вязкотекучего состояния.

- Плотный контакт свариваемых поверхностей.

- Оптимальное время сварки — время выдержки.

Также следует отметить, что температурный коэффициент линейного расширения пластмасс в несколько раз больше, чем у металлов, поэтому в процессе сварки и охлаждения возникают остаточные напряжения и деформации, которые снижают прочность сварных соединений пластмасс. На прочность сварных соединений пластмасс большое влияние оказывают химический состав, ориентация макромолекул, температура окружающей среды и другие факторы.

7.4.Технология производства химических волокон и резинотехнических изделий.

7.1.Химические волокна –  тонкие, прочные, гибкие нити, полученные путем продавливания (формования) через фильеры расплавов или вязких концентрированных растворов полимеров. Они превосходят натуральные по прочности, легче по весу, не подвержены гниению, их себестоимость значительно ниже, чем натуральных. Искусственные волокна получают из природных высокомолекулярных соединений (целлюлоза, белок, крахмал, казеин и др.). Синтетические волокна получают из высокомолекулярных полимерных соединений, которые получают путем химических реакций из мономеров.

Основным сырьем для производства искусственных волокон служит целлюлоза– природный полимер, входящий в состав растительных клеток и образующий твердый остов растений. В сухой древесине содержится 45-55 % целлюлозы. Наиболее ценные сорта целлюлозы получают из хвойных деревьев. Путем химической переработки целлюлозы получают вискозное и ацетатное волокна, ацетатное волокно обладает диэлектрическими свойствами.

В основе получения синтетических волокон лежат реакции полимеризации и поликонденсации химического сырья (лавсан, нейлон, капрон, спандекс). Синтетические волокна используются для производства тканей, трикотажных изделий, электроизоляционных материалов, они отличается высокой механической прочностью и устойчивостью к действию повышенных температур.

Технологический процесс получения химических волокон включает следующие технологические стадии: 1.получение исходного материала; 2.приготовление прядильной массы; 3.формование волокна; 4.отделка.

Для получения исходного материала используют традиционные методы синтеза высокомолекулярных смол. Приготовление прядильной массы состоит в растворении полимера в растворителе или его расплавлении. На этой стадии добавляют красители для получения нужного цвета. Применяются очень чистые смолы, способные хорошо растворяться в специальных средах или плавиться. Для очистки исходное сырье подвергается фильтрованию. Формование волокна производится на специальном оборудовании путем продавливания прядильной массы через фильеры - мельчайших отверстия диаметром 0,04 мм (рис. 7.4а)  Образующиеся тонкие струйки раствора или расплава приобретают твердость  путем охлаждения или химическим способом с использованием специальных отвердителей. Образующиеся нити сматывают на приемные катушки. Отделка волокна состоит в его обработке различными реагентами, сушке, кручении, отбелке, вытягивании, термообработке, перемотке, сортировке.

Существует два технологических способа формования волокна – мокрый и сухой. Мокрый способ используется в случае прядения волокна из раствора(рис. 7.4б). Прядильный раствор продавливается через отверстия-фильеры и попадает в раствор, находящийся в специальной  ванне..

а                                    б                                              в

Рис. 7.4. Фильера (а); мокрый способ формования волокна (б), сухой способ формования волокна (в).

Выдавленные через фильеры струйки прядильного раствора реагируют с раствором, находящимся в  ванне, в результате чего образуются нити волокна, которые наматывают на бобину.

Мокрый способ используют для изготовления искусственных волокон – вискозного, медно-аммиачного, иногда – синтетических волокон. Сухой способ (Рис.7.4в) применяется в случае прядения волокна из раствора или из расплава полимера. При сухом формовании  волокна попадают в виде тонких струек в шахту прядильной машины, в которую поступает нагретый воздух. Образующиеся нити сматывают на приемные катушки.

7.2.Каучук и резина используются для производства изделий, необходимых во всех отраслях промышленности. Каучук- характерный представитель высокомолекулярных (полимерных) соединений. Он является основной составной частью резины, бывает растительного происхождения (натуральный) и синтетический. Чистый каучук непригоден для изготовления изделий, так как при температуре 120–150°С он становится вязкой жидкостью, поэтому к нему добавляют ряд компонентов, а полученную смесь подвергают вулканизации.

Наиболее широкое применение в промышленности получил синтетический каучук. Его химический состав и строение, а также физические свойства могут быть весьма разнообразны и сильно отличаться от свойств натурального каучука.

Основным сырьем для производства синтетических каучуков являются попутные газы нефтепереработки, этиловый спирт и ацетилен. Основные методы получения - полимеризация и поликонденсация. При переработке каучуки превращают в резину. Резину получают добавлением к каучуку ряда компонентов (ингредиентов) и полученную смесь подвергают вулканизации. Вулканизация заключается в образовании мостиков между линейными молекулами каучука и получении трехмерной пространственной молекулярной структуры. Такая структура приводит к повышению термической стойкости и прочности материала, к уменьшению его растворимости и увеличению химической стойкости. Наиболее распространенным вулканизатором является сера, она же определяет и твердость резины.

Резины характеризуются высокой эластичностью, сопротивлением к истиранию, изгибам, обладают газо- и водонепроницаемостью, высокими электроизоляционными свойствами, стойкостью к агрессивным средам.

Технологический процесс изготовления резиновых изделий состоит из нескольких стадий:

■ приготовление сырой резиновой смеси из ингредиентов;

■  изготовление или формование заготовок или изделий из сырой резиновой смеси;

■ вулканизация изделий;

■ отделка изделий.

Для придания резине требуемых свойств в исходную смесь каучука вводят различные ингредиенты, которые делятся на вулканизирующие, ускорители вулканизации, красители, наполнители, мягчители, противостарители и др. В качестве наполнителей используют сажу, активированный мел, каолин, оксид цинка и др. Наполнители в зависимости от влияния на резиновую смесь разделяются на активные (усилители) и неактивные. Активные наполнители увеличивают объем резиновой смеси, а также улучшают свойства резины, неактивные – только увеличивают объем. Для придания резине требуемой окраски в смесь вводят органические и неорганические красители (окись титана и хрома, цинковые белила, охра). Для облегчения смешения каучука с порошковыми материалами и обработки резиновой смеси в нее вводят в количестве 5–20 % мягчители (мазут, масла, каменноугольные смолы, канифоль, гудрон и др.). Для предохранения от старения в состав резиновых смесей вводят в количестве 0,5–2 % от веса каучука противостарители – вещества, вступающие в химическое взаимодействие с кислородом и предохраняющие этим резину от старения.

Приготовление резиновой смеси производится в закрытых резиносмесителях и на каландрах (валках). Ответственной операцией является вулканизация. В процессе вулканизации при температуре +130–160°С и давлении 18–20 МПа сера химически присоединяется к молекулам каучука, «сшивая» их в трехмерную структуру и образуя резину. Вулканизация может происходить под влиянием химической реакции, световой и тепловой энергии, радиации и др. В процессе вулканизации повышается термическая стойкость и прочность, понижается растворимость. Свойства резины в значительной степени определяются дозировкой серы. Для получения мягкой резины в смесь вводится от 1,5 до 6 весовых частей серы на 100 весовых частей каучука. При увеличении серы до 30–40 весовых частей получается жесткая резина – эбонит. Следует отметить, что все резинотехнические изделия имеют одно общее свойство, в состав изделий входит каучук (эластомер, из которого получают резину путем вулканизации). Иногда изготавливаются асбестотехнические изделия, которые представляют   смесь из прессованной резины, в которую вводится асбестовое волокно (паронит), из последних производят  изоленты, различные виды  ремней, рукавов, технических пластин.

Резинотехнические  изделия по технологиям изготовления разделяются на две группы: формовые и неформовые.

Формовые резинотехнические изделия получают путем вулканизации резиновой смеси (производят в специальных формах) или с помощью литья под давлением. Наиболее используемые формовые изделия – это кольца резиновые уплотнительные, уплотнители для  труб, приводные  ремни  для  станков и машин

Производство неформовых резинотехнических изделий проходит в два этапа:

■  в специальной пресс форме происходит экструзия резиновых смесей;

■   на втором этапе проводится непосредственно вулканизация суррогата.

Неформовые резинотехнические изделия широко распространены в авиастроении, вагоностроении, автомобильной промышленности как средства герметизации стыков или как уплотнители. Применяют различные технологические методы переработки резины в неформовые изделия:

■ каландрование - процесс, при котором размягченный термопластичный материал пропускается через зазор между горизонтальными валками, образуя бесконечную ленту, толщину и ширину которой можно регулировать. Подобную технологию  широко применяют  при производстве пленок, листов линолеума из поливинилхлорида, сополимеров винилхлорида и винилацетата, полиэтилена, ацетата целлюлозы и других полимеров;

■ шприцевание - процесс получения формовых заготовок в результате продавливания резиновой смеси под давлением через профилирующее отверстие определенного размера и конфигурации;

■ штамповка, литье под давлением, окунание моделей в латекс и др.

В химической промышленности наибольшие расходы приходятся на сырье и составляют в среднем 60-70 % себестоимости, на топливо и энергетические затраты приходиться  - около 10 %, амортизационные отчисления составляют 3-4 %, заработная плата основных производственных рабочих колеблется от 3 до 20 % себестоимости продукции и зависит от типа производства.

Лекция 8. Основы технологии производства строительных материалов и строительного производства.

8.1. Классификация строительных материалов

Производство строительных материалов (ПСМ) является одной из базовых отраслей народного хозяйства. Доля продукции ПСМ в общем объеме ВВП составляет 5-6 %, а стоимость основных фондов - 4–5 % от стоимости основных фондов Республики Беларусь. ПСМ потребляет более 20 видов минерального сырья (песок, глина, гравий, мел, известняк и т. п.). Базовыми отраслями ПСМ являются: производство цемента, сборного бетона и железобетона, стеновых, кровельных, отделочных, теплоизоляционных и других материалов. Предприятия ПСМ производят  сырье, материалы,  продукцию для удовлетворения потребностей других отраслей народного хозяйства (стеклотара, доломит, сортовая посуда, дренажные трубы, автостекло, графит, слюда, кварцевое стекло, известняковая мука и др.).Промышленность Беларуси выпускает более 150 видов строительных материалов и изделий. Технический уровень и качество продукции соответствуют европейским стандартам.

В структуре ПСМ сборные бетонные и железобетонные конструкции занимают 37-40 %, стеновые материалы - 13-14 %, цемент - 12 %. Более 20 % в структуре затрат ПСМ составляют топливно-энергетические ресурсы, транспортные затраты - около 30%. Результаты работы ПСМ оказывают существенное влияние на эффективность деятельности всего строительного комплекса, развитие экономики страны и социальной сферы. Особенностью рынка ПСМ является его замкнутость, около 95 % продукции потребляется внутри республики. Строительство как отрасль народного хозяйства выполняет особую роль в системе общественного производства. Создавая недвижимые основные фонды, оно играет заметную роль в повышении технического уровня общественного производства, хозяйственном освоении новых районов и рациональном размещении производительных сил, решении социальных задач и повышении качества жизненного уровня народа.

Строительные материалы и изделия классифицируют по:

■   назначению: конструкционные, вяжущие, отделочные, для полов и остекления, гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические, антикоррозионные, герметизирующие и др.;

■  виду материала: каменные, древесные, полимерные, металлические, керамические, стеклянные и др.;

■  способу получения: природные и искусственные.

Различают минеральные и органические строительные материалы. Как правило, минеральные материалы отличаются высокой плотностью, прочностью, морозостойкостью, химической стойкостью и огнестойкостью. Их применяют для конструкционных элементов и деталей. Коэффициент теплопроводности таких материалов выше, чем органических. Органические материалы, в большинстве случаев не обладающие высокой прочностью и огнестойкостью, за исключением лесоматериалов, используют в качестве теплоизоляционных, отделочных, кровельных.

Под технологией строительного производства подразумевают совокупность процессов переработки сырья, материалов в изделия и превращение их в готовую продукцию  (мосты, плотины, переходы, туннели, метро, взлетные полосы, автомобильные и железные дороги, причалы и пристани, набережные, высоковольтные опоры, радиотелевизионные вышки, трубы и т. д.).Строительные технологические процессы характеризуются меньшим разнообразием по сравнению с машиностроительными технологиями, подразделяются на земляные, свайные, каменные, бетонные, монтажные, кровельные, теплоизоляционные, облицовочные, штукатурные, малярные, столярные, плотницкие и т. п.

8.2. Технология  производства керамических строительных материалов

Керамические строительные материалы – это искусственные каменные

изделия, которые получают из глиняных масс с добавками или без добавок

других материалов путем формования и последующего обжига при высоких

температурах. Основным сырьем для производства служат глинистые минералы.

Промышленность выпускает следующие виды строительных керамических материалов: кирпич, керамические камни, лицевой кирпич, плитка для облицовки фасадов, внутренней облицовки и полов, черепица рядовая и коньковая, унитазы, ванны, канализационные и дренажные трубы и др.

Технология получения керамических изделий обычно складывается из следующих основных этапов:

■  добыча глины;

■  ее очистка и тонкое многостадийное измельчение;

■   подготовка формовочной массы;

■   формование изделий;

■  сушка отформованных изделий;

■  обжиг высушенных изделий;

■  обработка изделий (глазурование).

С точки зрения технологии производства  формовочной массы различают полусухой, пластический и шликерный (литьевой) способы.

1. Полусухой способ производства может проводиться по двум различным технологическим схемам:

а) для производства облицовочного кирпича и камней. Грубо измельченное исходное сырье подсушивают в сушилках и подают в мельницы на совместный тонкий помол с добавками. Полученный пресс-порошок влажностью 10–12 % поступает в пресс-формы;

б) для производства отделочных плиток для полов и фасадов. Тонкий совместный помол всех компонентов производят в шаровых мельницах мокрого помола, полученную суспензию (шликер) влажностью 30–60 % подают в специальные бассейны для корректировки состава и затем насосами перекачивают в башенные распылительные сушилки для обезвоживания. Из сушилок тонкодисперсный пресс-порошок влажностью 6 % (± 1 %) направляют в формовочное, прессовое отделение.

2. Пластический способ применяют при наличии пластичных глин, хорошо размокающих при увлажнении. Глину многократно измельчают до тонкомолотого состояния, перетирают для получения однородной массы и подают совместно с  добавками в специальные глиномешалки, где проводят ее дополнительное увлажнение паром до влажности 18 %. Пластический способ целесообразен для производства черепицы, стеновой и облицовочной керамики, дренажных и канализационных труб.

3. Шликерный способ. Шликер представляет собой глинистую суспензию влажностью 30–33 %, которая должна легко заполнять гипсовую форму, не расслаиваться и отдавать (фильтровать) воду при контакте с пористой поверхностью формы. Такой способ подготовки сырья используют при производстве сложного по форме санитарно-технического оборудования (ванн, раковин, моек и др.) или облицовочных мозаичных плиток.

Основное назначение сушки изделия сырца – снижение его влажности, приобретение прочности, достаточной для транспортирования в печь. Процесс обжига, который завершает изготовление керамических изделий, разделяют на три периода: нагрев до максимальной 950–1300°С температуры, выдержку и постепенное охлаждение до температуры окружающего воздуха. При обжиге изделий происходит спекание керамической массы за счет частичного образования стеклорасплава, соединяющего при охлаждении все кристаллические включения, что обеспечивает плотность, прочность и водостойкость изделий.

8.3.Основы технологии производства строительного стекла.

Стеклом называются все аморфно-кристаллические материалы, полученные путем переохлаждения расплава. Стекло представляет собой прозрачный материал, изготавливаемый из кварцевого песка, известняка, соды, сульфита натрия в стекловаренных печах при температуре около 1500 °С. В строительстве применяют силикатное стекло. Оно является широко распространенным искусственным строительным материалом и обладает такими ценными свойствами, как прозрачность, высокая механическая прочность, химическая стойкость, плотность, водо- и газонепроницаемость, способность к механической обработке.

Основным сырьем для изготовления стекла являются чистый кварцевый песок (72–75 %), известняк (СаСО3), доломит (СаСО3–МСО3), кальцинированная сода (Н2СО3), сульфат натрия и полевой шпат. Для придания специальных свойств (повышенная термостойкость, прочность, химическая стойкость, светорассеивание, цвета) в состав стекла вводят добавки.

Производство стекла включает следующие технологические процессы:

■  подготовка сырьевых материалов, включающая их очистку, дробление, помол до определенного размера и сушку;

■   дозирование компонентов и приготовление рабочей увлажненной (для исключения пылеобразования) смеси – шихты;

■ подача шихты в стекловаренные печи, где происходит ее расплавление сначала с образованием непрозрачного расплава, а затем при подъеме температуры до максимальной (1400–1500 °С), перемешивании и удалении газообразных продуктов – прозрачной стекломассы;

■  охлаждение стеклорасплава на 200–300 °С для повышения вязкости;

■  формовка изделий и их охлаждение по определенному режиму.

Стекломассу формуют различными способами: прокатывают, вытягивают, раздувают, прессуют, а также применяют методы литья, центробежного формования и др. После формования изделия подвергают термической обработке, которую проводят либо медленно и постепенно (отжиг), либо быстро и резко (закалка). Окончательная обработка изделий –  резка, шлифовка, полировка и др.

Существует большое количество разновидностей стекла и изделий из него.   Наибольший объем выпускаемой продукции составляют листовые стекла: оконные, витринные, светорассеивающие узорчатые, цветные, армированные, солнцезащитные, многослойные (триплекс), увиолевые. Листовые стекла представляют собой плоские листы, которые получают из стекломассы вертикальным вытягиванием, горизонтальным прокатом между вращающимися валками, а также флоат-способом. Сущность флоат-способа заключается в том, что струя стекломассы (1000 °С) непрерывно подается на поверхность расплавленного олова (232 °С), растекается по ней слоем определенной толщины и в результате охлаждения превращается в ленту стекла с полированной нижней поверхностью. Оконное стекло – бесцветное прозрачное тянутое листовое стекло с гладкими поверхностями толщиной 2–6 мм. В общем выпуске листового стекла оно имеет наибольший удельный вес (около 90 %). Витринное стекло, в отличие от оконного, имеет большие размеры и толщину 6,5–10 мм.  Техническое стекло (бесцветное) – это наиболее высококачественное тянутое, полированное и флоат-стекло, используемое для остекления автомобилей, самолетов, судов, а также для других технических целей. Значительную часть технического стекла подвергают утончению путем воздушной закалки (сталинит) или же изготовляют в виде многослойного стекла (триплекс) с одной или несколькими органическими прослойками. В качестве связующих прокладок при производстве многослойных стекол используются прокладки из бутафольной пленки (толщиной 0,35–0,5 мм), обладающей высокой прозрачностью, влагостойкостью, морозостойкостью. Узорчатое стекло –  листовое бесцветное или цветное стекло, имеющее по всей площади с одной стороны четкий рельефный узор глубиной 0,5–1,5 мм. Армированное стекло -листовое стекло, внутри которого параллельно его поверхностям закатана металлическая сетка  из хромированной или никелированной проволоки с ячейками прямоугольной, шестигранной или ромбовидной формы. При разрушении стекла стеклянные  осколки удерживаются арматурной сеткой, что повышает его безопасность, особенно при разрушении на высоте. Оно выпускается золотисто-желтого, зеленого, голубого и лилово-розового цвета. Устанавливается в дверные проемы, используется для ограждения лестниц, балконов, лоджий, лифтовых шахт, перегородок. Выпускается размером по длине 1,5 м, шириной 0,8 м и толщиной 6 мм. Увиолевое стекло значительно лучше, по сравнению с оконным стеклом, пропускает ультрафиолетовые лучи. Его используют в северных районах, а также для сооружения лечебных учреждений, теплиц для выращивания растений, помещений для  содержания  животных и птиц в зимних условиях. Закаленное стекло в 5-8 раз прочнее обыкновенного, его используют для остекления витрин, дверей, перегородок, окон на транспортных средствах, а также для изготовления стеклопакетов. Его получают путем нагрева до температуры 600-680 "С и резкого равномерного охлаждения. Листы закаленного стекла, покрытые с внутренней стороны цветными керамическими красками, называют стемалитом. Его применяют для остекления дверей, перегородок и для устройства многослойных панелей. Солнце- и теплозащитное стекло в зависимости от состава может пропускать лучи различной длины, т. е. обладать свойствами селективного пропускания свата и быть теплоотражающим или теплопоглощающим. В состав последнего вводят закись железа, в результате чего стекло задерживает до 75 % тепловых инфракрасных лучей. К конструкционным материалам из стекла относятся стеклоблоки, стеклопрофилит, стеклопакеты, стекложелезобетон, стеклянные трубы.  Пустотелые стеклянные блоки получают свариванием отпрессованных из стекломассы половинок. Благодаря наличию на лицевой стороне рисунка стеклоблоки имеют рассеивающую способность. Их изготавливают бесцветными или окрашенными в различные цвета. Стеклоблоки выпускают размером 294х294 мм и толщиной до 98 мм. Стеклопакеты представляют собой прозрачные изделия, состоящие из двух или нескольких листов стекла, соединенных по периметру так, что между ними образуется замкнутое пространство, заполненное сухим воздухом или газом. В зависимости от типа соединения стекол они могут быть клееными, паянными или сварными. Толщина пространства между стеклами составляет 12-20 мм. Благодаря герметичности стеклопакетов они изнутри не запотевают, не замерзают и не покрываются пылью. Они весьма эффективны с точки зрения тепло-и звукоизоляции при остеклении оконных проемов. Стеклопрофилит– это погонажные изделия с сечением определенного профиля (швеллерное, овальное, треугольное), которое применяют для перегородок, ограждения балконов. Стеклянные трубы представляют собой прозрачные цилиндрические изделия с открытыми торцами. Они находят применение при устройстве трубопроводов по транспортировке различных жидкостей и газов, в том числе кислот, щелочных растворов и пищевых материалов. Стеклянные трубы можно аффективно использовать для пневмотранспорта, злектроизоляции и т. п. Отделочные материалы производят из цветного глушенного (непрозрачного) стекла, обычного стекла с окрашенной поверхностью. Они предназначены для внутренней и наружной облицовки стен, покрытия полов. Марблит – это глушеное белое, черное или цветное утолщенное стекло с огненно-полированной лицевой и мелкорифленой тыльной поверхностями. Рифление тыльной поверхности придается для лучшего сцепления стекла с вяжущим материалом при облицовке. Стеламит представляет собой утолщенное облицовочное стекло, получаемое путем нанесения на одну сторону бесцветного стекла керамической краски того или иного цвета при температуре, близкой к температуре размягчения стекла. Применяют стеламит для наружной облицовки.

8.4. Технология производства минеральных вяжущих материалов

Строительными минеральными вяжущими веществами называются порошкообразные материалы, образующие при смешивании с водой пластично-вязкую и легко формируемую массу, которая в результате физико-химических процессов затвердевает и превращается в прочное камневидное тело (гипс, известь, жидкое стекло, цемент).Неорганические вяжущие вещества разделяют на воздушные и гидравлические. Воздушные вяжущие(известь воздушная, гипсовые вяжущие, жидкое стекло) твердеют и долго сохраняют прочность лишь в воздушной среде. Вяжущие вещества, способные твердеть и длительно сохранять или повышать прочность не только на воздухе, но еще лучше в воде, называются гидравлическими вяжущими (гидравлическая известь, портландцемент и его разновидности).

Технологический процесс производства различных видов минеральных вяжущих веществ принципиальных различий не имеет, его основные этапы:

■  добыча сырья;

■  подготовка сырьевых материалов и приготовление смеси;

■   обжиг сырьевой смеси;

■  помол.

Добычу ископаемых, как правило, осуществляют методом прямой экскавации. Сырье на завод доставляют железнодорожным, автомобильным транспортом, ленточными конвейерами или перекачивают по трубопроводам в виде шлама. Обязательной подготовительной операцией в производстве всех вяжущих является измельчение сырья. Дробление сырья производят в дробилках. Тонкое измельчение (помол) сырья производят мокрым и сухим способами в мельницах.

В настоящее время из гидравлических вяжущих материалов широко применяется портландцемент, который обычно называют цементом. Он является одним из лучших вяжущих веществ, способен твердеть на воздухе и в воде. Его получают помолом обожженного при высоких температурах клинкера, который представляет собой спекшуюся в виде гранул диаметром около 4 см смесь известняка и глины. Для получения высококачественного портландцемента необходимо, чтобы в клинкере должно быть известняка (СаСО3)  75–78 %, глины – 22–25 %, содержание важнейших оксидов не менее 2–5 %, SiO3, 4-9 % Al2О3; 0,3-65 % FеO3. Для регулирования времени схватывания при помоле к клинкеру добавляют 1,5-3,5 % гипса. С уменьшением размера зерна при помоле клинкера активность цемента возрастает, средний диаметр пылинки цемента равен 40 мкм.

Основным природным сырьем для производства цементов являются известковые мергели. Однако горные породы, удовлетворяющие указанным требованиям, в природе встречаются редко, поэтому цементные заводы обычно используют искусственные смеси из карбонатных пород (известняка, мела) и глины. Для понижения температуры спекания применяют специальные добавки. Цементная промышленность все шире использует отходы различных отраслей промышленности: доменные шлаки, нефелиновый шлак, золы и др.

В зависимости от метода приготовления сырьевой смеси различают мокрый и сухой способы производства портландцемента.

При мокром способе сырьевые материалы измельчают и смешивают в присутствии воды до образования сметанообразной водной суспензии (шлама). Компоненты сырьевой шихты, способные распускаться в воде (глина, мел, мягкий мергель и другие породы), предварительно размучивают в специальных бассейнах, а затем направляют на помол в шаровые мельницы. Бассейны представляют собой бетонные резервуары диаметром 5–10 м и высотой 2,5–3,5 м, футерованные чугунными плитами и оборудованные устройствами для размешивания суспензии.

Сухой способ производства цемента отличается тем, что сырьевые материалы влажностью 10 % после предварительного дробления сразу измельчаются в шаровых мельницах. Полученные порошкообразные компоненты тщательно смешиваются в смесителях, и после корректирования и усреднения до заданного химического состава смесь подается во вращающуюся печь на обжиг. Каждый из способов производства цемента имеет свои достоинства и недостатки. Так, при мокром способе в присутствии воды облегчается измельчение материалов, проще достигается однородность смеси, надежнее и удобнее транспортировка шлама, лучшие санитарно-гигиенические условия труда. Но при этом расход тепла на обжиг смеси на 30–40 % больше, чем при сухом способе, необходима большая рабочая вместимость печи, так как в ней происходит испарение воды из шлама.

В мировой практике наметилась тенденция к переводу предприятий, работающих по мокрому способу производства цемента, на сухой. Основное преимущество этого способа – снижение расхода теплоты на обжиг клинкера (до 3,4–5 МДж/кг по сравнению с 5,8–6,7 МДж/кг при мокром способе). Однако усложняется оборудование, процесс корректировки состава шихты, повышается расход электроэнергии. Капитальные затраты на сооружение завода на 5–10 % меньше, чем завода той же мощности, работающего по мокрому способу; за счет экономии топлива снижаются на 2,5–5 % годовые эксплуатационные затраты.

Твердые сырьевые материалы (известняк, мергель) размалывают в мельницах, представляющих собой стальной цилиндр, разделенный внутри на камеры дырчатыми перегородками. При вращении мельницы мелющие тела (металлические шары и цилиндрики) поднимаются на некоторую высоту и падают, разбивая и растирая зерна материала. Выходящий из мельницы сырьевой шлам в виде сметанообразной массы влажностью 30–38 % транспортируют насосом по трубам в бассейн, где тщательно усредняют и гомогенизируют, а затем подают на обжиг. Обжиг сырьевой шихты производится в специальных вращающихся печах, футерованных внутри огнеупорным материалом. Длина печей – 95, 185, 230 м, диаметр – 5–7 м. Сырьевая смесь, поступающая в печь, медленно перемещаясь вдоль барабана, проходит шесть зон:

■  в первой зоне при 150–200°С происходит высушивание сырьевой смеси, подсушенный материал комкуется;

■   в зоне подогрева (200–700°С) происходит дальнейшее высушивание, выгорание органических примесей, начало дегидротации глины (удаление химически связанной воды), разрушение глинистых минералов;

■   в третьей зоне декарбонизации (700–1100°С) становится возможным взаимообмен ионами и атомами с образованием новых соединений (реакции в твердых фазах). При обжиге мергелистых известняков или искусственных смесей известняков и глины происходит распад дегидратированных глинистых минералов на оксиды SiO2, A12O3, Fe2O3, которые вступают в химическое взаимодействие с СаО;

■  в зоне экзотермических реакций (1100–1300 °С) идет процесс образования основных клинкерных минералов;

■   в зоне спекания при температуре более 1300–1450°С в образующейся жидкой фазе происходит образование главного минерала цементного клинкера – алита (3CaOSiO2);

■  в зоне охлаждения раскаленный клинкер охлаждается в колосниковых холодильниках до температуры 50–200 °С и направляется на склад.

В настоящее время применяется свыше 30 видов и разновидностей цемента. Выпускается цемент следующих марок: М300, М400, М500, М600, М700 и др. Марка цемента означает его прочность и соответствует нагрузке на сжатие, приходящейся на 1 см3, которую может выдержать образец из цементо-песчаного раствора состава 1:3, отвердевший за 28 суток, поскольку к 28-му дню его прочность достигает заданной. На качество цемента большое влияние оказывают условия и продолжительность его хранения. Так, хранение в благоприятных условиях (сухое и проветриваемое помещение) в течение трех месяцев снижает его активность на 10 %, а в течение года - на 35-40 %, так как влага в воздухе вызывает его гидратацию. Особое внимание следует обращать на морозостойкость цементного камня и бетона. Наличие пор и воздействие воды и мороза приводят к разрушению бетона. Для повышения его морозостойкости следует применять смеси с наименьшим количеством воды и с минимальным количеством минеральных добавок, при этом добиваться тщательного уплотнения при его укладке. Увеличить морозостойкость бетона можно поверхностно-активными добавками (мылонафтом и сульфитно-дрожжевой бражкой).

Известь получают путем обжига при температуре 900-1200 °С кальциево-магниевых карбонатных пород: известняка, мела, доломитового известняка, доломита с низким содержанием глины (менее 6 %). В результате получается негашеная известь, которая может активно взаимодействовать с водой и выделять большое количество тепла. Недостатком чистой извести является ее неспособность твердеть в присутствии влаги и ее низкая водостойкость. Если к извести добавить пепел или туф, измельченный в порошок бой кирпича или обожженную глину, то она способна твердеть и сохранять прочность не только па воздухе, но и в воде.

Строительный гипс представляет собой вяжущее вещество, твердеющее на воздухе (воздушное вяжущее). Его получают из гипсового камня в результате дробления, помола и тепловой обработки при температуре 150-160 0С. Для того чтобы прошла реакция твердения гипса, необходимо брать 60-80 % воды. Избыточная вода при твердении испаряется, оставляя большое количество пор (пустотность достигает 60 %). В связи с тем, что гипсовые изделия при впитывании влаги резко снижают свою прочность, гипс используют внутри сухих помещений. При твердении гипса происходит увеличение его объема примерно на 1 %, что эффективно используется для плотной заделки щелей и зазоров. Гипс является быстротвердеющим материалом (2-30 мин). Гипсовые вяжущие используют для производства гипсовых и гипсобетонных изделий, декоративных и отделочных материалов; его применяют при устройстве полов, для изготовления искусственного мрамора, для штукатурки и кладки, для приготовления гипсовых и смешанных растворов.

8.5. Основы технологии производства бетона и железобетона.

Бетоном называется искусственный каменный материал, получаемый в результате твердения смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды и заполнителей. Бетон соответствует всем основным критериям, которые характеризуют прогрессивный строительный материал: высокая прочность и долговечность, сочетаемость с другими материалами, наличие огромных природных ресурсов и неограниченная возможность использования отходов других отраслей, высокие эстетичность и технологичность, экологическая безопасность при производстве и эксплуатации, низкая энергоемкость и экономичность техпроцесса.

Приготовление бетонной смеси включает две основные технологические операции: дозировку исходных материалов и их перемешивание.

Для дозировки наиболее совершенны автодозаторы по массе. Перемешивание бетонной смеси производят в бетоносмесителях периодического и непрерывного действия, затем ее выгружают. На заводах бетонную смесь транспортируют бетонораздатчиками, самоходными тележками, ленточными транспортерами и т. д. На строительные площадки, где ведутся бетонные работы, ее доставляют в автобетоносмесителях.

Железобетон представляет собой строительный материал, в котором соединены в целое затвердевший бетон и стальная арматура. Бетон при затвердении прочно сцепляется со сталью, и под действием внешних сил оба материала работают совместно. Он защищает стальную арматуру от коррозии, хорошо сопротивляется сжимающим нагрузкам, но хрупок и слабо противодействует растягивающим напряжениям: его прочность при растяжении примерно в 10–15 раз меньше прочности при сжатии. Сталь же, обладая очень высоким пределом прочности при растяжении, способна воспринимать растягивающие напряжения, возникающие в железобетонном элементе.

Для приготовления цементных бетонов применяют в качестве вяжущих обычный портландцемент и его разновидности. Вид и марка цемента определяются условиями службы бетонной конструкции и необходимой маркой бетона. В смесях используют воду, не содержащую примесей (сахар, масла, кислоты, соли и др.), препятствующих нормальному твердению бетонов. В качестве заполнителей тяжелых бетонов используют песок с крупностью зерен 0,14–5 мм, гравий или щебень (5–70 мм). Заполнителем для легких бетонов служат природные легкие заполнители (щебень и песок из пемзы и вулканического туфа, пористых известняков, известняков-ракушечников, известняковых туфов) и искусственные заполнители (шлаковая пемза из металлургических шлаков, керамзит, аглопорит, вспученный перлит).

Технология изготовления железобетонных изделий включает следующие основные операции:

■   подготовка форм;

■  приготовление бетонной смеси;

■   изготовление арматурных каркасов;

■  армирование изделий;

■  формование;

■   тепло-влажная обработка;

■   отделка поверхностей;

■   складирование.

Прутковую или проволочную арматурную сталь очищают на специальных станках от окалины и ржавчины, выпрямляют и режут на стержни заданной длины. Затем на гибочных станках придают нужную форму. При помощи сварки арматурные стержни соединяют в арматурные сетки и каркасы, которые транспортируют в формовочный цех и укладывают в заранее подготовленные формы. В подготовленную форму с уложенным арматурным каркасом бетоноукладчиком подается бетонная смесь, разравнивается и трамбуется, или прессуется. Из монолитного железобетона выполняют несущие конструкции промышленных зданий (фундаменты, колонны, подкрановые балки, покрытие и даже стены, балочные и безбалочные перекрытия),  возводят жилые здания, элеваторы, бункеры, емкости и подземные сооружения.

Бетон выпускают различных модификаций: легкий, ячеистый, напряженный, полимерный, кислотостойкий, жаропрочный и др. Бетон находит применение и  в машиностроении, где из него изготавливают станины и базовые детали станков, прессов и другого оборудования, накоплен опыт в области железобетонного судостроения, морских нефтяных платформ.

Производство бетона по своему технологическому содержанию может быть отнесено к химическому производству, так как твердение бетона происходит в результате протекания сложных химических реакций. Прочность бетона зависит от соотношения и качества используемых при этом составляющих материалов. Отсюда вытекает необходимость строгого контроля и свойств исходного сырья, и технологических параметров, что можно успешно решить, только применяя средства автоматизации. Одним из основных направлений повышения эффективности бетона является его химизация, применение специальных добавок, улучшающих свойства бетона как на стадии приготовления и укладки, так и на стадии эксплуатации. Добавки подразделяются на регулирующие свойства бетонной смеси (пластифицирующие, ускоряющие, замедляющие, воздухововлекающие и т. д.), повышающие механическую прочность, коррозионную стойкость, морозостойкость.

Лекция 9. Информационные технологии (IТ) в управлении организацией.

1.Понятие информационных технологий управления.

Развитие рыночных отношений привело к появлению новых видов предпринимательской деятельности  и,   прежде  всего,  к созданию фирм, занятых информационным бизнесом, разработкой информационных технологий, их совершенствованием, распространением компонентов автоматизированных информационных технологий, в частности программных продуктов, автоматизирующих информационные и вычислительные процессы. К их числу относят также вычислительную технику, средства коммуникаций, офисное оборудование и специфические виды услуг — информационное, техническое и консультационное обслуживание, обучение и т.п.

Цель технологии материального производства – выпуск продукции, удовлетворяющей потребности человека или системы. Как мы отмечали ранее, любую технологию следует рассматривать как процесс, т. е.  определенную совокупность действий, направленных на достижение поставленной цели. Под технологией материального производства понимают процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья и материала. Информационная технология – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичная информация) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационной продукт).

Информационная  технология

данные

информационный продукт

Рисунок 9.1. Схема функционирования  информационных технологий.

Цель информационной технологии – производство информации для её анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия. Следует отметить, что информационные технологии в реальном секторе экономики тесно связаны с управлением предприятием. Целью "Управления" является повышение эффективности функционирования подразделений, предприятий, организаций. В связи с этим, следует несколько уточнить понятие информационной технологии с точки зрения   совокупности программно-аппаратных средств и систем, обеспечивающих комплексное и эффективное решение разнородных задач, стоящих перед организацией. Информационные технологии управления - это методы и способы взаимодействия управляющей и управляемой подсистем производства на основе использования современного инструментария.

Современный инструментарий для управления единым информационным полем во всём жизненном цикле существования организации состоит из:

■  электронно-вычислительных машин,

■  систем коммуникаций и вычислительных систем,

■  банков данных и знаний,

■  программно-информационные средств,

■  экономико-математических методов и моделей,

■  экспертных систем.

Наряду с термином  информационная технология применяется термин автоматизированная информационная технология(AИТ). Автоматизированная информационная технология— системно организованная для решения задач управления совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и защиты информации на базе применения развитого программного обеспечения, используемых средств вычислительной техники и связи, а также способов, с помощью которого информация предлагается клиентам. Новая информационная технология – информационная технология с «дружественным» интерфейсом работы пользователя,  использующая персональные компьютеры и телекоммуникационные средства.

Три основных принципа новой (компьютерной) информационной технологии:

а) интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;

б) интегрированность (стыковка, взаимосвязь) с другими программными продуктами;

в) гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач.

9.2.	Виды информационных  технологий.

Различают следующие  виды информационных  технологий:

■Информационная технология обработки данных.

■Информационная технология управления.

■Автоматизация офиса.

■Информационная технология  поддержки принятия решений.

■Информационная  технология  экспертных систем.

9.2.1.Информационная технология обработки данных предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки. Эта технология применяется на уровне операционной деятельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых рутинных постоянно повторяющихся операций управленческого труда.

1.Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или услуги, каждое её действие сопровождается соответствующими записями данных, которые поступают из внешнего окружения организации.

2.Обработка данных. Для создания информации, отражающей деятельность фирмы, используются следующие типовые операции:

■ классификация и группировка первичной информации;

■ сортировка, с помощью которой упорядочивается последовательность записей;

■ вычисления, включающие арифметические и логические операции, эти операции, выполняемые над данными, дают возможность получать новые данные;

■ укрупнение или агрегирование информации, служащее для уменьшения количества данных и реализуемое в форме расчетов итоговых или средних значений.

3.Хранение данных. Многие данные на уровне операционной деятельности необходимо сохранять для последующего использования либо здесь же, либо на другом уровне. Для их хранения создаются базы данных.

4.Создание отчетов(документов). В информационной технологии обработки данных необходимо создавать документы для руководства и работников фирмы, а также для внешних партнеров. При этом документы могут создаваться как по запросу или в связи с проведенной фирмой операцией, так и периодически в конце каждого месяца, квартала или года.

9.2.2. Информационная  технология управления создается с целью удовлетворение информационных потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений. Она может быть полезна на любом уровне управления. Эта технология ориентирована на работу в среде информационной системы управления и используется при худшей структурированности решаемых задач, если их сравнить с задачами, решаемыми с помощью информационной технологии обработки данных. Технологическая цепочка действий с поступающей информацией и созданием информационного продукта выглядит следующим образом.

Входная информация поступает из систем операционного уровня. Выходная информация формируется в виде управленческих отчетов в удобном для принятия решения виде. Содержимое базы данных при помощи соответствующего программного обеспечения преобразуется в периодические и специальные отчеты, поступающие к специалистам, участвующим в принятии решений в организации. База данных, используемая для получения указанной информации, должна состоять из двух элементов:

■ данных, накапливаемых на основе оценки ситуации;

■  нормативной документации.

9.2.3. Информационная технология автоматизированного офиса– организация и поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с информацией.

Офисные автоматизированные технологии используются управленцами, специалистами, секретарями и конторскими служащими, особенно они привлекательны для группового решения проблем. В настоящее время известно несколько десятков программных продуктов для компьютеров и некомпьютерных технических средств, обеспечивающих технологию автоматизации офиса: текстовый процессор, табличный процессор, электронная почта, электронный календарь, аудиопочта, компьютерные и телекоммуникации, видеотекст, хранение изображений, а также специализированные программы управленческой деятельности: ведения документов, контроля за исполнением приказов и т.д. Также широко используются некомпьютерные средства: аудио- и видеоконференции, факсимильная связь, ксерокс и другие средства оргтехники.

9.2.4. Информационная технология поддержки принятия решений.

Главной особенностью информационной технологии поддержки принятия решений является качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера. (Рис . 9.2).

Система поддержки

принятия решений

Вариант вычислений

Человек, принимающий решения

Введение новых исходных данных

Рисунок 9. 2  Информационная технология поддержки принятия решения как интеграционный процесс.

Выработка решения, что является основной целью этой технологии, происходит в результате итерационного процесса, в котором участвуют:

■ система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и объекта управления;

■ человек как управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат вычислений на компьютере

Следует  указать ряд отличительных характеристик информационной технологии поддержки принятия решений:

■ ориентация на решение формализованных задач;

■ сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с возможностями математических моделей и методами решения задач на их основе;

■ направленность на непрофессионального пользователя компьютера;

■ высокая адаптивность, обеспечивающая возможность приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и программного обеспечения, а также требованиям пользователя.

Информационная технология поддержки принятия решений может использоваться на  любом уровне управления. Поэтому важной функцией и систем, и технологий является координация лиц, принимающих решения, как на разных уровнях управления, так и на одном уровне.

9.3.4. Информационная  технология  экспертных систем.

Наибольший прогресс среди компьютерных информационных систем отмечен в области разработки экспертных систем, основанных на использовании искусственного интеллекта.  Экспертные системы дают возможность менеджеру или специалисту получать консультации экспертов по любым проблемам, о которых этими системами накоплены знания.

Сходство информационных  технологий, используемых в экспертных системах и системах поддержки принятия решений, состоит в том, что обе они обеспечивают высокий уровень поддержки принятия решений. Однако имеются три существенных различия:

■ решение проблемы в рамках систем поддержки принятия решений отражает уровень её понимания пользователем и его возможности получить и осмыслить решение. Технология экспертных систем, наоборот, предлагает пользователю принять решение, превосходящее его возможности,

■  способность экспертных систем пояснить свои рассуждения в процессе получения решения,

■ экспертные системы связаны с использованием нового компонента информационной технологии –знаний.

9.4.Информационные системы  автоматизации управления предприятием.

9.4.1. Системы начального уровня.

Системы начального уровня широко распространены среди предприятий небольшого размера, которые успешно используют их в своей повседневной деятельности. Отличительной чертой таких информационных систем является ограниченный охват бизнес-процессов предприятия. Программные продукты данного класса могут сильно отличаться друг от друга по целевому назначению: сюда можно отнести как бухгалтерские, так и складские и торговые системы. Эти системы имеют ряд  общих черт:

■невысокая требовательность к выделяемым ресурсам. Системы данного класса могут работать под управлением современных промышленных СУБД, однако могут эксплуатироваться и на небольших предприятиях. Количество возможных пользователей такой системы колеблется от 1 до нескольких десятков.

■подразумевается, что пользователь может приобрести, установить и начать эксплуатацию самостоятельно, однако разработчики стараются делать программы с как можно более широкими возможностями, что позволяет интегрировать такие системы с другими системами этого и более высокого классов.

9.4.2. Системы среднего уровня.

Появление систем среднего уровня обусловлено потребностью в программном продукте с более широкими возможностями, нежели системы начального уровня. Таким образом, некоторые производители на основе современных способов и средств разработки создали готовые решения для довольно широкого круга потребностей предприятия. В состав таких систем обычно входят следующие подсистемы:

■бухгалтерский учет;

■управление производством;

■материально-техническое снабжение и сбыт;

■планирование;

■производство.

Несмотря на способность таких систем вести учет практически по всем направлениям деятельности предприятия, некоторые подсистемы реализованы в них в весьма усеченном виде. Тем не менее, количество различных параметров настройки у такой системы достигает значительного числа, что приводит потребителя к неспособности самостоятельно установить продукт. Зачастую, большую часть стоимости программного продукта среднего уровня составляют услуги по установке и настройке системы, сервисное обслуживание. Дороговизна таких систем делает их недоступными для небольших фирм. Немаловажным минусом подобной системы является то, что успех внедрения системы среднего уровня во многом зависит от качества выполнения анализа деятельности предприятия.

9.4.3. Системы высшего класса.

Современные версии систем высшего уровня обеспечивают планирование и управление всеми ресурсами организации. Количество различных параметров настроек достигает десятков тысяч. Однако одновременно возрастает и стоимость внедрения подобной системы. Следует также учитывать следующий набор минусов, возникающих при введение в строй подобной системы:

■может потребоваться привлечение внешних консультантов, что приведет к значительному росту затрат;

■внедрение сложной системы зачастую требует некоторой реорганизации деятельности;

■необходимо наличие специального подразделения, которое бы перенастраивало систему под требования бизнеса.

Для информационных систем  автоматизации управления предприятием можно установить определенную иерархию:

1.Транзакционные системы. Все эти системы имеют общую черту: они являются транзакционными, т.е. предназначенными для обработки отдельных операций (транзакций). К транзакционным системам относятся системы управления ресурсами предприятий (ERP-системы),  автоматизированные банковские системы (АБС), биллинговые системы, учетные приложения и некоторые другие. Некоторые из транзакционных систем комплексны и состоят из отдельных модулей. Например, модульная структура свойственна ERP-системам, основная задача которых заключается в объединении  различных служб предприятия в единый управленческий контур . Кроме того, такие системы всегда имеют набор финансовых и учетных функций. Поэтому транзакционные системы представляют собой источники первичной информации, используемой для последующей аналитической обработки.

Данные из транзакционных источников требуется собрать, структурировать и представить в виде, удобном для принятия решений. Сами транзакционные системы тоже содержат некоторые аналитические возможности, но эти функции скорее носят вспомогательный характер и существенно уступают аналогичным возможностям аналитических систем. Тем не менее, роль транзакционных систем для решения задач бизнес-аналитики крайне важна, поскольку именно они являются поставщиками информации для систем бизнес-интеллекта и аналитических приложений.

2.Системы бизнес-интеллекта.

Понятие систем бизнес-интеллекта (Business Intelligence, BI) является довольно емким и объединяет различные средства анализа и обработки данных масштаба предприятия. Среди BI-систем можно выделить такие составляющие, как хранилища и витрины данных, инструменты оперативной аналитической обработки (OLAP-системы, On-Line Analytical Processing), средства обнаружения знаний, а также средства формирования запросов и построения отчетов.

Важную роль среди BI-систем играют хранилища данных , обеспечивающие сбор, упорядочение и хранение больших объемов информации, полученной из разных источников. Ценность хранилищ данных заключается в том, что они представляют собой крупные базы данных масштаба предприятия, которые содержат определенную информацию и обеспечивают ее оперативное представление в виде, удобном для пользователя или для дальнейшей обработки другими аналитическими системами.

Витрины данных , как и хранилища, представляют собой структурированные информационные массивы, но их отличие состоит в том, что витрины данных в еще большей степени являются предметно-ориентированными. Как правило, витрина содержит информацию, относящуюся к какому-либо определенному предметному направлению деятельности организации. Поэтому информация в витринах данных хранится в специальном виде, наиболее подходящем для решения конкретных аналитических задач или обработки запросов определенной группы аналитиков.

Что касается систем аналитической обработки данных в режиме реального времени, или OLAP-систем, то их особенность состоит в многомерности хранения данных (в отличие от реляционных таблиц), а также в предварительном расчете агрегированных значений. Это дает пользователю возможность строить оперативные нерегламентированные запросы к данным, используя ряд аналитических направлений. Кроме того, для OLAP-систем характерна предметная (а не техническая) структурированность информации, позволяющая пользователю оперировать привычными экономическими категориями и понятиями.

Еще одним элементом BI-платформы, который часто выделяют в отдельную категорию, являются средства обнаружения знаний . В деятельности систем обнаружения знаний используются такие методы анализа данных, как фильтрация, деревья решений, ассоциативные правила, генетические алгоритмы, нейронные сети, статистический анализ.  Наконец, к числу BI-систем относятся средства формирования запросов и построения отчетов . Такие системы обеспечивают построение запросов к информационно-аналитическим системам в пользовательских терминах, с возможной интеграцией данных из разных источников, а также просмотр информации с возможностью ее детализации и агрегирования, построение отчетов и их печать.

3.Аналитические приложения

Аналитические приложения  кардинально отличаются от транзакционных систем, поскольку они ориентированы не на обработку отдельных операций, а на анализ агрегированной информации. Для того чтобы информационная система могла считаться аналитическим приложением, она должна удовлетворять следующим критериям:

■	она должна позволять структурировать и автоматизировать процессы, способствующие повышению качества управленческой информации, что, в свою очередь, приводит к повышению качества принятия решений. Это достигается путем применения правил, процедур и технологий, основанных на соответствующей методологии и направленных на решение определенных бизнес-проблем;

■	она должна поддерживать аналитические функции, т.е. операции по анализу данных, полученных из самых разных источников - внутренних или внешних, финансовых или операционных;

■	это должен быть самостоятельный программный продукт, функционирующий независимо от транзакционных систем, но в то же время способный взаимодействовать с ними "в обе стороны" - как в части получения исходных транзакционных данных, так и в части обратной передачи результатов их обработки.

С точки зрения предметной специализации аналитические приложения предназначены для определенных аналитических бизнес-процессов, в то время как средства бизнес-интеллекта имеют более общие функции. С некоторой долей условности можно сказать, что с аналитическими приложениями работают конечные пользователи-аналитики, а BI-системы используются техническими специалистами в качестве инструмента для создания аналитических приложений для тех же пользователей. С точки зрения сегментации рынок аналитических приложений может быть структурирован в зависимости от вида аналитических процессов (например, маркетинг, операционное планирование, бюджетирование, консолидация финансовой отчетности), в то время как рынок средств бизнес-интеллекта может быть сегментирован в зависимости от типа архитектуры каждой из систем (OLAP-системы).С точки зрения структуры аналитические приложения помогают пользователям координировать бизнес-процессы и получать определенный результат (например, разработанный бюджет или оценку деятельности основных поставщиков), в то время как средства бизнес-интеллекта поддерживают функции, которые заранее в системе не предопределены (построение пользовательских запросов, проведение специализированного анализа и др.).

В то же время развитие аналитических приложений и систем бизнес-интеллекта тесно взаимосвязано. Аналитические приложения способствуют увеличению числа пользователей BI-систем, поскольку именно BI-технологии лежат в основе многих готовых предметно-ориентированных аналитических приложений. В то же время было бы неверным считать, что аналитические приложения могут полностью заменить BI-системы: потребность в настраиваемых программных продуктах, выполняющих специфические функции, не только существует, но и будет расти по мере возникновения новых типов

9.5.Автоматизированные  информационные  технологии управления производством.

Предприятие, т.е. производственная система, производящая продукты, рассматривается как совокупность бизнес-процессов. "Бизнес-процессы, организационно-производственные процессы" - это логические серии взаимозависимых действий, которые используют ресурсы предприятия для создания или получения в обозримом будущем полезного для заказчика выхода, такого как Продукт или Услуга. Примеры бизнес-процессов: оформление отгрузки готовой продукции, закупка оборудования, обеспечение производства необходимыми материалами, учет поставок по предоплате, проведение взаимозачета и т.д.

С точки зрения охвата бизнес-процессов автоматизированные системы управления предприятием (АСУП) можно разделить на три класса:

1)	комплекс автоматизированных рабочих мест (АРМ);

2)	ограниченно-интегрированные автоматизированные системы;

3)	компьютерные интегрированные системы (КИС).

К первому из указанных классов мы относим АСУП, созданные на основе отдельных АРМов специалистов, которые спроектированы для автоматизации "коротких" бизнес-процессов  (расчет зарплаты в бухгалтерии, учет движения технико-материальных ценностей  на складе, учет движения средств на расчетном счете предприятия  и т.д.). Как правило, проектирование таких АРМ, а точнее, комплексов АРМ производится в разное время и с разным качеством. В основе указанных проектов лежат либо результаты обследования информационных потоков в отдельных подразделениях предприятия, либо ранее внедренные на других предприятиях программные комплексы разработчиков.

Ко второму классу относятся системы, автоматизирующие крупные бизнес процессы предприятия (сбыт, снабжение, баланс, планирование основного производства, финансово-экономическое планирование и т.д.). Другими словами, ограниченно-интегрированные автоматизированные системы нацелены на объекты автоматизации предприятия. В основе проекта рассматриваемого класса систем лежат модели объектов автоматизации предприятия, составляемые крупными фирмами. Примерами могут являться продукты фирмы "1С". Такие системы имеют аппарат настроек, позволяющий адаптировать систему к реальным условиям практически любого конкретного предприятия.

К третьему классу относятся компьютерные интегрированные системы (КИС), которые еще называют корпоративными или комплексными информационными системами.
9.5.1. Автоматизированная система управления производством (АСУП) и ее основные задачи.

Основные положения АСУП :

■ 	производственная деятельность описывается как поток взаимосвязанных заказов;

■ 	при выполнении заказов учитываются ограниченность ресурсов;

■ 	обеспечивается минимизация производственных циклов и запасов;

■ 	заказы снабжения и производства формируются на основе заказов реализации и производственных графиков;

■ 	выполнение заказа совершается к тому моменту, когда он необходим.

Задачи системы управления предприятием:

■ 	получение менеджерами   информации о протекании производственных и экономических процессов.

■ 	эффективная организация  бизнес-процессов (серии взаимозависимых действий, которые используют ресурсы предприятия для создания или получения продукта или услуги):

■ 	оформление отгрузки готовой продукции, закупка оборудования, обеспечение производства необходимыми материалами, учет поставок по предоплате, проведение взаимозачета и т.д..

Уровни автоматизации промышленного предприятия:

■ 	первый уровень  АСУТП- автоматизированные системы управления технологическими процессами;

■ 	второй уровень  MES системы— (Manufacturing Execution System)  -исполнительная система производства, автоматизированная система управления производства, решают задачи синхронизации, координируют, анализируют и оптимизируют выпуск продукции в рамках какого-либо производства в режиме реального времени;

■ 	третий уровень — ERP – системы (Enterprise Resource Planning)  -системы планирование ресурсов предприятия, управление финансовой и хозяйственное деятельностью предприятия. ERP-система  затрагивает основные аспекты всех элементов производственной и торговой деятельности предприятия;

■ 	четвертый уровень - OLAP-системы (On-Line Analytic Processing)  -оперативный многомерный анализ данных в реальном времени, технология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию отчетов и документов. Служит для подготовки бизнес-отчетов по продажам, маркетингу, в целях управления.

Автоматизированная информационная система управления промышленного предприятия должна объединить в себе все три уровня управления процессами происходящими на предприятии:

■	управление бизнес процессами

■	управление проектно-конструкторскими разработками

■	управление технологическим процессом производства.

Единство информационной системы управления предприятием состоит в том, что данные, полученные или введённые на любом уровне системы, должны быть доступны всем её компонентам (принцип однократного ввода).

Важнейшим элементом  единой информационной системы управления предприятием является система управления бизнес процессами предприятия - система класса ERP (Enterprise Resources Planning - Планирование ресурсов предприятия).Примерами таких систем являются SAP R/3, Oracle Applica-tion, BAAN, AVALON, Конкорд, Парус, Галактика.

ERP система предназначена для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, которые необходимы для производства, закупки, отгрузки и учета в процессе выполнения клиентских заказов. Основным назначением ERP систем является автоматизация процессов планирования, учета и управления по основным направлениям деятельности предприятия и поэтому ее  в общих чертах можно рассматривать как интегрированную совокупность следующих основных подсистем:

•	управление финансами;

•	управление материальными потоками;

•	управление производством;

•	управление проектами;

•	управление сервисным обслуживанием;

•    управление качеством;

•    управление персоналом.

Практически все ERP-системы построены по модульному принципу, что дает предприятию возможность выбора и внедрения лишь тех модулей, которые ему действительно необходимы. Модули разных систем могут отличаться как по названиям, так и по содержанию. Тем не менее, есть некоторый набор функций, который может считаться типовым для всех программных продуктов класса ERP.

В качестве примера рассмотрим модуль ERP –системы, применяющийся для управление запасами и производством.

К основным функциям ERP-систем в области управления запасами и производством относятся: управление спецификациями изделий и технологиями производства, планирование операций, управление продажами, управление запасами, управление закупками, управление производственными процессами.

1.Управление спецификациями изделий и технологиями производства

Современное промышленное производство характеризуется наличием сложных изделий, состоящих из сотен или даже тысяч составных частей - деталей, узлов, агрегатов и т.д. Структура таких изделий может быть схематично представлена в графическом виде, когда на первом (верхнем) уровне располагается само изделие, а на нижестоящих уровнях - те агрегаты, узлы и детали, из которых это изделие состоит.

Схема, отражающая состав сложного изделия, в английском языке получила название billofmaterial (BOM), в русском языке аналогами являются такие термины, как спецификация, состав изделия или рецептура. В такой схеме одна и та же деталь может присутствовать несколько раз, она может использоваться в составе разных узлов и агрегатов. Процедуру определения связей между различными уровнями изделия называют разузлованием (explosion). Схема разузлования позволяет представить сложное изделие как совокупность элементарных деталей, входящих в его состав. Такое представление изделия исключает дублирование одинаковых компонент, хотя при этом теряется представление о том, какие детали входят в состав отдельных узлов и агрегатов.

Функции управления спецификациями и технологиями ERP-систем позволяют организовать ведение реестра спецификаций, включая специфические характеристики продуктов и условия контроля их качества. При этом для каждой позиции может поддерживаться несколько вариантов спецификаций.

Характеристики технологий производства включают описание последовательностей производственных процессов и отдельных операций, а также всех материалов и трудозатрат, необходимых для производства той или иной продукции. Некоторые ERP-системы (например, применяемые в химической или пищевой промышленности) позволяют динамически корректировать формулы и рецептуры в зависимости от свойств и качества исходных материалов.

Спецификации позволяют определить все необходимые ресурсы, задействованные на разных стадиях производственного процесса, т.е. информацию для текущего планирования материальных потоков и загрузки производственных мощностей. Характеристики изделий и описания технологических процессов также важны и для оперативного управления производством, например, в случаях, когда требуется согласовать спецификации продуктов с особенностями тех или иных производственных линий.

2. Планирование операций

Функциональность ERP-систем позволяет поддерживать полную иерархию операционного планирования текущего уровня, включая формирование основного производственного плана, планирование потребности в материалах, планирование загрузки мощностей, а также формирование оперативных объемно-календарных планов.

Функции формирования основного производственного плана дают возможность разработать производственный план, соответствующий как уже имеющемуся портфелю заказов, так и прогнозируемому объему продаж, с учетом доступных ресурсов. При формировании основного производственного плана для каждого периода определяется объем конечной продукции, который необходимо произвести, с учетом ожидаемого спроса, имеющихся запасов и производственных мощностей.

Функции планирования потребностей в материалах позволяют определять, какие материалы и в каком количестве предприятию следует приобрести или произвести на основании основного производственного плана и соответствующих ему производственных заданий. Функции обобщенного планирования загрузки мощностей предоставляют возможность формирования обобщенных планов загрузки, а также просмотра запланированных потребностей в ресурсах и сравнения их с имеющимися ограничениями. "Обобщенность" означает, что ограничения по ресурсам учитываются на уровне групп оборудования, подразделений или предприятий, и это гарантирует не превышение общего уровня загрузки. Функции оперативного планирования загрузки мощностей позволяют учитывать динамику и реальное состояние производства. Это дает возможность приводить производственные планы в соответствие с доступными мощностями. Таким образом, средства детального планирования загрузки производственных мощностей позволяют планировать работы в соответствии с основным производственным планом в рамках заданного периода планирования, с учетом производственных и эксплуатационных заданий.

Наконец, ERP-системы позволяют формировать и контролировать исполнение детальных объемно-календарных планов, которые формируются для отдельных производственных заказов, с учетом приоритетов их исполнения. Все возрастающий спрос в условиях рыночных отношений на информацию и информационные услуги привел к тому, что современная технология обработки информации ориентирована на применение самого широкого спектра технических средств и прежде всего электронных вычислительных машин и средств коммуникаций. На их основе создаются вычислительные системы и сети различных конфигураций с целью не только накопления, хранения, переработки информации, но и максимального приближения терминальных устройств к рабочему месту специалиста или принимающего решения руководителя.

Лекция 10.  Прогрессивные технологии производства и обработки новых конструкционных материалов и изделий

10.1 Основы технологии производства композиционных материалов.

Композиционные материалы, композиты(КМ) – это искусственно созданные материалы, состоящие из двух или более разнородных и нерастворимых друг в друге компонентов (фаз), соединенных  между собой физико-химическими связями. - Важность  замены металлов и других  традиционных конструкционных материалов на композиты состоит в том, что вместо ограниченного числа материалов с постоянными и практически равными во всех направлениях свойствами появляется возможность применять большее число новых материалов со свойствами, различающимися в разных направлениях (анизотропия свойств КМ).

В общем случае в КМ четко выражено различие в свойствах компонентов. Одним из этих компонентов является арматура (наполнитель), а вторым – связывающая их матрица.

Матрица в КМ выполняет функцию среды, в которой распределен наполнитель. Наполнитель в КМ воспринимает основные напряжения, возникающие в композиции при действии внешних нагрузок, придавая ей прочность и жесткость в направлении ориентации волокон. Работоспособность композита обеспечивается как правильным выбором и сочетанием матрицы и наполнителя, так и рациональной технологией их совмещения, призванной обеспечить прочную связь между ними.

Композиционные материалы  получают общее название по типу материала матрицы. 	КМ с полимерной матрицей называют полимерными (ПКМ),с металлической  - металлическими (ККМ),с углеродной – углеродными (УКМ) и т.д..

10.1.1. Технология производства ПКМ.

Формирование деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) может осуществляться как методами, присущими формированию изделий из полимеров (литье под давлением экструзия, прессование и др.), так и специальными методами (намотка и др.), присущим только данному классу материалов.

Намоткой называют  технологический процесс формирования, при котором заготовки получают укладкой по заданным траекториям формирующего наполнителя (нитей, лент, тканей), обычно пропитанного полимерным связующим, на вращающиеся технологически оправки. Оправки имеют конфигурацию и размеры, соответствующие внутренним размерам изготавливаемой детали. Формирование завершается отвердением. Намоткой изготавливают конструкции, имеющие форму тел вращения близкую к ней: трубы, баки, емкости, короба, стержни и т.п.

Стеклопластики– самые дешевые из всех ПКМ, поэтому их применение оправдано в серийном и массовом производстве. Судостроение – корпуса лодок, катеров, речных и морских судов. Строительство и химическая промышленность – строительные панели, воздуховоды, реакционные аппараты, различные емкости, химически стойкие и прочные трубы, корпуса насосов, вентиляторов и так далее. Автомобильный и железнодорожный транспорт –кабины грузовиков, баки для горючего, цистерны для перевозки жидких  и сыпучих грузов, приборные панели и так далее.

Органопластики– низкая плотность, высокая прочность, жесткость, влагостойкость, химическая стойкость, диэлектрические и теплофизические свойства определили их применение в качестве материалов электро- и коррозийно- стойкого, фрикционного назначения, в производстве спортинвентаря.

Углепластики–применяют в автомобильной промышленности, авиационной технике, химической промышленности, производстве спортинвентаря. Биологическая совместимость углеродного волокна с тканями позволяет использовать углепластики для протезирования, в медицинских приборах.

Боропластики- применяют из-за высокой стойкости в основном в авиационной и ракетно-космической технике, где используются их высокая прочность и жестокость при сжатии.

10.1.2. Технология производства МКМ.

В металлических композиционных материалах(МКМ)матрицей являются металлы и их сплавы, а арматурой - металлические    и неметаллические волокна.

Технологическую схему производства изделий из МКМ можно представить  следующим образом:

■ очистка поверхности волокон и матрицы;

■ объединение  волокон матрицы;

■  получение МКМ методами пластической деформации, порошковой металлургии, литья либо комбинацией этих методов.

Наиболее производительный способ производства листовых, ленточных МКМ - прокатка. Жидкофазный метод предусматривает получение МКМ совмещением армирующих волокон с расплавленной матрицей. Изготовление МКМ методами осаждения-нанесения состоит в нанесении на волокна различными способами (газо-фазными, химическими, электролитическим, плазменным) матричного материала и заполнение им межволоконного пространства. Наибольшее применение получили методы газо-термического (обычно плазменного) напыления  и электролитического осаждения. МКМ применяют в таких отраслях народного хозяйства, где изделия , изготовленные из подобных композитов,  должны работать в агрессивных средах, при высоких статических, циклических, ударных, вибрационных нагрузках.

10.1.3. Технология производства ККМ.

Керамические композиционные материалы(ККМ) – это материалы, в которых матрица состоит из керамики, а арматура из металлических или неметаллических наполнителей. Керамические материалы характеризуются высокими температурами плавления, высокой  стойкостью к окислению. Армируя их металлическими углеродными или керамическими волокнами,  достигают значительного улучшения физико-механических свойств материала. Для получения ККМ используют преимущественно методы порошковой металлургии; гидростатическое и горячее прессование, шликерное, вакуумное литье и другие методы.

Основная цель  армирования ККМ металлическими волокнами (волокна вольфрама, молибдена, стали, ниобия) – образование пластической сетки, которая способна обеспечить целостность керамики после ее растрескивания и уменьшить вероятность преждевременного разрушения. ККМ с подобной арматурой изготавливают горячим прессованием. Широкое применение  металлических волокон ограничивается их низкой стойкостью к окислению при высоких температурах.. Взаимодействие углерода с оксидами, карбидами, силицидами происходит при более высоких температурах, чем с металлами, поэтому использование таких ККМ в качестве высокотемпературных является перспективным. Из углекерамических КМ наиболее широко исследованы композиты со стеклянной матрицей.

Композитные материалы  типа «керамика-керамика» имеют большую перспективу, так как  имеют малое различие  модуля упругости матрицы и наполнителя, коэффициентов термического расширения, химическое средство, возможность работы до 2000ºС. Углерод - углеродные  КМ(УУКМ)представляют собой углеродистую или графитовую матрицу, армированную углеродным или графитовым волокном.

Основные достоинства УУКМ: высокая теплоемкость, малая плотность, стойкость к тепловому удару и облучению, высокие прочностные и жесткостные характеристики при обычной и повышенной температуре, низкий коэффициент термического расширения.

Для получения УУКМ используется три способа:

1)пропитка смолой волокнистого каркаса и карбонизация;

2)осаждение углерода из газовой фазы между волокнами каркаса;

3)сочетание пропитки и карбонизации с осаждением углерода из газовой фазы.

10.2 Основы технологии порошковой металлургии

Порошковая металлургия(ПМ) охватывает производство металлических порошков, а также изделий из них или их смесей и композиций с неметаллами.

С помощью ПМ решаются две технологические задачи:

- изготавливаются материалы и изделия с обычными составами, структурой и свойствами, но при значительно более выгодных экономических показателях их производства;

2) изготавливаются материалы и изделия с особыми свойствами, составом, структурой, которые недостижимы другими способами производства.

Технологический процесс  ПМ состоит из трех стадий:

- производство металлического порошка.

Для производства порошков используют две группы технологических методов: физико-химические (восстановление металла из его соединений, электролиз, термическая диссоциация и др.) и механические (измельчение твердого или распыление жидкого металла).Восстановителями являются газы (водород, оксид углерода и газы, содержащие  одновременно СО и Н2: генераторный, природный, коксовый, доменный), твердый углерод (сажа, кокс, древесный уголь) и некоторые металлы (кальций, магний, натрий, аммоний) или их соединения (например, гидрид кальция). Процессы идут в печах различных конструкций при температуре 550-900ºС.Суть процесса электролитического получения металлических порошков заключается в разложении водных растворов соединений выделяемого металла или его расплавленных солей при пропускании через них постоянного электротока и последующем разряде  соответствующих ионов металла на катоде. Таким образом, получают порошки меди, никеля из сернокислых водных растворов, серебра  из азотнокислого раствора. Наиболее целесообразно применять механическое измельчение при производстве порошков хрупких металлов и сплавов – кремний, бериллий, сурьма, хром, марганец, ферросплавы. Размол с получением частиц порядка нескольких десятых или сотых миллиметра проводят в шаровых, вибрационных, молотковых мельницах. Далее на ситах порошки делят на фракции и отправляют в  смесители, где происходит перемешивание  порошков, отличающихся химическим составом или размером частиц, и обеспечивается однородность смеси. Для этого используют барабанные  лопастные, центробежные, роторные смесители.

2.придание ему требуемой формы (формование).

Основным способом формования изделий в технологии порошковой металлургии - является прессование порошков в пресс-форме. Простейшая из них состоит из матрицы и двух пуансонов, к одному из которых или к обоим сразу прикладывают усилие, обеспечивающее уплотнение порошка в заготовку. Поскольку прессование зачастую не обеспечивает изготовления многих сложных на конфигурации изделий, то  применяют и другие методы формования изделий. Суть гидростатического метода в том, что порошок засыпают в  эластичную оболочку и помещают в камеру гидростата, в которой жидкостью (вода, масло, глицерин) создают давление. При уплотнении почти отсутствует трение частиц порошка о стенки оболочки и плотность заготовки почти однородна во всем объеме. С помощью подобной технологии формования изготавливают  трубы, шары, турбинные лопатки двигателей, детали и  изделия сложной формы, масса которых может быть от нескольких грамм до сотен килограммов. Имеется возможность получать заготовки из порошка без приложения внешнего давления. Подобные технологии носят название шликерное формование, суть технологического процесса в том, что  концентрированную взвесь порошка в жидкости  (шликер) заливают в простую форму. Механизм формования заключается  в осаждении частиц на стенках формы под давлением, направленных к ним потоков жидкости. Эти потоки возникают в результате впитывания жидкости в поры гипсовой формы, под влиянием разрежения, создаваемого за перфорированной стенкой стальной формы или пористой стенкой формы из стеклянного порошка. После извлечения заготовки ее сушат на воздухе или в сушильных шкафах при 110-150 0С.Наиболее отличительной чертой импульсного формования является очень высокая скорость приложения нагрузки к порошку. В качестве источника энергии используют заряд взрывчатого вещества, вибрацию, импульсное электромагнитное поле сжатый газ, называя формование соответственно взрывным, вибрационным, электромагнитным.

3.нагрев заготовки (спекание).

Обычно температура спекания составляет 70-90 % температуры плавления наиболее легкоплавкого компонента, входящего в состав материала, а выдержка – от нескольких минут до нескольких часов. Полно и быстро проходит спекание в вакууме. Хорошие результаты могут быть достигнуты при совмещении операции прессования и нагрева порошка. Такой процесс называют горячим прессованием. Он позволяет использовать увеличение текучести металлов для получения малопористых изделий при сравнительно небольших давлениях. Это особенно важно при изготовлении изделий из малопластичных или хрупких компонентов типа карбидов, боридов. Для спекания используют печи разнообразной конструкции.Часто спеченные детали подвергают дополнительной обработке, улучшая их свойства.

Материалы и изделия, полученные методами ПМ, нашли широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Изделия, полученные из порошков тугоплавких металлов и их сплавов (вольфрам, молибден, тантал, ниобий, цирконий),  нашли применение в производстве осветительных ламп, приборов, электровакуумного оборудования. Порошки карбидов, боридов, нитридов, обладающих высокой твердостью, жаростойкостью используют для изделий электротехники, металлургии, химической промышленности. Порошки нашли широкое применение при производстве композитов, в производстве твердых сплавов для металлообработки, фильтров.

Широкое применение в авиа- и автомобилестроении, химической, атомной и других отраслях нашли пористые самосмазывающиеся подшипники. Расширяется применение фрикционных материалов, обладающих  высоким и стабильным коэффициентом трения. Их применяют в тормозных устройствах самолетов, тепловозов, тракторов, автомобилей. Порошковые электротехнические материалы и изделия получили распространение в электро-, машино-, аппаратостроение, автоматике, телемеханике, электро- и радиотехнике, радиоэлектронике. Широко применяют изделия порошковой металлургии  для получения антикоррозионных покрытий.

10.3 Электрические  методы обработки материалов.

Необходимость изыскания новых нетрадиционных способов формообразования, разрезания, соединения материалов и изделий  обусловлена как ограниченными возможностями традиционного оборудования (механическая обработка твердых и вязких металлов, полупроводниковых материалов практически невозможна), так и жесткими требованиями к оборудованию, машинам, оснастке, работающим в условиях сверхвысоких давлений, экстремально высоких и низких температур, удельных нагрузок и повышенной агрессивностью среды и др.

Электрическими методами технологий обработки материалов называют группу новых методов, применяемых для целенаправленного удаления материала с обрабатываемой поверхности с целью формообразования деталей, разрезания, соединения деталей или изменения физико-механических свойств поверхности. Технологические  процессы обработки инициируются   с помощью электрической энергии, вводимой либо непосредственно в зону обработки, либо при предварительном специальном преобразовании ее вне рабочей зоны в световую, акустическую, магнитную и другие виды энергии.

Наиболее широкое применение получила упрощенная классификация электрических технологий по характеру воздействия электрического тока на предмет обработки. Согласно такой классификации все электрические методы обработки условно подразделяют на две большие группы:

■ электрофизические методы(ЭФ), основанные на тепловом или механическом действии электрического тока;

■ электрохимические методы(ЭХ),основанные на химическом действии электрического тока.

10.3.1. Электрофизические методы обработки материалов.

а)Электроэрозионная обработка основана на эффекте расплавления и испарения  материала под тепловым воздействием импульсов электрической энергии, которая выделяется в канале электроискрового заряда между поверхностью обрабатываемой детали и электродом-инструментом, погруженным в жидкую непроводящую среду. Благодаря высокой концентрации энергии в зоне разряда развиваются высокие температуры. Происходит плавление и испарение микропорций материала  с поверхности электродов. В результате капли жидкого металла выбрасываются из зоны разряда. Электроэрозионный способ позволяет обрабатывать токопроводящие материалы любой механической прочности, вязкости, хрупкости, получать детали сложной формы и осуществлять операции, невыполнимые другими методами.

Основными разновидностями электроэрозионной обработки материалов является электроискровая, электроимпульсная, электроконтактная и плазменная. Электроискровая обработка осуществляется с использованием искровых разрядов. Электроимпульсная обработка проводится импульсами дугового разряда. В ходе электроконтактной обработки инструмент снимает с заготовки материал, расплавленный при нагреве электрическим током, проходящим в месте контакта инструмента с деталью. Плазменная обработка заключается в обработке материалов низкотемпературной плазмой, создаваемой плазмотронами (особенности плазменной технологии будут описаны ниже).

Однако по сравнению с механической электроэрозионная обработка имеет ряд существенных недостатков: низкая производительность, высокий расход энергии, для получения высокой чистоты поверхности приходится затрачивать больше времени, чем, например, при абразивной обработке.

10.3.2.Ультразвуковой метод обработки относится к электрофизическому воздействию на материал, и назван так потому, что частота воздействий соответствует диапазону неслышимых человеческим ухом звуков с частотой 16-105 кГц. При распространении в материальной среде ультразвуковая волна переносит определенную энергию, которая может непосредственно использоваться в технологических процессах либо преобразовываться в тепловую, химическую, механическую. При этом ультразвуковые колебания сопровождаются рядом эффектов, которые могут быть использованы в качестве базовых для разработки различных процессов.

Технологическое использование ультразвуковых колебаний осуществляется по следующим направлениям:

■ силовое воздействие на материал;

■ интенсификация технологических процессов;

■ ультразвуковые методы контроля.

Силовое воздействие на материал применяется для механической обработки твердых и сверхтвердых материалов, удаления поверхностных пленок и т.д. Ультразвуковая размерная обработка прошиванием основана на разрушении материалов с помощью инструмента, колеблющегося с ультразвуковой частотой. Обрабатываемую поверхность покрывают жидкостью с находящимся во взвешенном состоянии абразивом. Во взвесь вводится инструмент, колеблющийся с ультразвуковой частотой (16—30 кГц) и небольшой (0,1 – 0.06 мм) амплитудой. Обработка происходит в результате ударов инструмента по частицам абразива, оседающим на обрабатываемой поверхности. Благодаря соударениям и происходит обработка резанием: абразив «выкалывает» мельчайшие частицы материала заготовки, а инструмент постепенно внедряется вглубь. Профиль отверстия при этом в точности соответствует профилю инструмента.

Если исполнительному органу машины, взаимодействующему с обрабатываемым материалом, сообщить высокочастотные ультразвуковые колебания, то, изменяя их интенсивность и спектральный состав, можно целенаправленно воздействовать на структуру материала и как следствие менять его механические свойства. При действии ультразвука на металлические отливки или слитки стабилизация их микро- и макроструктуры проходит быстрее: измельчаются различные зерна, включения, легирующие добавки распределяются по всему объему равномерно. В результате качество металлических заготовок существенно улучшается.

Благодаря ультразвуку проводят интенсивное диспергирование твердых частиц, получают устойчивые эмульсии, не расслаивающиеся с течением времени. Ультразвук используется при получении однородных горючих смесей, при сушке различных материалов, очистке воздушных потоков и сточных вод от загрязняющих примесей, очистке металлических изделий от накипи и загрязнений, дегазации жидкостей.

Метод холодной ультразвуковой сварки позволяет соединять детали при температурах, значительно более низких, чем температура плавления. Ультразвуковая сварка не изменяет свойств и структуры материалов, она с успехом применяется при сваривании алюминиевых деталей и стала одним из основных способов соединения изделий из пластмасс.

При посредстве ультразвука работают многочисленные контрольные и измерительные приборы. В исследовательской практике ультразвук используется для обнаружения внутренних дефектов металлов, определения концентрации различных веществ, непрерывного контроля над изменением их плотности и температуры.

Медицинские ультразвуковые диагностические установки, реализующие известный принцип ультразвуковой локации позволяют «заглянуть» вовнутрь человеческого организма. При этом во многих случаях информативность исследований оказывается существенно выше, чем при использовании рентгена, а само же ультразвуковое исследование (УЗИ) совершенно безопасно. Ультразвук применяют не только для диагностики, но и для лечения. Разработан, например, ультразвуковой метод соединения поврежденной костной ткани. Есть многочисленные примеры использования ультразвука в борьбе с почечными камнями. С помощью ультразвука лечат воспалительные процессы, очищают раны, режут ткани, лечат зубы, сваривают сосуды и бронхи.

Преимущества ультразвуковой обработки:

■ возможность получения акустической энергии различными технологическими приемами;

■широкий диапазон технологического применения

■  простота эксплуатации и автоматизации промышленных установок.

К недостаткам относятся:

■  высокая стоимость акустической энергии;

■ необходимость изготовления специальных установок для генерации ультразвуковых колебаний, их передачи и распространения.

Широкое применение в современной технике и технологии приборов, основанных на использовании энергии ультразвуковых волн, является одним из факторов технологического прогресса.

Внедрение ультразвуковой технологии позволяет интенсифицировать и повысить эффективность протекания различных процессов, обеспечить рост производительности труда,  улучшить качество получаемой продукции.

10.3.2. Электрохимические методы обработки материалов.

Электрохимические методы обработки материалов   основаны на применении электролитов. Электролитами называются вещества, растворы и расплавы, которых могут проводить электрический ток ионами, образующимися в результате электрической диссоциации (разложения). В электролитах ионы, как и молекулы движутся хаотично. Если к опущенным в электролит электродам приложить электрическое поле – возникает направленное движение ионов. Положительные ионы направляются к катоду, а отрицательные – к иону. На электродах ионы отдают свои заряды и, став обычными атомами или молекулами, выделяются на электродах,  вступая в химические реакции с металлом электрода. В промышленности  электролиз применяется в основном для анодного растворения металлов или их катодного осаждения из растворов и расплавов (медь, цинк, алюминий).

Электрохимическими способами могут осуществляться следующие операции:

■ очистка поверхности металлов от оксидов, ржавчины;

■ затачивание режущего инструмента;

■ профилирование металлических заготовок.

■  гравирование и маркирование. На металл наносят слой воска (изолирующего вещества). В местах, где металл обнажен, идет анодное растворение;

■  изготовление изделий малой толщины путем анодного растворения;

■  нанесение металлопокрытий.

Достоинства и преимущества ЭФ и ЭХ  методов обработки:

- практическая независимость скорости и качества обработки от физико-механических свойств обрабатываемых материалов;

- отсутствие необходимости в специальных инструментах или абразивах более твердых, чем обрабатываемый материал;

- значительное сокращение расхода материалов (особенно важно при обработке: благородных металлов, алмазов, рубинов и т.д.). При этом отпадает необходимость в использовании абразивов, алмазов, твердых сплавов;

- высокая точность изготовления деталей;

- пригодность для ряда операций, не выполняемых механическими методами;

- возможность полной механизации и автоматизации процессов обработки, а также их встраивания в технологические линии;

- улучшение условий труда и сохранение окружающей среды.

10.4 Основы лазерной технологии обработки.

Лазер (оптический квантовый генератор) является источником когерентного излучения, характеризующегося высокой направленностью и большой плотностью энергии.

Принцип действия оптического квантового генератора основан на искусственном стимулировании генерации излучения высокой мощности, при этом температура в точке приложения сфокусированного лазерного луча достаточна для превращения в пар любого материала. Передаваемое при поглощении лазерного излучения тепло приводит сначала к нагреву вещества, а затем его плавлению и испарению. Дозируя определённым образом мощность лазерного излучения на поверхность обрабатываемого материала можно реализовать практически любой температурно-временной режим нагрева, который и определяет вид технологической обработки.

Лазерная обработка имеет свои особенности и преимущества:

- высокая концентрация подводимой энергии в пятне нагрева и локальность обработки;

- возможность передачи энергии в виде светового луча на расстояние в любой оптически прозрачной среде;

- возможность получения импульсного (до 10–9 С) и непрерывного излучения перемещением луча с высокой точностью и скоростью

- возможность регулирования параметров лазерной обработки в широком интервале режимов;

- отсутствие механических усилий на обрабатываемый материал и независимость скорости обработки от свойств материала;

- высокая технологичность обработки и возможность её автоматизации.

Благодаря направленности и высокой концентрации энергии лазерного луча удаётся выполнять технологические операции, вообще не выполнимые каким-либо другим методом.

Лазеры имеют мощность непрерывного излучения до нескольких сотен киловатт и энергию отдельного импульса до нескольких сотен джоулей, однако, при этом они:

- имеют сравнительно большие геометрические размеры;

- потребляют значительную мощность;

- сложны в изготовлении и эксплуатации.

В настоящее время разработаны следующие технологические процессы с использованием мощных лазеров:

■ лазерная поверхностная термообработка;

■ лазерная сварка;

■ лазерная размерная обработка;

■ измерительная лазерная технология;

■ лазерная интенсификация химических реакций.

Основные методы лазерной обработки, различающиеся режимами проведения технологического процесса обработки, приведены на рис. 10.1 .

Рис. 10.1.  Основные технологические процессы  лазерной обработки материалов.

Лазерная термообработка включает в себя процессы лазерной закалки поверхностного слоя материалов, лазерного отжига и отпуска, лазерного легирования, лазерной аморфизации (остекловывания), лазерной наплавки. Лазерная термообработка отличается от традиционной более высокой производительностью, сочетанием высоких скоростей нагрева и охлаждения. Наиболее полно преимущества лазерной закалки проявляются при обработке деталей со сложным профилем и неплоской поверхностью. Кроме того, лазер даёт возможность выборочно закаливать те участки поверхности, которые подвергаются наибольшей механической нагрузке (селективное закаливание).

Лазерная закалка - высокотемпературный лазерный нагрев поверхности изделия и последующее быстрое охлаждение. Упрочнение происходит при воздействии как импульсного, так и непрерывного лазерного излучения, при этом термообработка может осуществляться с оплавлением и без оплавления поверхностного слоя. К недостаткам лазерной закалки следует отнести сравнительно высокие капитальные затраты на лазерную установку и малую глубину упрочнения.

Лазерный отжиг, в отличие от лазерной закалки преследует цель получения более равновесной структуры по сравнению с исходным состоянием, обладающей большей пластичностью и меньшей твёрдостью. Лазерный отжиг широко используется в микроэлектронике для отжига дефектов в полупроводниках, лазерным лучом можно отжигать мелкие металлические детали.

Лазерный отпуск применяется при необходимости локального увеличения пластичности или ударной вязкости, например, в местах крепления различных деталей. Сталь после лазерного отпуска имеет большую прочность, твёрдость, ударную вязкость, чем после традиционной технологии отпуска.

Лазерное легирование относится к процессам создания на поверхности обрабатываемого материала покрытий с высокими эксплуатационными характеристиками. Наибольшее распространение получило лазерное легирование неметаллическими компонентами - углеродом, азотом и бромом. Глубина образующихся легированных слоёв составляет 0,3 - 1,0 мм. Глубину проплавления регулируют, управляя лазерным лучом. Лазерное легирование металлами (хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и др.) позволяет заменить дорогостоящие детали, целиком изготовленные из легированных сталей на детали из дешёвых углеродистых сталей с поверхностным легированным слоем. При этом на поверхность детали наносят легирующие добавки в виде порошка и связующей основы. Этот слой расплавляют лазерным лучом, при этом легирующие добавки за счёт диффузии насыщают поверхностный слой обрабатываемой детали. Лазерное легирование отличается большей энергоёмкостью, поскольку обрабатываемый участок нужно не только нагреть, но и расплавить.

Технология лазерной аморфизации (остекловывания) является одним из направлений модификации поверхностей обрабатываемых изделий. Создание аморфных слоёв является весьма перспективным, так как такие  слои  обладают  высокой  твёрдостью,  коррозионной стойкостью, износостойкостью.

Лазерная наплавка используется с целью восстановления изношенных деталей. Обычно в процессе эксплуатации детали износу подвергается поверхностный слой детали толщиной не более одного миллиметра. Если восстановить этот слой, то деталь будет опять пригодна для использования. При этом по сравнению с традиционными технологиями наплавления (электросваркой, газовой сваркой и т.д.) лазерное наплавление имеет более высокую производительность, лучшее качество, наплавление происходит без нагрева основной массы детали, деталь не деформируется, не требует последующей механической обработки.

Лазерная сварка в настоящее время является наиболее перспективной для промышленного использования технологией в связи с разработкой мощных лазеров с непрерывным и импульсно-периодическим действием. Сварное соединение получается при нагревании и расплавлении лазерным лучом участков в месте контакта свариваемых деталей. Когда лазерный луч смещается, смещается и зона расплавленного материала, затем идёт остывание и таким образом образуется сварной шов. По форме он получается узким и глубоким и принципиально отличается от сварных швов, полученных при использовании традиционной технологии сварки. Глубина проплавления зависит от мощности лазера, а поперечное сечение лазерного шва похоже на лезвие кинжала, поэтому глубокое лазерное проплавление иногда называют кинжальным. Лазерная сварка с глубоким проплавлением позволяет сваривать толстые слои материалов с большой скоростью при минимальном тепловом воздействии на материал, прилегающий к зоне расплава, что улучшает свойства сварного шва и качество сварного соединения.

По методу воздействия лазерная сварка подразделяется на импульсную и непрерывную. С помощью импульсного лазерного излучения можно осуществить точечную сварку соединений различной конфигурации. Импульсная лазерная сварка обеспечивает соединение материалов толщиной до 2 мм и используется для сварки в труднодоступных местах, для сварки легкодеформируемых деталей. Широко используется лазерная сварка в микроэлектронике и точном приборостроении для сварки деталей из тугоплавких материалов.

Непрерывная лазерная сварка используется в промышленности для сваривания материалов средней и большой толщины. С целью предотвращения окисления материалов в зону расплавления подают гелий или аргон.

По сравнению с традиционной технологией сварки лазерная сварка имеет следующие преимущества:

■ малое деформирование свариваемых элементов, отсутствие с ними механического контакта;

■ высокая производительность сварки;

■ способность осуществить глубокое (кинжальное) проплавление для сварки толстых пластин;

■ способность подачи энергии в труднодоступные места.

Под технологией лазерной резки понимаются технологические процессы лазерной размерной обработки, включающие в себя процессы собственно лазерной резки или разделения материалов, лазерной прошивки (сверления) отверстий, лазерного фрезерования пазов и т.д.

Сфокусированное лазерное излучение даёт высокую концентрацию энергии, что позволяет резать практически любые материалы вне зависимости от их теплофизических свойств, включая материалы, не поддающиеся резке другими способами. Лазерная резка используется для резания сталей и других сплавов, керамики, стекла, пластмасс, древесины, полупроводников, текстильных тканей, при этом толщина может достигать 50 мм.

Резать материал можно как импульсным, так и непрерывным излучением, при этом импульсная размерная обработка более точна и обеспечивает более высокое качество реза при минимальных потерях материала. Воздействие лазерного луча длится от десятой до десятичной доли секунды. С помощью импульсной размерной обработки получают сквозные и глухие отверстия, пазы и щели. Резка материалов непрерывным излучением является более производительным процессом, но качество реза хуже, а потери материала выше, чем при импульсной лазерной резке.

Лазер, как тепловой источник, обеспечивает следующие преимущества лазерной резки по сравнению с традиционными технологиями:

■ высокая производительность (скорость реза титановых листов в 30 раз, стальных - в 10 раз больше, чем при механической резке);

■ высокое качество поверхности реза;

■ малая зона теплового влияния;

■ возможность вырезать сложные контуры;

■ процесс резания легко автоматизировать.

Технология лазерной размерной обработки позволяет прошивать (сверлить) отверстия любой формы и большой глубины в материалах любой твёрдости, получать отверстия от 4 микрон до нескольких миллиметров. Использование лазерного луча для сверления отверстий в часовых камнях и алмазных фильерах позволяет повысить производительность труда в 12-15 раз по сравнению с электрофизическими и в 200 раз по сравнению с механическими методами сверления. Лазерное сверление имеет преимущество перед механическим при обработке крупногабаритных деталей сложной формы, особенно под разными углами к поверхности, а также при сверлении глубоких отверстий малого диаметра.

Измерительная лазерная технология предназначена для проведения различных измерений и контроля размеров, линейных перемещений, контроля качества материалов и изделий.

Основным преимуществом измерительной лазерной технологии является то, что измерения идут бесконтактно (бесконтактная диагностика, неразрушающий контроль). Кроме того, лазерные методы отличаются высокой скоростью и быстродействием.

Для измерения диаметра и формы поперечного сечения тонких проволок и волокон применяются лазерные измерители, обеспечивающие точность до десятых долей процента при размерах от единиц до сотен микрон . Лазерные измерители скорости позволяют её определять в диапазоне 0,0001 - 50 м/с с высокой точностью. Лазерные методы бесконтактной диагностики основаны на принципах голографии и позволяют обнаруживать поверхностные дефекты размером до 1 мкм, находить и количественно определять статические и динамические деформации различных деталей. Все лазерно-измерительные процессы легко поддаются полной автоматизации.

Весьма перспективно использование лазеров в химико-технологических процессах. При этом  лазер рассматривается  в качестве мощного источника светового излучения и лазерную интенсификацию химических реакций можно рассматривать как разновидность фотохимических процессов.

Фотохимические процессы - это химические реакции, протекающие под действием светового излучения или вызываемые им. Механизм фотохимических процессов основан на активизации молекул, реагирующих веществ, при поглощении света. В зависимости от роли и характера влияния светового луча фотохимические реакции и процессы разделяют на три группы:

■  реакции, которые могут самопроизвольно протекать после поглощения реагентами светового импульса. Для этих процессов свет играет роль возбудителя и инициатора. При обычных условиях эти процессы протекают крайне медленно, но световое облучение их значительно интенсифицирует.

■ фотохимические процессы, для проведения которых необходим непрерывный подвод световой энергии к реагентам.

■ химические процессы, в которых световой импульс, воздействуя на катализатор, активизирует его и способствует интенсификации химической реакции.

Использование лазерного излучения в химической технологии перспективно для получения новых продуктов, осуществления новых химических реакций, интенсификации существующих химико-технологических процессов.

### 10.5. Основы плазменной технологии

Еще одна большая группа принципиально новых технологий - плазменные, основанные на обработке исходных материалов концентрированными потоками энергии. Ныне известно более 50 таких технологий. Сформировалась и научная база этой группы технологий - плазмохимия, изучающая процессы, протекающие при среднемассовой температуре рабочего газа 8000 - 10000°С, когда вещество находится в состоянии плазмы.

Техника плазменных технологий - это генераторы низкотемпературной плазмы - плазмотроны, единственные установки, позволяющие с высоким тепловым КПД (80 - 90%) осуществлять непрерывный регулируемый нагрев газа до столь высоких температур. Кстати по своим размерам это чрезвычайно компактные агрегаты: их размеры в поперечнике составляют несколько десятков сантиметров, а длина - несколько метров.

Химия, металлургия, машиностроение - вот основные сферы применения плазменных технологии. В металлургии вместо доменных печей для процесса восстановления железа вполне можно использовать плазмотроны. Это компактные, и весьма производительные агрегаты - ведь процесс там идёт при температуре не 800°С, а при гораздо более высокой. При этом вместо кокса или природного газа для процесса восстановления железа могут использоваться самые дешевые топливно-энергетические ресурсы, по существу отходы - угольная пыль и древесная стружка. Плазменные металлургические технологические процессы, в отличие от традиционных,  экологически чисты, не выделяют в окружающую среду сернистых и иных вредных газов.

На базе плазменных методов можно организовать эффективную разработку бедных месторождений минеральных ископаемых, в частности фосфоритов. Речь идет о способе азотнокислотной экстракции фосфоритов, причем азотную кислоту можно получать плазменным способом непосредственно из воздуха. Небезынтересно, что малотоннажное производство минеральных удобрений можно организовать непосредственно на местах их использования - небольшие малотоннажные установки могут иметь у себя сельскохозяйственные предприятия. Правда, плазменные агрегаты довольно энергоемки, но и здесь есть выход - их можно эксплуатировать в период спада нагрузок в сетях, в частности,  в ночное время.

Важная особенность плазменных процессов заключается в том, что при высоких температурах химические реакции идут иначе, чем обычно. А это значит, что в плазмотронах можно получать материалы с новыми свойствами, в том числе принципиально новые - композитные.

В разных отраслях успешно используется метод плазменного напыления - нанесения на поверхность деталей упрочняющих, термостойких, антикоррозионных, защитных, декоративных и других покрытий. Такие покрытия позволяют улучшить качество, повысить ресурс и надежность машин. Методом плазменного напыления можно восстанавливать изношенные поверхности деталей.

На базе плазменной технологии можно организовать резку стальных плит толщиной до 25 см и плит из цветных металлов толщиной 10-15 см. Газификация каменных и бурых углей, сланцев и торфа позволяет не только перерабатывать малокалорийное топливо в высококалорийное, но и получать ацетилен, исходный продукт для производства полимеров. При высокой температуре в струе плазмы происходит разложение отходов на элементы с последующим синтезом новых продуктов. Так открывается путь к безотходным экологически чистым технологиям. Розжиг и стабилизация горения пылеугольного топлива в топках электростанций, запуск с помощью плазменных установок газотурбинных двигателей на перекачивающих станциях трансконтинентальных нефтепроводов - также работа для плазмотронов.

10.6. Основы мембранной технологии.

Мембранная технология - новый принцип организации и осуществления процесса разделения веществ через полупроницаемую перегородку, отличающийся отсутствием поглощения разделяемых компонентов и низкими энергетическими затратами на процесс разделения. По сравнению с традиционными процессами разделения неоднородных систем мембранная технология выгодно отличается высокой энерго- и ресурсоэкономичностью, простотой аппаратурного оформления, экологической чистотой.

В технологии под словом “мембрана” понимают  перегородку, обладающую различной проницаемостью по отношению к отдельным компонентам жидких и газовых неоднородных смесей(рис. 10.2.При внешнем сходстве процессов фильтрования и мембранного разделения между этими процессами есть принципиальное отличие. В ходе фильтрования хотя бы один из компонентов газовой или жидкой смеси задерживается и фиксируется внутри фильтрующей перегородки. Это приводит к тому, что перегородка постепенно забивается и осуществление процесса фильтрования на ней без очистки делается практически невозможным. В отличие от фильтра мембрана не фиксирует в себе ни один из компонентов разделяемой жидкой или газовой смеси, а только делит первоначальный поток на два, один из которых обогащён по сравнению с исходным каким-то компонентом. Такой принцип действия мембраны делает её способной к практически неограниченному сроку службы, без заметного изменения в эффективности разделения смесей.

Рис. 10.2. Схемы мембранного разделения и фильтрования: а - мембранное разделение; б – фильтрование

В зависимости от материала, из которого изготавливают мембраны, их делят на полимерные, металлические, стеклянные, керамические(композиционные).По механизму мембранного действия различают диффузионные, адсорбционные и ионообменные мембраны. В зависимости от агрегатного состояния разделяемой смеси, движущей силы процесса разделения, размеров частиц компонентов и механизма разделения различают следующие разновидности мембранных процессов:

■  диффузионное разделение газов;

■  разделение жидкостей методом испарения через мембрану;

■  баромембранные процессы разделения жидких смесей;

■  электродиализ.

Диффузионное разделение газов основано на различной проницаемости мембран для отдельных компонентов газовых смесей. В качестве мембран для осуществления диффузионного разделения газовых смесей используются как сплошные так и пористые мембраны с размерами пор меньшими, чем длина свободного пробега молекул газов при заданном давлении. Движущей силой процессов диффузии компонентов является разность их концентраций на противоположных поверхностях мембраны. Диффузионное разделение газов сегодня является наиболее крупномасштабным и экономичным методом и широко используется для получения урана-235, являющимся ядерным топливом, широко используется для создания аппаратов “искусственное лёгкое”, при производстве водорода, выделении гелия из состава природных и нефтяных газов, является перспективным для выделения кислорода из воздуха, удаления диоксида углерода, воды и других компонентов из газовоздушных смесей в системах жизнеобеспечения людей в замкнутых пространствах, для создания контролируемой атмосферы, обогащённой диоксидом углерода, при хранении овощей и фруктов. Созданы и используются специальные плёнки, которые помогают длительное время сохранять качество завёрнутых в них овощей, фруктов, цветов. В основе такой технологии  лежит свойство полимерных мембран разделять воздух на молекулярном уровне: в нём становится меньше кислорода, что резко замедляет процессы гниения.

Разделение жидкостей методом испарения через мембрану основано на различной диффузионной проницаемости мембран для паров веществ. Движущей силой процесса является разность концентраций или давлений. Смесь жидкостей, находящихся в контакте с мембраной, нагревают, а пары, проникающие через мембрану, отводят с помощью вакуумирования или потоком инертного газа. Наиболее широко этот метод применяется при разделении азеотропных смесей, а также смесей веществ, имеющих невысокую термическую стабильность.

Процессы разделения жидких смесей на практике осуществляются под избыточным давлением и поэтому объединены в группу баромембранных. Установки, работающие на принципе баромембранного разделения,  широко используются для обессоливания морской и солёной вод, очистки сточных вод, извлечения ценных компонентов из разбавленных растворов, в пищевой промышленности для концентрирования сахарных сиропов, фруктовых и овощных соков, растворимого кофе, для получения ультрачистой воды для электронной промышленности, медицины и фармацевтики.

Если мембранный процесс применяют для отделения от идеального раствора крупных коллоидных или взвешенных микрочастиц размером 0,1…10 мкм, то его называют микрофильтрацией или мембранной фильтрацией. Микрофильтрация нашла широкое применение в микробиологической промышленности при концентрировании водных растворов ферментов, белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и других веществ в химической, пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности для очистки сточных вод. Микрофильтрация используется для концентрирования тонких суспензий, осветления растворов, очистки сточных и природных вод при проведении обессоливания морской воды. Мембранное концентрирование различных жидких продуктов с успехом может заменить традиционный процесс  -  вакуум-выпаривание.

Электродиализ можно определить как перенос ионов через мембрану под действием электрического тока. При наличии мембран, избирательно пропускающих одни ионы и задерживающих другие, можно решать многочисленные задачи выделения ценных компонентов из растворов, обессоливания воды, снижения жёсткости, регенерации растворов в гальванических производствах, очистки сточных вод.

Перспективность мембранных методов прежде всего в их универсальности. Скоро нельзя будет представить ни одной технологической линии в пищевой, медицинской, фармацевтической и ряде других отраслей промышленности, в которой не было бы установок для мембранного синтеза, разделения, концентрирования и очистки продуктов.

10.7. Основы радиационно-химической технологии

За последние десятилетия сформировалась новая область химической технологии - радиационно-химическая технология (РХТ). Её предшественницей следует считать ядерную технологию, интенсивное развитие которой (с начала 40-х годов ХХ века) стимулировалось необходимостью срочного решения ряда задач, связанных с практическим использованием атомной энергии. Целью РХТ является разработка методов и устройств для наиболее экономичного осуществления с помощью ионизирующего излучения физических, химических и биологических процессов, позволяющих получать новые материалы или придавать им улучшенные свойства, а также для решения экологических проблем. Выделение этого направления в отдельную область технологии обусловлено прежде всего особенностью действия ионизирующего излучения на вещество.

Радиационно-химические процессы обуславливаются энергией возбуждённых атомов, ионов, молекул. Энергия ионизирующего излучения превышает в сотни тысяч раз энергию химических связей. Механизм радиационно-химических процессов объясняется особенностями взаимодействия излучений с реагирующими веществами. В качестве источников ионизирующего излучения используются потоки заряженных частиц большой энергии (электроны, , , частицы, нейтроны, -излучение).

Выделим достоинства ионизирующего излучения:

■  высокая энергетическая эффективность излучения, приводящая к тому, что по сравнению с традиционными видами технологии радиационная технология является в целом энергосберегающей;

■  высокая проникающая способность излучения, исходя их этого, излучение наиболее эффективно использовать для обработки блочных материалов и изделий, при стерилизации биомедицинских материалов в упаковке, получении древесно-пластмассовых и бетонополимерных композиций;

■  излучение представляет собой легко дозируемое средство обработки материалов и не загрязняет продукцию.

Первоначально, ионизирующее излучение использовали для производства уникальных продуктов, а также продуктов улучшенного качества. Причём это было продиктовано ценами на такие продукты, при этом имелись случаи экономии сырья и энергии, однако, они были единичными. Сегодня наблюдается явное смещение интересов использования ионизирующих излучений: от получения продуктов с уникальными и улучшенными свойствами к экономии сырья и энергии. Показано, что стоимость получения сшитой полиэтиленовой изоляции кабеля при радиационной технологии в 2,2 раза ниже, чем при использовании других, нетрадиционных методов. Радиационная вулканизация резиновой ленты даёт продукцию в 8 раз дешевле, чем при традиционной термической вулканизации. Радиационная стерилизация медицинских инструментов и оборудования в 4,5 раза экономичнее других видов стерилизации, а радиационное консервирование продуктов питания экономичнее других способов почти в 100 раз.

Основные преимущества РХТ можно сформулировать следующим образом:

- возможность получения уникальных материалов, производство которых другими способами невозможно;

- высокая чистота получаемых продуктов;

- смягчение условий проведения процесса (температуры, давления);

В настоящее время разработаны и находятся в различных стадиях опытно-промышленной реализации более пятидесяти РХТ, например:

■  радиационная полимеризация и сополимеризация, включающая получение древесно-полимерных и бетон-полимерных материалов, - радиационное отверждение покрытий;

■  радиационное сшивание полимеров и радиационная вулканизация эластомеров;

■  радиационно-химический синтез (радиационное хлорирование, сульфохлорирование углеводородов);

■  радиационное модифицирование неорганических материалов (улучшение адсорбционных и каталитических характеристик, радиационное легирование);

■  радиационная очистка сточных вод.

1.2.Презентации( 10 презентаций по темам)

1. Место технологии в обществе и производстве.

2. Естественные (природные) процессы, как основа технологических процессов.

3.  Классификация и развитие технологических процессов и  систем.

4.Топливно - энергетическая и минерально – сырьевая технологических процессов.

5.Основы технологии машиностроительного производства.

6. Основы технологии химических производств.

7. Технологические процессы производства полимерных материалов и пластмассы.

8. Основы технологии производства строительных материалов и строительного производства.

9. Информационные технологии (IТ) в управлении организацией.

10.  Прогрессивные технологии производства и обработки новых конструкционных материалов и изделий

1.3.  Примерный перечень тем рефератов

1.	Теоретические основы анализа технологической системы производства

2.	Структура основного производства предприятия (на примере конкретного производства)

3.	Прогрессивные технологии автоматизации производства в машиностроении.

4.	Прогрессивные технологии автоматизации технологической подготовки производства

5.	Прогрессивные технологии управления технологическими  процессами и производством

6.	Основы управления качеством продукции на базе международных стандартов ИСО серии 9000.

7.	Лазерные технологии в производстве медицинского оборудования.

8.	Современная биотехнология ( на примере конкретного производства)

9.	Нанотехнологии и их перспективы использования для производства  конкретного продукта.

10.	Технологический прогресс в литейном производстве.

11.	Технологический прогресс в обработке материалов давлением .

12.	Основные направления технологического прогресса в производстве стройматериалов и в капитальном строительстве

13.	Технологический прогресс в химической промышленности.

14.	Нетрадиционная энергетика и ее использование при производстве конкретного продукта или изделия. .

15.	Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов.

16.	Роль САПР в обеспечении комплексной автоматизации и компьютеризации производства

17.	Анализ формирования и функционирования технологических систем предприятий с преимущественно дискретным или непрерывным производством( на примере конкретного производства).

18.	Технологический прогресс в машиностроении.

19.	Современные технологии переработки и производства изделий из молока.

20.	Производство кисломолочных продуктов и напитков .

21.	Технологии производства сыров.

22.	Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь: технологическая структура и перспективы развития.

23.	Современные принципы и методы консервирования пищевых продуктов.

24.	Технология производства стекла и роль прогрессивных технологий.

25.	Сырье и современные  технологии получения керамических материалов

26.Высокотехнологичные  отрасли РБ (порошковая металлургия, лазерная индустрия, биотехнологии, станкостроение и  инструментальная промышленность).

27. Сырьевая база и отдельные примеры биотехнологических процессов.

28. Современные технологии производства  мясных продуктов.

29. Технологические процессы производства полимерных материалов и           пластмасс

30. Традиционные   технологии   машиностроительного   производства      и      их характеристика

31. Перспективы развития  технологий 5 и 6 технологических укладов а РБ( 2-3 области применений

32. Понятие информационных технологий. Классификация  информационных технологий. Области применения.

33. Прогрессивные технологии в строительной индустрии.

34. Социальные технологии и области их применения.

35. Современные технологии в образовании.

2. Практический раздел

2.1 Перечень семинарских занятий.

1.Понятие технологического процесса. Закономерности их формирования и развития. Типизация технологических процессов.

2.Естественные процессы как основа технологических процессов.

3. Топливно-энергетическая и  минерально-сырьевая база производства. Современные методы обогащения сырья.

4.Методы переработки пластмасс.

5.Основы технологии строительного производства, изготовления строительных материалов и изделий

6.Современные  прогрессивные обработки материалов.

7. Классификация и перспективы развития информационных технологий управления.

2.2 Задания для лабораторно-практических работ.

1. Оценка научно-технологического уровня развития производства.

2.Анализ динамики трудозатрат при развитии технологического процесса.

3.Промышленная водоподготовка и определение показателей качества воды.

4.Анализ химико-технологического процессов коксования углей.

5.Нормирование расхода металла и экономическое обоснование выбора заготовки.

6.Определение  расхода электрической энергии и оценка энергоэкономичности производства.

7.Определение важнейших показателей эффективности энергоиспользования

8.Определение эффективности использования средств,направляемых на осуществление ресурсосберегающих мероприятий

3. Критерии оценок по дисциплине  «Производственные технологии».

3.1.Вопросы к зачету по курсу «Производственные технологии» для студентов дневного и заочного обучения

1.Понятие технологии. Характеристика разновидностей технологии. Роль производственной деятельности в современном обществе и производстве. Основные направления технологического прогресса в современных условиях

2.Связь технологии и экономики в производственном процессе и их функции в единой производственной деятельности и технологической структуре общественного производства.

3.Классификация технологических процессов по способу организации процесса. Примеры. Сравнительная характеристика.

4.Закономерности формирования и функционирования технологических процессов Структура технологического процесса.  Примеры

5.Закономерности развития технологических процессов. Эволюционный и революционный пути развития. Примеры

6.Закономерности формирования и развития технологических систем.

7.Показатели технологичности создания изделий

8.Оценка организационно-технического уровня производства.

9.Химическая промышленность. Области применения продукции химической промышленности.

10.Технология производства серной кислоты. Способы производства. Виды продукции.

11.Технология минеральных удобрений Сырье. Виды продукции.

12.Классификация топлива. Методы переработки твердого топлива

13.Технология и продукция коксохимического производства.

14. Физические методы первичной переработки нефти. Продукты первичной переработки нефти.

15.Химические методы переработки нефтепродуктов. Преимущества каталитического крекинга нефти.

16.Методы переработки пластмасс в изделия.

17.Классификация строительных материалов. Получение и применение бетона и железобетона.

18.Технология порошковой металлургии. В каких случаях экономически целесообразно применении данной технологии.

19.Электрофизические (ЭФ) и электрохимические (ЭХ) методы обработки материалов. Какие свойства материалов определяют экономическую целесообразность применения ЭФ и ЭХ методов обработки?

20.Лазерные технологии.

21.Сущность обработки материалов давлением (ОМД). Виды и технико-экономическая характеристика процессов ОМД.

22.Технология, оборудование и сортамент продукции прокатки, волочения, штамповки.

23.Основы технологии и важнейшие задачи литейного производства. Способы получения отливок Технико-экономическая оценка.

24.Общая характеристика машиностроительного комплекса. Основные производственные процессы машиностроительного предприятия.

25.Основы технологии и способы обработки материалов резанием.

26.Понятия и признаки прогрессивных технологических процессов

27.Роботизация промышленного производства. Поколения промышленных роботов. Достоинства и недостатки роботизированных производств.

28.Основы технологии роторно-конвейерных линий.

29.Системы автоматизированного проектирования. Техническая подготовка производства.

30.Информационные технологии в управлении производством. Международные стандарты управления. Автоматизированные системы управления класса MRP, ERP

3.2 Критерии оценок по дисциплине  «Производственные технологии»(на основании письма Министерства образования Республики Беларусь  от 28.05.2013 г. № 09-10/53-ПО)

зачтено выставляется за достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования;  использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; за умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; за работу под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.

не зачтено выставляется за недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования; за использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными, логическими ошибками; за слабое владение инструментарием учебной дисциплины; за неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой учебной дисциплины; за пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.

4.1. Учебная программа дисциплины

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели изучения дисциплины и требования к компетенциям

Современные достижения естествознания  и особенно в области создания новых материалов методами химической, мембранной, лазерной и биотехнологии способствовали широкой компьютеризации и переходу на новые процессы, которые потребовали в свою очередь и новых методов организации промышленного производства и его экономики с целым комплексом экологических проблем, накопившихся к началу XXI века. Введение в учебные планы экономистов дисциплины  «Производственные технологии», является серьезным и положительным шагом в системе подготовки специалистов экономического профиля. Дисциплина «Производственные технологии» предназначена для технологической подготовки будущих специалистов в области экономики и управления с учетом особенностей их профессиональной деятельности в различных производственных системах.

Учебная программа курса «Производственные технологии» построена таким образом, чтобы студенты могли творчески осмыслить и научиться связывать категории этой дисциплины с категориями экономической теории и дисциплинами всего экономического цикла для формирования у них единого научного мировоззрения.

Задачи изучения дисциплины «Производственные технологии» даются через изложение требований к знаниям, умениям, компетенциям, которыми должны овладеть студенты. По завершении изучения дисциплины студент

знает:

- роль технологии в современном обществе, свойства прогрессивных технологий;

- категории курса, техническую терминологию и определения основных понятий;

- роль технологии ,как базового звена современного производства;

- типове процессы, используемые в технологии;

- классификацию технологических процессов;

- закономерности формирования, функционирования и развития технологических процессов и технологических систем;

- оценку организационно-технического уровня производства;

- состояние и перспективы в области энергетических и материальных ресурсов для народного хозяйства;

- технологические основы производства важнейших видов продукции и перспективу их развития и совершенствования;

- структуру основного матеріального производства организации;

- прогрессивные технологи автоматизации производства и технологической підготовки производства;

- прогрессивные технологии управления технологическими процессами и производством.

- умеет:

- применять научно-теоретические знания для решения практических задач;

- использовать, анализировать и оценивать полученные данные:

- составить и проанализировать структуру технологической системы основного производства организации;

- отметить дискретность или непрерывность материального производства;

- сделать вывод о согласованности по мощности и уровню технологии составляющих ее элементов.

- определить степень их соответствия современным требованиям технологии и качества продукции;

- сделать вывод о прогрессивности методов контроля и управления производством;

- наметить пути повышения экономической эффективности производства.

- работать самостоятельно и в команде для достижения поставленных целей;

- учиться, повышать свой профессиональный уровень, работать с учебной и специальной литературой.

Обладает навыками и качествами (компетенциями):

- анализа основных технологических процессов материального производства по способу организации;

- проведения технико-экономических расчетов с применением прикладного программного продукта EXCEL;

- параметрического описания и оценки организационно-технического уровня производства.

Дисциплина «Производственные технологии» является неотъемлемой частью современных экономических знаний и тесно связана с рядом других дисциплин: «Основы экологии и экономика природопользования», «Безопасность жизнедеятельности человека», «Основы стандартизации и сертификации».

Дисциплина  «Производственные технологии» изучается студентами  экономического и заочного факультетов( полный и сокращенный сроки обучения) специальности  1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии». Общий  объем  часов –  160  часов, аудиторное количество часов – 68(16/12) часа, из них: лекции – 34 (12/10), практические занятия – 10 (4/2) , лабораторные занятия – 24(0/0). Форма отчетности – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Теоретические основы производственных технологий.

Тема 1.1. Введение в технологию. Понятие технологии. Роль технологии в современном обществе и производстве. Характеристика разновидностей технологии. Функции технологии и экономики в производственном процессе. Связь технологии с другими науками. Приоритетные направления НТП

Тема 1.2. Естественные процессы как основа технологических процессов. Общие принципы типизации и классификации технологических процессов (ТП). Механические процессы, используемые в технологии. Гидромеханические процессы в технологии. Тепловые процессы. Массообменные процессы в технологии.

Тема 1.3 Параметрическое описание и анализ технологического процесса. Основные параметры ТП (частные, единичные, обобщенные), их определение и характеристика. Анализ ТП с помощью различных групп параметров. Примеры.

Тема 1.4. Закономерности функционирования, формирования и развития ТП и их систем. Законы функционирования и формирования ТП. Структура ТП. Законы развития ТП. Динамика трудозатрат. Закономерности формирования и развития технологических систем. Анализ формирования и функционирования технологических систем предприятий с преимущественно дискретным или непрерывным производством на реальных примерах машиностроительного или металлургического комплексов. Направления развития технологических систем.

Тема 1.5. Оценка научно-технологического развития производства. Анализ и характеристика существующих моделей научно-технологического развития производства. Показатели технологичности продукции. Оценка организационно-технического уровня развития производства.

Раздел 2. Практические основы производственных технологий

Тема 2.1.. Основы технологии химических производств

Общие сведения о химической промышленности и ее продукции. Особенности химико-технологических процессов и их классификация. Основные технологические понятия и определения. Технологический прогресс в химической промышленности.

Тема 2.2. Технологии производства неорганических веществ

Технология серной кислоты. Технология минеральных удобрений. Технико-экономическая оценка применяемого сырья и способов производства.

Тема 2.3. Основы переработки топлива.

Методы переработки твердого топлива. Технологии переработки нефти. Технико-экономическая оценка основных способов переработки топлива. Характеристика важнейших продуктов нефтепереработки

Тема 2.4.. Пластмассы и их переработка

Классификация и свойства полимеров и пластмасс. Основы технологии производства и переработки полимерных материалов. Технико-экономическая оценка, характеристика продукции.

Тема 2.5. Основы технологии обработки материалов давлением

Общие сведения о пластической деформации. Классификация и технико-экономическая оценка основных видов ОМД. Прокатка. Технологический процесс. Оборудование. Технология процессов волочения и прессования. Производство металлоизделий ковкой и штамповкой. Технологический прогресс в ОМД.

Тема 2.6. Основы технологии литейного производства

Назначение и сущность процессов изготовления литых заготовок. Свойства литейных сплавов. Технология основных методов литья. Достоинства и недостатки методов. Технико-экономическая оценка, характеристика используемого оборудования. Технологический прогресс в литейном производстве.

Тема 2.7. Основы технологии машиностроения

Общая характеристика машиностроительного комплекса. Технологические особенности машиностроительного производства и направления его развития Характеристика основных типов производств. Основные производственные процессы МП. Основы технологии и способы обработки материалов резанием. Важнейшие техпроцессы сборочного производства. Технология разъемных и неразъемных соединений. Технологический прогресс в машиностроении.

Тема 2.8. Метрологическое обеспечение ТП. Основные задачи метрологического обеспечения. Средства измерения и контроля. Метрологические показатели средств измерений. Выбор измерительного инструмента. Контроль калибрами.

Тема 2.9. Основы технологии строительного производства, изготовления стройматериалов и изделий. Общие сведения о капитальном строительстве и производстве стройматериалов, технологических особенностях и направлениях развития строительного комплекса. Важнейшие техпроцессы капитального строительства. Классификация и свойства строительных материалов и изделий. Основы технологии пр-ва керамики, стекла, минеральных вяжущих веществ. Получение и применение бетона и железобетона. Технология древесных стройматериалов и изделий.

Тема 2.10. Основы технологии легкой промышленности. Общие сведения о легкой промышленности, ее продукции, технологической структуре и направлениях развития. Общие сведения о текстильных материалах. Основы технологии производства текстильных волокон и нитей. Основы технологии ткацкого производства. Основы технологии производства швейных изделий. Основы технологии производства обуви.

Тема 2.11. Основы технологии пищевой промышленности. Общие сведения о пищевой промышленности, ее продукции, технологических особенностях и направлениях развития. Технологические основы важнейших производств .

Тема 2.12. Технологическая структура и направления развития хозяйственного комплекса РБ. Состав и структура хозяйственного комплекса РБ. Технологические особенности топливно-энергетического, машиностроительного, химико-лесного, агропромышленного, строительного и др. комплексов.

Раздел 3. Научные основы производственных технологий

Тема 3.1. Технологический прогресс – основа развития производственной деятельности и общества. Основные этапы технологического развития общества. Особенности современного этапа технологического развития общества. Перспективы научно-технологического развития.

Тема 3.2. Экологические проблемы технологического прогресса. Общая характеристика изменений в окружающей среде. Причины образования производственных отходов. Возможности устранения загрязнения окружающей среды производственными отходами. Условия организации безотходных технологий. Комплексная переработка сырья

Тема 3.3. Прогрессивные технологии производства и обработки новых конструкционных материалов и изделий. Основы технологии производства композиционных материалов. Технология порошковой металлургии. Электрофизические и электрохимические методы обработки изделий. Лазерная технология. Ультразвуковая интенсификация ТП. Основы радиационно-химической технологии. Основы плазменной технологии. Основы современной биотехнологии. Нанотехнологии.

Тема 3.4. Прогрессивные технологии автоматизации и информатизации производства. Понятие о комплексной автоматизации производства. Основы гибкой автоматизированной технологии. Роботизация промышленного производства. Основы роторной технологии обработки изделий Программное управление и его системы в промышленном производстве. Основы информационной технологии в управленческой и проектно-конструкторской деятельности.

.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Дневная форма обучения

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов |  |  |  | Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические занятия | лабораторные занятия | управляемая самостоятельная работа студента |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Теоретические основы производственных технологий | 10 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |
| 1.1. | Введение в технологию. Понятие технологии. Роль технологии в современном обществе и производстве. Характеристика разновидностей технологии. Функции технологии и экономики в производственном процессе. Приоритетные направления НТП | 2 |  |  | 2 | Учебные пособия Мультимедиа, краткий конспект | [1]-[8] | Реферат Опрос по теме |
| 1.2. | Естественные процессы как основа технологических процессов. Общие принципы типизации и классификации технологических процессов Механические процессы, используемые в технологии. Гидромеханические процессы в технологии. Тепловые процессы. Массообменные процессы в технологии. | 2 | 2 |  | 2 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1]-[8], [14] | Отчет Опрос по теме |
| 1.3 | Параметрическое описание и анализ технологического процесса. Основные параметры ТП (частные, единичные, обобщенные), их определение и характеристика. Анализ ТП с помощью различных групп параметров. Примеры. | 2 |  |  |  | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1]-[8] | Реферат Опрос по теме |  |  |  | [1, 2, 4, 8, 21] |
| 1.4 . | Закономерности функционирования, формирования и развития ТП и их систем. Законы функционирования и формирования ТП. Структура ТП. Динамика трудозатрат. Законы развития ТП. Закономерности формирования и развития ТС. Анализ формирования и функционирования технологических систем предприятий на реальных примерах. | 2 |  |  | 2 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] -[8] | Реферат Опрос по теме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5 . | Оценка научно-технологического развития производства Анализ и характеристика существующих моделей научно-технологического развития производства. Показатели технологичности продукции. Оценка организационно-технического уровня развития производства | 2 |  | 4 | 2 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [8], [21], [22], [23], [24], [25] | Отчет. Реферат. Опрос по теме |
| 2 | Практические основы производственных технологий | 16 | 2 | 10 | 6 |  |  |  |
| 2.1 | Основы технологии химических производств. Общие сведения о химической промышленности и ее продукции. Особенности химико-технологических процессов и их классификация. Основные технологические понятия и определения. | 1 |  |  |  | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [8], [13], [24] | Отчет. Реферат. Опрос по теме |
| 2.2 | Технологии производства неорганических веществ. Технология серной кислоты. Технология минеральных удобрений. | 1 |  |  |  | м/м модули, учебное пособие | [1] – [8], [13], [24] | Отчет. Реферат. Опрос по теме |
| 2.3 | Основы переработки топлива. Классификация топлива. Методы переработки твердого топлива. Технологии переработки нефти. Важнейшие нефтепродукты. | 1 |  | 4 |  | м/м модули, учебное пособие | [1] – [8], [13], [21], [24] | Отчет. Реферат. Опрос по теме |
| 2.4. | Пластмассы и их переработка. Классификация и свойства полимеров и пластмасс. Основы технологии производства и переработки полимерных материалов. | 1 |  |  |  | м/м модули, учебное пособие | [1] – [6], [8], [13], [24] | Отчет. Опрос по теме |
| 2.5. | Основы технологии обработки материалов давлением Общие сведения о пластической деформации. Классификация и технико-экономическая оценка основных видов ОМД. Прокатка. Технологический процесс. Оборудование. Технология процессов волочения и прессования. Производство металлоизделий ковкой и штамповкой. Технологический прогресс. | 2 |  |  | 2 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [6], [8] | Отчет Опрос по теме |
| 2.6 | Основы технологии литейного производства. Назначение и сущность процессов изготовления литых заготовок. Свойства литейных сплавов. Технология основных методов литья. Сравнит.характеристика. Технологический прогресс в литейном производстве | 2 |  |  | 2 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [6], [8] | Реферат Опрос по теме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.7. | Основы технологии машиностроения. Общая характеристика машиностроительного комплекса. Технологические особенности машиностроительного производства и направления его развития Характеристика основных типов производств. Основные производственные процессы МП. Основы технологии и способы обработки материалов резанием. Важнейшие тех. процессы сборочного производства. Технология разъемных и неразъемных соединений. | 2 |  | 4 |  | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [12], [21] | Отчет Опрос по теме |
| 2.8 | Метрологическое обеспечение ТП. Основные задачи метрологического обеспечения. Средства измерения и контроля.. Выбор измерительного инструмента. Контроль калибрами. |  | 2 |  |  | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [6], [8], [21] | Отчет Опрос по теме |
| 2.9. | Основы технологии производства строительных материалов и строительного производства. Классификация и свойства строительных материалов и изделий. Общие сведения о капитальном строительстве. Основы технологии производства важнейших строительных материалов и изделий. Основные направления технологического прогресса в производстве стройматериалов и в капитальном строительстве | 2 |  |  |  | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [6], [8],[15] | Отчет Опрос по теме |
| 2.10 | Основы технологии легкой промышленности. Общие сведения о легкой промышленности, ее продукции, технологической структуре и направлениях развития. Общие сведения о текстильных материалах. Основы технологии пр-ва текстильных волокон и нитей. Основы технологии ткацкого пр-ва. Основы технологии производства обуви. | 2 |  |  |  | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [4] | Реферат Опрос по теме |
| 2.11 | Основы технологии пищевой промышленности. Общие сведения о пищевой промышленности, ее продукции, технологических особенностях и направлениях развития. Технологические основы важнейших пр-в. |  |  |  | 2 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [4] | Реферат Опрос по теме |
| 2.12 | Технологическая структура и направления развития хозяйственного.комплекса РБ. Состав и структура хозяйственного комплекса РБ. Технологические особенности топливно-энергетического, машиностроительного, химико-лесного, агропромышленного, строительного и др. комплексов. | 2 |  | 2 |  | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [6], [8], [21] | Отчет Опрос по теме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Научные основы производственных технологий(8/2/0/4) | 8 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |
| 3.1 | Технологический прогресс – основа развития производственной деятельности и общества. Основные этапы технологического развития общества. Особенности современного этапа технологического развития общества. Перспективы научно-технологического развития. | 2 |  |  |  | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [6], [8], [21] | Опрос по теме Реферат |
| 3.2 | Экологические проблемы технологического прогресса. Общая характеристика изменений в окружающей среде. Причины образования производственных отходов. Возможности устранения загрязнения окружающей среды производственными отходами. Условия организации безотходных технологий. Комплексная переработка сырья | 2 | 2 |  |  | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] | Реферат Опрос по теме |
| 3.3 | Прогрессивные технологии производства и обработки новых конструкционных материалов и изделий. Основы технологии производства композиционных материалов. Технология порошковой металлургии. Электрофизические и электрохимические методы обработки изделий. Лазерная технология. Ультразвуковая интенсификация ТП. Основы радиационно-химической технологии. Основы плазменной технологии. Основы биотехнологии. Нанотехнологии. | 2 |  |  | 4 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [6], [8], [21] | Реферат Опрос по теме |
| 3.4 | Прогрессивные технологии автоматизации и информатизации производства. Понятие о комплексной автоматизации производства. Основы гибкой автоматизированной технологии. Роботизация промышленного производства. Основы роторной технологии обработки изделий Программное управление и его системы в промышленном производстве. Основы информационной технологии в управленческой и проектно-конструкторской деятельности. | 2 |  |  |  | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [16]-[19] | Реферат Опрос по теме |
|  | Всего | 34 | 10 | 10 | 14 |  |  |  |
|  | Итого | 68 |  |  |  |  |  |  |

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма обучения ( полный срок обучения /сокращенный срок обучения)

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов |  |  |  | Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические занятия | лабораторные занятия | самостоятельная работа студента |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Теоретические основы производственных технологий | 2 | 2 | 0 | 45 |  |  |  |
| 1.1. | Введение в технологию. Понятие технологии. Роль технологии в современном обществе и производстве. Характеристика разновидностей технологии. Функции технологии и экономики в производственном процессе. Приоритетные направления НТП | 1 |  |  | 11 | Учебное Пособие Мультимедиа, краткий конспект | [1]-[8] | Контрольная работа, Опрос по теме |
| 1.2. | Естественные процессы как основа технологических процессов. Общие принципы типизации и классификации технологических процессов Механические процессы, используемые в технологии. Гидромеханические процессы в технологии. Тепловые процессы. Массообменные процессы в технологии |  |  |  | 12 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1]-[8], [14] | Контрольная работа, опрос по теме |
| 1.3. | Закономерности функционирования, формирования и развития ТП и их систем. Законы функционирования и формирования ТП. Структура ТП. Динамика трудозатрат. Законы развития ТП. Закономерности формирования и развития ТС. |  |  |  | 11 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] -[8] | Контрольная работа, опрос по теме |
| 1.4. | Оценка научно-технологического развития производства Анализ и характеристика существующих моделей научно-технологического развития производства. Показатели технологичности продукции. Оценка организационно-технического уровня развития производства | 1 | 2 |  | 11 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] -[8] | Контрольная работа, опрос по теме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Практические основы производственных технологий | 5 | 2 | 4 | 72 |  | [1 - 6, 8, 21 |  |
| 2.1 | Основы технологии химических производств. Химическая промышленность и особенности технологии неорганических веществ. Технология серной кислоты и минеральных удобрений. Основы переработки топлива. Пластмассы и их переработка | 2 | 2 |  | 11 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [8], [13], [24], [25] | Контрольная работа, опрос по теме |
| 2.2 | Основы технологии обработки материалов давлением Общие сведения о пластической деформации. Классификация и технико-экономическая оценка основных видов ОМД. Прокатка. Технология. Оборудование. Продукция. Технология процессов волочения и прессования. Производство металлоизделий ковкой и штамповкой. Технологический прогресс. | 1 |  |  | 11 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [6], [8] | Контрольная работа, опрос по теме |
| 2.3 | Основы технологии литейного производства. Назначение и сущность процессов изготовления литых заготовок. Свойства литейных сплавов. Технология основных методов литья. Технологический прогресс в литейном производстве | 1 |  |  | 11 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [6], [8] | Контрольная работа, опрос по теме |
| 2.4 | Основы технологии машиностроения. Общая характеристика машиностроительного комплекса. Технологические особенности машиностроительного производства и направления его развития Характеристика основных типов производств. Основные производственные процессы МП. Способы обработки материалов резанием. Важнейшие тех. процессы сборочного производства. Технология разъемных и неразъемных соединений. | 1 |  | 2 | 17 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [12], [21] | Контрольная работа, опрос по теме |
| 2.5 | Метрологическое обеспечение ТП. Основные задачи метрологического обеспечения. Средства измерения и контроля. Метрологические показатели средств измерений. Выбор измерительного инструмента. Контроль калибрами. |  |  | 2 | 11 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [12], [21] | Контрольная работа, опрос по теме |
| 2.6 | Основы технологии строительных материалов и строительного производства. Классификация и свойства строительных материалов и изделий. Общие сведения о капитальном строительстве. Технологии производства строительных материалов и изделий. Направления технологического прогресса в производстве стройматериалов и в капитальном строительстве |  |  |  | 11 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [6], [8], [15] | Контрольная работа, опрос по теме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Научные основы производственных технологий | 1 | 0 | 0 | 43 | "-" | [1 - 6, 8,] |  |
| 3.1 | Прогрессивные технологии производства и обработки новых конструкционных материалов и изделий. Основы технологии производства композиционных материалов. Технология порошковой металлургии. Электрофизические и электрохимические методы обработки изделий. Лазерная технология. Ультразвуковая интенсификация ТП. Основы радиационно-химической технологии. Основы плазменной и элионной технологии. Основы биотехнологии. Нанотехнологии. | 1 |  |  | 21 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [1] – [6], [8], [21] | Контрольная работа, опрос по теме |
| 3.2 | Прогрессивные технологии автоматизации и информатизации производства. Понятие о комплексной автоматизации производства. Основы гибкой автоматизированной технологии. Роботизация промышленного производства. Основы роторной технологии обработки изделий Программное управление и его системы в промышленном производстве. Основы информационной технологии в управленческой и проектно-конструкторской деятельности. |  |  |  | 22 | м/м модули, краткий конспект, учебное пособие | [16]-[19] | Контрольная работа, опрос по теме |
|  | Всего часов | 12/10 | 4/2 |  | 160 |  |  |  |
|  | Итого | 16/12 |  |  | 160 |  |  |  |

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Работа 1 — Естественные процессы как основа технологических процессов

Цель работы: получить навыки структурного анализа технологических процессов основного производства.

План занятия:

- По материалам первой лекции совместное обсуждение основных понятий технологии.

- По материалам второй лекции совместное обсуждение принципов типизации и классификации  технологических процессов.

- По плакату, на котором изображена схема бумажного производства, объяснение основных этапов технологии получения бумаги.

- Выполнение заданий

- Оформление отчета

- Контрольный опрос студентов.

Вопросы для самоподготовки:

- Что такое технологический процесс?

- Что является причиной развития технологии?

- Что является источником развития технологии?

- Какие технологические процессы называются непрерывными по способу организации?

- Какие технологические процессы называются периодическими (дискретными)?

- В чем преимущества непрерывных технологических процессов по сравнению с периодическими процессами?

- Что такое технологическая система?

Работа 2 — Оценка организационно-технического уровня производства

Цель работы: научиться осуществлять анализ и оценку организационно-технического уровня производства на основе определения уровня технологии

План занятия:

- По материалам лекции совместное обсуждение свойств прогрессивных технологий и показателей, которые используют для оценки уровня технологии.

- Задание: определить уровень технологии процесса механической обработки в условиях серийного производства, проанализировать его влияние на организационно-технический уровень производства.

- Порядок выполнения работы

- Согласно указанному преподавателем варианту (табл. 11.3) выбрать исходные данные для определения уровня технологии механообрабатывающего производства

- Из табл. 11.1 выписать нормативные значения показателей.

- По формуле 11.1  рассчитать показатель производительности труда, используя исходные данные.

- По формуле 11.2 рассчитать показатель применения прогрессивного технологического оборудования.

- По формуле 11.3 рассчитать показатель охвата рабочих механизированным и автоматизированным трудом.

- По формуле 11.4 рассчитать показатель использования материала.

- По формуле 11.5 рассчитать величину уровня технологии механообрабатывающего производства. Принять: K1 = 0,3; К2 = 0,3;  К3 = 0,2;К4 = 0,2.

- Аттестовать механообрабатывающее производство и определить его категорию по соотношению (11.6).

- Построить гистограмму значений показателей и значение уровня технологии механообрабатывающего производства.

- Провести анализ значений показателей уровня технологии, выявить направления повышения уровня технологии механообрабатывающего производства, проанализировать влияние уровня технологии на организационно-технический уровень производства.

- Оформление отчета

В отчете необходимо указать цель работы, изложить краткие теоретические сведения по оценке организационно-технического уровня и определению уровня технологии, привести результаты расчетов. В конце отчета построить гистограмму значений показателей уровня технологии, провести анализ полученных значений, сделать вывод о влиянии технологии на организационно-технический уровень производства.

- Контрольный опрос студентов

Вопросы для самоподготовки

- Основные сведения по оценке организационно-технического уровня производства.

- Понятие уровня технологии производства и сущность его оценки.

- Основные свойства, характеризующие прогрессивность технологии производства и технических процессов.

- Основные показатели, используемые для оценки уровня технологии производства и их характеристика.

Работа 3 — Топливно-энергетическая и минерально-сырьевая база производства

Цель работы: Ознакомиться с минерально-сырьевой базой производства. План занятия:

1.Заслушивание рефератов и совместное обсуждение тем:

- направления развития ТЭК.;

- направления развития минерально-сырьевой базы производств;

- комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов;

- методы обогащения сырья.

2.Задание:

Провести анализ материального баланса и расчет технико-экономических показателей обогащения сырья на примере обогащения сильвинита методом флотации (технология калийных удобрений).

3.Оформление отчета

В отчете необходимо указать цель работы, изложить краткие теоретические сведения о методах обогащения сырья, технико-экономических показателях процессов обогащения. Привести структуру материального баланса и результаты расчета технико-экономических показателей обогащения сильвинита методом флотации.

4.Контрольный опрос студентов

Вопросы для самоподготовки

- Назовите основные направления развития ТЭК.;

- Каковы направления развития минерально-сырьевой базы производств?

- В чем заключается комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов?

- Основные принципы обогащения методом флотации.

- Основные принципы обогащения галургическим методом.

- Технико-экономические показатели процесса обогащения.

- Понятие о материальном балансе технологического процесса.

Работа 4 — Анализ ХТП коксования

Цель работы: приобрести навыки структурного и параметрического анализа химико-технологического процесса (ХТП)

План занятия:

- По материалам лекции совместное обсуждение понятий и особенностей ХТП.

- По плакату, на котором изображена схема коксохимического производства, объяснение основных этапов технологии получения кокса.

- Выполнение заданий

- Оформление отчета.

В отчете необходимо указать цель работы, изложить краткие теоретические сведения о методах переработки твердого топлива; привести последовательность и результаты выполнения  заданий 1-3. Сделать общий вывод о типе технологической системы коксохимического производства.

5.Контрольный опрос студентов

Вопросы для самоподготовки

- Что такое коксование?

- По каким признакам классифицируются ХТП?

- Как производится структурный анализ ХТП?

- Что такое материальный баланс технологического процесса?

- Для чего необходим расчет материального баланса?

Работа 5 — Методы переработки пластмасс

Цель работы: закрепить навыки структурного анализа ХТП и изучить способы переработки пластмасс

План занятия:

- По материалам лекции совместное обсуждение особенностей технологии переработки термореактивных и термопластичных пластмасс.

- Выполнение заданий

- Оформление отчета

В отчете необходимо указать цель работы, изложить краткие теоретические сведения о методах переработки пластмасс. Привести характеристики и блок-схемы технологических процессовэкструзии, литья под давлением, горячего прессования.

- Контрольный опрос студентов

Вопросы для самоподготовки

- Какие пластмассы называются термореактивными или термопластичными?

- Какими методами перерабатываются термопластичные пластмассы?

- Какими методами перерабатываются термореактивные пластмассы?

- Дайте сравнительную характеристику процессов экструзии и литья под давлением.

- В чем сущность метода горячего прессования?

Работа 6 .Нормирование расхода металла и экономическое обоснование выбора заготовки

Цель работы: приобрести навыки технико-экономических расчетов при определении норм расхода материалов в заготовительном производстве машиностроительного предприятия.

План занятия:

  - По материалам лекции совместное обсуждение основных видов производств машиностроительного предприятия.

  - Задание:

Выбрать рациональный тип заготовки на основе определения норм расхода металла и расчета себестоимости ее изготовления.

  - Порядок выполнения работы:

- Согласно указанному преподавателем варианту выбрать исходные данные для расчетов из таблицы. 5.1.

- В качестве заготовок принять: заготовку из проката; отливку; штамповку.

- Определить массу детали как произведение объема на плотность.

- Определить норму расхода металла на изготовление заготовки из проката по формулам (5.1, 5.2, 5.3).

- По формуле (5.4) определить стоимость изготовления заготовки из проката.

- Определить по формуле (5.5) норму расхода металла при использовании в качестве заготовки штамповки..

- Результаты расчетов и исходные данные занести в таблицу 5.2.

  - Оформление отчета

В отчете необходимо указать цель работы, изложить краткие теоретические данные по определению расхода металла и себестоимости изготовления заготовок, результаты расчетов. В конце отчета экономически обосновать выбор заготовки.

  - Контрольный опрос студентов

Вопросы для самоподготовки

- Характеристика основных видов производств машиностроительного предприятия.

- Основы нормирования расхода материалов.

- Технико-экономическая характеристика основных методов получения заготовок: прокатки, ковки, штамповки, литья.

- Основы экономического обоснования выбора заготовок.

Работа 7 .Метрологическое обеспечение технологического процесса

Цель работы: анализ структуры метрологической службы предприятия; выбор измерительных инструментов и калибров для контроля точности размеров деталей

План занятия:

- По материалам лекции совместное обсуждение задач и анализ структуры метрологической службы предприятия.

- Выполнение заданий

- Оформление отчета

В отчете необходимо указать цель работы, изложить краткие теоретические сведения о метрологическом обеспечении технологического процесса, видах средств измерений и контроля в машиностроении. Привести результаты выполнения заданий.

- Контрольный опрос студентов

Вопросы для самоподготовки

- Как выбираются измерительные средства?

- Какова точность микрометрических и штангенинструментов?

- Когда контроль размеров производится калибрами?

- Средства измерений и контроля применяемые в машиностроении.

- Перечень лабораторных работ по дисциплине « Производственные технологии»

1.Закономерности функционирования технологических процессов

2.Основы технологии машиностроительного производства

3.Основы технологии легкой промышленности

4.Основы технологии химической и нефтеперерабатывающей промышленности

5.Основы технологии строительного производства, изготовления строительных материалов и изделий

6.Прогрессивные технологии производства и обработки новых конструкционных материалов и изделий

3.ТЕМАТИКА И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

| № п/п | Наименование темы | Форма СУРС | Кол-во часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Введение в курс «Производственные технологии» | Разъяснение преподавателем целей, задач, методики, содержания, заданий СУРС; изучение студентами учебников, учебных пособий, кратких конспектов. | 2 | Инд. беседы и консультации |
| 2 | Прогрессивные технологии | Выполнение рефератов по тематике СУРС и подготовка компьютерных презентаций | 4 | Проверка рефератов, презентаций, консультации |
| 3. | Прогрессивные технологии | Обсуждение и заслушивание рефератов, и просмотр компьютерных презентаций | 2 | Проверка отчетов, заслушивание рефератов, опрос по теме |
| 4. | Прогрессивные технологии обработки новых конструкционных материалов | Постановка задачи оптимизации техпроцесса ЭХ обработки материалов | 2 | Инд. беседы и консультации |
| 5 | Прогрессивные технологии обработки новых конструкционных материалов | Решение задачи оптимизации техпроцесса ЭХ обработки материалов с применением табличного процессора | 2 | Проверка отчетов |
| 6. | Итоговый контроль усвоения курса «Производственные технологии» | Индивидуальные собеседования со студентами, просмотр компьютерных презентаций | 2 | Проверка отчетов, заслушивание рефератов,опрос по теме |
|  | Итого |  | 14 |  |

Тематика реферативных работ по СУРС

- Теоретические основы анализа технологической системы производства

- Технико-экономические расчеты вариантов технологических процессов

- Закономерности развития технологических систем

- Структура основного производства предприятия (на примере конкретного пр-ва)

- Технологический прогресс – основа развития современного общества

- Прогрессивные технологии автоматизации производства

- Прогрессивные технологии автоматизации технологической подготовки производства

- Прогрессивные технологии управления технологическими  процессами и производством

- . Оценка организационно-технического уровня производства

- Развитие технологии как основной путь повышения качества продукции

- Основы управления качеством продукции на базе международных стандартов ИСО серии 9000.

- Сертификация продукции как элемент управления качеством продукции

- Лазерные технологии в машиностроении

- Современная биотехнология

- Нанотехнологии

- Современные технологии в обеспечении безопасной эксплуатации производства, техники безопасности и охраны труда.

- Технологический прогресс в литейном производстве.

- Технологический прогресс в обработке материалов давлением (ОМД).

- Основные направления технологического прогресса в производстве стройматериалов и в капитальном строительстве

- Технологический прогресс в химической промышленности.

- Нетрадиционная энергетика.

- Комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов.

- Роль САПР в обеспечении комплексной автоматизации и компьютеризации производства

- Анализ формирования и функционирования технологических систем предприятий с преимущественно дискретным или непрерывным производством

- Технологический прогресс в машиностроении.

Пример тестового    задания

- В каком случае увеличивается производительность труда:

- при механизации и автоматизации тех. процесса,

- в результате снижения стоимости сырья,

- в результате увеличения числа работников?

- К какому из методов переработки твердого топлива относится коксование углей:

- к гидрированию,

- к пиролизу

- к газификации?

- Какие разновидности биотехнологических процессов Вам известны:

- брожение, ферментация,

- обратимые, необратимые

- тепловые, массообменные?

- Какие полимеры являются связующим в пластмассах:

- синтетические

- натуральные,

- искусственные?

- При отсутствии каких либо изменений в производственном процессе:

- растет производительность труда,

- трудозатраты постоянны,

- растет прибыль?

- Какой  вид сырья для производства серной кислоты является самым дешевым:

- самородная сера,

- серный колчедан,

- отходящие газы цветной металлургии?

- Какой из методов переработки нефти и нефтепродуктов является наиболее прогрессивным?

- атмосферно-вакуумная перегонка,

- температурный крекинг

- каталитический крекинг?

- На основе какого баланса определяются расходные коэффициенты сырья и материалов:

- энергетического,

- материального,

- финансового?

- Какая организация является производителем фосфорных удобрений:

- ПО Гродноазот,

- Гомельский химзавод,

- ПО Беларуськалий?

- Что является причиной возникновения новых технологий:

- развитие естественных наук,

- преобладание потребностей общества над возможностью их удовлетворения,

- изменение государственной политики?

- Для какого производства необходим кокс:

- биотехнологического,

- металлургического,

- пластмассового?

- Какие свойства у прогрессивных технологий:

- научность, энергоемкость,

- безотходность, безлюдность,

- практичность, стабильность?

- Каталитический крекинг нефти по способу организации процесса является:

- дискретным,

- непрерывным,

- комбинированным?

- Какая из компонент бетонной смеси является вяжущим веществом:

- цемент,

- песок,

- щебень?

- Технологический процесс коксования углей по способу организации процесса является:

- дискретным,

- комбинированным

- непрерывным?

- Чем определяются законы формирования технологических процессов:

- государственной политикой

- внутренними связями,

- их структурой?

- Каким методом перерабатываются термореактивные пластмассы:

- литьем под давлением,

- горячим прессованием,

- экструзией?

- Когда применяют порошковую металлургию:

- когда недопустим расход энергии,

- когда недопустим расход дорогостоящих инструментов

- когда недопустим расход дорогостоящего материала?

- Какими методами перерабатываются термопластичные пластмассы:

- горячим прессованием,

- литьем под давлением, экструзией?

- Какие бывают виды связей в технологических системах:

- по обмену оборудованием

- по обмену работниками

- по обмену опытом и по обмену предметов труда

Литература, используемая для СУРС

  - Производственные технологии : учеб.пособие / Н. Г. Сычев, С. А. Хмель, А. В. Руцкий. – Минск : ОДО «Равноденствие», 2004.–153 с.

  - Самойлов, М. В. Производственные технологии (общие основы) : учеб.-практ. пособие. В 2 ч. / М. В. Самойлов [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2003. - 96 с. (Система дистанционного обучения).

  - Производственные технологии: учебное пособие /А. В. Мовшович. – Гомель : ГФ УО ФПБ «МИТСО», 2006. – 167 с.

  - Общая экономическая теория технологического развития производства: монография / Н. П. Кохно. – Минск: БГЭУ, 2003. – 248 с.

  - Садовский, В. В. Производственные технологии /В. В. Садовский [и др.]. – Минск : Дизайн ПРО, 2002.– 528 с., ил.

  - Зиндер, Е. З. Новое системное проектирование : информационные технологии и бизнес-реинжениринг / Е. З. Зиндер. // Системы управления базами данных. – 1995.– № 4.– С. 37–49;  1996.– № 1.– С .55–67; 1996.– № 2.– С. 61–76.

  - Наро, Ж. Система управленческого контроля. /Ж. Наро, В. И. Евдокимович, С. М. Мовшович. – Минск : БГЭУ, 2003. – 133 с. (Серия "Экономика", вып. 8).

  - Производственные технологии: учебно-методическое пособие по

организации самостоятельной управляемой работы для студентов специальностей: 1-250107 «Экономика и управление на предприятии», 1-260203 «Маркетинг», 1-250104 «Финансы и кредит» /А. В. Мовшович. – Гомель : ГФ УО ФПБ «МИТСО», 2007. – 58 с.

Вопросы к зачету по курсу «Производственные технологии» для студентов дневного и заочного обучения

- Понятие технологии. Характеристика разновидностей технологии. Роль производственной деятельности в современном обществе и производстве. Основные направления технологического прогресса в современных условиях

- Связь технологии и экономики в производственном процессе и их функции в единой производственной деятельности и технологической структуре общественного производства.

- Классификация технологических процессов по способу организации процесса. Примеры. Сравнительная характеристика.

- Закономерности формирования и функционирования технологических процессов Структура технологического процесса.  Примеры

- Закономерности развития технологических процессов.. Эволюционный и революционный пути развития. Примеры

- Закономерности формирования и развития технологических систем.

- Показатели технологичности создания изделий

- Оценка организационно-технического уровня производства (пр).

- Химическая промышленность. Области применения продукции химической промышленности.

- Технология серной кислоты. Способы производства. Виды продукции.

- Технология минеральных удобрений Сырье. Виды продукции.

- Классификация топлива. Методы переработки твердого топлива

- Технология и продукция коксохимического производства (пр).

- Физические методы первичной переработки нефти. Продукты первичной переработки нефти.

- Химические методы переработки нефтепродуктов. Преимущества каталитического крекинга нефти.

- Методы переработки пластмасс в изделия.

- Классификация строительных материалов. Получение и применение бетона и железобетона.

- Технология порошковой металлургии. В каких случаях экономически целесообразно применении данной технологии.

- Электрофизические (ЭФ) и электрохимические (ЭХ) методы обработки материалов. Какие свойства материалов определяют экономическую целесообразность применения ЭФ и ЭХ методов обработки?

- Лазерные технологии.

- Сущность обработки материалов давлением (ОМД). Виды и технико-экономическая характеристика процессов ОМД.

- Технология, оборудование и сортамент продукции прокатки, волочения, штамповки.

- Основы технологии и важнейшие задачи литейного производства.

- Способы получения отливок Технико-экономическая оценка.

- .Общая характеристика машиностроительного комплекса.

- Основные производственные процессы машиностроительного предприятия.

- Характеристика основных типов производств машиностроительного предприятия. Номенклатура и себестоимость продукции, применяемое оборудование и квалификация работников в единичном, серийном и массовом производствах.

- Основы технологии и способы обработки материалов резанием.

- Задачи метрологического обеспечения технологических процессов. Экономическая эффективность контроля размеров калибрами (лаб).

- Понятия и признаки прогрессивных технологических процессов

- Роботизация промышленного производства. Поколения промышленных роботов. Достоинства и недостатки роботизированных производств.

- Основы технологии роторно-конвейерных линий.

- Системы автоматизированного проектирования. Техническая подготовка производства.

- Информационные технологии в управлении производством. Международные стандарты управления. Автоматизированные системы управления класса MRP, ERP

Основная литература

- Производственные технологии. (общие основы): Учеб.- практ. пособие В 2-ух частях / М. В. Самойлов, Н. П. Кохно, А. Н. Ковалев, И. М. Миронович. – Мн.: БГЭУ, 2003. - 96 с. (Система дистанционного обучения).

- Производственные технологии: Учеб.пособие / Н.Г.Сычев, С.А. Хмель, А.В. Руцкий. – Мн.:ОДО "Равноденствие", 2004. – 153 с.

- Общая экономическая теория технологического развития производства: Монография / Н. П. Кохно.- Мн.: БГЭУ, 2003. - 248 с.

- Садовский В.В., Целикова Л. В. и др. Производственные технологии // Под ред. В. В. Садовского – Мн.:Дизайн ПРО, 2002. - 528 с.

- Самойлов, М. В. Производственные технологии: учеб.пособие /М. В. Самойлов, Н. П. Кохно, А. Н. Ковалев. — Минск : Книжный дом  «Мисанта», 2006. – 176 с.

- Основы технологии важнейших отраслей промышленности. В 2-х частях. Учебное пособие для вузов /Под редакцией И.В. Ченцова. Мн.: Высшая школа. 1989.

- Производственные технологии: лабораторный практикум /М.В. Самойлов, И.А. Мочальник, Н.П. Кохно, В.В. Паневчик. – Мн.: БГЭУ, 1999. - 163 с.

Дополнительная литература

1.Производственные технологии: учебное пособие /А. В. Мовшович. – Гомель : ГФ УО ФПБ «МИТСО», 2006. – 167 с.

2.Глазьев С.Ю. Экономическая теория технологического развития. – М.: Наука, 1990. – 232 с.

3.Мосталыгин Г.П., Толмачевский Н.Н. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1990. – 288 с.

4.Махаринский Е.И., Горохов В.А. Основы технологии машиностроения. – Мн.:  Выш. шк., 1997. – 423 с.

5.Соколов Р.С. Химическая технология: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.

6.Биотехнология: Учеб.пособие для вузов. В 8 кн. /Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова.  М.: Высш. шк., 1987.

7. Комар А.Г. и др. Технология производства строительных материалов: Учебн. для вузов по спец. «Экономика и управление в строительстве».  2-е изд., перераб. и доп. /А.Г. Комар, Л.М. Сулименко. – М.: Высш. шк., 1990. – 446 с.

8.Производственные технологии: учебно-методическое пособие по организации самостоятельной управляемой работы для студентов специальностей: 1-250107 «Экономика и управление на предприятии», 1-260203 «Маркетинг», 1-250104 «Финансы и кредит» /А. В. Мовшович. – Гомель : ГФ УО ФПБ «МИТСО», 2007. – 58 с.

9.Мовшович, А. В. Производственные технологии : практикум для студентов экономических специальностей  /А. В. Мовшович. – Гомель : ГФ МИТСО, 2008. – 50 с.

10.Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебник /В. И. Стражев [и др.]. –Минск :Выш. шк., 2003. – 480 с

- Миронович, И. М. Основы технологии производства продукции химического комплекса : учебное пособие /И. М. Миронович. – Минск, 2005. – 375 с.

- Основы химической технологии: Учебник для студентов вузов /Мухленов И.П., Горштейн А.Е., Тумаркина Е.С., Тамбовцева В.Д. Под ред. Мухленова И.П. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Школа, 1983. – 335 с., ил. (и послед. издания).

13.Национальная экономика Беларуси: Потенциалы. Хозяйственные комплексы. Направления развития. Механизмы управления: учебное пособие / В.Н. Шимов и др.; Под общ.ред. В.Н. Шимова. – Минск: БГЭУ, 2005.